Braille Sense U2

Brugervejledning

DANSK MANUAL
 Software version 8.5

(September, 2015)

Når der er opdateringer til manualen, 
vil Readme-filer og appendikser 
blive føjet til manual-cd’en 
Og hjemmesiden.

HIMS International

174, Gajung-ro, Yuseong-gu,

Daejeon, Korea 305-350

Telefon: +82-42-864-4460

Fax: 82-42-864-4462

E-mail: hims@himsintl.com

Webside: www.himsintl.com

Sikkerhedsforanstaltninger

Af hensyn til din egen sikkerhed og beskyttelse af Braille Sense U2 bør du læse og overholde nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.

  - Indgangsspændingen til opladeren er 100V - 240V, og outputtet er DC 5V / 2A.

  - Når Braille Sense U2 bliver afsendt, kan batteriet være pakket adskilt fra enheden for at undgå skader. Når du bruger Braille Sense U2 for første gang, kan du derfor være nødt til at åbne pakken, fjerne batteriet, og sæt det ind i batteristikket på bagsiden af apparatet. (Se afsnit 1, indledning, for flere detaljer om isætning af batteriet.) Det er muligt, at den forhandler eller distributør, som du købte Braille Sense U2 hos, allerede har gjort dette for dig. Batteriet er måske ikke fuldt opladet, når apparatet bliver afsendt. Før du tager Braille Sense U2 i brug, bør du sikre dig, at batteriet er fuldt opladet.

  - Når du bruger Braille Sense U2 med batteriet for første gang, vises status for batteriet måske ikke nøjagtigt. For at undgå dette skal du lade Braille Sense U2 være tilsluttet lysnettet i omkring seks timer med enheden tændt. Hvis du ønsker at bruge Braille Sense U2 med det samme, kan du bruge den, mens den oplader.

  - Hvis du ønsker eller har brug for at fjerne batteriet fra enheden, så sørg for, at enheden er slukket, og fjern derefter batteriet. Hvis enheden er sluttet til vekselstrøm, når du igen sætter batteriet i enheden, så sørge for, at strømmen er slukket.

Der er risiko for eksplosion, hvis du udskifter batteriet med et andet batteri af en forkert type. Sørg for kun at bruge batteripakker produceret specielt til Braille Sense U2 af HIMS. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

  - Når du bruger Braille Sense U2 på batteri, bliver status for batteriet annonceret, når batteriniveauet er lavt. Når batteriets opladning falder til under 15 procent, skal du tilslutte opladeren til enheden for genopladning. Hvis batteriniveauet falder til fem procent, og enheden ikke er tilsluttet til lysnettet, vil Braille Sense U2 lukke ned et minut efter annonceringen af batteriets status. Batteriets levetid per opladning varierer afhængigt af de indstillinger, du har sat, og antallet og typen af opgaver, der kører.

  - Din Braille Sense U2 skal håndteres med forsigtighed. Braille Sense U2 er en meget følsom maskine. Håndter venligst enheden på en ordentlig, og omhyggelig måde. Braille Sense U2 er meget følsom over for støv. Sørg for at holde Braille Sense U2 væk fra støvede omgivelser.

  - Punktcellerne er nogle meget følsomme, og indviklede komponenter. Hvis en punktcelle ikke fungerer korrekt på grund af støv eller lignende, så kontakt venligst vores værksted eller den forhandler, hvor du købte Braille Sense U2 for at få support.

  - Du bør registrere din Braille Sense U2 for at sikre yderligere vedligeholdelse, service og information om opgradering. Besøg www.hims-inc.com for at registrere dine oplysninger. Hvis du har problemer, når du registrerer dine oplysninger, kan du kontakte den forhandler, hvor du har købt din Braille Sense U2 for at få hjælp.

  - Skil ikke selv din Braille Sense U2 ad. Lad heller ikke andre, som ikke er autoriseret af HIMS, skille Braille sense U2 ad. Hvis en ikke-kvalificeret person åbner enheden kan der opstå alvorlige skader på Braille Sense U2. Hvis en uautoriseret person skiller Braille Sense U2 ad, vil garantien blive annulleret, og enheden vil blive udelukket fra enhver gratis vedligeholdelse. Hvis enheden bliver skadet af væske eller af ydre påvirkning, kan det også medføre, at enheden bliver udelukket fra gratis vedligeholdelse, selv hvis skaden sker inden for garantiperioden.

  - Efterlad ikke din Braille Sense U2 i lukkede miljøer med høj temperatur   såsom inde i en bil på en varm sommerdag, da batteriet i Braille Sense U2 kan blive beskadiget eller bryde i brand. Du må ikke lade din Braille Sense U2 forblive i sådanne miljøer i lange perioder.

  - Tak fordi du bruger Braille Sense U2. Vi værdsætter alle kommentarer eller forslag, du har til vores produkter. Hvis du har klager eller forslag, bedes du give os dine kommentarer på vores hjemmeside. Vi vil forbedre vores produkt, baseret på dine kommentarer og forslag.

  - For at forhindre eventuelle skader på din hørelse, bør du ikke lytte til høje lyde i længere tid.

  - Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod generende forstyrrelser i installationer i boligområder.

Driften er underlagt følgende to betingelser.

- Denne enhed kan ikke forårsage skadelig interferens, og

- Denne enhed skal kunne acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr kan generere, bruge og udstråle radiobølger, og hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan forekomme i en given installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke enheden, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

-Vende eller flytte modtageantennen.

-Øge afstanden mellem udstyret og modtageren.

-Sætte udstyrets netledning i en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, modtageren er tilsluttet.

-Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

VIGTIGT:

FCC RF strålingserklæring:

Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC RF stråling eksponeringsværdier for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem antennen og din krop. Dette udstyr må ikke placeres sammen eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

Tillykke med købet af din Braille Sense U2! Braille Sense U2 er i stand til at gøre alt, hvad en almindelig PDA kan gøre, og meget mere - alt sammen uden behov for en skærm!

I. Kassen til din Braille Sense U2 skal indeholde følgende:

- Braille Sense U2

- Batteri

- Bæretaske

- Oplader til lysnet

- USB-kabel

- Øretelefoner

- Dokumentations-CD

- Kommandooversigt i punktskrift

II. Sådan bruger du denne vejledning

Før du går i gang med at bruge Braille Sense U2, bør du læse hele manualen for at gøre dig bekendt med funktionerne i apparatet. Braille Sense U2 indeholder mange programmer med en række funktioner. Ved at læse hele manualen bliver du i stand til at udnytte Braille Sense U2 til sit fulde potentiale.

I denne manual vil du se referencer til hurtigtaster og genvejstaster. Disse taster refererer til måder at få adgang til menuer og funktioner hurtigt ved hjælp af en kombination af tastetryk. Bemærk venligst, at nogle hurtigtaster og genvejstaster ikke virker fra alle programmer på Braille Sense U2. Nogle hurtigtaster og genvejstaster er programspecifikke og kræver, at du befinder dig i et bestemt program for at de kan virke.

I denne manual er det noteret på følgende måde, hvordan man skal trykke på hurtigtaster og genvejstaster: Taster, der skal trykkes ned samtidig, er adskilt af - (bindestreg). Når der f.eks. står "Mellemrum-b (pkt. 1-2), betyder det, at du skal trykke på Mellemrum og pkt. 1-2 samtidig.

Hvis du ikke kan finde en løsning på et problem i manualen, eller hvis du har brug for hjælp til Braille Sense U2, så skriv til os på info@lvi.dk. Du kan også besøge vores hjemmeside på www.himsintl.com, eller du kan ringe til os på +82-42-864-4460.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduktion	24

1.2 Hvad er Braille Sense U2?	24

1.3 Hardware	24

1.2.1 Oversiden	25

1.2.2 Højre side	26

1.2.3 Venstre side	27

1.2.4 Bagsiden	27

1.2.5 Forsiden	28

1.2 Hardware-specifikationer	28

1.3 Hukommelse i Braille Sense U2	29

2. Grundlæggende funktioner i Braille Sense U2	30

2.1 Hvordan man indtaster kommandoer	30

2.1.1 Grundlæggende alarmer og beskeder	30

2.2 Indretning af menuer	31

2.2.1 Symboler for felter	34

2.3 Brug af funktionstasterne	36

2.4 Opladeren og batteriet	37

2.5 Grundlæggende forklaring om drev, mapper og filer	38

2.6 Indstilling af lydstyrke og hastighed på talen	39

2.7 Brug af tale og punkt	39

2.8 Skrivning af tekst	40

2.8.1 indskrivning og søgning efter kontroltegn	40

2.9 Flere programmer på samme tid (multi-tasking)	41

2.10 Skifte medie-tilstand	42

2.11 Tastaturlåsen	42

2.12 Print-spooler	43

2.13 Enhåndstilstand	44

2.14 Indtastningstilstand	44

3. Tilpasning af dit notatapparat	45

3.1 Indstil tid og dato	45

3.2 Indstil internetforbindelse	47

3.2.1 Opsætning af kablet netværk (LAN)	48

3.2.2 Opsætning af trådløst netværk	48

3.2.3 Opsætning af modem og Bluetooth DUN	51

3.2.4 Opsætning af ADSL	52

3.2.5 Avancerede indstillinger	53

3.3 Bluetooth-styring	54

3.3.1 Listen over Bluetooth-enheder	54

3.3.2 Listen over Bluetooth-tjenester	56

3.5 Menustyring	63

3.6 Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger	64

3.7 Ændre navn på enhed	65

3.8 Beskyttelse med adgangskode	66

3.8.1 Indstille og ændre adgangskode	66

3.8.2 Indstillinger	67

3.8.3 Nulstil adgangskode til fabriksindstilling	67

3.9 Generelle indstillinger	68

3.9.1 Overblik over de generelle indstillinger	68

3.9.2 Generelle indstillinger i detaljer	69

4. Filstyring	81

4.1 Overblik	82

4.1.1 Finde rundt i fillisten	82

4.1.2 Vælg mapper og filer	83

4.2 Arbejd med filer og mapper	84

4.2.1 Gå ind i og ud af mapper	84

4.3 Filmenuen	84

4.3.1 Åbn en fil	84

4.3.2 Åbn med	85

4.3.3 Åbn i ny tekstbehandling eller Dokumentlæser	86

4.3.4 Zip	86

4.3.5 Unzip	86

4.3.6 Send til	87

4.3.7 Omdøb	87

4.3.8 Nyt dokument	87

4.3.9 Ny mappe	88

4.3.10 Konvertering af filer	88

4.3.11 Søg efter fil	89

4.3.12 Søgning efter tekst	90

4.3.13 Oplysninger	91

4.4 Redigerings-menuen	91

4.4.1 Kopier/flyt	91

4.4.2 Slet filer eller mapper	92

4.4.3 Vælg alt	92

4.5 Vis-menuen	92

4.5.1 Sorter filer	92

4.5.2 Vælg filoplysninger	93

4.5.3 Vis kun filer af typen ...	93

4.6 Netværks-menuen	93

4.6.1 Søg efter delte computere og tilføj dem til netværkslisten.	94

4.6.2 Fjern fjernmappe	95

4.6.3 Del en mappe på netværket	95

4.6.4 Indstil lokal sikkerhed	96

4.7 EML-viser	96

4.8 Adressevinduet	97

5. Tekstbehandling	98

5.1 Fil-menu	99

5.1.1 Ny	99

5.1.2 Åbn	99

5.1.3 Åbn i ny Tekstbehandling	100

5.1.4 Gem	101

5.1.5 Gem som	101

5.1.6 Gem filer med adgangskodebeskyttelse	102

5.1.7 Luk det aktuelle dokument	103

5.1.8 Udskriv	103

5.1.9 Indstillinger	105

5.1.10 Afslut	107

5.2 Redigerings-menuen	107

5.2.1 Start markering	107

5.2.2 Kopier	107

5.2.3 Klip	108

5.2.4 Indsæt	108

5.2.5 Slet	108

5.2.6 Slet tomme linjer	108

5.2.7 Tilføj til udklipsholder	109

5.2.8 Ryd udklipsholder	109

5.2.9 Vælg alt	109

5.2.10 Indsæt fra fil	109

5.2.11 Indsæt dato	110

5.2.12 Indsæt tid	110

5.2.13 Skift mellem Indsæt og overskriv	110

5.2.14 Stavekontrol	110

5.2.16 Skrifttype	113

5.3 "Gå til"-menuen.	113

5.3.1 Søg	113

5.3.2 Søg igen	114

5.3.3 Erstat	115

5.3.4 Søg bagud	115

5.3.5 Gå til position	116

5.3.6 Gå til forrige side	116

5.3.7 Gå til næste side	117

5.3.8 Sæt bogmærke	117

5.3.9 Gå til bogmærke	117

5.3.10 Gå til forrige dokument	117

5.4 Læs-menuen	117

5.4.1 Læs markeret tekst	118

5.4.2 Læs begyndelsen af markeret tekst	118

5.4.3 Læs fra begyndelsen til markøren	118

5.4.4 Læs fra markøren til slutning	118

5.4.5 Automatisk læsning	118

5.4.6 Læs aktuelle sætning	119

5.4.7 Læs aktuelle linje	119

5.4.8 Læs aktuelle ord	119

5.4.9 Læs aktuelle tegn	119

5.4.10 Læs markørposition	120

5.4.11 Læs Status	120

5.4.12 Læs antal tegn og mellemrum	120

5.5 Layout	120

5.5.1 Punktsidelayout.	120

5.5.2 Sortsidelayout	122

5.5.3 Punktafsnitslayout	123

5.5.4 Sortafsnitslayout	123

5.7 Læsning af PowerPoint-filer	124

6. Dokumentlæser	125

6.1 Filer og indstillinger	125

6.1.1 Åbn en fil	125

6.1.2 Generel navigering i dokumenter	126

6.1.3 Listen over de seneste dokumenter	126

6.1.4 Sideopsætning	126

6.1.5 Stemmeindstillinger	127

6.1.6 Opstartsindstillinger	128

6.1.7 Dokumentoplysninger	128

6.1.8 Afslut	128

6.2 Rediger-menuen	129

6.2.1 Start markering	129

6.2.2 Kopier	129

6.2.3 Tilføj til udklipsholder	129

6.2.4 Ryd udklipsholder	130

6.3 Læs-menuen	130

6.3.1 Skift læsetilstand	130

6.3.2 Læs markeret tekst	130

6.3.3 Læs aktuelle side	130

6.3.4 Læs aktuelle afsnit	131

6.3.5 Læs aktuelle linje	131

6.3.6 Læs aktuelle sætning	131

6.4 "Gå til"-menuen	131

6.4.1 Søg	131

6.4.2 Søg igen	132

6.4.3 Find forrige	132

6.4.4 Gå til position	132

6.4.5 Overskriftsliste	133

6.5 Mærke-menuen	133

6.5.1 Sæt Mærke	133

6.5.2 Gå til mærke	134

6.5.3 Slet et mærke	134

6.5.4 Forrige mærke	134

6.5.5 Næste mærke	134

6.5.6 Mærkeliste	134

6.5.7 Indstillinger for signal ved mærker	135

7. E-mail	135

7.1 Start af e-mail-programmet og administration af e-mail-konti	137

7.1.1 Start af e-mail-programmet	137

7.1.2 Styring af e-mail-kontooplysninger	137

7.2 Modtag og send e-mail	143

7.2.1 Modtag post.	143

7.2.2 Flyt til konto eller mappe	144

7.2.3 Læs modtagne meddelelser	144

7.2.4 Skrivning af e-mail	147

7.3 Avancerede meddelelsesfunktioner	152

7.3.1 Slet meddelelser	152

7.3.2 Besvar modtagne meddelelser og besvar til alle	153

7.3.3 Videresend en meddelelse	153

7.3.4 Gem en meddelelse som fil.	154

7.3.5 Udskrift af meddelelser	155

7.4 Andre e-mail-funktioner	155

7.4.1 Søg	156

7.4.2 Søg Igen	156

7.4.3 Flyt til næste ulæste meddelelse	156

7.4.4 Styring af mapper og meddelelser	156

7.5 Brug af Funktioner-menuen	158

7.5.1 Indstil sti	158

7.5.2 Indstillinger	160

7.5.3 Indstillinger for uønsket post	161

8. Medier	164

8.1 Medieafspiller	164

8.1.1 Medie-knapperne	165

8.1.2 Punkttastaturet og de øvrige taster	167

8.1.3 Brug af menuen i Medieafspiller	168

8.1.4 Yderligere funktioner	185

8.2 FM-radio	185

8.2.1 Lyt til FM-radioen via de interne højttalere	185

8.2.2 Styring af modtagefrekvensen	186

8.2.3 Indstil og brug faste radiokanaler	186

8.2.4 Optag fra FM-radioen	187

8.2.5 Yderligere funktioner	189

8.3 DAISY-afspiller	189

8.3.2 Start DAISY-afspilleren	190

8.3.3 Felterne i DAISY-afspilleren	191

8.3.4 Fil-menuen	192

8.3.5 Find rundt i et dokument	194

8.3.6 Mærke	195

8.3.7 Overskrift	196

8.3.8 Noter (memoer)	197

8.4 YouTube	198

8.4.1 Topmenuen	198

8.4.2 Søg-dialogen	199

8.4.3 Søgeresultaterne	199

8.4.4 Afspilningsdialogen	200

8.4.5 Fil-menuen	201

8.4.6 Afspil-menuen	202

8.4.7 Foretrukne og abonnementer	202

8.4.8 Indstillinger	203

9. Organisering	203

9.1 Adressebog	204

9.1.1 Hvad er adressebogen?	204

9.1.2 Start adressebogen	204

9.1.3 Brug "Tilføj adresser"	205

9.1.4 Søg efter en adresse	206

9.1.5 Sikkerhedskopier og gendan adresselisten	207

9.1.6 Importer og eksporter som CSV-filer	209

9.1.7 Avancerede funktioner	211

9.1.8 Synkronisering Med Microsoft Outlook	212

9.2 Planlægningskalender	212

9.2.1 Oversigt	212

9.2.2 Start planlægningskalenderen	213

9.2.3 Indstil klokkeslæt og dato	213

9.2.4 tilføj en aftale	213

9.2.5 Søg efter aftale	217

9.2.6 Rediger en aftale	219

9.2.7 Slet en aftale	219

9.2.8 Udskriv aftaler	220

9.2.9 Gem aftaler som en fil	220

9.2.10 Sikkerhedskopier og gendan dine aftaler	220

9.2.11 Indstillinger for alarm	222

9.2.12 Synkronisering med Microsoft Outlook	223

9.3 Database	223

9.3.1 Tabelstyring	224

9.3.2 Tilføj post	227

9.3.3 Søg i poster	228

9.3.4 Listen over fundne poster	229

9.3.5 Indstillinger for Sikkerhedskopiering	229

9.3.6 Sikkerhedskopier database	230

9.3.7 Gendan database	230

9.3.8 Importer og eksporter som CSV	231

9.3.9 Opret en tabel fra en CSV-fil	233

10. Web-værktøjer	234

10.1 Web-browser	234

10.1.1 Filer	235

10.1.2 Rediger	237

10.1.3 Gå til	238

10.1.4 Læs	241

10.1.5 Foretrukne	242

10.1.6 Indstillinger	244

10.1.7 Læs side	245

10.1.8 Hvad web-browseren ikke understøtter	249

10.2 Quick Browser	250

10.2.1 Fil-menuen	250

10.2.2 Rediger	251

10.2.3 Gå til	252

10.2.4 Læs-menuen	256

10.2.5 Foretrukne	256

10.2.6 Navigation på sider	258

10.2.8 Hvad quick-browseren ikke understøtter	260

10.3 Google-søgning	260

10.3.1 Søgedialogen	260

10.3.2 Resultat-dialogen	261

10.4 RSS-læseren	261

10.4.1 Hovedvinduet	262

10.4.2 Fil-menuen	263

10.4.3 Kategori-menuen	264

10.4.4 Feed-menuen	266

10.4.5 Indstillinger	268

11. Sociale netværk	268

11.1 Sociale netværkstjenester, du kan bruge	269

11.2 Twitter	269

11.2.1 Ord og vendinger i Twitter	270

11.2.2 Få adgang til Twitter	270

11.2.3 Twitters hoveddialog	272

11.2.4 Tidslinje	272

11.2.5. Styring af tweets	274

11.2.6. Styring af, hvem du følger, og hvem der følger dig.	276

11.2.7. Direkte beskeder	277

11.2.8. Søgefunktioner	279

11.2.9. Øvrige funktioner	281

11.2.10 Styring af lister	282

11.3 Google talk	286

11.3.1 Før du starter Google Talk	286

11.3.2 Styring af kontakter	288

11.3.3 Start chat	290

11.3.4 Start stemme-chat	291

11.3.5 Send eller modtag en fil	291

11.3.6 Andre funktioner	293

11.3.7 Indstillinger	295

11.4 Sense Chat	298

11.4.1 Forbind notatapparaterne	298

11.4.2 Chat-vinduet	299

11.4.3 Fil-menuen i Sense Chat	299

11.4.4 Sense Chat Indstillinger	300

11.5 Facebook	301

11.5.1 Åbne og lukke Facebook	302

11.5.2 Log På.	302

11.5.3 Nyheder	303

11.5.4 Detaljer	303

11.5.5 Slå op på væggen	304

11.5.6 Bekræft venneanmodninger	304

11.5.7 Se en brugers tidslinje	305

11.5.8 Find og tilføj venner.	305

11.5.9 Se på tidslinjer og lister.	306

11.5.10 Indstillinger for Facebook	307

12. Ekstra	307

12.1 Sense Ordbog	307

12.2 Google Maps	308

12.2.1. Hvad er Google Maps?	308

12.2.2. Forbind til en GPS-modtager	308

12.2.3. Start Google Maps	309

12.3 Excel viser	318

12.3.1 Generel navigering	319

12.3.2 Fil-menuen	320

12.3.3 Rediger-menuen	322

12.3.4 "Gå til"-menuen	322

12.3.5 Læs-menuen	325

12.3.6 Vis-menuen	327

12.4 Dropbox	327

12.4.1 Fil-menuen	328

12.4.2 Rediger-menuen	329

12.4.3 Indstillinger	332

13. Bibliotekstjenester	332

13.1 BookShare Download	332

13.1.1 Start BookShare download	333

13.1.2 BookShares hoveddialog	334

13.1.3 Søg efter bøger	335

13.1.4 Søg efter tidsskrifter	336

13.1.5 Søg i tidligere downloads	337

13.1.6 Indstillinger	337

13.2 Online DAISY (NOTA)	338

14. Spil	339

14.1 Sense Terningspil	339

14.1.1 Start terningspillet	339

14.1.2 Hvordan det foregår	339

14.2 Sense Hjernegymnastik	339

14.2.1 Start Sense Hjernegymnastik	340

14.2.2 Spil-menuen	340

14.2.3 Spil et spil	340

14.2.4 Hukommelsesspil	340

14.2.5 Omvendt-spil	341

14.2.6 Fang forbryderen	341

14.2.7 Gange-tabellen	341

14.2.8 Vis rangliste	342

15. Værktøjer	342

15.1 Lommeregner	343

15.1.1 Generelle funktioner	343

15.1.2 Brøkregning	344

15.1.3 Hukommelsesfunktioner	344

15.1.4 Sinus-funktioner	346

15.1.5 Cosinus-funktioner	346

15.1.6 Tangens-funktioner	346

15.1.7 Logaritmefunktioner	347

15.1.8 konvertering af enheder	347

15.1.10 Kopier til udklipsholder	348

15.1.11 Returner formular	348

15.1.12 Indstillinger	348

15.1.13 Afslut	349

15.2 Kompas	349

15.2.1 Indstillinger for gyrokompasset	350

15.3 Vis tid og dato	350

15.4 Alarm	350

15.4.1 Indstil tid	350

15.4.2 Alarmlyd	351

15.4.3 Forekomst	351

15.4.5 Interval mellem gentagelser	351

15.4.6 Antal gange	352

15.4.7 Bekræft/Annuller	352

15.5 Kalender	352

15.5.1 Brug af kalenderen	352

15.6 Stopur	353

15.7 Terminal til skærmlæser	353

15.7.1 Opret forbindelse til en skærmlæser	354

15.7.2 Udklipsholder til terminal	362

15.8 Vis netværksstatus	363

15.9 Vis strømstatus	364

15.10 Formatering	364

15.10.1 Formatering af disken	364

15.11 Indstil dvaletid	365

15.12 Makroer	365

15.12.1 . Optag en makro	365

15.12.2 . Udfør en makro	366

15.12.3 Makrostyring	366

15.13 Opdater Braille Sense U2 Firmware	367

15.13.1 Opgradering af U2 via internettet	368

15.13.2 Opgrader U2 firmware fra et drev	368

16. Brug af hjælpemenuen	369

17. Brug af ActiveSync	370

17.1 Hvad er ActiveSync?	370

17.2 Tilslut Braille Sense U2 til din PC	371

17.3 Opsætning af Braille Sense U2 i ActiveSync-programmet	371

17.4 Overfør filer til U2 via ActiveSync	372

18. Kommandooversigt	372

18.1 Almindelige tastekombinationer	372

18.2 Kommandoer til hurtigstart	375

18.3 Filstyring	377

18.3.1 Navigationstaster til filer og i menuen	377

18.3.2 Navigationstaster til fillisten	377

18.3.3 Markeringskommandoer til mapper/filer	377

18.3.4 Genvejstaster til menukommandoer	377

18.3.5 Genvejstaster til netværk og deling	378

18.3.6 Genvejstaster til EML-viser	378

18.4 Tekstbehandling	378

18.4.1 Genvejstaster til menukommandoer	378

18.4.2 Diverse genvejstaster	381

18.5 Dokumentlæser	382

18.6 E-mail	383

18.6.1 Genvejstaster til Indbakken	383

18.6.2 Genvejstaster til at sende e-mail herunder besvare, videresende, og gemme til Udbakken	384

18.6.3 Genvejstaster til læsning/skrivning af e-mail	384

18.7 Media	385

18.7.1 Medieafspiller	385

18.7.2 FM-radio	388

18.7.3 Daisy-afspiller	389

18.7.4 YouTube	390

18.8 Organisering	391

18.8.1 Adressebog	391

18.8.2 Planlægningskalender	392

18.8.3 Database	393

18.9 Web-værktøjer	394

18.9.1 Web-browser	394

18.9.2 Quick Browser	396

18.9.3 Google-søgning	397

18.9.4 RSS-læser	397

18.10 Sociale netværk	398

18.10.1 Twitter	398

18.10.2 Google talk	400

18.10.3 Sense Chat	401

18.10.4 . Facebook	401

18.11 Ekstra	402

18.11.1 Google Maps	402

18.11.2 Excel viser	403

18.11.3 Dropbox	405

18.12 Bibliotekstjenester	406

18.12.1 BookShare Download	406

18.12.2 Online DAISY (NOTA)	406

18.13 Spil	406

18.13.1 Sense Terningspil	406

18.13.2 Sense Hjernegymnastik	406

18.14 Værktøjer	407

18.14.1 Lommeregner	407

18.14.2 Kompas	408

18.14.3 Kalender	408

18.14.4 Stopur	408

18.14.5 Terminal til skærmlæser	409

18.14.6 Makrokommandoer	409

18.14.7 Andre kommandoer til værktøjer	409

18.15 Indstillinger	409

18.15.1 Indstil klokkeslæt og dato	409

18.15.2 Bluetooth-styring	410

18.15.3 Udtaleordbog	411

18.15.4 Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger	411

18.15.5 BESKYTTELSE med adgangskode	411

19. Kommando-oversigt til USB-tastatur	411

19.1 Almindelige tastekombinationer	411

19.2 Kommandoer til hurtigstart	413

19.3 Filstyring	415

19.3.1 Navigationstaster til filer og i menuen	415

19.3.2 Navigationstaster til fillisten	416

19.3.3 Vælg mapper og filer	416

19.3.4 Genvejstaster til menukommandoer	416

19.3.5 EML-viser	417

19.4 Tekstbehandling	417

19.4.1 Genvejstaster til menukommandoer	417

19.4.2 Diverse genvejstaster	419

19.5 Dokumentlæser	420

19.6 E-mail	422

19.6.1 Hurtigtaster i indbakken	422

19.6.2 Genvejstaster til at sende e-mail herunder besvare, videresende, og gemme til udbakken	423

19.6.3 Genvejstaster til læsning-skrivning af e-mail	423

19.7 Media	423

19.7.1 Medieafspiller	423

19.7.2 FM-radio	427

19.7.3 DAISY-afspiller	427

19.7.4 YouTube	429

19.8 Organisering	429

19.8.1 Adressebog	429

19.8.2 Planlægningskalender	431

19.8.3 Database	431

19.9 Web-værktøjer	432

19.9.1 Web-browser	432

19.9.2 Quick Browser	434

19.9.3 Google-søgning	435

19.9.4 RSS-læser	435

19.10 Sociale netværk	436

19.10.1 Twitter	436

19.10.2 Google talk	438

19.10.3 Sense Chat	439

19.10.4 . Facebook	439

19.11 Ekstra	440

19.11.1 Google Maps	440

19.11.2 Excel viser	441

19.11.3 Dropbox	443

19.12 Bibliotekstjenester	443

19.12.1 BookShare Download	443

19.12.2 online DAISY	444

19.13 Spil	444

19.13.1 Sense Terningspil	444

19.13.2 Sense Hjernegymnastik	444

19.14 Værktøjer	444

19.14.1 Lommeregner	444

19.14.2 Kalender	446

19.14.3 Stopur	446

19.14.4 Terminal til skærmlæser	446

19.14.5 Andre kommandoer til værktøjer	446

19.15 Indstillinger	447

19.15.1 Indstil klokkeslæt og dato	447

19.15.2 Bluetooth-styring	447

19.15.3 Udtaleordbog	448

19.15.4 Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger	448

19.15.5 . Beskyt med adgangskode	448

20. Fejlfinding	449

20.1 Jeg kan ikke tænde for U2	449

20.2 Jeg kan ikke høre talen	449

20.3 Talen er for hurtig til at forstå	449

20.4 Talen har for dybt eller for højt toneleje til at forstå	449

20.5 Jeg ved ikke, hvor jeg er	449

20.6 Ingen internetforbindelse	450

20.7 E-mail	450

20.8 Punktdisplayet viser ikke punktskrift	450

20.9 Braille Sense U2 reagerer ikke.	450

20.10 LCD-displayet virker ikke	451

21.  Support og service	451

Appendikser	451

Appendiks 1: Dansk 8-Punkt-tabel (octo-Braille)	451

Appendiks 2: Formateringstegn I Braille	462

1. Introduktion

1.2 Hvad er Braille Sense U2?

Braille Sense U2 er et punktskrift-notat-apparat for blinde og svagsynede, som er udviklet og fremstillet af HIMS. Braille Sense U2 har en bred vifte af stærke muligheder, der omfatter følgende:

- Læse TXT, BRF, RTF, PDF, EPUB, samt Microsoft Word, Excel og Powerpoint-filer. Tag notater eller opret formaterede dokumenter og e-mails, udskriv dem på sort eller punkt.

- Brug sociale netværkstjenester, web-browsing, RSS og e-mail via WI-FI eller kablet netværk.

- Afspil medie-filer, DAISY-bøger, FM-radio og YouTube-videoer.

- Hold styr på dine aftaler og kontakter og lav din egen tilpassede database.

- Udfør videnskabelige beregninger, indstil alarmer og udforsk måne- og solkalender.

- Del filer med andre eller overfør dem til andre computere ved hjælp af Dropbox, ActiveSync, USB-disk-tilstand eller via et netværk.

- Brug Braille Sense U2 som et USB- eller Bluetooth-Braille-display med en kompatibel skærmlæser som Window-Eyes, JAWS, NVDA, SuperNova, System Access, VoiceOver for Mac og iOS og TalkBack for Android.

- Brug den indbyggede GPS, kompas og Google Maps til at finde vej uden at bruge andre apparater.

1.3 Hardware

For at få det meste ud af din Braille Sense U2 er det vigtigt, at du orienterer dig i de forskellige knapper og tilslutninger og lærer deres funktion.

Dette afsnit forklarer hardware-sammensætningen i U2. Braille Sense U2 er ca. 25 cm lang, ca. 15 cm bred og ca. 5 cm høj. Bunden af apparatet er forsynet med gummifødder, for at det ikke skal glide, mens du bruger det. Placer U2 på en bordplade med punktdisplayet vendt mod dig selv. Den har form som en lille tynd rektangulær kasse. Dette afsnit beskriver hver side af Braille sense U2 og den grundlæggende funktion af alle knapper og tilslutninger. Vi vil gennemgå siderne i følgende rækkefølge: oversiden, venstre side, højre side, forside og bagside.

1.2.1 Oversiden

På oversiden af U2 findes punkttastaturet med punkt 1-6, Backspace (pkt. 7), Enter (pkt. 8) og Mellemrum. Når du skriver, skal du placere dine fingre på disse ni taster på følgende måde: Placer venstre hånds pege-, lange-, ring- og lillefinger på de fire taster til venstre. Placer derefter pegefinger, langfinger, ringfinger og lillefinger på højre hånd på de fire taster til højre. Læg endelig begge tommelfingre på mellemrumstasten.

Tasten, hvor du har placeret din venstre pegefinger svarer til punkt et. Knappen under venstre langfinger svarer til punkt to, og knappen under din venstre ringfinger til punkt tre. Knappen, hvor din venstre lillefinger er placeret er Backspace-tasten eller punkt syv.

Knappen under din højre pegefinger svarer til punkt fire. Knappen under din højre langfinger er punkt fem, og knappen, som din ringfinger er placeret på, svarer til punkt seks. Knappen, som din højre lillefinger er placeret på,er Enter-tasten eller punkt otte. Og den lange tast under tommelfingrene er mellemrumstasten.

På række med mellemrumstasten er der 4 rektangulære funktionstaster: 2 til venstre for mellemrumstasten og 2 til højre. Fra venstre mod højre er det F1 og F2. Til højre for Mellemrum er det F3 og F4.

Foran tastaturet er punktdisplayet med 32 punktceller. Over displayet er der 32 små ovale knapper, som svarer til de 32 punktceller. Disse knapper kaldes markørflyttetaster. Når du redigerer dokumenter, kan du bruge disse taster til at flytte markøren hen til den tilsvarende Braille-celle. Markørflyttetasterne bruges også som genvejstaster til at flytte i lister eller grupper af felter i visse sammenhænge.

For hver ende af Braille-displayet er der to knapper. Dette er Rul-op og rul-ned-tasterne.  Rul-tasterne bruges til at rulle Braille-displayet gennem menuer, felter, lister eller tekst. Du kan bruge rulletasterne til at rulle et display, et afsnit, en linje, en sætning eller et tegn. Du kan indstille venstre og højre sæt rulletaster uafhængigt af hinanden under Generelle indstillinger. (Se kapitel 3.)

Midt for, bag ved tastaturet er der et LCD-display. Lcd-displayet viser, hvad der står i punktdisplayet, så en seende kan følge med. På hver side af lcd-displayet sidder der en højttaler, så man kan afspille stereolyd.

Til højre for lcd-displayet, tæt ved bagsiden af apparatet, er der fire lysdioder. Lysdioden længst til venstre viser status for trådløst netværk. Når trådløst netværk er slået til, lyser dioden blåt. Den næste lysdiode viser status for Bluetooth. Igen, når Bluetooth er aktiveret lyser den blåt. Den tredje lysdiode viser status for GPS-modtageren. Når du kører programmet Sense Navigation, lyser den blåt. Sense navigation skal tilkøbes som et ekstra program. Lysdioden længst til højre viser, om apparatet er tændt eller slukket. Når Braille Sense U2 er tændt, lyser den rødt. Disse lysdioder lader en seende person let kontrollere status for enheden, under arbejdet med kursister eller elever. På den måde kan man hurtigt bestemme, om indstillingerne skal ændres for gennemførelse af aktuelle opgaver, eller om indstillinger er aktiveret unødigt, og skal slås fra for at spare strøm o.s.v.

1.2.2 Højre side

På højre side af apparatet er der en fordybning med to stik. Stikket tættest på forsiden af apparatet er en USB OTG-port. Brug denne USB-port til at forbinde din U2 til en computer og bruge den som et punktdisplay, overføre filer til og fra computeren eller synkronisere kalender og adressebog med Outlook.

Bag ved USB-porten er stikket til opladeren. For at oplade batteriet skal du sætte stikket fra opladeren i her, og sætte selve opladeren i en stikkontakt.

Længst bagude på højre side er der en kontakt med tre positioner. Det er tastaturlåsen. Den vil blive beskrevet mere detaljeret i næste afsnit.

1.2.3 Venstre side

Venstre side af apparatet indeholder en fordybning med tre ting. Tættest på forsiden er der to USB-porte i fuld størrelse. Brug disse porte, hvis du vil tilslutte en USB-pind, et tastatur eller en printer.

Længere bagude er der et stik til et SD-hukommelseskort.

- Bemærk: hvis du forsøger at forbinde din U2 til en computer gennem en USB-fordeler, som er kombineret med andre enheder såsom kortlæser eller harddisk, vil U2 ikke blive genkendt rigtigt af computeren. Du skal forbinde U2 direkte til computeren eller bruge en USB-fordeler, som kun indeholder værtsporte.

1.2.4 Bagsiden

Længst til venstre på bagsiden er der en fordybning med en lille rund knap. Det er nulstillingsknappen eller reset-knappen. Hvis dit apparat ikke virker, som det skal, kan du trykke på denne knap for at udføre en "blød nulstilling".

- Bemærk: Tryk ikke på reset-knappen i mere end 5 sekunder.  Det tager ca. 15 sekunder for din enhed at fuldføre genstart-processen. Du kan også udføre en blød nulstilling ved at trykke på F2-F3-1-2-3-4-5-6.

Hvis du holder pkt. 1-2 nede, mens du trykker på Reset-knappen, og apparatet er tændt, vil U2 genstarte uden tale.

Til højre for Reset-knappen er netværksstikket. Hvis du forbinder U2 til et kablet netværk med dette stik, kan du komme på internettet, gå på hjemmesider og sende og modtage e-mail.

Til højre for netværksstikket er der et USB-stik til. Ved siden af USB-stikket er der et stik til en computerskærm (VGA). Dette stik kan bruges til at vise indholdet af punktdisplayet på en almindelig computerskærm. For at bruge denne port skal du slå den til inde under generelle indstillinger. Denne port er meget praktisk, når Braille Sense U2 f.eks. skal bruges i skolesammenhænge.

Længst til højre på bagsiden er der en rektangulær hulning, som rummer batteriet. Batteriet bliver pakket adskilt fra selve apparatet før forsendelse. Skub batteriet ind i denne rektangulære fordybning, indtil du kan høre det klikke på plads.  Hvis du vil tage batteriet ud, skal du finde den aflange udløserknap på undersiden af apparatet. Skub udløserknappen til højre med den ene hånd og tag batteriet ud af apparatet med den anden.

1.2.5 Forsiden

Længst til venstre er der et logo, der viser, hvor GPS-antennen sidder. Til højre for GPS-logoet er der en stereo-mikrofonindgang, der også kan bruges som linjeindgang. Til højre for mikrofonstikket er stikket til hovedtelefoner. Til højre for hovedtelefonstikket er der endnu en kontakt med tre positioner. Det er medietilstandsknappen, som bestemmer, hvilken type medie, der skal kontrolleres af medieknapperne. Denne knap bliver forklaret mere detaljeret i næste afsnit.

Til højre for medietilstandsknappen sidder fem knapper af forskellig form. Disse knapper kontrollerer medieafspilning. Som forklaret ovenfor, afhænger det af indstillingen af medietilstandsknappen, hvilken type indhold disse knapper kontrollerer. Disse knapper kan kontrollere medieafspilning, DAISY-afspilning eller FM-radioen. Knapperne bliver forklaret nærmere i kapitlerne om DAISY, medieafspilning og FM-radio.

Til højre for medieknapperne er tænd/sluk-knappen. For at tænde for apparatet skal du skubbe knappen til højre. For at slukke for enheden skal du gøre det samme.

Tillykke! Du har nu gjort dig bekendt med de grundlæggende funktioner, knapper og stik på din Braille Sense U2. Resten af manualen beskriver hver funktion i flere detaljer for at hjælpe dig med at udnytte din Braille Sense U2 bedst muligt.

1.2 Hardware-specifikationer

    - Operativsystem: Windows CE 6.0.

    - Flash-hukommelse: 32GB.

    - RAM: 256MB.

    - CPU: Mobile CPU (1 GHz).

    - Batteri: Lithium Ion (aftagelig), backup-batteri og batteri til ur installeret.

    - Batterilevetid: omkring 17 timer (med Braille, talesyntese og LCD-display slået til, samt intern højttaler indstillet til middel lydstyrke)

    - Tastatur: 9 tasters Perkins-style Braille-tastatur, 4 funktionstaster, 32 markørflyttetaster, 4 piltaster.

    - Andre knapper: Tastaturlås, reset-knap, medietilstandsknap, fem medieknapper.

    - Punktdisplay: 32 celler.

10. Video: VGA, LCD.

11. Netværk: 10/100 based Ethernet.

12. Trådløst netværk: WLAN (IEEE802.11 b/g/n), Bluetooth ver.2.0+EDR.

13. Sensor: 6-axis bevægelsessensor

  - GPS: Intern GPS-modtager

  - Interface: 1 USB Slave(ver.2.0), 3 USB Master(ver.2.0), 1 SD kortlæser

  - Lyd: Interne stereohøjttalere, stik til stereo-hovedtelefoner.

  - Lydoptagelse: indbygget mikrofon, stik til ekstern mikrofon.

  - Vibrator installeret.

1.3 Hukommelse i Braille Sense U2

Braille Sense U2 har 256MB RAM (random access memory) og 32GB flash-hukommelse. RAM er hukommelse, som bruges til at køre programmer. RAM er også et midlertidigt lager for programdata eller for åbne dokumenter. Data i RAM-hukommelsen går tabt, hvis batteriet løber tør, og du ikke sætter apparatet til opladeren. Data i RAM-hukommelsen forsvinder også, når apparatet bliver nulstillet eller genstarter af en eller anden grund. Det betyder, at hvis du har et åbent dokument, som du ikke har gemt, vil dine ændringer gå tabt.

2. Grundlæggende funktioner i Braille Sense U2

2.1 Hvordan man indtaster kommandoer

Kommandoer til at betjene U2 består af forskellige kombinationer af  punkttaster og funktionstaster. I denne vejledning betyder "-" (bindestreg), at taster skal trykkes ned samtidig. F.eks., Mellemrum-z betyder, at man skal trykke Mellemrum og z ned samtidig. Manualen indeholder også udtryk som Mellemrum-2-4-6. Det betyder, at mellemrums-tasten og pkt. 2, 4 og 6 skal trykkes ned og slippes samtidig.

Hvis du er i en menu eller dialog, og markøren står på den kommando, du vil udføre, kan du udføre de fleste kommandoer ved at trykke på Enter (pkt. 8). Hvis du vil afbryde udførelsen af en kommando og gå tilbage til, hvor du var før, så tryk på Mellemrum-z. Mellemrum-z er en meget vigtig kommando at huske. Den kan hjælpe dig med at komme ud af programmer eller menuer, som du er kommet ind i ved en fejltagelse.

2.1.1 Grundlæggende alarmer og beskeder

Der er situationer, hvor U2 giver dig besked om ting, som du har bedt apparatet om at "holde øje med". F.eks.: Som standard kontrollerer U2 planlægningskalenderen, når du tænder for apparatet, og giver dig besked om dagens aftaler.  Når du får besked om en aftale, kan du give kommandoer til planlægningskalenderen, som du normalt ville gøre det. For at komme ud af kalenderen kan du trykke Mellemrum-z eller Mellemrum-e. Det vil bringe dig tilbage til, hvor du var før.

Hvis du ikke vil have besked om dagens aftaler, kan du slå punktet "Kontroller dagens aftaler" fra under generelle indstillinger. (se kapitel 3)

Når du tænder for U2, starter du på samme sted, hvor du var, da du slukkede apparatet. U2 giver besked om det aktive program og den aktuelle position eller status.  Hvis du slukker for U2, mens du arbejder i Tekstbehandling, vil U2, når du tænder igen, give besked om programnavnet, filnavn, indskrivningstilstand og om dokumentet er skrivebeskyttet.

Når du tilslutter opladeren, siger U2 "oplader tilsluttet". Når du kobler den fra, siger U2 "oplader frakoblet".

2.2 Indretning af menuer

Menuerne i Braille Sense U2 giver dig en liste over programmer, handlinger eller indstillinger, som du kan vælge imellem. Hvis et menupunkt indeholder en undermenu, vil det give dig en ny liste over valgmuligheder.

Det er meget let at bevæge sig mellem menupunkter.

Når du bruger et program på U2, kan du få vist programmets menu ved at trykke på Mellemrum-m eller F2. Tryk på Rul-op eller Mellemrum-1 for at gå til det forrige menupunkt, og tryk på Rul-ned eller Mellemrum-4 for at gå til det næste menupunkt.

For at flytte til det første punkt i en menu skal du trykke på Mellemrum-1-2-3. For at flytte til det sidste punkt i en menu skal du trykke på Mellemrum-4-5-6. Når du står på første punkt i en undermenu, kan du komme tilbage til hovedmenuen med Backspace. Navnet på menupunktet bliver vist i punktdisplayet og udtalt ved hjælp af talesyntesen. For at få gentaget navnet på menupunktet skal du trykke på Mellemrum-r.

Du kan også hurtigt hoppe til og udføre et menupunkt ved at trykke på genvejstasten for menupunktet. Mange gange kan et menupunkt også udføres som en øjeblikkelig kommando fra der, hvor du står i programmet med en hurtigtast, uden at du behøver gå ind i menuen.

Genvejstaster bliver vist i parentes efter navnet på menupunktet. Hurtigtaster består almindeligvis af en modificeringstast, såsom Enter (pkt. 8), Mellemrum eller Backspace (pkt. 7), som skal trykkes samtidigt med et bogstav eller et punkt-kombination. Dette vises efter genvejstasten.

F.eks., hvis du står i Tekstbehandling og trykker Mellemrum-m eller F2 for at gå ind i menuen og derefter trykker Enter på menupunktet Filer, vil du høre "Ny (n) undermenu Mellemrum-Enter-n". Ordet "Ny" er menupunktet. Du kan trykke på bogstavet n for at gå til Ny, når du har åbnet menuen Filer. Tryk på Mellemrum-Enter-n for at aktivere ny-kommandoen direkte fra et dokument i Tekstbehandling. N er genvejstasten og Mellemrum-Enter-n er en hurtigtast. Det er vigtigt at bemærke, at nogle hurtigtast kommandoer er generelle, og således vil virke fra et hvilket som helst sted på maskinen, mens nogle hurtigtaster er specifikke for det enkelte program. f.eks. Hvis du vil aktivere ny-kommandoen i Tekstbehandling. Du kan ikke trykke på Mellemrum-Enter-n fra maskinens hovedmenu for at starte et nyt dokument. Du er nødt til at være i Tekstbehandling for at Mellemrum-Enter-n skal aktivere Ny-kommandoen. Hvis du imidlertid vil have vist dato og tid, kan du gøre det overalt på apparatet ved at trykke på Mellemrum-t. Mellemrum-t er en global hurtigtast.

Når du står på et menupunkt, som du vil udføre, så tryk på Enter. Hvis det punkt, du har valgt, indeholder en undermenu eller dialog, bliver undermenuen eller dialogen åbnet, når du trykker på Enter. Hvis punktet, du har valgt, er en kommando, vil et tryk på Enter udføre kommandoen. Det bliver kaldt at "vælge".

Når et menupunkt indeholder en undermenu, bliver der vist en pil mod højre i punktdisplayet efter navnet på undermenuen, og talen siger "undermenu".  Hvis menupunktet åbner en dialog, bliver der vist tre prikker (...) i punktdisplayet efter navnet på menupunktet. U2 siger også "dialog".

Lad os starte med at gennemgå de forskellige menuer. Først, tænd for apparatet ved at skubbe tænd/sluk-knappen mod højre. Gå derefter ind i programmenuen ved at trykke på F1. Programmenuen er hovedmenuen i Braille Sense U2. Du kan komme til alle programmer, værktøjer, indstillinger og hjælp fra denne menu.

Programmenuen består af tre programmer: Filstyring, Tekstbehandling og E-mail; og 9 undermenuer: Media, Organisering, Web-værktøjer, Sociale netværk, Ekstra, Spil, Værktøjer, Indstillinger og Hjælp. Hvis du installerer ekstra programmer på U2, såsom programmer fra tredjepartsudviklere, dukker der en ekstra undermenu med navnet Programmer op mellem Spil og Værktøjer.

Det første punkt i programmenuen er Filstyring. Hvis du trykker på Mellemrum-4, bliver det næste menupunkt vist (og udtalt). Hvis du bliver ved med at trykke på Mellemrum-4, fortsætter du ned igennem programmenuen et punkt ad gangen. Når du når til bunden af listen bliver menupunktet Hjælp vist. Det er det sidste punkt i programmenuen.

Du kan også hoppe hurtigt til menupunktet Hjælp ved at trykke på Mellemrum-4-5-6. Hvis du trykker Mellemrum-1-2-3, hopper U2 op til toppen af programmenuen igen og viser "Filstyring".  Som forklaret ovenfor kan du starte et program eller gå ind i en undermenu ved at trykke på Enter. Hvis du er i en undermenu og gerne vil tilbage til hovedmenuen, så tryk på Mellemrum-e.

Media-menuen indeholder Medieafspiller, FM-radio, DAISY-afspiller og YouTube.

Organisering-menuen indeholder 3 punkter: Adressebog Planlægningskalender og Databaser.

Menuen Web-værktøjer indeholder punkterne Web-browser, Quick-browser, Google-søgning og RSS-læser.

Menuen Sociale netværk indeholder punkterne Twitter, Google Talk, Sense Chat og Facebook.

Menuen Ekstra indeholder punkterne BookShare, Google Maps, Excel-viser og Dropbox.

Menuen Spil indeholder punkterne Sense terningspil og Sense hjernegymnastik.

Menuen Værktøjer indeholder punkterne Lommeregner, Vis tid og dato, Kompas, Alarm, Kalender, Stopur, Terminal til skærmlæser, Vis netværksstatus, Vis batteristatus, Formater, Dvaletid, Makrostyring og Opdater Braille Sense firmware.

Menuen Indstillinger Indeholder følgende punkter: Indstil tid og dato, opsætning af internetforbindelse, Bluetooth-styring, Opsætning af menuer, Sikkerhedskopier/gendan personlige indstillinger, Ændre navn på enhed, Beskyttelse med adgangskode, Brugerdefineret punkttabel og Generelle indstillinger.

Endelig indeholder menuen Hjælp manualens forskellige kapitler og et punkt med information om U2, såsom hardware- og software-version m.m.

For mere information om et specifikt program, se venligst afsnittet i manualen om det pågældende program.

F1-kommandoen for at komme til programmenuen er et eksempel på en global hurtigtast. Det betyder, at du kommer til programmenuen ved at trykke på F1, uanset hvor du er på U2, i en undermenu, en fil, en dialog eller et program. Når du trykker på F1, bliver du altid placeret øverst i programmenuen på punktet Filstyring.

Der er også globale hurtigstart-kommandoer til alle programmer på U2. De består mest af kombinationer af F1 eller F3 plus diverse bogstaver eller punktkombinationer. Disse hurtigstart-kommandoer starter øjeblikkeligt det tilknyttede program, uanset hvor du er på Braille Sense U2. Se afsnit 16.2 for en komplet liste over hurtigstart-kommandoer.

2.2.1 Symboler for felter

Braille Sense U2 bruger forskellige symboler til at vise, hvad det er for en type felt eller kontrol, som er aktiv, f.eks. listeemner, menupunkter eller editfelter. Disse symboler kan optræde før eller efter teksten, eller de kan slås helt fra. Måden disse symboler bliver vist på, bestemmes af punktet "Information om felter" under Generelle indstillinger. Standard-indstillingen er "før". Bemærk: I web-browseren bliver disse informationer vist, selv hvis indstillingen er slået fra.

Som forklaret ovenfor, bliver symbolerne vist enten før eller efter feltet. F.eks., hvis information om felter er sat til "før", og du går ind i menuen i Tekstbehandling, vil U2 vise "mn Filer (f) undermenu".

Den følgende tabel viser de forskellige typer felter og de symboler, som bruges til at vise dem.

| Navn | Symboler | Kommentarer |
| --- | --- | --- |
| Menu | MN | Betyder, at en menu har undermenuer. |
| Menupunkt | MI | Et menupunkt, som ikke har en undermenu. |
| Liste-emne | LI | Et emne/punkt, som er en del af en liste. |
| Editfelt | EB | Efter dette symbol vises navnet på redigeringsfeltet. Indholdet af redigeringsfeltet står efter feltets navn. I Web-browseren er det ikke sikkert, at et redigeringsfelt har et navn. Editfelter med symbolet EF består kun af en enkel linje. f.eks. feltet Efternavn i adressebogen. |
| Multi-editfelt | MEF | Dette betyder et editfelt med flere linjer. Eks., Emnefeltet i e-mail-programmet. |
| Computer-edit | CE | Et editfelt, hvor du skal skrive 8-punkt computer-Braille. Eks.: Til-feltet i e-mail-programmet. |
| Comboboks | CB | Repræsenterer en comboboks, hvor du kan vælge muligheder med Rulletasterne. Eks.: Feltet "filtype" i åbn-dialogen i Tekstbehandling. |
| Edit-comboboks | ECB | Her kan du vælge en mulighed med rulletasterne eller skrive direkte. Eks.: Filnavn I åbn-dialogen i Tekstbehandling. |
| Prompt-knap | PB | Bruges f.eks. i spørgsmål, hvor du kan svare ja eller nej. Du kan vælge mellem de forskellige knapper med Mellemrum eller Backspace. (Eks.: når du afslutter Tekstbehandling, "Pb Gem: Ja") |
| Statisk | ST | Statisk felt med tekst, som ikke kan redigeres. F.eks.: st noname.txt (i tekstbehandling). |
| Link | LN | Et link på en hjemmeside |
| Anker | ANC | Et bogmærke (anchor) på en hjemmeside. |
| Radio-knap | RB | Viser en radioknap. Du kan vælge mellem mulighederne med rulleknapperne og Mellemrum/Backspace. Eks.: attributter i Oplysninger om fil under Filstyring. |
| Valgt radioknap | SRB | Indikerer den valgte radioknap i web-browseren. |
| Ikke-valgt radioknap | URB | Viser, at radioknappen ikke er valgt. |
| Checkboks markeret | SCHB | Viser, at en checkboks er markeret. |
| Checkboks ikke-markeret. | UCHB | Viser at checkboksen ikke er markeret. |

- Bemærk: Links, bogmærker og radioknapper er felter, som kun bruges i web-browseren.

Symbolerne viser, hvilke inputfelter eller menuer du arbejder med. F.eks. hvis du ser symbolerne mn, mi eller li, ved du at du kan navigere op og ned mellem emnerne med rulletasterne. Hvis du ser symbolerne ecb, eb, cb, eller meb, ved du, at du er i et inputfelt hvor du kan skrive tekst. Hvis du ser symbolet bt, kan du aktivere knappen med Enter.

2.3 Brug af funktionstasterne

Der er fire funktionstaster på U2. Du kan bruge funktionstasterne til at åbne menuer, afbryde opgaver eller flytte mellem emner.

F1 åbner hovedmenuen fra et hvilket som helst sted på U2. Du kan også bruge F1 sammen med genvejstasten for et program for at åbne programmet fra hvor som helst på U2. F.eks., hvis du står i Tekstbehandling og gerne vil åbne web-browseren, kan du trykke på F1-b for at gøre det.

F2 bruges til at åbne den specifikke menu for det program, du står i (svarer til at trykke på alt-tasten på en computer).

- Som tidligere forklaret, kan du også gøre dette med Mellemrum-m.

F3 fungerer som Tab (Mellemrum-4-5).  Mellemrum-F3 svarer til Skift-tab (Mellemrum-1-2).

F4 fungerer som Escape-tasten på en computer. Du kan også bruge Mellemrum-e. Bemærk, at Escape ikke forlader et program, i modsætning til Mellemrum-z. Escape bruges til at afslutte menuer og dialoger.

Du kan bruge funktionstasterne i kombination til andre forskellige ting. F1-F2 fungerer som Side-op-tasten på en computer. F3-F4 fungerer som Side-ned. F1 og F4 samtidig åbner listen over aktive programmer, joblisten. F2-F3 skifter mellem de kørende programmer (ligesom Alt-Tab på en computer). Joblisten og det at skifte mellem programmer bliver forklaret nærmere i afsnit 2.9.

2.4 Opladeren og batteriet

Det er praktisk at vide, hvor meget batteri der er tilbage på U2, så du kan vide, hvor lang tid der går, inden du skal skifte batteri eller forbinde dit apparat til lysnettet.

For at se status for batteriet tryk på Mellemrum-1-6. apparatet viser følgende 2 oplysninger:

    - Batteriniveau: Udtrykt som en procentdel af niveauet ved, når batteriet er fuldt opladet.

    - Strømkilde (batteri eller vekselstrøm)

Hvis batteriets opladestatus kommer under 15%, får du en meddelelse om dette. Hvis batteriets opladestatus falder til under 5%, får du en advarsel, og U2 slukker automatisk i løbet af et minut, medmindre du forbinder apparatet til lysnettet.

Når Braille Sense U2 bliver leveret, er batteriet normalt ikke sat i. Dette sker for at undgå skader under forsendelsen. Når du sætter batteriet i for første gang, kan det være, at apparatet viser en forkert opladestatus. Oplad venligst batteriet i mindst seks timer, inden du tager U2 i brug for første gang. Du kan godt bruge apparatet mens det bliver opladet, men hvis du gør det, bør du oplade U2 i mindst 7 timer for at sikre dig, at batteriet er fuldt opladet.

Når du fjerner batteriet fra Braille Sense U2, så sørg for, at din enhed er slukket, især når opladeren ikke er tilsluttet. Hvis du fjerner batteriet mens enheden er tændt, og opladeren ikke er tilsluttet, vil du miste alle data, der er gemt i RAM, herunder åbne dokumenter, e-mails og kontakter eller aftaler, der ikke er sikkerhedskopieret. Hvis du tager batteriet ud og ikke har U2 forbundet til lysnettet, vil de data, der ligger i RAM-hukommelsen gå tabt efter ca. en time. For at gemme dine RAM-data skal U2 forbindes til vekselstrøm eller have indsat batteriet inden for en time. Ellers vil RAM-data gå tabt.

- Note om eksterne CD-drev og harddiske

* Når du forbinder U2 til et eksternt CD-drev, så brug venligst strømforsyningen til drevet. Det kan tage omkring et minut, før cd-drevet bliver genkendt af U2.

* Undgå venligst at bruge både et CD-drev og en harddisk med U2 på samme tid. Ellers kan apparatet løbe tør for strøm og lukke ned.

* Du kan oplade U2 med et USB-kabel. Det giver dog mindre strøm til U2 at oplade med et USB-kabel end med opladeren.  Hvis du bruger apparatet, mens du oplader med USB, Kan det være, batteriet ikke bliver opladt, eller, hvis du bruger meget strøm, kan det måske endda blive mere afladet. Hvis du vil oplade U2 med et USB-kabel, anbefales det, at du holder apparatet slukket, mens du oplader.

Hvis du bruger et andet USB-kabel end det, der leveres med apparatet, kan det være, at USB-enheder ikke bliver genkendt, eller at U2 ikke bliver opladet. Brug altid det USB-kabel, som bliver leveret med U2.

* Hvis batteriet er helt afladet, vil U2 måske ikke starte med det samme, når du sætter den til at lade op. Efter at den har opladet i et par timer, starter U2 som normalt. Hvis du gerne vil kunne bruge U2 med det samme, mens du oplader den, så tag batteriet ud, inden du sætter den til opladeren. Når Braille Sense først er startet, kan du sætte batteriet i igen, og du kan så bruge apparatet normalt, mens det lader op.

2.5 Grundlæggende forklaring om drev, mapper og filer

Tænk på flash-disken i U2 som en stor boghylde i et bibliotek. Du kan inddele boghylden i afdelinger for at organisere bøgerne efter kategori. Tænk på mapperne på et drev som denne inddeling efter kategori. Bøgerne i hver afdeling kan sammenlignes med filerne i Braille Sense. Du kan gemme filer i hvilken mappe, du vil. Hvis du opretter mapper med sigende navne og organiserer filerne ordentligt i dem, bliver det lettere at finde filerne igen senere.

Når U2 bliver leveret fra fabrikken, har flash-hukommelsen fået navnet "flashdisk". Du kan oprette de mapper på flash-disken, som du vil.

Du kan også udvide lagerpladsen ved at tilkoble flere enheder, f.eks. sd-kort eller USB-enheder. Et SD-kort vil blive kaldt SD. Et USB-drev vil blive vist som USB. Du kan oprette mapper og gemme filer på dem, ligesom på flashdisken.

2.6 Indstilling af lydstyrke og hastighed på talen

Du kan indstille lydstyrke, hastighed og tonehøjde på U2's tale (tonehøjden kan ikke ændres på den danske stemme. Tryk på Mellemrum-Backspace-F4 for at skrue op for lydstyrken. Tryk Mellemrum-Backspace-F1 for at skrue ned for lydstyrken. Tryk Mellemrum-F4 for at skrue op for talehastigheden. Tryk Mellemrum-F1 for at skrue ned for talehastigheden. Tryk Mellemrum-Enter-F4 for højere toneleje og Mellemrum-Enter-F1 for lavere (virker ikke med den danske stemme).

Når du trykker på en af tastekombinationerne ovenfor, vil U2 meddele den aktuelle lydstyrke, talehastighed eller tonehøjde. Indstillingerne for talen gælder, indtil du ændrer dem igen, eller du giver apparatet en hård nulstilling, enten manuelt eller ved, at det ikke får strøm i længere tid.

- Bemærk: Lydstyrken for tale kan indstilles uafhængigt af hovedlydstyrken. Du kan således indstille lydstyrken for tale til at være højere eller lavere end f.eks. systemlyde og medie-afspilleren med tastekombinationerne ovenfor. Du kan indstille hovedlydstyrken for apparatet med Mellemrum-Backspace-Enter-F1 for at skrue ned eller Mellemrum-Backspace-Enter-F4 for at skrue op.

Du kan også kontrollere hastigheden på en fremmedsproget tale uafhængigt af talehastigheden for hovedsproget. Du kan indstille tale på andre sprog og lydstyrke i dialogen Generelle Indstillinger.

2.7 Brug af tale og punkt

Når du bruger U2, kan du vælge at læse kun med tale eller kun med punkt. Du kan også bruge tale og punkt samtidig. Du kan dog ikke slå både tale og punkt fra, da du i så fald ikke ville kunne få meddelelser fra U2. Brug Backspace-F2 for at slå talen til eller fra. Brug Backspace-F3 for at slå punkt til eller fra. Se venligst afsnit 3.2.1 for mere information.

2.8 Skrivning af tekst

I et dokument, et editfelt eller et editfelt med flere linjer på U2 kan du skrive enten fuldskrift eller forkortet, 6-punkt eller 8-punkt. Der er dog steder på apparatet, såsom til-feltet i en e-mail, hvor du skal skrive i 8-punkt fuldskrift (computer-punkt). For at skrive et stort bogstav skal du tilføje pkt. 7 til det bogstav, du vil skrive eller trykke Mellemrum-u, før du skriver bogstavet. Hvis du f.eks. vil skrive et stort H, skal du trykke pkt. 1-2-5-7 eller trykke Mellemrum-u og derefter h (pkt. 1-2-5). Du kan slå capslock til ved at trykke på Mellemrum-u to gange. Tryk på Mellemrum-u igen for at slå capslock fra.

2.8.1 indskrivning og søgning efter kontroltegn

Kontroltegn er tegn som ikke i sig selv kan udskrives som et bogstav, et tal eller et tegn. De bruges i stedet til at kontrollere ting som linje- og sideskift. Det gælder f.eks. tegn som formfeed (ff) eller vogn-retur (cr). Du kan skrive eller søge efter kontroltegn i Braille-dokumenter.

Du kan kun skrive kontroltegn i Braille-dokumenter. For at skrive kontroltegn gør følgende:

- I et Braille-dokument, tryk Mellemrum-x. U2 siger "kontroltegn" for at vise, at det næste tegn, du skriver, skal være et kontroltegn.

- Skriv kontroltegnet. F.eks. l for formfeed eller i for tab.

- Kontroltegnet kommer nu til at stå i Braille-dokumentet.

Du kan også søge efter kontroltegn i Braille-dokumenter. For at søge efter et kontroltegn skal du gør følgende

- I et Braille-dokument, tryk Mellemrum-f.

- U2 viser "Tekst der skal findes".

- Tryk Mellemrum-x.  U2 siger "kontroltegn)

- Skriv det kontroltegn, du vil søge efter.

- Tryk på Enter for at søge efter kontroltegnet.

2.9 Flere programmer på samme tid (multi-tasking)

Braille Sense notat-apparaterne er enestående ved, at de kan køre op til syv programmer på en gang. Evnen til at køre mange programmer samtidig kaldes for multi-tasking. F.eks. kan du arbejde med tekstbehandling, mens du hører musik og kopierer beregninger fra lommeregner ind i et dokument på samme tid. For at gøre dette skal du åbne medieafspilleren og afspille en musikfil. Mens musikken spiller, så tryk på F1 for at åbne hovedmenuen og start derefter Tekstbehandling.

Hvis du prøver at starte et program, der allerede kører, starter U2 ikke en ny kopi af programmet, men placerer dig i den kopi af programmet, der allerede kører. F.eks., mens du arbejder med et dokument, der hedder "noter", kan det være, du vil starte Filstyring. Derefter finder du et dokument med navnet "opgaver" i fillisten og trykker Enter for at åbne det. Tekstbehandling åbner ikke op i en ny udgave, men dokumentet "opgaver" bliver åbnet i den kopi af Tekstbehandling, hvor dokumentet "noter" allerede findes. Du kan skifte mellem flere dokumenter, som er åbne i den samme kopi af Tekstbehandling. Brug Tab (Mellemrum-4-5 eller F3) eller Skift-Tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3) for at skifte frem og tilbage mellem de dokumenter, som er åbne i øjeblikket. Skift mellem åbne dokumenter bliver forklaret mere detaljeret i kapitel 6.

Hvis du har trykket på F1 for at åbne hovedmenuen eller F1-F4 for at åbne opgavelisten, men alligevel ikke vil åbne et andet program, kan du komme tilbage til din forrige position med Escape (F4 eller Mellemrum-e). For at skifte mellem de programmer, der kører i øjeblikket, kan du trykke på F1-F4 for at åbne opgavelisten. Opgavelisten viser en liste over alle programmer, som kører nu. For at komme til et af programmerne skal du bare finde det i listen og trykke Enter.

Du kan bruge F2-F3 til at skifte mellem alle kørende programmer uden at åbne opgavelisten. Det svarer til at trykke Alt-Tab på en pc. Hvis du f.eks. kører tre programmer og du er i program nummer to, så vil et tryk på F2-F3 bringe dig til program nummer tre. Hvis du trykker F2-F3 igen, så kommer du til program nummer et.

Hvis du i dette tilfælde trykker Mellemrum-z for at lukke det aktuelle program, så kommer du tilbage til det forrige program. Hvis du imidlertid kun kører et enkelt program, så vil Mellemrum-z lukke programmet og bringe dig til hovedmenuen.

2.10 Skifte medie-tilstand

Medieknapperne på forsiden af apparatet udfører forskellige funktioner afhængig af indstillingen af medietilstandsknappen.

Hvis du skyder medietilstandsknappen længst over mod venstre, siger U2 "radiotilstand", og så styrer medieknapperne FM-radioen. Hvis du sætter medietilstandsknappen i den midterste stilling, siger U2 "DAISY-tilstand", og så styrer medieknapperne afspilningen af DAISY-bøger. Hvis du skubber medietilstandsknappen længst over mod højre, siger U2 "medietilstand", og så styrer medieknapperne afspilning af musik og andre mediefiler.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvordan medietilstandsknappen står, hvis medieknapperne skal virke efter hensigten. F.eks., hvis du lytter til musikfiler, og medietilstandsknappen står længst til venstre, så vil medieknapperne på forsiden styre FM-radioen, også selv om du har fokus i medieafspilleren. Mere detaljerede forklaringer kan findes i kapitlerne om FM-radio, DAISY-afspiller og medieafspiller.

2.11 Tastaturlåsen

Med tastaturlåsen på højre side af U2 kan du låse tastaturet, så du ikke kommer til at trykke på tasterne ved en fejltagelse.

Når tastaturlåsen står tættest mod forsiden af apparatet, siger U2 "alle taster låst". Det betyder, at alle taster er slået fra, også tænd/sluk-knappen. Hvis du stiller tastaturlåsen i den midterste stilling, siger U2 "toppanel låst". Det betyder, at du stadig kan bruge knapperne på forsiden af apparatet, men ikke knapper på oversiden. Hvis du stiller tastaturlåsen i stillingen tættest mod bagsiden af apparatet, siger U2 "låst op". Det betyder, at du kan bruge alle tasterne.

- Bemærk: Nulstillingsknappen er altid aktiv, uanset hvordan tastaturlåsen er indstillet.

Du kan låse medieknapperne på forsiden ved at trykke på medieknapperne Tilbage og Frem samtidig. Apparatet siger "medieknapper låst". Hvis du trykker på knapperne igen, siger U2 "medietaster låst op", og medieknapperne virker igen normalt.

2.12 Print-spooler

Udskrifts-spooleren gør, at U2 kan gøre andre ting samtidig med, at den udskriver til en sort- eller punktprinter. Hvis du starter udskrift af et dokument på punkt eller sort, kommer du med det samme tilbage til der, hvor du var, inden du startede udskriften. Hvis du vil se print-spooler-dialogen, så tryk Mellemrum-2-3-4-6. Der dukker så en dialogboks op med tre felter: En liste over filer, som er ved at blive udskrevet, en annuller-knap og en luk-knap. Du kan skifte mellem felterne med Tab og Skift-tab. I listen kan du flytte mellem emnerne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du åbner dialogboksen, mens der ikke bliver udskrevet noget, er der ingen emner i listen.

Under udskrift indeholder listen følgende: Programnavn, navn på fil der udskrives, printertype, antal kopier samt enten "udskriver" eller "parat". Hvis du f.eks. udskriver en kopi af filen eksempel.txt fra Tekstbehandling, viser listen følgende: "Program: Tekstbehandling, Fil: eksempel.txt, Printer, Kopi: 1, udskriver". Hvis du bruger en punktprinter, står der punktprinter i stedet for printer. Hvis der ikke bliver udskrevet noget, men printeren, vil der stå parat i stedet for udskriver. Hvis du udskriver en mail fra mail-programmet, vil der stå emailtemp.txt i stedet for et filnavn. Hvis du udskriver fra adressebogen eller planlægningskalenderen, bliver filnavnet vist som prn_(klokkeslæt).txt.

Hvis du vælger en fil på listen, kan du afbryde udskriften af denne fil ved at trykke Enter på annuller-knappen. For at lukke udskrift-spool-dialogen skal du Tab'e til Luk-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-e.

2.13 Enhåndstilstand

Braille Sense U2 har en enhåndstilstand, som du kan bruge, hvis du kun kan skrive punkt med en hånd. Slå enhåndstilstand til ved at holde F3 nede, mens du tænder for apparatet. Du kan slå enhåndstilstand fra igen ved at holde F4 nede, mens du tænder for U2. Du kan også slå enhåndstilstand til og fra under generelle indstillinger.

Når enhåndstilstand er slået til, kan du skrive tekst på følgende måde:

- For at skrive et tegn kan du trykke på tasterne i en hvilken som helst kombination eller rækkefølge. Når du har trykket på alle de nødvendige punkter, så tryk Mellemrum for at afslutte tegnet. F.eks., hvis du vil skrive bogstavet h, kan du først trykke på pkt. 1 og 2 sammen eller hver for sig og derefter pkt. 5. Tryk til sidst på Mellemrum.

- For at udføre en kommando, som indeholder Mellemrum, skal du trykke på Mellemrum både før og efter kombinationen af punkttaster. F.eks., for at trykke Mellemrum-o skal du først trykke Mellemrum og derefter pkt. 1, 3 og 5 i fri kombination og rækkefølge. Tryk så på Mellemrum igen.

- For at udføre en kommando, som indeholder Backspace eller Enter skal du trykke på disse taster før kombinationen af punkter. Tryk så på de taster, der skaber den rigtige kombination af punkter. Tryk til sidst på Mellemrum. F.eks., for at trykke Mellemrum-Enter-l skal du først trykke Mellemrum, derefter Enter og til sidst l (pkt. 1-2-3). Tryk så på Mellemrum.

- For at trykke på Mellemrum, Backspace eller Enter skal du trykke på tasten efterfulgt af Mellemrum. F.eks., for at lave et mellemrum mellem to ord skal du trykke på Mellemrum to gange.

Funktionstaster, rulletaster og medieknapper fungerer som normalt.

Hvis enhåndstilstand er slået til, vil U2 gøre opmærksom på det hver gang, apparatet bliver tændt og desuden fortælle, hvordan du slår det fra.

2.14 Indtastningstilstand

Mens du skriver i et dokument, kan det være, du gerne vil slå navigationstaster fra, så du ikke ved en fejltagelse kommer til at flytte markøren i stedet for at skrive, specielt hvis du skriver meget hurtigt. Du kan slå indtastningstilstand til ved at taste Mellemrum-Backspace-Enter-c, mens du står i et dokument. U2 siger "start indtastningstilstand".

Hvis du f.eks. trykker Mellemrum-4, mens indtastningstilstand er slået til, kommer du ikke ned på næste linje, men Mellemrum og pkt. 4 bliver indsat i dokumentet.

Slå indtastningstilstand fra igen ved at trykke Mellemrum-Backspace-Enter-c igen. U2 siger "afslut indtastningstilstand". Når indtastningstilstand er blevet slået fra, fungerer navigationskommandoerne igen som normalt.

3. Tilpasning af dit notatapparat

Når du modtager dit notat-apparat, er noget af det første, du bør gøre, at sætte apparatet op, så det opfører sig, som du gerne vil have det. Menuen Indstillinger giver dig mulighed for at indstille notat-apparatet efter dine egne behov og præferencer.

For at åbne menuen Indstillinger skal du først trykke F1 for at åbne hovedmenuen. Tryk Mellemrum-4, indtil du når til Indstillinger, og tryk så på Enter. Fra hovedmenuen kan du også trykke s for hurtigt at hoppe til og åbne menuen Indstillinger.

Menuen Indstillinger Indeholder følgende punkter: Indstil tid og dato, opsætning af internetforbindelse, Bluetooth-styring, Opsætning af menuer, Sikkerhedskopier/gendan personlige indstillinger, Ændre navn på enhed, Beskyttelse med adgangskode, Brugerdefineret punkttabel og Generelle indstillinger. De følgende afsnit forklarer hvert af disse emner mere detaljeret.

3.1 Indstil tid og dato

For at indstille det interne ur i U2 skal du trykke Enter på Indstil tid og dato i menuen Indstillinger.  Du kan også trykke t i menuen for at åbne dialogen "Indstil tid og dato". Du kan få vist dialogen Indstil tid og dato fra hvor som helst på U2 ved at trykke F3-t.

Indstil tid og dato er en dialog, som består af følgende: Tidszone, Brug sommertid, tidsformat, tid, datoformat, dato, synkroniser med tids-server, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem disse emner ved at trykke Tab og Skift-Tab.

Når du aktiverer dialogen "Indstil tid og dato" første gang, bliver du bedt om at vælge tidszone.  Du kan vælge din tidszone, enten med Mellemrum-4 og Mellemrum-1 eller ved at skrive det første bogstav i navnet på tidszonen, f.eks. b for Brussels, Copenhagen o.s.v. Vælg tidszone og flyt til næste felt med F3.

Checkboksen "Brug sommertid" bliver kun vist, hvis der bliver brugt sommertid i den valgte tidszone.  Du kan markere eller fjerne markeringen fra dette felt ved hjælp af mellemrum".

Næste punkt er "Klokkeslætsformat". De mulige indstillinger, er 12 timer og 24-timers ur. Du kan skifte mellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Det næste punkt er tid. Brug dette felt til at indstille uret. Hvis du vælger 12-timers tidsformat, får du vist "A.M" og "P.M." efter timer og minutter. Når uret står til 12-timers tidsformat, kan du indstille A.M. og P.M. med Mellemrum-x.  Når du skriver klokkeslættet, så adskil timer og minutter med et mellemrum eller kolon.

Tab til feltet datoformat. Du kan vælge at vise datoer i enten kort eller langt format. I det korte format vises datoen som tal, mens månederne er stavet helt ud i langt format. Du kan skifte mellem de to muligheder med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Det næste felt er dato. Skriv datoen som dag/måned/år (dd/mm/åååå.) Brug to cifre for dag og måned, og fire for år og adskil med Mellemrum eller skråstreg.

Det næste felt (Synkroniser med tids-server) bruges til at synkronisere med en tids-server på internettet. Denne funktion er meget praktisk, hvis uret går for hurtigt eller langsomt. Hvis denne funktion skal virke, skal din U2 være forbundet til internettet. Når du har forbindelse til internettet, kan du trykke Enter på knappen Synkroniser med tids-server. Efter synkronisering bliver den rigtige tid vist i feltet Tid. Den synkroniserede dato bliver også vist i feltet Dato.

Hvis du ikke vil indtaste dato og tid direkte, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere med.

Under indstilling af tid:

Gå en time frem: Mellemrum-4

Gå en time tilbage: Mellemrum-1

Gå 10 minutter frem: Mellemrum-5

Gå 10 minutter tilbage: Mellemrum-2

Gå et minut frem: Mellemrum-6

Gå et minut tilbage: Mellemrum-3

Under indstilling af dato:

Flyt til næste dag: Mellemrum-6

Flyt til foregående dag: Mellemrum-3

Flyt til næste uge: Mellemrum-5

Flyt til forrige uge: Mellemrum-2

Flyt til næste måned: Mellemrum-4

Flyt til foregående måned: Mellemrum-1

Flyt til næste år: Mellemrum-5-6

Flyt til forrige år: Mellemrum-2-3

Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, så tryk på Enter for at gemme dem, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

3.2 Indstil internetforbindelse

Du kan bruge Opsætning af internetforbindelse til at få din U2 på internettet med forskellige typer forbindelser. Programmet til opsætning af internet indeholder følgende forbindelsestyper: Netværksport (LAN), Trådløst netværk, Modem, ADSL og Bluetooth DUN. Du kan flytte mellem de 5 emner ved at trykke Mellemrum-4 og Mellemrum-1. LAN skal bruges, hvis du vil forbinde til internettet via et kablet netværk. Modem skal bruges, hvis du vil forbinde til internettet via et telefon-modem. ADSL skal bruges, hvis du vil forbinde til internettet via et ADSL-modem. Brug Trådløst netværk, hvis du vil forbinde via et trådløst netværk.

For at åbne dialogboksen skal du trykke Enter på Opsætning af internet eller trykke på i fra menuen. Du kan åbne Opsætning af internetforbindelse fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F3-i.

Du kan også forbinde U2 til internettet via ActiveSync og en pc, som er forbundet til internettet.

De forskellige forbindelsestyper vil blive forklaret mere detaljeret i de følgende afsnit.

3.2.1 Opsætning af kablet netværk (LAN)

Før du forsøger at indstille en internetforbindelse med kabel, skal du først tilslutte en ene ende af et netværkskabel til U2 og den anden ende til en router eller en direkte internetforbindelse. Du skal også sikre dig, at netværksporten er slået til under Generelle indstillinger. Du kan slå netværksporten til eller fra hvor som helst på U2 ved at trykke Mellemrum-Backspace-1-5-6. Fra listen over forbindelsesmuligheder i Opsætning af internetforbindelse, flyt til LAN og tryk Enter.

U2 viser "IP-opsætning: automatisk". Hvis du ikke skal bruge en statisk IP-adresse, så tryk blot på Enter for automatisk opsætning. Hvis automatisk opsætning skal virke, skal din udbyder DHCP-service (dynamic host configuration protocol).

Hvis du vil indstille din IP-opsætning manuelt, så flyt til "manuel" med Mellemrum-1 og tryk Enter. Følgende indstillinger bliver vist: IP, undernetmaske, gateway og primær DNS. Disse felter skal have bestemte numeriske adresser. Kontakt din internetudbyder for de rigtige adresser. Brug 8-punkt computer-Braille til at skrive i hvert felt, og brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte mellem felterne. Når du har skrevet information i alle felterne, så tryk Enter. Apparatet siger "Indstillet". Du kommer derefter tilbage til Opsætning af internetforbindelse. Din internetforbindelse bør være aktiv.

3.2.2 Opsætning af trådløst netværk

Før du forsøger at få forbindelse til et trådløst netværk, skal du sikre dig, at trådløst netværk er slået til under generelle indstillinger. Du kan slå trådløst netværk til og fra hvor som helst på U2 med Mellemrum-1-4-5-6. Desuden, når du vælger denne mulighed, vil U2 slå trådløst netværk til, hvis det ikke er slået til i forvejen. For at få forbindelse til et trådløst netværk skal du flytte til trådløst netværk i listen over forbindelsestyper og trykke Enter.

Dialogen Trådløse netværk består af listen over adgangspunkter, en avanceret-knap og en luk-knap. Du kan flytte mellem disse felter med Tab (F3) og Skift-Tab (Mellemrum-F3). Hvis trådløst netværk ikke er slået til, er der ingen emner i listen over adgangspunkter.

Når trådløst netværk er slået til, viser denne liste de trådløse netværk, som er inden for rækkevidde af dit notat-apparat Listen viser navn, kryptering og signalstyrke for hvert adgangspunkt. (Eks: Linksys, kryptering: WEP, Signalstyrke: god.) Hvis der er mere en et enkelt adgangspunkt i listen, kan du flytte imellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Find det adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, og tryk Enter. Hvis adgangspunktet ikke bruger nogen kryptering, siger U2 "forbinder til (adgangspunktets navn)". Hvis forbindelsen lykkes, hører du et lydsignal for forbindelse. Hvis netværket bruger kryptering, får du vist et editfelt til indtastning af en netværksnøgle, efter du har trykket på Enter. Skriv netværksnøglen i 8-punkt computer-Braille og tryk Enter. Hvis du har indstillet forbindelsen korrekt, siger U2 "profil indstillet".

Dialogen Avanceret bruges til at redigere en eksisterende profil, oprette en ny profil manuelt, eller vise indstillingerne for en eksisterende profil. Hvis du trykker Enter på avanceret-knappen, mens trådløst netværk er slået fra, vises der ingen emner. Hvis du trykker Enter på avanceret-knappen, mens trådløst netværk er slået til, får du vist en liste over de trådløse profiler, som er gemt på U2.

Avanceret-dialogen indeholder listen over profiler, en forbind-knap, en tilføj-knap, en fjern-knap, en egenskaber-knap og en luk-knap. Du kan flytte mellem disse felter med Tab (F3) og Skift-Tab (Mellemrum-F3). Flyt i listen over profiler: Mellemrum-1 og Mellemrum-4 Tryk på Enter for at aktivere en af knapperne.

Brug Tilføj-knappen, hvis du vil tilføje en profil manuelt, især når et netværks navn (SSID) er skjult, og netværket således ikke optræder i listen over adgangspunkter. Dialogen Tilføj profil indeholder 10 felter.

  - IP-opsætning: automatisk. Du kan skifte mellem automatisk og manuelt med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vælger manuel, må du selv indtaste IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-server. Du kan flytte imellem disse computer-editfelter med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Tryk Tab for at flytte til næste felt.

  - Computer-editfeltet Netværksnavn (SSID): Skriv netværksnavnet her i 8-punkt computer-Braille.

  - Netværksmode comboboks: Vælg mellem Infrastruktur, og 802.11 ad-hoc mode med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

  - Comboboksen Netværksgodkendelse: Vælg mellem åben, delt, WPA-PSK og WPA2-PSK med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

  - Comboboksen datakryptering: Vælg metode til datakryptering. Hvis du har valgt åben eller delt under netværksgodkendelse; kan du her vælge mellem "slået fra" eller WEP. Hvis du har valgt WPA-PSK eller WPA2-PSK under netværksgodkendelse, kan du her vælge enten AES eller TKIP.

  - Checkboksen Netværksnøgle leveres automatisk: Hvis adgangspunktet ikke automatisk leverer en netværksnøgle, så slå denne checkboks fra med Mellemrum-tasten. Standarden er "slået til".

  - Netværksnøgle: Dette er et computer-editfelt, hvor du kan skrive netværksnøglen, hvis den ikke bliver leveret automatisk.

  - Nøgleindeks: Her kan du skrive et nummer på adgangspunktet, som passer til netværksnøglen.

  - Bekræft-knap: Når du trykker på denne knap, træder dine ændringer i kraft.

  - Annuller-knap: du kan trykke på denne knap for at afbryde opsætningen.

Værd at bemærke:

- Hvis datakryptering er slået fra, går du direkte til Bekræft-knappen, når du trykker Tab.

- Felterne netværksnøgle og nøgleindeks bliver kun vist, hvis du slår "nøgle leveres automatisk" fra.

For at fjerne en profil skal du vælge den i listen og trykke bogstavet r eller flytte hen til fjern-knappen og trykke Enter.

For at se oplysninger om en profil kan du vælge den og derefter trykke Enter på Egenskaber-knappen. I Egenskaber-dialogen kan du gennemse eller ændre opsætningen af en profil.

For at afslutte Avanceret-dialogen skal du trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

3.2.3 Opsætning af modem og Bluetooth DUN

Før du indstiller Braille Sense U2 til at forbinde til internettet via et modem skal du forbinde et 3G USB-modem til en USB-port. Find "modem" i listen over forbindelsestyper under Opsætning af internet, og tryk Enter.

Hvis du vil oprette forbindelse til et mobilnetværk med Bluetooth DUN, så find Bluetooth Dun og tryk Enter. Bluetooth DUN kræver ikke et modem, men sættes op på samme måde som med et modem.

Opsætning af modem indeholder følgende: Forbindelsesliste, standard, tilføj, rediger, fjern og luk. Du kan flytte mellem disse felter med Tab (F3) og Skift-Tab (Mellemrum-F3). Du kan flytte mellem emnerne i hvert felt med Mellemrum-4 og Mellemrum-1.

Forbindelseslisten indeholder forbindelsesopsætninger, som du allerede har oprettet. Du kan flytte mellem dem med Mellemrum-4 og Mellemrum-1.

"Standard" bruges til at vælge den forbindelse, der som standard skal bruges til at forbinde via et modem. For at vælge en standard-forbindelse skal du først vælge en forbindelse i forbindelseslisten og derefter flytte til standard-knappen og trykke Enter.

"Tilføj" åbner en dialog, hvor du kan oprette en forbindelsesopsætning. Den indeholder en liste over indstillinger, en bekræft-knap og en annuller-knap.  Listen over indstillinger indeholder, felterne forbindelsesnavn, telefonnummer, ID, kodeord og modem-hastighed. I feltet forbindelsesnavn skal du skrive værtsnavnet eller et andet navn der klart kan identificere forbindelsen for dig. I feltet feltet forbindelsesnummer skal du skrive nummeret på værten i 8-punkt.

- Bemærk: du kan kun skrive tal og komma i dette felt. Hvis forbindelsen kræver brugernavn og adgangskode, så skriv dem i de relevante felter i 8-punkt computer-Braille. Hvis forbindelsen ikke skal have brugernavn og adgangskode, så lad felterne være blanke. I feltet modem hastighed skal du vælge en hastighed med Mellemrum og Backspace. Når du har indtastet al den nødvendige information, så tryk på Enter for at gemme forbindelsesopsætningen. For at annullere oprettelsen af forbindelsesopsætningen skal du Tab'e til Annuller-knappen, og trykke Enter på den.

Rediger-knappen bruges til at ændre opsætningen af en given forbindelse. For at gøre dette, skal du flytte til den forbindelse, du vil ændre, og trykke Enter. Du kan også tab'e til Rediger og trykke Enter. Desuden kan du trykke Mellemrum-Enter-m, når du har valgt en forbindelse i forbindelseslisten. Rediger-dialogen indeholder de samme felter som Tilføj-dialogen, og du kan flytte rundt og indtaste information på samme måde.

For at slette en forbindelse skal du vælge den forbindelse, du vil slette, og trykke Enter på Slet-knappen.  Du kan også slette en forbindelse ved at trykke Mellemrum-d, når du har valgt den forbindelse, du vil slette.

For at afslutte opsætningen af modem skal du tryk Mellemrum-z eller tab'e til Luk-knappen og trykke Enter.

3.2.4 Opsætning af ADSL

For at komme på internettet med en ADSL-forbindelse skal du bruge ADSL under Opsætning af internetforbindelse. Før du starter opsætningen, så forbind den ene ende af et netværkskabel til U2 og den anden ende til et ADSL-modem. Du skal sikre dig, at Netværksporten er slået til under Generelle indstillinger. Fra listen over forbindelsestyper skal du flytte til ADSL og trykke Enter.

Dialogen til opsætning af ADSL inderholder følgende felter: Forbindelsesliste, standard, tilføj, rediger, slet og luk. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).  Inden for hvert felt kan du flytte mellem emnerne med Mellemrum-4 og Mellemrum-1.

Forbindelseslisten indeholder forbindelsesopsætninger, som du allerede har oprettet. Vælg en ved at trykke Enter på den. Brug Standard-knappen til at vælge en forbindelse som standard-ADSL-forbindelse.

Brug Tilføj-knappen til at tilføje en ny ADSL-forbindelse. Tilføj-dialogen har tre felter: En indstillingsliste, en Bekræft-knap og en Annuller-knap.

Indstillingslisten indeholder felterne forbindelsesnavn, bruger-id og kodeord. Du kan flytte mellem indstillingerne med Mellemrum-4 og Mellemrum-1. I feltet forbindelsesnavn skal du skrive værtsnavnet eller et andet navn der klart kan identificere forbindelsen for dig. I felterne Bruger-id og adgangskode skal du skrive oplysningerne i 8-punkt computer-Braille. Efter indtastning af de nødvendige oplysninger, skal du trykke på Enter for at gemme forbindelsesindstillingerne, eller Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter. For at annullere oprettelsen af forbindelsesopsætningen skal du Tab'e til Annuller-knappen, og trykke på Enter eller tryk på Mellemrum-z.

Rediger-knappen bruges til at ændre opsætningen af en given forbindelse. For at redigere en forbindelse skal du vælge den forbindelse, du vil ændre og så trykke Enter på Rediger-knappen. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-m, når du har valgt en forbindelse, du vil redigere. Rediger-dialogen indeholder de samme felter som Tilføje-dialogen, og du flytter rundt og indtaster information på samme måde.

For at slette en forbindelse fra listen skal du vælge den forbindelse, du vil slette, og så trykke Enter på Slet-knappen. Du kan også trykke Mellemrum-d på den forbindelse, du vil slette.

For at afslutte ADSL-opsætningen skal du trykke Mellemrum-z eller trykke Enter på Luk-knappen.

3.2.5 Avancerede indstillinger

Med punktet Avancerede Indstillinger kan du indstille script til autokonfigurering eller en proxy-server.

For at bruge et autokonfigureringsscript skal du åbne avancerede indstillinger og trykke Mellemrum på checkboksen "Brug autokonfigureringsscript" for at slå den til. Når du slår dette felt til, får du vist et editfelt, hvor du kan skrive adressen på det autokonfigurerings-script, du vil bruge. Tab til bekræft-knappen og tryk på Enter for at gemme dine indstillinger.

Hvis du vil bruge en proxy-server, skal du åbne avancerede indstillinger og trykke Mellemrum på checkboksen "Brug proxy-server". Der dukker nu andre felter op til opsætning af proxy-serveren. Det første er en checkboks, der bestemmer om proxy-serveren skal tilsidesættes ved lokale adresser. Brug Mellemrum til at slå dette til eller fra. Tab til computer-editfeltet "Proxy-server-adresse" og skriv adressen på proxy-serveren.

Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter for at gemme indstillingerne, eller Tab til Annuller-knappen og tryk Enter for at annullere.

3.3 Bluetooth-styring

U2 er udstyret med Bluetooth, så du kan forbinde den med forskellige enheder såsom tastatur, printer og højttaler uden brug af ledninger. Du kan også bruge Bluetooth til at overføre filer eller til at forbinde U2 som punktdisplay til en kompatibel skærmlæser. Med Bluetooth kan man skabe forbindelse til andre enheder i et såkaldt personal area network (PAN). I modsætning til almindelige trådløse netværk virker disse netværk kun inden for en afstand af 10 meter eller mindre. Med Bluetooth kan man udveksle forskellige typer information over denne trådløse forbindelse.

Du kan også slå Bluetooth til eller fra, uanset hvor på apparatet du er, ved at trykke Mellemrum-Backspace-3-4-5-6. Hvis du ikke slår Bluetooth til, før du åbner Bluetooth-styring, Slår U2 det automatisk til for dig.

For at starte Bluetooth-styring fra hovedmenuen skal du flytte til Indstillinger og trykke Enter. Find så Bluetooth-styring, og tryk Enter. Du kan også trykke F3-b fra hvor som helst på enheden for at starte Bluetooth-styring.

3.3.1 Listen over Bluetooth-enheder

Når du starter Bluetooth-styring, begynder U2 at søge efter andre Bluetooth-enheder og efter de tjenester, som enhederne tilbyder. Hvis du f.eks. har en computer med bluetooth i nærheden, vil U2 forsøge at finde den. Det kan tage 30-40 sekunder at opdage alle Bluetooth-enheder. U2 siger "søger efter enheder." Vent venligst Du kan evt. høre et lydsignal, mens U2 leder, og der vises en voksende række af fulde punktceller.

Når U2 finder en Bluetooth-enhed, viser den navnet på enheden.

- Bemærk: Mens U2 søger efter Bluetooth-enheder, kan den ikke respondere på tastetryk. Desuden kan du heller ikke afbryde scanningen efter, når den først er sat i gang. Du er nødt til at vente, til den er færdig.

Når scanningen efter enheder er færdig, havner du i listen over Bluetooth-enheder. Hvis U2 finder andre Bluetooth-enheder, bliver de vist med deres enhedsnavn og "tillid" eller "ikke tillid". "Tillid" betyder, at enheden er blevet godkendt.

Hvis der ikke er Bluetooth-enheder inden for rækkevidde, siger U2 "ingen emner). Du kan trykke Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte gennem listen. Tryk Enter på en enhed i listen for at vælge den.

Hvis enheden er godkendt, gemmer U2 de oplysninger, der skal til for at oprette en forbindelse. Hvis du vil slette oplysningerne, så tryk Mellemrum-d på enhedsnavnet i listen. U2 siger "enhedsindstillinger fjernet." Fjernelse af oplysninger gælder kun for den aktuelle enhed.

Fra listen over Bluetooth-enheder kan du komme til menuen ved at trykke Mellemrum-m eller F2. Menuen indeholder følgende: Søg efter enheder igen, enhedsnavn, fjern pardannelsesinformation og afslut. Du kan flytte imellem menupunkterne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Det første menupunkt er Søg efter enheder igen. Dette vil starte en ny søgning efter Bluetooth-enheder. For at aktivere dette skal du trykke Enter på Søg efter enheder igen i menuen.  Du kan også aktivere punktet direkte fra listen med hurtigtasten Mellemrum-Enter-r.

Hvis du vil aktivere funktionen Enhedsnavn, skal du finde den i menuen og trykke Enter. Du kan komme til den direkte fra listen over enheder ved at trykke Mellemrum-Enter-n.

Denne funktion lader dig bestemme, hvilket navn U2 skal have over for omverdenen. Standardnavnet er "BrailleSenseU2".  Når du aktiverer denne funktion, kommer du ind i et computer-editfelt, som indeholder det aktuelle enhedsnavn. Her kan du skrive et nyt navn og trykke Enter. Når du har ændret navnet, bør du lukke alle programmer og nulstille apparatet med knappen på bagsiden. Du kan annullere dine ændringer med Mellemrum-e eller F4. Du kommer så tilbage til listen over Bluetooth-enheder.

Det næste menupunkt er Slet pardannelsesoplysninger. Dette menupunkt lader dig slette forbindelsesoplysningerne for den aktuelle Bluetooth-enhed. For at aktivere denne funktion skal du trykke Enter på Slet pardannelsesoplysninger. Du kan også trykke Mellemrum-d fra listen over enheder.

Det sidste menupunkt i Bluetooth-menuen er Afslut. Dette menupunkt afslutter Bluetooth-styring. For at aktivere dette punkt skal du trykke Enter på Afslut i menuen, eller du kan afslutte til enhver tid ved at trykke Mellemrum-z.

3.3.2 Listen over Bluetooth-tjenester

Når du har fundet en Bluetooth-enhed, som du vil oprette en forbindelse til, Så tryk Enter på den. U2 siger "søger efter tjenester". Vent venligst Bemærk, at U2 ikke reagerer på tastetryk, mens scanningen står på.

U2 understøtter følgende Bluetooth-tjenester: LAN FTP, ActiveSync, seriel port, USB-port, headset og Bluetooth DUN. For at bruge nogen af disse funktioner skal du sikre dig, at den anden enhed står i "opdage-mode" og at tjenesten er slået til. Det er muligt at have visse tjenester slået til på fjern-enheden, mens andre er slået fra. F.eks., kan du have LAN og FTP slået til mens ActiveSync og seriel port slået fra. U2 kan kun se de tjenester, som er slået til på fjern-enheden, selv hvis der også er andre.

Når U2 har fundet de tjenester, som er til rådighed, bliver de vist med deres navn. Du kan flytte rundt i listen over tjenester med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Tryk på Backspace for at komme tilbage til listen over Bluetooth-enheder.

Fra listen over tjenester kan du komme til menuen med Mellemrum-m eller F2. Menuen indeholder punkterne enhedsnavn, åbn FTP, afbryd forbindelse og afslut. Du kan flytte op og ned i menupunkterne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Punkterne enhedsnavn og afslut er de samme som i menuen, når du åbner den fra listen over Bluetooth-enheder.

Menupunktet åbn FTP lader dig hurtigt åbne en FTP-forbindelse uden at skulle igennem listen over enheder og tjenester. Du skal imidlertid have oprettet FTP-forbindelsen på forhånd for at kunne overføre filer. Hvis du ikke har oprettet en FTP-forbindelse, når du aktiverer denne funktion, siger U2 "FTP-tjeneste ikke forbundet".

Du kan åbne FTP ved at trykke Enter på funktionen i menuen eller ved at trykke Mellemrum-Enter-t i listen over Bluetooth-tjenester. U2 opretter forbindelse til tjenesten. Detaljerede oplysninger om at oprette forbindelser til forskellige tjenester findes senere i dette kapitel.

Menupunktet Afbryd forbindelse lader dig afbryde forbindelsen med en anden enhed. Du kan nå dette punkt ved at trykke Enter på Afbryd forbindelse i menuen. Du kan også aktivere det direkte fra listen over Bluetooth-tjenester ved at trykke Mellemrum-Enter-d.

Hvis der ikke er nogen tjenester forbundet, når du aktiverer denne funktion siger U2 "ingen tjenester forbundet."

3.3.2.1 Opret forbindelse til en tjeneste

Tryk på Enter på en tjeneste for at godkende den og oprette forbindelse til den. U2 siger "forbinder til tjeneste". Du bliver så bedt om en pin-kode. Du skal bruge 8-punkt computer-Braille, når du skriver koden. Dette felt optræder kun, hvis du ikke tidligere har oprettet en forbindelse til tjenesten, og hvis enheden kræver en PIN-kode. Du kan komme ud af editfeltet og slette al tekst ved at trykke Mellemrum-z, og du kommer så tilbage til listen over Bluetooth-tjenester.

Når du har skrevet pin-koden, så tryk Enter. Apparatet siger "vent på godkendelse". Den anden Bluetooth-enhed beder evt. også om en pin-kode. Du skal indtaste samme pin-kode på begge enheder. Hvis de to pin-koder er ens, burde enhederne oprette forbindelse til hinanden. Hvis forbindelsen lykkes, siger U2 "pin-kode ok".

Du bliver så bedt om at vente. Adgangstilladelse Hvis Bluetooth-enheden ikke giver tilladelse, får du at vide, at forbindelsen er mislykkedes, og du kommer tilbage til listen over Bluetooth-tjenester. Hvis Bluetooth-enheden godkender forbindelsen, får du besked om, at forbindelsen er oprettet. Når forbindelsen er oprettet bliver ordet "forbundet" vist efter navnet på Bluetooth-tjenesten. Du kan oprette forbindelse til nogle tjenester uden en pinkode. Det afhænger af opsætningen af Bluetooth-enheden.

3.3.2.2 LAN-tjeneste

Du kan bruge LAN-tjenesten (netværkstjenesten) til at få forbindelse til internettet via en computers internetforbindelse. Hvis du opretter forbindelse til denne tjeneste, kan du bruge web-browseren og e-mail-programmet, som om du var forbundet til internettet med et netværkskabel eller trådløst netværk. Før du kan oprette forbindelse til en LAN-tjeneste på en Bluetooth-enhed, skal internetdeling være slået til på enheden. Hvis internetdeling ikke er sat rigtigt op, kan du ikke bruge LAN-tjenesten. Se manualen til din Bluetooth-enhed for at finde ud af, hvordan du opsætter internetdeling på din enhed. Opsætning af internetdeling kan kræve viden om, hvordan netværk er bygget op, så det kan være en god ide at kontakte en lokal netværksteknikker eller netværksadministrator for hjælp.

3.3.2.3 FTP-tjeneste

Denne tjeneste virker på samme måde som FTP på internettet. Den bruges til at overføre filer og mapper til og fra Bluetooth-enheden. I forbindelse med FTP-tjenesten, vil vi kalde listen over filer og mapper på fjernenheden for fjernenhedens mappeliste og listen over filer og mapper på U2 for den lokale mappeliste.

Når du har oprettet en forbindelse med FTP-tjenesten, vil du blive placeret i fjernenhedens mappeliste. Hvad der er i listen, er bestemt af computeren/Bluetooth-enheden. Mappen kan typisk hedde noget i retning af "Delt Bluetooth-mappe", men kontroller manualen til din Bluetooth-enhed.

Du kan bruge fjernenhedens mappeliste på næsten samme måde som du arbejder med filer og mapper under Filstyring. Med FTP-tjenesten kan du udføre følgende funktioner: Kopier, Indsæt, Send til, Modtag fil, Ny mappe, Slet fil/mappe, Åbn lokal mappe, Vælg alle og Oplysninger.

Hvis du trykker Enter på "Lokal mappe", kommer du til den lokale mappeliste. Hvis du er i den lokale mappeliste, ændres dette menupunkt, så det i stedet giver dig mulighed for at gå til fjernenhedens mappeliste. I de næste par afsnit vil vi beskrive de forskellige FTP-funktioner. Bemærk, at det er muligt, at Bluetooth-enheden skal give tilladelse til U2, mens du sender og modtager data. Se i manualen til Bluetooth-enheden for detaljer.

3.3.2.3.1 Kopiere og indsætte

Med disse funktioner kan du kopiere og indsætte filer mellem den lokale mappe og en mappe på fjernenheden.

Du kan kopiere en fil fra den lokale mappe til mappen på fjernenheden på følgende måde:

- Fra fjernenhedens mappeliste trykker du Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen. Find menupunktet "Åbn lokal mappe" med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og tryk Enter.  Tryk på Mellemrum-Enter-o for at åbne den lokale mappe direkte fra fjernmappen. Apparatet siger "åbner lokal mappe", og du bliver placeret i listen over drev, som også findes i Filstyring. Som udgangspunkt står du på flashdisken, men hvis du har indsat et SD-kort eller en USB-pind, kan du også finde dem.

Se kapitel 4 i denne manual for oplysninger om, hvordan du finder rundt i filer og mapper.

- Ligesom i Filstyring kan du komme ind på et drev ved at trykke Enter på det. Brug samme taster som i Filstyring til at arbejde i den lokale mappe. Bemærk, at du ikke kan vælge mapper. Du kan kun vælge filer. Hvis du prøver at vælge en mappe, får du besked om, at det ikke kan lade sig gøre.

- Når du først har valgt filer ved at trykke Mellemrum, kan du kopiere dem ved at trykke Mellemrum-Enter-c.

- U2 kopierer og åbner derefter fjernmappen. Du kommer så tilbage til fjernenhedens mappeliste.

- Find den mappe på fjernenheden, hvor du vil indsætte filen. Tryk Mellemrum-Enter-v. Du kan også trykke Enter på Indsæt i menuen. Hvis filen er større end 300 Kb, får du en besked, hver gang der er overført 10%. Hvis filen er mindre end 300 Kb, hører du kun lydsignaler.

- Når filen er blevet indsat, får du besked om det af U2. Hvis filen ikke kan indsættes, får du en fejlmeddelelse. Når filen er blevet indsat, kommer du tilbage til fjernenhedens mappeliste.

Du kan bruge samme fremgangsmåde, hvis du vil kopiere filer fra fjernmappen til de lokale mapper.

3.3.2.3.2 Send til

Med denne funktion kan du sende filer fra den lokale mappeliste til fjernenhedens mappeliste.

- Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i den lokale mappeliste. Dette svarer langt hen ad vejen til kopier og indsæt, dog med et par forskelle. En forskel er, at du ikke behøver indsætte filen i fjernenhedens mappeliste. Det sker, så snart du aktiverer "send til"-funktionen. En anden forskel er, at med denne funktion kan du kun overføre en fil til roden af fjernenhedens mappeliste. Du kan kopiere en fil med "send til"-funktionen på følgende måde:

- I mappelisten på fjernenheden trykker du Mellemrum-Enter-o.

- Vælg en fil ved at finde den og trykke Mellemrum.

- Du kan kun vælge filer, ikke mapper.

- Når du har valgt en fil, så tryk Enter på Send. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-s for at aktivere funktionen "Send til" direkte.

- Når overførslen er gennemført, giver U2 besked om det. Hvis overførslen ikke lykkes, får du en fejlmeddelelse. Når alle de valgte filer er blevet overført, kommer du tilbage til fjernenhedens mappeliste.

3.3.2.3.3 Hent fil

Med "hent fil"-funktionen kan du hente en fil fra fjernenhedens mappelist og gemme den i en lokal mappe. Denne funktion er kun tilgængelig fra fjernenhedens mappeliste. Når du bruger denne funktion, bliver alle filer gemt i mappen download på flashdisken. Du kan hente en fil på følgende måde:

- Du kan gå rundt i mappelisten på fjernenheden med de normale kommandoer til navigation i filer og mapper.

- Tryk Mellemrum for at vælge den fil, du vil hente. Bemærk, at du kun kan vælge filer, ikke mapper.

- Når du har valgt filen, så tryk Enter på "Hent fil" i menuen, eller aktiver funktionen direkte ved at taste Mellemrum-Enter-r.

- Ligesom med kopiering, kan man høre lydsignaler under overførslen.  Når overførslen er gennemført, giver U2 besked om det. Hvis overførslen ikke lykkes, får du en fejlmeddelelse. Når alle de valgte filer er blevet overført, kommer du tilbage til fjernenhedens mappeliste.

3.3.2.3.4 Ny mappe

Med funktionen "Ny mappe" kan du oprette en mappe i den lokale mappeliste eller i fjernenhedens mappeliste. Sådan opretter du en ny mappe:

- Fra den lokale mappeliste eller fjernenhedens mappeliste går du ind i den mappe, hvor du vil oprette en ny mappe. Du kan skifte mellem den lokale mappeliste og mappelisten på fjernenheden med Mellemrum-Enter-o.

- Vælg "Ny mappe" fra menuen. Du kan også aktivere knappen "Ny mappe direkte fra mappelisten.

- Du får så et editfelt, og U2 siger "navn på ny mappe". Skriv navnet på den nye mappe i computer-Braille og tryk Enter. Når mappen er blevet oprettet, får du en besked om det af U2. Du kommer så tilbage til det sted, hvor du var før.

- Hvis du vil afbryde oprettelsen af en ny mappe, så tryk Mellemrum-z. Så kommer du tilbage til den liste, hvor du var før.

3.3.2.3.5 Slet fil/mappe

Bemærk: Hvis mappen indeholder undermapper, kan du ikke slette mappen. Hvis du vil slette en fil eller en mappe fra lokal- eller fjernmappen, skal du gøre følgende:

- Find mappelisten (fjern eller lokal), og vælg de emner, du vil slette.

- Tryk Enter på "Slet fil/mappe" i menuen.

- Når emnerne er slettet, giver apparatet dig besked om det.

3.3.2.3.6 Oplysninger

Med denne funktion kan du få oplysninger om filer eller mapper. Gør følgende:

- I den lokale mappeliste eller mappelisten på fjernenheden, find den mappe eller fil, du gerne vil have oplysninger om.

- Vælg punktet Oplysninger i menuen, eller eller tryk Mellemrum-Enter-i i mappelisten.

- Dialogboksen Oplysninger bliver vist. Dialogboksen indeholder felterne type, størrelse, dato, attributter (ikke for mapper) og en Luk-knap. Du kan flytte mellem disse felter med Tab (F3) og Skift-Tab (Mellemrum-F3). Hvis du vælger flere filer ad gangen, vil dialogen vise antallet af filer og den samlede størrelse.

3.3.2.4 ActiveSync-tjenesten

Denne funktion svarer til at forbinde U2 til en computer med USB og bruge ActiveSync. Når du har oprettet forbindelse med ActiveSync, hører du et lydsignal, som indikerer, at ActiveSync-forbindelsen er ok. Som med alle andre Bluetooth-tjenester kan det være nødvendigt at fjernenheden giver tilladelse til at oprette forbindelsen. Du kommer så tilbage til listen over Bluetooth-tjenester. Ligesom med ActiveSync over USB kan du kopiere og indsætte filer mellem U2 og Bluetooth-enheden.

Du kan ikke bruge ActiveSync via Bluetooth og USB på samme tid. Hvis Bluetooth enheden også er forbundet via USB og bruger ActiveSync, skal du slå dette fra, før du kan bruge ActiveSync via Bluetooth.

3.3.2.5 Seriel port

Hvis du bruger denne tjeneste, skal du ikke samtidig oprette forbindelser til andre tjenester. Med tjenesten seriel port kan du bruge din U2 som et trådløst punktdisplay.

- Bemærk, at du skal bruge en kompatibel skærmlæser for at kunne bruge U2 som et trådløst punktdisplay. Se afsnit 13.7 for oplysninger om, hvordan du forbinder og bruger U2 sammen med forskellige skærmlæserprogrammer.

3.3.2.6 Bluetooth keyboard-tjeneste

Før du bruger denne funktion, skal du være sikker på, at Bluetooth-tastaturet er tændt og inden for rækkevidde.

Opret forbindelse til et Bluetooth-tastatur på følgende måde:

- Find tastaturet i listen over Bluetooth-enheder og tryk Enter.

- "Tastatur" skulle nu blive vist i listen over tilgængelige tjenester.

- Tryk Enter på tastatur-tjenesten.

- Hvis tastaturet kræver en PIN-kode, bliver du bedt om at indtaste den. Nogle enheder kræver ikke PIN-kode. I så fald bliver du ikke bedt om en.

- Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, så skriv den og tryk Enter. Hvis tastaturet kræver en PIN-kode, skal du også indtaste den på tastaturet. Du bør kunne finde PIN-kodeoplysninger om tastaturet i den manual, der fulgte med.

3.3.2.7 Bluetooth printer-tjeneste

Du kan oprette forbindelse med en Bluetooth-printer på følgende måde:

- Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde Bluetooth-printeren i listen over Bluetooth-enheder.

- U2 leder efter tilgængelige tjenester.

- Brug Mellemrum1 og Mellemrum4 for at finde printertjenesten og tryk Enter.

- Printeren skulle så blive forbundet med U2.

3.5 Menustyring

Med menustyring kan du bestemme, hvilke programmer og menuer der skal vises i hovedmenuen og undermenuerne på U2. Du kan vise eller skjule næsten alle programmerne i hovedmenuen med nogle få undtagelser. Du kan ikke skjule Filstyring, Menustyring selv, eller undermenuen Programmer, som kun findes, hvis der er installeret ekstra programmer på U2.

For at starte Menustyring skal du fra hovedmenuen gå ind i Indstillinger-menuen. Tryk på m for at åbne Menustyring. Dialogen Menustyring bliver vist. Du kan også starte Menustyring fra hvor som helst på enheden med F3-m.

Dialogen i Menustyring indeholder følgende felter: Listen over programmer og menuer, knappen "Ændre navn på menu" (forekommer kun, når markøren står på en menu), Bekræft-knappen og Annuller-knappen. Du kan navigere mellem programmerne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan flytte til knapperne Bekræft og Annuller med Tab og Skift-Tab.

Du kan ikke vælge, om du vil vise eller skjule undermenuer som Medier eller Web-værktøjer. Menuerne bliver vist, hvis der er programmer til rådighed i dem. Hvis du har valgt at skjule alle programmer i en given menu, vil den ikke blive vist.

Når markøren står på en menu, kan du vælge at omdøbe den. Hvis du vil omdøbe en menu, så find den menu, du vil omdøbe. Flyt til rediger menunavn og tryk Enter. Du kommer så ind i et editfelt, hvor du kan skrive et nyt navn til menuen. Når du har skrevet det nye navn på menuen, så tryk Enter.

Hvis du vil skjule et program, som ikke skal bruges, så tryk Mellemrum, når du står på det i listen. Tryk Enter for at gemme dine indstillinger, eller flyt til Bekræft-knappen og tryk Enter. Du skal nulstille U2 med Nulstil-knappen bagpå, før disse indstillinger kan træde i kraft. Når U2 genstarter, bliver de programmer, du har valgt at skjule, ikke længere vist.

For at få vist programmerne igen skal du gå ind i Menustyring, trykke Mellemrum på programmerne og gemme igen med Enter. Tryk på Nulstil-knappen igen, og programmerne vender tilbage til menuen.

3.6 Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger

Hvis du udfører en hård nulstilling af din U2, eller hvis batteriet bliver helt afladet, vil alle indstillinger blive nulstillet til standard-værdierne. Hvis du har lavet en sikkerhedskopi, kan du gendanne dine indstillinger efter en hård nulstilling.

Med dette program kan du på en gang sikkerhedskopiere eller gendanne de indstillinger, du har lavet for hvert enkelt program. Du kan starte dette værktøj ved at trykke k i menuen Indstillinger.  Du kan også starte Sikkerhedskopiering/gendannelse fra hvor som helst på apparatet med F3-k.

Dialogen indeholder en liste med checkbokse for hvert program, knappen Vælg alt, sikkerhedskopiering-knap, Gendan-knap og Annuller-knap. Du kan flytte op og ned i listen over programmer med checkbokse med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan flytte mellem felterne i dialogboksen med Tab(F3) og Skift-Tab (Mellemrum-F3).

Listen med checkbokse indeholder indstillinger for de forskellige programmer.

I denne liste kan du flytte til de programindstillinger, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne og trykke Mellemrum for at vælge dem. Du kan fravælge et valgt emne ved at trykke Mellemrum igen. Du kan vælge alle programmer ved at trykke Enter på knappen Vælg alt.

Når du har valgt de indstillinger, du vil gemme eller gendanne, kan du trykke Enter på Sikkerhedskopier eller Gendan. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-b for sikkerhedskopiering eller Mellemrum-Enter-r for Gendan. Hvis du vælger sikkerhedskopiering, bliver du bedt om at indtaste den sti, hvor du vil gemme programindstillingerne. Find den mappe, du vil bruge, med de normale fil- og mappekommandoer. Tryk Mellemrum for at vælge mappen eller drevet, og tryk Enter for at starte sikkerhedskopieringen. Hvert program har sin egen sikkerhedskopieringsfil. Det betyder, at hvis du sikkerhedskopierer indstillinger for fem programmer, bliver der dannet fem filer.

Hvis du vælger at gendanne, bliver du spurgt om stien hvorfra du vil gendanne indstillingerne. Igen, brug de normale fil- og mappe kommandoer til at finde den rigtige sti. Hvis du vælger en mappe, hvor der ikke findes sikkerhedskopier, får du en fejlmeddelelse. For at gendanne dine indstillinger skal du vælge mappen med Mellemrum og så trykke Enter for at starte gendannelsen.

3.7 Ændre navn på enhed

Med denne funktion kan du ændre Bluetooth-navnet på din U2. Som udgangspunkt hedder din Braille Sense noget i retning af "Braille Sense U2035". Det kan være, du vil give den et mere personligt navn for at gøre det lettere at identificere den, når du skal oprette forbindelse mellem enheder. Dette er specielt vigtigt, hvis du bruger programmet Sense Chat, efter som du her skal skabe forbindelse mellem to notat-apparater, og det er vigtigt at vide, hvem der er hvem.

Du kan komme til dialogen "Ændre enhedsnavn" ved først at finde menupunktet indstillinger og dernæst gå ind og finde menupunktet "ændre navn på enhed". Du kan også starte programmet fra hvor som helst på apparatet med Mellemrum-Backspace-Enter-e.

Dialogen "Ændre navn på enhed" består af tre felter: Et editfelt til at skifte enhedsnavnet, en Bekræft-knap, og en annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

For at ændre navnet på dit apparat skal du skrive et nyt navn i editfeltet og trykke Enter. Når du har skrevet det nye navn, kan du også Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter. Hvis du beslutter dig til alligevel ikke at ændre navnet på dit apparat, kan du trykke Enter på Annuller-knappen eller Mellemrum-e.

Når du har ændret navnet på din enhed, skal du trykke på Nulstil-knappen, for at ændringen kan træde i kraft. Nulstil apparatet ved at trykke på den lille runde knap på bagsiden. Næste gang du bruger en anden Bluetooth-enhed til at søge efter din U2, skulle den optræde under det nye navn.

3.8 Beskyttelse med adgangskode

Beskyttelse med adgangskode lader dig vælge et kodeord, som skal indtastes, når du tænder for enheden, når den kommer ud af dvaletilstand, ved opgradering af firmware eller ved formattering af et drev.

Du kan åbne Beskyttelse med adgangskode fra hovedmenuen ved at finde Indstillinger og trykke Enter.  Tryk a for at gå direkte til og åbne Beskyttelse med adgangskode. Du kan åbne dialogen fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-n.

Dialogen "Beskyttelse med adgangskode" består af fire felter: "Indstil/ændre kodeord", "indstillinger", "Nulstil til fabriksindstillinger", og "Luk". Brug F3 eller Mellemrum-F3 for at flytte mellem felterne.

3.8.1 Indstille og ændre adgangskode

Når du åbner dialogen "beskyttelse med adgangskode", står du på knappen "Indstil kodeord". Tryk på Enter for at åbne denne dialog. Dialogen "Indstil adgangskode" består af fire felter: To felter til henholdsvis at skrive og bekræfte en adgangskode, en Bekræft-knap og en Annuller-knap.

Skriv den adgangskode, du vil bruge i det første editfelt. Tab til feltet "bekræft adgangskode", og skriv koden igen. Gem adgangskoden ved at trykke på Enter, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Du kan annullere ved at taste Mellemrum-z eller Tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter.

Når du først har gemt en adgangskode, bliver knappen "Indstil adgangskode" erstattet med "Ændre adgangskode". Du kan ændre en adgangskode på samme måde, som du skrev den. Dialogen "Ændre adgangskode" består af de samme felter som "Indstil adgangskode", bortset fra, at du skal skrive din nuværende adgangskode, før du kan ændre den. Først skal du skrive den nuværende kode, så den nye kode og til sidst bekræfte den nye kode. Tryk Enter på Bekræft-knappen for at gemme den nye adgangskode eller Enter på Annuller-knappen for at annullere.

3.8.2 Indstillinger

I denne dialog kan du indstille, hvornår der skal spørges efter en adgangskode. Når du trykker Enter for at åbne dialogen "Opsætning af kodeord", bliver du bedt om at indtaste dit kodeord for at få adgang til denne opsætning. Skriv din adgangskode og tryk Enter.

Indstillingerne for adgangskode består af fire radioknapper: "Spørg efter adgangskode ved opstart", "Spørg efter adgangskode ved dvaletilstand", "Spørg efter adgangskode ved formattering" og "Spørg efter adgangskode ved opdatering". Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at skifte disse knapper mellem ja og nej. Når du har valgt dine indstillinger, så tryk Enter på Bekræft-knappen for at gemme dem. Hvis du vil annullere indstillingerne, så tryk Enter på Annuller-knappen.

3.8.3 Nulstil adgangskode til fabriksindstilling

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger for adgangskode og sætte dem tilbage til fabriksindstillingen, d.v.s. ingen adgangskode.

Når du trykker på Enter for at åbne denne funktion, bliver du spurgt, om du vil nulstille indstillingerne for adgangskode. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at vælge mellem ja og nej. Hvis du vælger ja, bliver du bedt om din nuværende adgangskode. Skriv den, og tryk på Enter. Apparatet giver dig besked om, at adgangskoden er blevet nulstillet, og du kommer til bage til knappen "Indstil adgangskode".

3.9 Generelle indstillinger

Dialogen Generelle indstillinger er en stor dialogboks, hvor du kan kontrollere mange forskellige indstillinger. Du kan komme til Generelle indstillinger fra hovedmenuen, ved at finde Indstillinger og trykke Enter. I menuen Indstillinger finder du "Generelle indstillinger" og trykker Enter.  Du kan også åbne Generelle indstillinger fra hvor som helst på apparatet ved at trykke Mellemrum-o.

Du kan flytte mellem emnerne i Generelle indstillinger med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller med rulletasterne.  Du kan også bruge genvejstaster til hurtigt at gå til specifikke emner i listen. Du kan slå en indstilling til eller fra eller gå igennem de forskellige muligheder med Mellemrum eller Backspace.

Mange af de generelle indstillinger har også globale hurtigtaster, så du kan ændre dem fra hvor som helst på apparatet. Du kan se genvejstast og hurtigtast for en indstilling ved at stå på den og trykke Mellemrum-3-6.

Tryk på Enter for at gemme de indstillinger, du har ændret. Når du trykker på Enter, siger U2 "indstillinger gemt", og du kommer tilbage til der, hvor du var, inden du gik ind i Generelle indstillinger. For at afbryde uden at gemme, kan du trykke F4, Mellemrum-e eller Mellemrum-z. U2 siger "annulleret".

3.9.1 Overblik over de generelle indstillinger

Generelle indstillinger indeholder fem grupper, som gør det let at hoppe til en given sektion. Grupperne er: Braille-indstillinger, stemmeindstillinger, display-indstillinger, printerindstillinger og generelle indstillinger.

Du kan flytte imellem grupperne med Side-ned (Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4) eller Side-op (Mellemrum-1-5-6 eller F1-F2). Når du flytter til en bestemt gruppe, lander du på den øverste indstilling i gruppen. Selv om Generelle indstillinger er inddelt i grupper for at lette navigationen, er det faktisk en enkelt lang liste af indstillinger. Du kan også navigere i den med de almindelige navigationskommandoer.

- Ud over at hoppe mellem de forskellige grupper kan du også bruge genvejstaster til at hoppe til de forskellige indstillinger. Imidlertid bør man være klar over, at den samme genvejstast måske bliver brugt til flere forskellige indstillinger. På den måde bringer en genvejstast dig først til den første indstilling, der bruger denne tast og dernæst til den næste indstilling, ligesom med navigation i en liste ved hjælp af første bogstav. Hvis der ikke er flere indstillinger, som passer til genvejstasten, kommer du tilbage til den første indstilling.

3.9.2 Generelle indstillinger i detaljer

3.9.2.1 Punktdisplay

Det første emne under Generelle indstillinger er "Punktdisplay". Når du står på denne indstilling, kan du slå punktdisplayet til og fra med Mellemrun. Som standard er det slået til. Brug b for hurtigt at gå til indstillingen for Braille-display. Du kan også slå punktdisplayet til og fra hvor som helst på U2 med Backspace-F3.

3.9.2.2 Braille-markør

Brug denne indstilling til at bestemme, hvordan braille-markøren skal se ud på displayet. Som standard står markøren til "altid oppe". Tryk på Mellemrum for at ændre den til "blinker" eller "fra".

Genvejstasten til denne indstilling er c. Du kan bruge F4-Rul-op til at ændre markør-indstillingen fra hvor som helst på apparatet.

Bemærk, at Braille-markøren kan se ud på tre forskellige måder:

Pkt. 7-8 med blink bruges når du slå overskriv til i Tekstbehandling. Det fulde 8-punkts grundtegn med blink bruges, når du vælger tekst til at markere slutningen af det valgte område. I alle andre situationer vises markøren som pkt. 7-8.

3.9.2.3 8-punktstilstand

Du kan vælge mellem 6-punkt- eller 8-punkt-Braille til indtastning af tekst. Genvejstasten er e. Som standard er 8-punkt slået til. Når du står på denne indstilling, kan du slå 8-punkt fra med Mellemrum. Du kan slå denne indstilling til og fra hvor som helst med F1-Rul-ned.

3.9.2.4 Læs og skriv med forkortelse

Med denne indstilling kan du vælge, hvilken type punkt du vil bruge, når du læser og skriver tekst. Genvejstasten er g. De tilgængelige indstillinger er forkortet punktskrift, uforkortet punktskrift og Computer-Braille. Du kan skifte mellem indstillingerne ved at trykke på Mellemrum. Du kan bruge Mellemrum-g til at skifte forkortelsesniveau hvor som helst fra på apparatet.

3.9.2.5 Braille-kode

Indstillingen for Braille-kode definerer, hvordan der oversættes mellem tekst og Braille. U2 tilbyder almindelig dansk punktskrift og desuden punktskrift på følgende sprog: Engelsk (US og UEB), tysk, fransk, spansk og italiensk. Du kan således sætte Braille-koden til dansk, US UEB, tysk, fransk, spansk og italiensk.

Hvis du vælger et andet sprog end dansk, kan du skrive punktskrift efter reglerne på det pågældende sprog og læse dokumenter med forkortelser på dette sprog, hvis der findes forkortelser. Braille-sproget påvirker også lister, combobokse og editfelter. Knapper og statiske tekstfelter bliver ikke påvirket af, at du ændrer Braille-sproget.

Genvejstasten til Braille-kode er c. Standardindstillingen er "dansk". Brug Mellemrum for at Cirkulere gennem de tilgængelige indstillinger. Du kan skifte mellem alle de tilgængelige Braille-koder fra hvor som helst på apparatet med Mellemrum-Backspace-Enter-b

- Bemærk, at hvis du ændrer indstillingen for Braille-kode, mens du redigerer et dokument, vil dokumentet komme til at ændre udseende efter den nye Braille-kode. For at undgå dette problem bør du ændre Braille-koden, inden du starter Tekstbehandling eller opretter et nyt dokument.

3.9.2.6 Tid for visning af beskeder

Denne indstilling bestemmer, hvordan U2 håndterer systembeskeder. Du kan sætte apparatet til at ignorere systembeskeder, blive stående, indtil du trykker på en tast, eller, hvis punktdisplayet er slået til, bestemme hvor lang tid beskederne skal vises. Brug bogstavet m for hurtigt at komme til denne indstilling.

De mulige indstillinger er "vent til tastetryk", "vis ikke" samt tider fra 1 til 10 sekunder. Standardindstillingen er 3 sekunder. Brug Mellemrum til at forøge tiden og Backspace til at mindske den.  Hvis du læser en besked, før tiden udløber, kan du slette beskeden ved at trykke på en vilkårlig tast.

Sæt apparatet til at vente ved at trykke på Mellemrum, indtil du når til denne indstilling. Så bliver beskederne stående, lige indtil du trykker på en tast.  Hvis du vælger "Ignorer", ignoreres meddelelser, og vises ikke på displayet.

3.9.2.7 Sprog

Den danske version af U2 kan tale dansk, engelsk (US), tysk, fransk, spansk og italiensk. Du kan skifte mellem de forskellige talesprog med sprog-indstillingen under Generelle indstillinger.

Når du skifter sprog, vil talen skifte til det nye sprog. Menutekster og meddelelser vil stadig være danske, men vil blive udtalt på dette sprog. Al anden tekst på U2, dokumenter o.s.v., vil også blive udtalt med det valgte sprog.

Sprog for visning af punktskrift skal indstilles særskilt (se ovenfor). I den engelske version af U2 kan man vælge, hvilket sprog, der skal associeres med en given tekst ved at bruge sprog-egenskab for den pågældende tekst i Tekstbehandling. Dette kan dog ikke lade sig gøre på dansk, da den danske version arbejder med flere forskellige talesynteser.

Genvejstasten til at hoppe hurtigt til indstillingen for sprog er l. Tryk Mellemrum for at skifte mellem sprogene.

- Bemærk: Du kan skifte sprog fra hvor som helst på apparatet med Mellemrum-Backspace-Enter-v.

3.9.2.8 Tale

Med denne indstilling kan du slå talen til og fra på U2. Genvejstasten er v. Som standard er talen slået til. Du kan slå talen til eller fra med Mellemrum. Du kan slå talen til eller fra hvor som helst på apparatet med Backspace-F2.

Du kan også holde pkt. 1-2 nede, mens du tænder for apparatet, for at slå talen fra. Du kan holde pkt. 1-2 nede, mens du nulstiller U2, for at nulstille apparatet uden tale.

3.9.2.9 Tegnsætningsniveau

Med denne indstilling kan du vælge, hvordan U2 skal læse specialtegn. Genvejstasten er p. Mulighederne er "alle", "ingen", "sætningstegn" eller "symboler". Standard-indstillingen er "ingen, således at U2 ikke udtaler specialtegn eller sætningstegn. Brug Mellemrum til at skifte mellem de fire muligheder. Hvis du vælger "alle", vil U2 udtale alle sætningstegn og symboler. Når indstillingen står til "sætningstegn", vil U2 udtale sætningstegn. Når Indstillingen står til "symboler" vil U2 udtale symboler, men ikke sætningstegn.

3.9.2.10 Tastaturekko

Med denne indstilling kan du bestemme, hvad U2 skal sige, mens du skriver. Genvejstasten er k. Mulighederne er "tegn og ord", "tegn", "ord" og "fra". Standard er "tegn og ord", således at alle bogstaver bliver udtalt, og ordet bliver udtalt, når du trykker Mellemrum. Hvis du vælger "tegn", bliver hvert bogstav udtalt, når du skriver det. Hvis du vælger "ord", bliver hvert ord udtalt, når du trykker Mellemrum.

3.9.2.11 Besked ved stort bogstav

Brug denne indstilling til at bestemme, hvordan U2 skal give dig besked om store bogstaver, enten når du skriver eller når du flytter bogstav for bogstav med Mellemrum-3 og Mellemrum-6. Genvejstasten er u. Mulighederne er "fra", "sig stort" og "tonehøjde". Standardværdien er "tonehøjde". Hvis du vælger standard-værdien, vil stemmelejet blive hævet ved et stort bogstav. Hvis du vælger værdien "fra", vil du ikke få nogen besked om store bogstaver. Hvis du vælger "sig stort", vil ordet "stort" blive udtalt før et stort bogstav.

3.9.2.12 Tal

Denne indstilling bestemmer, hvordan U2 udtaler tal. Genvejstasten er n. Standard-værdien er "til". Hvis tal er slået til, vil f.eks. 2007 blive læst op som "to tusind og syv". Hvis tal er slået fra, vil tal blive udtalt som enkelte cifre, f.eks. "to nul nul syv".

3.9.2.13 Forkortelser

Du kan slå fortolkningen af forkortelser til og fra på U2. Brug bogstavet a for at komme hurtigt til indstillingen for forkortelser. Hvis forkortelser er slået til, og U2 møder ordet "Ala", siger den "Alabama". Hvis forkortelser er slået fra, siger U2 kun det, der står, altså "Ala".

3.9.2.14 Stemmelydstyrke

Du kan bruge denne indstilling til at sætte lydstyrken for stemmen i U2. Genvejstasten er l. Lydstyrken kan sættes med værdier fra 1 til 21, med 1 som det laveste og 21 som det højeste. Brug Mellemrum til at skrue op med og Backspace til at skrue ned.

Hvor som helst fra på U2 kan du skrue op for lydstyrken med Backspace-F4 og ned med Backspace-F1.

3.9.2.15 Talehastighed

Denne indstilling kontrollerer U2s talehastighed. Genvejstasten er r. Du kan sætte hastigheden fra 1 til 12, med 1 som det langsommeste og 12 som det hurtigste.

Hvor som helst fra å U2 kan du øge talehastigheden med Mellemrum-F4 og mindske den med Mellemrum-F1.

3.9.2.16 Stemmeleje (virker ikke på dansk)

Brug denne indstilling til at kontrollere tonelejet for U2s stemme. Genvejstasten er t. Du kan vælge værdier fra 1 til 10, med 1 som det laveste toneleje og 10 som det højeste.

Hvor som helst fra på U2 kan du gøre tonelejet højere med Enter-F4 og lavere med Enter-F1.

3.9.2.18 Hovedlydstyrke

Brug hovedlydstyrken til at skrue op og ned for al lyd på apparatet. Med denne indstilling ændrer du både lydstyrken for systemlyde og tale. Du kan bruge værdierne fra 1 til 21.  Genvejstasten er v. Du kan også indstille hovedlydstyrken fra hvor som helst på apparatet. Skru ned med Mellemrum-Backspace-F1 og op med Mellemrum-Backspace-F4.

3.9.2.19 Tale ved rulning

Med denne indstilling kan du bestemme, om U2 skal tale, mens du læser med rulletasterne. Genvejstasten er s, og som standard er den slået fra. Det betyder, at U2 som udgangspunkt ikke taler, når du flytter igennem et dokument med rulletasterne. Slå denne indstilling til, hvis du vil have U2 til at læse højt, mens du bruger rulletasterne.

3.9.2.20 LCD-DISPLAY

Hvis du slår LCD-skærmen til, kan seende se, hvad der foregår på U2. Genvejstasten er l, og indstillingen er som standard slået fra. Du kan vælge at slå LCD-skærmen til, fra eller til med baggrundslys ved hjælp af Mellemrum.

3.9.2.21 Vend LCD-skærm

Med U2 kan du se teksten på LCD-skærmen enten normalt eller omvendt. Som udgangspunkt er indstillingen slået fra, så teksten på skærmen vender normalt. Hvis du slår indstillingen til, bliver teksten vendt modsat, så en, der sidder på den anden side af bordet, kan læse, hvad der står på skærmen.

Det er et praktisk værktøj for en lærer eller forældre, der skal kigge med på en elevs arbejde eller til kommunikation med en, der er døvblind.

3.9.2.22 LCD skriftstørrelse

Med denne indstilling kan du ændre skriftstørrelsen på LCD-skærmen. Genvejstasten er f. Standard-værdien er 19. Skriftstørrelsen kan stilles til værdier mellem 12 og 20. Brug Mellemrum til at gøre skriften større og Backspace til at gøre den mindre. Hvis skriftstørrelsen står til 20, og du prøver at gøre den endnu større, falder den tilbage til 12. Hvis skrifttypen er 12, og du forsøger at gøre den endnu mindre, kommer du tilbage til 20.

3.9.2.23 Video-skærm

Du kan vælge at få vist, hvad der foregår på din U2 på en VGA-skærm, altså en almindelig computerskærm. Genvejstasten er d, og indstillingen er som standard slået fra. For at bruge en VGA-skærm skal du forbinde et VGA-kabel fra U2's video-stik til VGA-indgangen på skærmen.

3.9.2.24 Printerport

Brug denne indstilling til at bestemme hvilken port, der skal bruges til din printer, når du vil udskrive et dokument. Genvejstasten er p. Standard-indstillingen er USB. Du kan også udskrive via en parallel eller Bluetooth-printer.

- Bemærk: hvis du vil bruge en parallel printer, skal du bruge en USB-parallel-adaptor og forbinde den til USB-porten på U2.

3.9.2.25 Papirstørrelse

Med denne indstilling kan du vælge, hvilken papirstørrelse din sortprinter bruger, så dit dokument bliver udskrevet i den rigtige størrelse. Brug bogstavet s for at komme hurtigt til denne indstilling. Størrelserne, du kan vælge, er A4 og Legal.

3.9.2.26 Lydbeskeder

Brug denne indstilling til at bestemme, om U2 skal bruge lydsignaler, vibratorsignaler, begge eller ingen signaler. Genvejstasten er a. Lyd- eller vibratorsignaler kan være praktiske, hvis talen er slået fra. Som standard er lydsignaler slået til. Når lydsignaler er slået til, hører du en lyd, hvis du trykker på en tastekombination, som ikke giver mening i den aktuelle situation. Hvis indstillingen står til vibrator, får du i stedet et vibratorsignal. Hvis indstillingen står til "begge", får du både et lyd- og vibratorsignal. Hvis du ikke vil have nogen form for signaler, kan du slå indstillingen fra.

3.9.2.27 Lyd ved tænd/sluk

Brug denne indstilling til at vælge, om du vil høre et lydsignal, når du tænder eller slukker for U2. Genvejstasten er s. Standard er "til".

Hvis du vil have U2 til at tænde og slukke uden lyd, så tryk på Mellemrum for at slå denne indstilling fra.

3.9.2.28 Venstre rulletaster

Brug denne indstilling til at bestemme, hvordan de venstre rulletaster skal virke. Mulighederne er rul display, linje, tegn, afsnit eller sætning.

Hvis du sætter indstillingen til at rulle et display, vil de venstre rulletaster rulle et display. Venstre rul-op ruller et display baglæns og venstre Rul-ned ruller et display forlæns.

Hvis du sætter indstillingen til "linje", vil tasterne rulle en linje tilbage eller frem ligesom Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Hvis du vælger "tegn", vil de venstre rulletaster flytte et tegn tilbage eller frem, ligesom Mellemrum-3 eller Mellemrum-6.

Hvis du vælger "afsnit", kan de venstre rulletaster bruges til at flytte et afsnit tilbage eller frem, ligesom Mellemrum-23 og Mellemrum-56.

Hvis du sætter indstillingen til "sætning", vil tasterne rulle en sætning tilbage eller frem ligesom Mellemrum-2-3-5 og Mellemrum-32-5-6.

3.9.2.29 Højre rulletaster

Denne indstilling bestemmer, hvordan rulletasterne til højre for punktdisplayet fungerer. Mulighederne er præcis de samme som dem, der er beskrevet i forrige afsnit for de venstre rulletaster.

3.9.2.30 Spring over tomme linjer

Du kan vælge, om U2 skal vise dig blanke linjer, eller om de skal springes over. Genvejstasten er e, og som standard er indstillingen slået fra.

3.9.2.31 Information om felter

Brug denne indstilling til at bestemme, hvordan du får information om de forskellige typer felter, listeemner, menupunkter, combo bokse m.m. Genvejstasten er i, og som standard står indstillingen til "efter". Brug Mellemrum til at skifte mellem "før", "efter" og "fra".

Hvis du vælger "før", bliver information om felttypen vist og udtalt før selve feltet. Hvis du vælger "efter", bliver informationen vist efter feltet eller emnet. Hvis du vælger "fra", bliver informationen ikke vist eller udtalt.

- Bemærk: hvis information om felter står til noget andet end Fra, vil informationen altid stå før selve feltet.

Bemærk: I Web-browseren bliver information om formularfelter vist, selv om information om felter er slået fra.

3.9.2.32 Skjul adgangskoder

Når du skriver et kodeord i et computer-editfelt, kan U2 enten vise det som stjerner eller vise det, du faktisk skriver.

Genvejstasten er p, og standard-indstillingen er "til". Det betyder, at kodeord er skjult og vil blive vist som stjerner. Hvis du vil have vist kodeord, mens du skriver dem, så brug Mellemrum til at slå indstillingen fra.

3.9.2.33 Information om hurtigtaster

Brug denne indstilling til at bestemme, hvordan hurtigtaster bliver annonceret. Genvejstasten er h, og standard-indstillingen er "bogstaver". Du kan vælge mellem "bogstaver", "punktmønstre" eller "fra".

Hvis du vælger "bogstaver", så vil f.eks. menupunktet "Åbn" i filmenuen i Tekstbehandling blive annonceret som "Åbn (o) Mellemrum-Enter-o". Hvis du vælger "punktmønstre" bliver det annonceret som "Åbn (o) Mellemrum-Enter-pkt. 1-3-5". Hvis du slår indstillingen fra, bliver information om hurtigtaster ikke vist.

3.9.2.34 Vis genvejstaster

Med denne indstilling kan du vælge, om U2 skal vise genvejstasten til en funktion. Genvejstasten til denne indstilling er s, og den er som standard slået til.  Hvis du ikke vil høre genvejstasterne annonceret, kan du slå indstillingen fra med Mellemrum.

3.9.2.35 Strømbesparelse

Du kan bruge denne indstilling til at få U2 til at spare strøm ved automatisk at slukke (gå i dvale) efter et stykke tid. Genvejstasten er p. Standard er "til". Brug Mellemrum til at skifte mellem de mulige værdier, "til", "fra", og "besked". Hvis du vil have, at din U2 aldrig skal slukke automatisk, så slå indstillingen fra. Hvis du vælger "besked", vil du modtage en besked om, at U2 stadig er tændt efter 10, 20 eller 30 minutters inaktivitet, alt efter den tid du vælger under indstillingen "tid for strømbesparelse".

- Bemærk: Denne indstilling fungerer kun, når apparatet ikke er sluttet til lysnettet. Med andre ord, Selv hvis indstillingen er slået til, og apparatet er forbundet til lysnettet, vil apparatet ikke gå i dvale.

3.9.2.36 Tid for strømbesparelse

Du kan bruge denne indstilling til at bestemme, hvor lang tids inaktivitet, der skal gå, før apparatet går i dvale. Genvejstasten er k, og standardværdien er 10 minutter. Det betyder, at U2 går i strømbesparelsestilstand, hvis du ikke har brugt den i 10 minutter. Brug Mellemrum til at skifte mellem mulighederne, 10, 20 eller 30 minutter.

3.9.2.37 Check dagens aftaler

Du kan bruge planlægningskalenderen til at holde styr på aftaler. Du kan indstille U2 til at checke dagens aftaler, hver gang du tænder den. Genvejstasten til denne indstilling er s. Du kan slå indstillingen til eller fra med Mellemrum.

3.9.2.38 Enhåndstilstand

Med denne indstilling slået til, kan man bruge U2 med kun en enkelt hånd. Genvejstasten er h. Som standard er indstillingen slået fra.  For detaljer om enhåndstilstand, se afsnit 2.14.

- Bemærk: Denne indstilling bliver automatisk slået fra, når du tilslutter et USB-tastatur. Indstillingen vender tilbage til sin forrige tilstand (til eller fra) når du kobler USB-tastaturet fra igen.

3.9.2.39 Stavekontrol

Med denne indstilling kan du slå stavekontrol til og fra. Det kan være nødvendigt at kunne slå den fra, f.eks. i en eksamenssituation, hvor en elev skal testes i stavning.

Genvejstasten er c. Som standard er stavekontrollen slået til.

- Bemærk: Hvis stavekontrol er slået fra, kan automatisk stavekontrol ikke benyttes.

3.9.2.40 Automatisk stavekontrol

Med denne indstilling kan du vælge, om U2 skal lave automatisk stavekontrol mens du skriver i editfelter med flere linjer, f.eks. i Tekstbehandling eller e-mails. Genvejstasten er s.

Som standard er denne indstilling slået fra, så der ikke bliver udført stavekontrol, mens du skriver.  Hvis indstillingen er slået til, og du staver et ord forkert, vil U2 give et lydsignal for at gøre dig opmærksom på det. Dette signal kan høres, selv hvis lydsignaler er slået fra.

3.9.2.41 Standard-dokumenttype

Denne indstilling bruges til at bestemme standard-dokumenttypen for nye dokumenter, som du opretter med Tekstbehandling på U2. Genvejstasten er l. Som standard er tekstdokument valgt som dokumenttype.

Du kan vælge Sense-dokument, doc-dokument, Tekstdokument eller Braille-dokument som standard-dokumenttype.

- Bemærk: hvis du forbinder et USB-QWERTY-tastatur til U2, bliver denne indstilling automatisk sat til tekstdokument. Når du igen frakobler USB-tastaturet, bliver standard-dokumenttypen sat til bage til det, som den stod til, inden du tilsluttede tastaturet.

3.9.2.42 Standard-browser

Med denne indstilling kan du vælge, om du vil bruge den originale web-browser eller den nyere quick-browser, når du åbner hjemmesider fra andre programmer, såsom E-mail, Rss-læser eller Twitter.

Genvejstasten til denne indstilling er b. Som standard er denne indstilling sat til Quick-browser.

3.9.2.43 Synkroniser automatisk med tidsserver

Hvis du har denne indstilling slået til, vil U2 automatisk synkronisere sit ur med en tidsserver på internettet, hver gang U2 får forbindelse til internettet. Med denne funktion kan du være sikker på, at uret altid går rigtigt, fordi det bliver stillet til et atomur på internettet.

Genvejstasten er t. Som standard er det slået til.

3.9.2.44 Annoncering af tid

Med indstillingen for annoncering af tid kan du få U2 til at annoncere, hvad klokken er hver halve time eller hver time.

Som standard er denne indstilling slået fra. Genvejstasten er t.

3.9.2.45 Statusindikator

Denne indstilling bestemmer, hvordan status for en proces bliver vist, f.eks. åbning af et dokument, kopiering af filer eller åbning af en web-side. Genvejstasten er p. Du kan vælge mellem "tavs" (ingen indikation), "lyd" eller "besked".  Som standard står statusindikatoren til "besked".

3.9.2.46 Bluetooth

Brug denne indstilling til at slå Bluetooth til eller fra. Genvejstasten til denne indstilling er b.  Som standard er indstillingen slået fra. Du kan slå Bluetooth til og fra hvor som helst på U2 med Mellemrum-Backspace-3-4-5-6.

- Det anbefales at slå Bluetooth fra, når du ikke bruger den, for at spare på batteriet.

3.9.2.47 Trådløst netværk

Brug denne indstilling til at slå trådløst netværk til eller fra. Genvejstasten er w. Som standard er trådløs slået fra. Du kan slå det til eller fra hvor som helst på U2 med Mellemrum-Backspace-1-4-5-6.

- Bemærk: du skal slå trådløst netværk til, før du forsøger at oprette forbindelse til et trådløst netværk eller til internettet via en trådløs router. Det anbefales at slå trådløst netværk fra, når du ikke bruger det, for at spare på batteriet.

3.9.2.48 Netværksport

Brug denne indstilling til at slå netværksporten (ethernet-porten) til eller fra. Genvejstasten til denne indstilling er l. Som standard er den slået til. Du kan slå den til eller fra hvor som helst på U2 med Mellemrum-Backspace-1-5-6.

- Bemærk: For at spare batteri bør du slå netværksporten fra, når du ikke bruger den.

3.9.2.49 Fungerer som USB-disk

Med denne indstilling kan du slutte din U2 til en computer og bruge den som en USB-disk. Genvejstasten til denne indstilling er d, og den er som standard slået til.

Når denne indstilling er slået fra, kan du koble din U2 til en pc som en Windows Mobile-enhed og bruge Microsoft ActiveSync eller Windows Mobile-enheder til at synkronisere kontakter og kalender med Outlook.

Når du er færdig med at ændre indstillingerne i dialogen Generelle indstillinger, så tryk på Enter for at gemme indstillingerne. Du kan også tab'e hen til Bekræft-knappen og trykke Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, så Tab hen til Annuller-knappen og tryk Enter. Du kan også annullere indstillingerne med Mellemrum-z eller Mellemrum-e.

4. Filstyring

4.1 Overblik

Filstyring på Braille Sense U2 ligner meget Windows Stifinder på en pc. For at starte Filstyring kan du trykke på f, mens du står i hovedmenuen eller trykke Enter, når markøren står på Filstyring. Du kan starte Filstyring fra Hvor som helst på apparatet med F1-f. Tryk Mellemrum-z for at lukke Filstyring.

Filstyring indeholder to grundlæggende områder, nemlig adressevinduet og fillisten. Du kan navigere mellem dem med F3 og Mellemrum-F3. Når du åbner Filstyring, står du i listen over drev. Som udgangspunkt står du på flashdisken. Hvis du har tilsluttet et SD-kort eller en USB-pind, vil de også optræde på denne liste. Du kan bruge Mellemrum-4 og Mellemrum-1 eller rulletasterne til at navigere i listen over drev. Tryk Enter på det drev, du vil åbne. U2 viser så en liste over filer og mapper på det drev.

Adressevinduet indeholder stien til den aktuelle mappe eller fil.

Filstyring indeholder både hurtigtaster og menuer, så du kan komme til de forskellige funktioner med et enkelt tastetryk eller via menuerne, hvis du ikke kan huske hurtigtasterne. Du kan få vist menuerne med Mellemrum-m eller F2. I forbindelse med anvisningerne i dette kapitel vil vi bruge F2. Begge tastetryk kan imidlertid bruges til at udføre denne funktion.

Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at navigere mellem menuerne. For at åbne en menu skal du trykke Enter. Igen kan du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde rundt i en menu og Enter til at aktivere et menupunkt.

Filstyringsprogrammet indeholder også dialoger. Du kan gå rundt mellem felterne i en dialogboks ved at bruge, hvad der svarer til Tab på en pc. Du kan bruge F3 eller Mellemrum-4-5 som Tab og Mellemrum-F3 eller Mellemrum-1-2 som Skift-Tab. I forbindelse med anvisningerne i dette kapitel vil vi bruge F3 og Mellemrum-F3, eller du kan blive bedt om at "Tab'e" eller "Skift-Tab'e" til et felt.

4.1.1 Finde rundt i fillisten

Filstyringsprogrammet indeholder to lister, nemlig fillisten og menulisten, altså listen over menupunkter i Filstyring. Menuerne i U2 folder rundt. Det betyder, at når du når til bunden af menuen og trykker Mellemrum-4, så kommer du tilbage til toppen igen. Dette er ikke tilfældet i Fillisten. Når du kommer ned til bunden af listen, bliver markøren dernede, også selv om du trykker Mellemrum-4 igen. Følgende er en liste over tastetryk til at komme rundt i lister.

- Bemærk, at følgende tastetryk kan bruges til at komme rundt i alle lister på U2.

- Flyt til forrige emne: Mellemrum-1 eller Rul-op

- Flyt til næste emne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

- Begyndelsen af listen: Mellemrum-1-2-3

- Slutningen af listen: Mellemrum-4-5-6

- De følgende tastetryk kan kun bruges i fillisten.

- Hop til mappe- eller filliste: Mellemrum-5-6

- Flyt mellem filliste og adressevinduet: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3) / Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

- Gå ind i den valgte mappe eller åbn den valgte fil: Enter

- Flyt et niveau op i filstrukturen: Backspace

- Gå til listen over drev: Mellemrum-2-3-5-6

- Flyt til den forrige gruppe af 32 emner: Side-op (Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2)

- Flyt til den næste gruppe af 32 emner: Side-ned (Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4)

- Flyt til en mappe eller en fil ved at trykke på det første bogstav i navnet. Du skal bruge computer-Braille (8-punkt).

4.1.2 Vælg mapper og filer

- Vælg enkelte emner (Mellemrum): Der kommer en stjerne foran mappen eller filen for at markere, at den er blevet valgt. Hvis du trykker på "mellemrum" igen på den markerede mappe eller fil, annullerer du markeringen.

- Valg af flere emner ved siden af hinanden (Mellemrum-Enter-b): Det vælger alle emner fra der, hvor du udfører kommandoen og til der, hvor markøren står. Der kommer en stjerne foran de valgte emner.

- Vælg alt (Mellemrum-Enter-a): Dette vælger alle filer og mapper i den aktuelle liste. Du kan vælge eller fravælge et emne ved at trykke Mellemrum. Når du vælger alle mapper og filer, siger U2, hvormange emner du har valgt, og der kommer en stjerne foran de valgte emner.

4.2 Arbejd med filer og mapper

Når du ser på indholdet af et drev eller en mappe, er de emner, som står i anførselstegn, mapper. De emner, som ikke står i anførselstegn, er filer.

Emnerne i listen er efterfulgt af numre, som f.eks. 1/5 eller 2/5. Numrene efter et emne viser emnets placering i listen og det samlede antal emner i listen. F.eks.: "database" 1/5 viser, at mappen "database" er det første emne i en liste på i alt fem emner.

4.2.1 Gå ind i og ud af mapper

Der er flere måder at åbne en mappe på.

- Åbn menuen ved at trykke F2. Vælg "Åbn" fra listen og tryk Enter.

- Tryk på hurtigtasten Mellemrum-Enter-o for at aktivere Åbn-kommandoen og åbne den ønskede mappe.

- Endelig, som beskrevet ovenfor, kan du simpelt hen trykke Enter på en mappe for at åbne den.

For at komme ud af den aktuelle mappe skal du trykke på Backspace-tasten. Så kommer du tilbage til det forrige niveau i mappestrukturen.

4.3 Filmenuen

For at åbne Fil-menuen skal du trykke F2 for at få vist menuen og så trykke Enter på Filer. Brug de normale listekommandoer til at finde det ønskede valg, og tryk så Enter.

4.3.1 Åbn en fil

Du kan åbne en fil ved at trykke Enter på den eller ved at trykke Mellemrum-Enter-o. U2 starter automatisk det rigtige program til filen. Du kan også åbne en fil ved at vælge Åben fra Fil-menuen.

U2 understøtter følgende filformater:

- Dokumentfiler: hbl, brl, txt, pwd, brf, rtf, doc/docx, XLS/XLSX, PPT/PPTX, PDF og ubeskyttet EPUB.

- Web-formater: url og html.

- Medieformater: ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, ogg, pls, wav, wax, wma, wmv og flac.

- DAISY-formater: DAISY 2.0, 3.0, Learning Ally, BookShare, NLS, og Open Library

4.3.2 Åbn med

Hvis du trykker Enter på en anden filtype end dem, der er nævnt ovenfor, får du vist en "Åbn med"-dialog, fordi filtypen ikke er tilknyttet noget program. Du kan også bruge kommandoen "Åbn med" i Fil-menuen til at åbne den valgte fil med et andet program end det, filtypen er knyttet til. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-e fra fillisten.

Dialogboksen består af en Åbn med"-liste, en tilknytnings-liste, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem disse emner med F3 og Skift-F3.

Når du åbner dialogboksen, får du vist "Åbn med Tekstbehandling". I denne liste kan du vælge et program, Tekstbehandling, Web-browser eller medieafspiller.  Når du har valgt det program, som du vil bruge til at åbne den pågældende filtype, så tryk Tab for at komme over i tilknytningslisten. Hvis du har valgt Tekstbehandling, kommer du over i endnu en liste, som hedder Åbn-tilstand. Med denne liste kan du vælge, om filen skal åbnes som en Braille-fil eller en tekstfil.  Vælg en af de to filtyper og tryk Tab for at komme til radioknappen "Anvend på". Brug denne radioknap til at vælge, om det kun er den aktuelle fil eller alle filer af samme type, der skal åbnes med dette program. Når du har truffet dit valg, så tryk på Enter for at få indstillingen til at træde i kraft, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du har valgt et program, der ikke understøtter fil-formatet, bliver der ikke vist eller afspillet noget, efter at programmet er startet.

Hvis du aktiverer "Åbn med" mens du står på en mappe med mediefiler eller en DAISY-bog, får du vist det tilknyttede program, DAISY- eller Medie-afspiller. Hvis du aktiverer "Åbn med" på en mappe, der ikke indeholder en gyldig DAISY-bog, vil DAISY-afspilleren ikke blive vist som et tilknyttet program. Du kan afspille alle filerne, når du har valgt DAISY- eller medie-afspilleren.

4.3.3 Åbn i ny tekstbehandling eller Dokumentlæser

Hvis du trykker Enter på en fil, der understøttes af Tekstbehandling, bliver filen som udgangspunkt åbnet i det almindelige tekstbehandlingsprogram på apparatet. Du kan dog åbne filer i en sekundær (ny) instans af Tekstbehandling, så du hurtigere og lettere kan skifte mellem åbne dokumenter. For at gøre dette skal du vælge "Åbn i ny tekstbehandling" i Fil-menuen, når du har valgt et dokument. Du kan også aktivere denne funktion med Mellemrum-Backspace-w.

Du kan også vælge at åbne den fil, du har valgt, i dokumentlæseren i stedet for Tekstbehandling eller web-browseren. For at gøre dette skal du vælge "Åbn i Dokumentlæser" i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-r.

4.3.4 Zip

Med denne funktion kan du pakke filer og mapper ned i en zip-fil. Når man pakker filer, bliver den samlede filstørrelse mindre, og de bliver lettere at sende i en e-mail, eller man kan spare plads på en lagerenhed. Hvis du vil bruge Zip-funktionen, skal du vælge de filer, du vil komprimere. Vælg så Zip fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-z fra fillisten.

U2 spørger, hvad zip-filen skal hedde. Standard-filnavnet er det navn, som bruges, hvis du kun pakker en enkelt fil eller mappe. Hvis du forsøger at pakke flere filer eller mapper, foreslår apparatet i stedet navnet på den mappe, hvori filerne eller mapperne ligger.

Tryk Enter for at pakke filen under det foreslåede navn, eller skriv en andet filnavn og tryk Enter. Zip-filen bliver så oprettet i den aktuelle mappe. For at annullere skal du trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

4.3.5 Unzip

Med Unzip-funktionen kan du udpakke eller dekomprimere en Zip-fil. For at aktivere Unzip-funktionen skal du først finde den Zip-fil, du vil pakke ud. Vælg så Unzip fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u direkte fra fillisten.

U2 spørger, hvilken mappe filen skal pakkes ud i. Som udgangspunkt er navnet på mappen det samme som navnet på den komprimerede fil. F.eks.: Hvis du vil unzippe en fil, der hedder test.zip, foreslår apparatet en mappe med navnet test.

Tryk på Enter for at acceptere det foreslåede mappenavn, eller skriv et nyt mappenavn i editfeltet og tryk på Enter. U2 pakker filerne ud i den mappe, du har valgt. Du kan trykke F4 eller Mellemrum-z for at afbryde udpakningsprocessen.

- Bemærk: du kan også starte unzip-funktionen ved at trykke Enter på en zip-fil.

4.3.6 Send til

Du kan bruge denne funktion til at kopiere filer og mapper til forskellige drev, såsom USB-drev eller SD-kort, eller du kan sende en fil som vedhæftet fil i en e-mail. Når du har valgt filer og mapper, så vælg "Send til" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s fra fillisten.  U2 viser en liste over drev, som du kan sende dine filer og mapper til og desuden muligheden for e-mail. Vælg en destination med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Når du trykker Enter på et drev, starter kopieringen. Hvis du vælger "E-mail", kommer du ind i dialogen "Ny meddelelse", og du kan så oprette en meddelelse, som du normalt ville gøre det i e-mail-programmet. Se kapitel 6 i denne manual for detaljerede oplysninger.

4.3.7 Omdøb

Brug denne funktion, hvis du vil ændre navnet på en fil eller en mappe. Flyt til det emne, du vil omdøbe, og vælg Omdøb i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-r direkte i fillisten.  U2 beder dig om et nyt navn. Som udgangspunkt står der filen eller mappens oprindelige navn, så du kan redigere i det. Du skal skrive navnet på den nye fil/mappe i 8-punkt computer-Braille. Tryk på "Enter" efter du har skrevet et nyt filnavn for at udføre omdøbningen.

Du kan ikke bruge følgende tegn i et filnavn eller en mappe: "|, \, <, >, ?, :, *"

4.3.8 Nyt dokument

Brug denne funktion til at oprette et nyt dokument. Vælg "Nyt dokument" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-n fra fillisten.

U2 spørger, hvilken filtype du vil bruge, og foreslår selv txt. Du kan oprette to forskellige typer dokumenter, nemlig tekstfiler og Braille-filer. Du kan bruge Mellemrum til at vælge filformatet brl. Når du trykker Enter på enten tekst (txt) eller Braille (brl), beder U2 dig om et filnavn og foreslår selv "Nyt dokument0.txt" eller "Nyt dokument0.brl". Tallet 0 i filnavnet stiger med 1, hver gang du opretter et nyt dokument uden at give det et navn. Tallet efter dokumentnavnet vokser med 1 for hvert dokument, du opretter uden at skrive et navn. Du kan også indtaste det dokumentnavn, du vil have, og så trykke Enter. Det nye dokument bliver oprettet med det navn, du har givet det. Du kan ikke bruge tegnene "|, \, <, >, ?, :, *", når du opretter et filnavn.

4.3.9 Ny mappe

Brug denne kommando til at oprette en ny undermappe under den aktuelle mappe. Vælg "Ny mappe" fra Fil-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-f direkte fra fillisten.

U2 beder dig om et nyt mappenavn. Skriv det mappenavn, du vil have i 8-punkt computer-Braille og tryk Enter. Den nye mappe bliver oprettet.

Når du opretter en ny mappe, kan du ikke bruge følgende tegn i navnet: "|, \, <, >, ?,:, *"

4.3.10 Konvertering af filer

Filkonverteringsfunktionen fungerer ligesom "gem som" i Tekstbehandling. Denne funktion konverterer filer til forskellige formater. Filkonverteringen i U2 understøtter følgende filformater: Sense Word (hbl), tekst (txt) og Braille (brl).

U2 kan konvertere en enkelt fil eller mange filer på en gang til det filformat, du vil have. Når du har valgt de filer, du vil konvertere, så vælg Filkonvertering fra Fil-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-t direkte fra fillisten.

U2 beder dig om at vælge det filformat, du vil have. Brug Mellemrum-1 eller Mellemrum-4 for at vælge det filformat, du ønsker. Tryk på Enter, og U2 begynder så at konvertere filer til det filformat, du har valgt. U2 beholder det oprindelige navn på de filer du konverterer undtagen filtypenavnet, som afspejler den nye filtype. Hvis der allerede eksisterer en fil med samme navn, bliver datoen og tiden tilføjet til filnavnet.

4.3.11 Søg efter fil

Brug denne funktion til at søge efter en fil eller en mappe, hvis du kender hele eller en del af navnet, men ikke placeringen. Vælg "Søg efter fil" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-f i fillisten.  U2 viser dialogen "Fil der skal søges efter".

Dialogboksen består af en editboks, hvor du kan indtaste filnavnet, en comboboks til valg af mappe eller drev, en checkboks til, om der skal søges i undermapper, en Søg-knap, en Annuller-knap og en liste over søgeresultater. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

U2 beder dig om navnet på den fil, du vil søge efter, og du står så i editfeltet, hvor du kan skrive navnet på den fil, du vil finde. Skriv hele eller en del af filnavnet, og tryk på "Enter". U2 søger efter alle filer, hvis navn indeholder den tekst, du indtaster. Når filsøgningen er fuldført, placeres du på listen over resultater.

Hvis du trykker Enter på en fil, Bliver du placeret i den mappe, hvor filen er, og dialogboksen til søgning bliver lukket. Du kan åbne filen ved at trykke "Enter" på filnavnet igen.

Hvis du kun vil søge efter en fil i denne mappe eller på et andet drev, så tryk Tab, når du har indtastet filnavnet for at komme til comboboksen "Søg i". Find det sted, hvor du vil søge. Hvis du trykker Enter på et drev eller på Søg-knappen, søger U2 efter filer, hvis navn indeholder den tekst, du har indtastet.

Listen over drev viser alle de lagerenheder, som i øjeblikket er forbundet til U2. Hvis der er mange filer på et drev, kan det tage noget tid at udføre søgningen. Mens søgningen bliver udført, bliver beskeden "søger" vist i displayet.

Hvis du vil søge i den aktuelle mappe eller i roden af et drev uden at medtage undermapper, så tryk på Tab for at komme over i Checkboksen "Søg i undermapper". Tryk på Mellemrum for at slå denne indstilling fra, og tryk så på Enter. Som Udgangspunkt medtager U2 undermapper, når du søger efter filer.

4.3.12 Søgning efter tekst

Brug funktionen "Søg efter tekst", hvis du leder efter en fil, hvor du kender noget af teksten, men ikke navnet eller placeringen. Vælg "Søg efter tekst" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-c i fillisten.  U2 viser dialogen "Tekst der skal findes".

Dialogboksen består af en editboks, hvor du kan indtaste den tekst, du vil søge efter, en checkboks for at skelne mellem store og små bogstaver, en comboboks til valg af mappe eller drev, en checkboks til, om der skal søges i undermapper, en Søg-knap, en Annuller-knap og en liste over søgeresultater. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

U2 beder dig om den tekst, du vil søge efter, og du står så i editfeltet, hvor du kan skrive den tekst, du leder efter. Skriv teksten, og tryk Enter. U2 søger efter alle filer, hvis navn indeholder den tekst, du indtaster. Når filsøgningen er fuldført, placeres du på listen over resultater.

Hvis du trykker Enter på en fil, Bliver du placeret i den mappe, hvor filen er, og dialogboksen til søgning bliver lukket. Du kan åbne filen ved at trykke "Enter" på filnavnet igen.

Hvis du kun vil søge efter en fil i denne mappe eller på et andet drev, så tryk Tab, når du har indtastet filnavnet for at komme til comboboksen "Søg i". Du kan søge efter tekst i tekstdokumenter, Braille-dokumenter, Word-dokumenter, RTF-dokumenter eller i alle disse filtyper på en gang.

Når du har valgt filtype, så Tab til comboboksen "Søg i". Find det sted, hvor du vil søge. Hvis du trykker Enter på et drev eller på Søg-knappen, søger U2 efter filer, hvis navn indeholder den tekst, du har indtastet.

Listen over drev viser alle de lagerenheder, som i øjeblikket er forbundet til U2. Hvis der er mange filer på et drev, kan det tage noget tid at udføre søgningen. Mens søgningen bliver udført, bliver beskeden "søger" vist i displayet.

Hvis du vil søge i den aktuelle mappe eller i roden af et drev uden at medtage undermapper, så tryk på Tab for at komme over i Checkboksen "Søg i undermapper". Tryk på Mellemrum for at slå denne indstilling fra, og tryk så på Enter. Som Udgangspunkt medtager U2 undermapper, når du søger efter filer.

4.3.13 Oplysninger

Brug denne mulighed, hvis du vil have mere information om filer eller mapper. Vælg punktet Oplysninger i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i i mappelisten.

U2 viser oplysninger om en fil eller mappe i følgende rækkefølge:

- Filtype: Viser information om filformatet, såsom brl-fil, doc-fil eller txt-fil. Når du har valgt en mappe, viser dette felt, at det er en mappe, samt hvormange filer den indeholder.

- Filstørrelse: Viser størrelsen på den valgte fil eller mappe. Hvis du har valgt flere filer eller mapper, får du vist den samlede størrelse.

- Dato og tid: Viser hvad dato og tid mappen eller filen blev oprettet.

- Attributter: Viser, hvorvidt filen er skrivebeskyttet, eller om den kan ændres. Du kan ændre denne attribut. Hvis du har valgt flere filer eller mapper, bliver denne attribut ikke vist.

- Bekræft: Tryk på denne knap for at bekræfte din ændring af attributten.

- Annuller: for at annullere ændringen kan du trykke på denne knap.

- Du kan også trykke Mellemrum-i, mens du står i Filstyring eller hovedmenuen, for at høre, hvor meget plads der er til rådighed på flashdisken.

4.4 Redigerings-menuen

4.4.1 Kopier/flyt

Kommandoen "Kopier" lader de valgte filer og mapper blive på deres oprindelige placeringer, og opretter en kopi af dem i de udvalgte destinationer. Funktionen "flyt" fjerner de valgte filer og mapper fra deres oprindelige placering og flytter dem hen til den placering, du vælger.

Sådan bruger du kopier/flyt-funktionerne:

- Vælg de filer og mapper, du vil kopiere.

- Vælg Kopier eller Flyt fra Rediger-menuen. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-c for at kopiere eller Mellemrum-Enter-x for at flytte fra fillisten.

- Naviger til destinationsmappen.

- Vælg Indsæt fra Rediger-menuen. De filer, du har valgt, bliver kopieret eller flyttet. Med Mellemrum-Enter-v kan du udføre Indsæt-kommandoen direkte fra fillisten.

Hvis destinationsmappen er den samme som kildemappen, tilføjer U2 "kopi1" til filnavnet. Hvis de samme filer bliver kopieret til den samme mappe endnu en gang, tilføjer U2 "kopi2" til de oprindelige filnavne.

Hvis der i destinationsmappen findes en fil med samme navn som den, du kopierer, får du at vide, at filen allerede eksisterer, og du bliver spurgt, om du vil overskrive filen. Tryk på Enter, hvis du vil erstatte filen med den nye. Hvis du ikke vil overskrive filen, så vælg nej og tryk Enter. Hvis du vælger nej, bliver indsæt-funktionen afbrudt.

4.4.2 Slet filer eller mapper

Vælg de emner, du vil slette, og vælg så Slet i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-d i fillisten.

Hvis du bare vil slette et enkelt emne, er det ikke nødvendigt at bruge Vælg-funktionen. I stedet kan du simpelthen gå til den fil eller mappe, du vil slette, og slette den som beskrevet ovenfor.

4.4.3 Vælg alt

Denne funktion markerer alle filer og mapper i den aktuelle liste.  Vælg "Vælg alle" fra Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-a for at vælge alle emner i den aktuelle liste. U2 siger, hvormange emner du har valgt.

En * vises foran hvert filnavn, du har valgt. Du kan annullere markeringen af en fil eller mappe ved at trykke på "mellemrum". Denne funktion er en praktisk metode til at vælge flere filer til kopiering, klippe eller slette.

4.5 Vis-menuen

4.5.1 Sorter filer

Med denne funktion kan du vælge, hvilken rækkefølge filer og mapper skal vises i, når du står i fillisten. Vælg "Sorter filer efter" fra Vis-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-g fra fillisten.

Filer og mapper kan sorteres efter navn, størrelse, type og tid/dato.  Tryk på Enter, når du har valgt sorteringsmåde, og filer og mapper bliver så vist i den rækkefølge, du har valgt. Hvis du vælger navn eller filtype, bliver listen sorteret i stigende rækkefølge. Hvis du vælger størrelse eller til/dato, bliver listen vist i faldende rækkefølge. Som udgangspunkt er filer og mapper sorteret efter navn med mapperne øverst i listen og filerne nederst i listen.

4.5.2 Vælg filoplysninger

Denne funktion bruges til at vælge, hvad der skal vises for hvert emne i fillisten. Vælg "Vælg filoplysninger" i Vis-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-l direkte fra fillisten.

Mulighederne er "navn", "navn og størrelse" og "navn, størrelse og dato/tid".  Tryk Enter, når du har valgt, hvilke oplysninger der skal vises, og fillisten bliver opdateret, så den viser de oplysninger, du har valgt. Som udgangspunkt er det kun filnavne, der bliver vist i fillisten. Hvis du vælger "navn og størrelse", bliver navn og størrelse på filerne vist i listen. For mapper bliver størrelsen imidlertid ikke vist.

Denne indstilling forbliver uændret, indtil du udfører en hård nulstilling.

4.5.3 Vis kun filer af typen ...

Denne funktion bruges til at vælge, hvilke typer filer, der skal vises i en liste. Vælg "vis kun filer af typen" fra Vis-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-w i fillisten.

Vælg, hvilke filer der skal vises, ved at vælge alle filer, Sense Word-filer, MS Word-filer, tekstfiler, Braille-filer, html-filer, url-filer, mediefiler eller wave-filer.  Tryk Enter, når du har valgt en filtype, og kun filer af den valgte type vil blive vist. Mapper bliver vist, uanset hvilken type du vælger. Som udgangspunkt bliver alle filer vist i fillisten. Denne indstilling virker kun, indtil du lukker Filstyring, så alle filer vil blive vist næste gang, du åbner programmet.

4.6 Netværks-menuen

Med funktionen til fildeling over netværket kan du dele filer mellem din U2 og andre enheder, som er forbundet til samme netværk.

Du kan kopiere filer fra en anden computer på netværket til U2, redigere filer på en anden computer med Tekstbehandling eller oven i købet åbne medie-filer på andre enheder og afspille dem med medieafspilleren i U2.  Derudover kan du også dele filer på din U2, så du kan komme til dem fra andre computere, som er forbundet til netværket.

Du kan dele filer over netværket ved hjælp af netværksporten eller det trådløse netværk. Når du bruger netværksporten, kan du, så snart U2 er forbundet til netværket, let finde og få adgang til delte filer på andre computere på netværket.

Når du bruger et trådløst netværk, er det imidlertid kun muligt at bruge delte filer, Når U2 og computeren er på samme niveau i netværket. Det betyder, at du ikke kan få forbindelse til en computer på router A, hvis du selv er forbundet til router B, og denne er en underforbindelse til router A på det trådløse netværk.

For mere information om opsætning af trådløst netværk se i afsnittet om opsætning af internet i kapitlet om indstillinger.

4.6.1 Søg efter delte computere og tilføj dem til netværkslisten.

Når du åbner Filstyring, bliver netværk vist i listen over drev. Netværkslisten består af delte mapper på computere, som du har tilføjet til listen. Fra netværkslisten kan du åbne mappen eller fjerne den fra listen. Hvis du ikke har tilføjet delte mapper, vil denne liste være tom.

Brug dialogen "Indstilling af netværksforbindelse" til at søge efter computere med delt indhold. Du kan åbne denne dialog ved at trykke Mellemrum-Backspace-e fra hvor som helst i Filstyring eller ved at vælge punktet i Netværk-menuen.

Dialogen "Indstil netværksforbindelse" indeholder følgende felter: Fjerncomputer (computer-edit), fjernmappe (liste), Tilføj/Fjern-knap og en Annuller-knap.

Du står i editfeltet, hvor du kan indtaste navnet på computeren. Skriv computernavnet med eller uden omvendte skråstreger, og tryk Enter.

Hvis computeren bliver fundet, kan der komme en dialog med brugernavn og adgangskode alt efter computerens indstillinger.

Hvis computeren kører Windows Vista eller Windows 7, skal du indtaste stien til mappen som vist nedenfor.

F.eks. "\\hims\sharing" eller "hims\music"

- Bemærk: Hvis navnet på den delte mappe er på mere end 11 tegn, kan den ikke genkendes af U2.

Hvis den computer, du prøver at få forbindelse til, ikke har specificeret et brugernavn eller adgangskode på netværket, så skriv "guest" og tryk Enter. Hvis computeren kræver et specifikt brugernavn og adgangskode, så vær sikker på, at du skriver dem korrekt. Hvis du bliver logget ind på computeren, havner du i listen over fjernmapper, og mapperne på den pågældende computer bliver vist i listen.

Flyt til den mappe i listen, du vil have adgang til, og tryk Enter på knappen Tilføj. Netværksstien til den delte mappe bliver tilføjet til netværkslisten i Filstyring. Du kan vælge så mange mapper, du vil, fra listen over fjernmapper og tilføje dem til netværkslisten.

Når du har tilføjet delte mapper til netværkslisten, er de tilgængelige, så længe du er forbundet til det netværk, hvor de findes. Med andre ord, hvis du har tilføjet en delt mappe fra dit hjemmenetværk, kan du ikke nå den fra dit konto, da du ikke er forbundet til dette netværk.r Husk også, at du ikke kan nå delte mapper på et netværk, hvis du ikke har en åben forbindelse til det pågældende netværk via netværksporten eller trådløst netværk.

4.6.2 Fjern fjernmappe

Der er to måder at fjerne fjernmapper fra netværkslisten i Filstyring.  Find den mappe i netværkslisten, du vil fjerne, og tryk Mellemrum-Backspace-d.  Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-e for at åbne dialogen indstil netværksforbindelser", finde den fjernmappe, du vil fjerne, gå til Fjern-knappen og trykke Enter.

4.6.3 Del en mappe på netværket

Du kan dele mapper på din Braille Sense, så du kan få adgang til dem fra andre enheder. Når du har valgt en mappe, som du vil dele, så så vælg "Del mappe på netværket" fra Netværk-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-s fra fillisten. Braille Sense fortæller, at mappen er blevet delt og beder dig om at nulstille din Braille Sense. Det er nødvendigt at nulstille, for at netværksdelingen kan træde i kraft. Hvis en mappe allerede er delt lyder menupunktet "Del ikke denne mappe". Du kan stoppe deling af en mappe ved at vælge dette menupunkt eller trykke Mellemrum-Backspace-u fra fillisten.

4.6.4 Indstil lokal sikkerhed

Hvis du har valgt at dele mapper over netværket, kan det være en god ide at tilknytte et brugernavn og en adgangskode til mapperne, for at ingen uvedkommende skal kunne få adgang til dem. Hvis du vil beskytte din mappe, så vælg "Lokale sikkerhedsindstillinger" i Netværk-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-p fra mappelisten.

Dialogen indeholder fire felter: Brugernavn, adgangskode, Bekræft-knap og Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

For at sikre din mappe med brugernavn og adgangskode skal du skrive brugernavnet og adgangskoden i de respektive computer-editfelter. Tryk Enter for at gemme dine indstillinger, eller flyt til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

4.7 EML-viser

Med U2 kan du få vist og arbejde med EML-filer (e-mail message files) direkte fra Filstyring. De mails, du sender eller modtager med e-mail-programmet på U2, bliver gemt som eml-filer i mappen e-mail på flashdisken. Mappen e-mail indeholder "pop3" og "imap" med undermapper for hver konto i den type. Hver kontomappe indholder en mappe for hver mail-mappe, som på sin side indeholder eml-filer.

En gang imellem finder du det måske mest praktisk at kigge i en bestemt mail med Filstyring, så du ikke skal vente på, at E-mail-programmet først åbner mapper m.m. Brug de normale fil- og mappekommandoer til at finde den eml-fil, som indeholder den mail, du vil læse. Når du har fundet den mail, du vil åbne, kan du åbne den i eml-viseren ved at trykke Enter.

Eml-viseren åbner mailen og anbringer dig i selve beskedteksten. Eml-viser-dialogen indeholder syv felter: Emnefelt, datofelt fra-felt, beskedteksten, vedhæftede filer (hvis de findes), Videresend-knap, Svar-knap og Luk-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab og Skift-Tab.

I beskedteksten kan du bruge normale læsekommandoer til at læse mailen (se kapitel 4, Tekstbehandling for flere detaljer). Du kan også videresende eller besvare en mail fra e-mailviseren. For at videresende en mail skal du Tab'e til Videresend-knappen og trykke Enter Eller tryk Mellemrum-Enter-f inde fra en mail. For at besvare en mail skal du Tab'e til Besvar-knappen og trykke Enter Eller tryk Mellemrum-Enter-r inde fra en mail.

Når du aktiverer Videresend eller Besvar, kommer du ind i til-feltet i en ny mail. Skriv dit svar eller videresend mailen, præcist som du ville gøre det i e-mailprogrammet. (Se kapitel 6 i denne manual.)

For at lukke en mail i e-mail-viseren kan du Tab'e til Luk-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-z.

4.8 Adressevinduet

I dette editfelt kan du skrive den direkte sti til den fil, du vil åbne. Dette vindue rummer også en oversigtsliste, så du hurtigt kan komme til de filer, du senest har åbnet.

Når du er i fillisten kan du trykke Tab (Mellemrum-4-5) for at komme til adressevinduet. U2 viser den aktuelle sti med drevnavn, f.eks. "flashdisk/download/".  Adressevinduet er kun synligt, når du er i en liste over filer eller mapper. Når du er i listen over drev, er adressevinduet ikke tilgængeligt.

Du kan redigere teksten ved at flyttet markøren med markørflyttetasterne. U2 indsætter den tekst, du skriver, der hvor markøren står. Hvis du kender den præcise sti til en fil, kan du skrive den i adressevinduet for at åbne filen med det tilknyttede program. Hvis du f.eks. skriver "flashdisk/download" i adressevinduet, vil U2 vise listen over filer i mappen download. Hvis du skriver "flashdisk/dokumenter/eksempel.txt" i adressevinduet, vil U2 starte Tekstbehandling og åbne filen eksempel.txt.

I adressevinduet kan du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at se oversigtslisten. Det er en liste over stier til filer og mapper, hvor du har været fornylig. Tryk Enter for at åbne en fil i listen. Filen bliver åbnet med det tilknyttede program. (Se afsnit 4.2.3).

5. Tekstbehandling

Du kan starte Tekstbehandling på et par forskellige måder:

Tryk på F1 for at åbne hovedmenuen. Gå ned til Tekstbehandling med Mellemrum-4 og tryk Enter. Du kan også trykke w i hovedmenuen for hurtigt at åbne Tekstbehandling.

Du kan starte Tekstbehandling fra hvor som helst på apparatet med F1-w.

Når du starter Tekstbehandling på U2, bliver du placeret i et nyt tomt dokument. Du kan aktivere alle funktioner i Tekstbehandling ved hjælp af menuen eller ved hjælp af hurtigtaster. Menuen i Tekstbehandling består af menuerne Filer, Rediger, Gå til, Læs og Layout. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2.  Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Rediger-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke e.

I Tekstbehandling er der også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

Før vi går mere i detaljer med Tekstbehandling, er det vigtigt at bemærke, at når du er et sted i et dokument, kan du få din nøjagtige position at vide ved at taste Mellemrum-1-5-6. Desuden, hvis du er ved at redigere et dokument og slukker for U2, vil den give dig en status, når du tænder den igen. I de næste afsnit vil funktionerne i Tekstbehandling blive forklaret mere detaljeret.

5.1 Fil-menu

5.1.1 Ny

Ny-kommandoen opretter et nyt dokument, som du kan redigere. Som udgangspunkt er dokumentets navn "noname.txt". Filtypen, txt, er den filtype, der bliver brugt til dokumenter, som bliver oprettet i tekstformat på U2. Det er det samme dokumentnavn, der bliver oprettet automatisk, når du åbner Tekstbehandling.

- Bemærk, at hvis du har ændret standard-dokumenttypen under "Generelle indstillinger", kan filtypen i stedet være doc, brl eller hbl, eftersom dokumenttypen, kan stilles til Braille, Tekst, doc eller Sense dokument.

For at oprette et nyt dokument skal du vælge Ny fra fil-menuen. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-n. Hvis du opretter et nyt dokument, mens du er ved at redigere, bliver du bedt om at vælge en filtype til det nye dokument. Apparatet foreslår selv "Sense-dokument". Hvis du trykker Mellemrum-4 gentagne gange, får du vist de andre dokumenttyper. Vælg den dokumenttype, du vil have, og tryk Enter.

Hvis du ikke har gemt dit dokument, før du opretter et nyt, spørger U2, om dokumentet skal gemmes. Du kan vælge ja for at gemme eller nej for ikke at gemme. Hvis du trykker på Mellemrum endnu en gang og vælger Annuller, bliver oprettelsen af det nye dokument annulleret, og du kommer tilbage til dit oprindelige dokument.

5.1.2 Åbn

Åbn-kommandoen åbner et dokument, som allerede er blevet gemt på et drev. Vælg Åbn fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o. Du får så vist Åbn-dialogen.

Åbn-dialogen består af fillisten, editfelt til filnavn, type (til valg af filformat), Bekræft-knap og Annuller-knap. For at flytte mellem disse felter skal du trykke F3 eller Mellemrum-F3.

Du lander i editfeltet "Filnavn". Du kan indtaste navnet på den fil, du vil åbne, i computer-Braille og trykke Enter. U2 søger efter filen i mappen "/flashdisk/dokumenter". Hvis du for nylig har åbnet andre filer, kan du bladre igennem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller Rul-op/ned. Du kan åbne den fil, du vælger, ved at trykke Enter. Hvis du vælger en mappe og trykker Enter, får du vist en liste over filerne i mappen.

Du kan få fat i en fil på et SD-kort eller en USB-pind ved at gå over i fillisten med Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3). Tryk så på Backspace, indtil du kommer op i listen over drev. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde SD-kortet eller USB-hukommelsen. Tryk på Enter for at åbne drevet, og filerne og mapperne bliver vist.

Mens du befinder dig i fillisten kan du bruge de normale kommandoer til filstyring, f.eks.Slet, Omdøb og "Ny mappe". Tryk Mellemrum-h for en komplet liste over de funktioner, du har til rådighed.

Når du åbner et dokument, vælger U2 forkortelsesniveau efter filtypen. F.eks., hvis du åbner en fil med filtypenavnet hbl eller brl, åbner U2 filen som forkortet punktskrift. Du kan ikke skifte forkortelsesniveau på U2 i disse dokumenter. Hvis du åbner en fil med typen txt eller doc, bliver filen åbnet i et forkortelsesniveau, der afhænger af indstillingen "Vis/indtast forkortet" under generelle indstillinger. Når filen er åbnet, kan du vælge mellem computer2Braille, fuldskrift og forkortet med Mellemrum-g.

Med Tekstbehandling kan du åbne og arbejde med op til ti dokumenter samtidigt. Hvis du allerede har åbnet et dokument, og du forsøger at åbne et andet, spørger U2, om du vil gemme det dokument, der allerede er åbent. Når dokumentet er gemt, kommer Åbn-dialogen frem. Dit oprindelige dokument bliver imidlertid ved med at være åbent. Du kan flytte imellem åbne dokumenter ved at trykke Skift-Tab (Mellemrum-F3) for at komme til forrige dokument og Tab (F3) for at komme til næste dokument.

5.1.3 Åbn i ny Tekstbehandling

Dette åbner en ny instans af Tekstbehandling. Denne mulighed er nyttig, når du vil have to dokumenter åbne på samme tid, men ikke ønsker at skulle gemme hele tiden.

For at åbne et dokument i den anden instans af Tekstbehandling skal du vælge "Åbn i ny Tekstbehandling" fra Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-o. Du havner så endnu en gang i et nyt tomt dokument, og du kan bruge alle de samme funktioner som i den originale udgave af Tekstbehandling.

5.1.4 Gem

Gem-kommandoen gemmer et dokument på et drev. For at bruge denne kommando skal du vælge Gem fra Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-s, mens du står i dokumentet.

Hvis dokumentet ikke tidligere er blevet gemt, åbner "Gem som"-dialogen, første gang du gemmer. Du kan se i afsnit 5.1.4 for information om, hvordan man bruger "Gem som"-dialogen.

Hvis du gemmer, efter du har redigeret i et eksisterende dokument, vil U2 gemme dit dokument med ændringer under det aktuelle filnavn uden at åbne en dialog. Når dokumentet er blevet gemt, kommer du tilbage til dokumentredigering.

Når du har flere dokumenter åbne, kan du gemme og lukke dokumentet i fokus med Mellemrum-q. Dokumentet bliver gemt og lukket, og du bliver placeret i det forrige dokument i tab-rækkefølgen.

- Bemærk:

Selv om du kan åbne pdf-filer og ubeskyttede epub-dokumenter i Tekstbehandling, kan du ikke gemme filerne i disse formater, da de ikke kan redigeres. Hvis du prøver at gemme dokumenter af en af disse typer, bliver "Gem som"-dialogen åbnet, så du kan gemme i et format, der er understøttet af U2.

5.1.5 Gem som

"Gem som"-dialogen bruges til at gemme en fil under et andet navn, på et andet sted eller i et andet filformat. For at udføre denne kommando skal du vælge "Gem som" i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-s, mens du står i et dokument.

Dialogen "Gem som" bliver vist. Denne dialog er næsten den samme som Åbn-dialogen. Den består af filliste, filnavn, filtype, Bekræft og Annuller. Når du kommer ind i dialogen, er du placeret på filnavnet.

Hvis du går ind i "Gem som"-dialogen, mens du redigerer et dokument, Svarer felterne filnavn, filtype og mappenavnet til det dokument, du redigerer. Hvis du forsøger at gemme pdf- eller epub-dokumenter, går formatteringen tabt, da dokumenterne bliver konverteret til tekstformat, når de bliver åbnet.

Hvis du forsøger at gemme et nyt dokument, som endnu ikke er navngivet, er filnavnet "noname.brl", og stien er "/flashdisk/dokumenter)

Hvis du vil redigere filnavnet, så tryk på en markørflyttetast på det sted, hvor du vil redigere, og ret det til. Du kan også skrive et helt nyt filnavn. Du kan ikke bruge følgende tegn i navnet på en fil eller en mappe. |, \, <, >, ?, : og *

For at ændre filformatet skal du gå til feltet "type". Vælg filformat med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Hvis du vil gemme filen under et navn, som allerede findes i fillisten, så tryk Skift-Tab for at komme til fillisten, og find den ønskede fil med de normale navigeringskommandoer.

5.1.6 Gem filer med adgangskodebeskyttelse

Med U2 kan du kryptere filer og beskytte dem med en adgangskode, så ingen andre kan åbne dem. Før du gemmer et dokument som en beskyttet fil, skal du indstille en adgangskode i dialogen Indstillinger under fil-menuen. Se afsnit 5.1.9.

Dialogen "Indstil adgangskode" består af fem felter: Slet oprindelig fil, Adgangskode, Gentag adgangskode, Bekræft og Annuller.

Checkboksen "slet den oprindelige fil" lader dig vælge, om du vil slette den oprindelige fil, når du har gemt den som en beskyttet fil. Hvis du vil slette den oprindelige fil, så tryk Mellemrum for at markere denne checkboks. Som standard er den ikke markeret.

Tab til hvert af felterne for adgangskode og skrive din kode med 8-punkt computer-Braille. Når du har skrevet adgangskoden i begge editfelter, så Tab til Bekræft-knappen, og tryk Enter. U2 giver dig besked om, at adgangskoden er blevet indstillet, og du kommer tilbage til dialogboksen Indstillinger.

Når du har oprettet og gemt en adgangskode for filen, skal du gå ind i "Gem som"-dialogen som beskrevet i foregående afsnit, og vælg hpf (HIMS protected file som filtype. Dit dokument bliver krypteret og beskyttet. Næste gang du åbner dokumentet, bliver du bedt om den adgangskode, du har indtastet. For at åbne dokumentet skal du skrive det og trykke Enter

- Bemærk: Når du gemmer en fil med adgangskode, så noter dig den adgangskode, du skal bruge til at åbne filen igen. Brug adgangskoder, som du kan huske, og vær sikker på, at du får dem skrevet rigtigt. Selv om det ikke er umuligt, er gendannelse af beskyttede dokumenter meget svært, og dokumentet skal sendes til HIMS for gendannelse.

5.1.7 Luk det aktuelle dokument

Med denne kommando kan du lukke det aktuelle dokument uden at lukke hele tekstbehandlingsprogrammet. Vælg Luk fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-q, mens du står i et dokument. Denne funktion er ikke til rådighed, hvis du kun har et enkelt dokument åbent. Du skal have mindst to dokumenter åbne for at kunne udføre kommandoen "Luk det aktuelle dokument".

5.1.8 Udskriv

Med Udskriv-kommandoen kan du udskrive det aktuelle dokument på en sort- eller punktprinter. Vælg Udskriv fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-p, mens du står i et dokument. Der er to dialoger under udskriv-funktionen. Den ene er til at skrive ud på en sortprinter (HP- eller Epson-kompatibel), og den anden er til at skrive ud på punkt.

- Udskriv på punkt

Vælg Punktprinter i Udskriv-menuen, og punktprinter-dialogen bliver åbnet. Den indeholder en liste over indstillinger, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Listen over indstillinger indeholder følgende:

1) Startside: den første side, der skal udskrives. Standardværdien er 1. Du kan starte udskriften fra en anden side ved at skrive et nyt sidetal.

2) Slutside: den sidste side, der skal udskrives. Standard-indstillingen er 100000. Det betyder, at hele dokumentet bliver udskrevet. For at ændre værdien skal du skrive sidetallet for den sidste side.

3) Antal kopier: Det antal kopier, der skal udskrives. Standardværdien er 1. Du kan ændre det ved at skrive det ønskede antal kopier.

4) Indstil punktformat: Med denne indstilling kan du vælge, om de layout-indstillinger, der er angivet under punktdokumentlayout, skal have indvirkning på udskriften. Hvis du sætter denne indstilling til ja, vil dokumentet blive udskrevet med de indstillinger som er angivet under ´punktdokumentlayout på U2. Hvis du sætter indstillingen til nej, vil dokumentet blive udskrevet med det format, som er angivet i dokumentet.

For at begynde udskriften skal du flytte til Bekræft-knappen med Tab og trykke Enter. Hvis du vil annullere udskriften, skal du gå til Annuller-knappen med Tab og trykke Enter.

Når du trykker på Bekræft-knappen, bliver du bedt om at bekræfte udskriften endnu en gang. Tryk Enter på ja, og udskriften starter. Hvis du ikke vil udskrive alligevel, så tryk Mellemrum for at vælge nej, og tryk Enter. Du kan også vælge at lave en udskriftsfil fra dokumentet med de indstillinger, du har valgt. For at gøre det skal du trykke Mellemrum endnu en gang for at vælge "Gem som fil". Hvis du vælger at udskrive, og der er et problem med punktprinteren, giver U2 en fejlmeddelelse, og du kommer tilbage til dokumentet.

- Udskriv på sort (Epson eller HP)

Dialogen til sortudskrift er næsten den samme som dialogen til punktudskrift. Når du har indtastet værdierne ligesom ved punktudskrift, så Tab hen til Bekræft-knappen, og tryk Enter.  Du bliver så bedt om at bekræfte udskriften. Hvis du trykker på Enter, starter udskriften. Hvis du trykker på mellemrum og vælger nej, bliver udskriften annulleret, og du kommer tilbage til dokumentet.

Bemærk, at U2 er kompatibel med alle HP-printere (PCL3 eller højere) samt med alle HP-kompatible printere. Desuden er U2 kompatibel med Epson printere, der bruger ESCPR Library.

5.1.9 Indstillinger

For at ændre på indstillingerne i Tekstbehandling skal du vælge Indstillinger i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-e, mens du står i et dokument.

Indstillinger-dialogen indeholder følgende: En liste over indstillinger, Standardmappe, Indstil adgangskode, Bekræft og Annuller.

Følgende er de indstillinger, der kan ændres:

- Vis formateringstegn (ja/nej): hvis denne indstilling står til ja, vil alle formateringstegn blive vist. Brug Mellemrum til at ændre denne indstilling. Formateringstegn bliver vist som "retur ($p)" og "bogmærke-indikator ($pl)". Se appendiks 2 for en liste over understøttede formateringstegn.

- Håndtering af afsnit (linje/afsnit/sætning): Definerer hvordan markøren flytter sig, når du trykker Mellemrum-1 og Mellemrum-4, mens du læser et dokument. Hvis denne indstilling står til "linje", flytter Mellemrum-1 og Mellemrum-4 en linje ad gangen, d.v.s. en display-længde. Hvis indstillingen står til "afsnit", flytter du dig et afsnit ad gangen, d.v.s. fra et tvungent linjeskift til det næste eller forrige. Hvis indstillingen står til "sætning", flytter du en sætning ad gangen. Brug Mellemrum til at skifte mellem "linje", "afsnit" og "sætning".

- Skrivebeskyttet (ja/nej): Hvis denne indstilling står til ja, kan dokumentet ikke ændres. Denne indstilling bruges til at beskytte et dokument mod utilsigtede ændringer. Tryk Mellemrum for at ændre den til nej.

- Læsetilstand (original/komprimeret): Denne indstilling kontrollerer, hvordan dokumentet bliver præsenteret. Original læsetilstand viser dokumentet i sit oprindelige format.

I komprimeret tilstand bliver dokumentet vist i en lang strøm uden hensyn til formattering såsom ny linje ($p). Brug Mellemrum til at skifte mellem original og komprimeret læsetilstand.

- Hastighed for automatisk læsning. (1-35): Denne indstilling bestemmer, hvor længe hver linje skal vises ved automatisk rulning. 35 er den hurtigste rullehastighed. Ved at trykke Mellemrum øger du læsehastigheden, og Backspace reducerer den.

- Interval for automatisk gem (Gem ikke automatisk, 10-60): Denne indstilling bestemmer, hvor ofte det dokument, du redigerer, bliver gemt automatisk. Tidsintervallet kan sættes ti minutter op eller ned med Mellemrum eller Backspace. Hvis du ikke vil have, at dit dokument skal gemmes automatisk, så vælge "Gem ikke automatisk".

- Anvend indstillinger på alle dokumenter (ja/nej): Med denne indstilling kan du anvende dine indstillinger på alle dokumenter. Hvis du vælger ja, kommer indstillingerne til at gælde for alle dokumenter. Hvis du vælger nej, gælder indstillingerne kun for det aktuelle dokument. Vælg mellem ja og nej med Mellemrum.

- Understøt dokumentformattering (ja/nej): Med denne indstilling kan du vælge, om dokumentformattering skal håndteres, når du åbner dokumenter med avanceret formattering, f.eks. Microsoft Word-dokumenter. Tryk Mellemrum for at skifte mellem Nej og Ja.

- Med fuld displayvisning kan du bestemme, om tekstdokumenter skal vises på hele skærmen. Med fuld visning kan en seende lærer eller assistent se, hvad der står på apparatet ved hjælp af en VGA-skærm. Den aktuelle linje vises i toppen af skærmen fulgt af en hel skærm fuld tekst nedenunder. Brug Mellemrum til at slå indstillingen til og fra. Du kan også bruge Mellemrum-Backspace-Enter-m til at slå fuld visning til og fra, mens du redigerer et dokument. Se afsnit 16.4 for tastetryk til at navigere i fuldskærmstilstand.

- Nyt dokumentnavn (uden navn/dato og tid). Med denne indstilling kan du vælge, hvordan nye dokumenter bliver navngivet i Tekstbehandling og Filstyring. Du kan vælge at få dokumenterne navngivet med "udennavn" efterfulgt af et nummer eller med datoen og klokkeslættet, hvor dokumentet er blevet oprettet.

For at ændre den mappe, hvor dokumenter som standard bliver gemt, skal du tab'e til feltet standard-mappe og trykke Enter. Du står så i fillisten. Find den mappe eller det drev, du vil bruge, med de normale navigeringstaster, vælg mappen med Mellemrum, og tryk på Enter.

For at indstille en adgangskode for det aktuelle dokument skal du tab'e til knappen "indstil adgangskode" og trykke Enter. Indstil adgangskoden som beskrevet i afsnit 5.1.5 (Gem beskyttede dokumenter).

Når du er færdig med at sætte indstillingerne for listen, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, så tryk Enter på Annuller-knappen.

5.1.10 Afslut

Denne kommando lukker Tekstbehandling. For at udføre denne kommando skal du vælge Afslut fra fil-menuen eller trykke Mellemrum-z. Hvis du har redigeret dokumentet uden at gemme ændringerne, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringerne i dokumentet. Du kan vælge ja eller nej med Mellemrum og trykke på Enter for at afslutte Tekstbehandling.

5.2 Redigerings-menuen

5.2.1 Start markering

Ved hjælp af kommandoen "Start markering" kan du vælge en bestemt del af teksten, som du vil redigere. Når du bruger kommandoen "Start markering", vises markøren som et blinkende grundtegn (punkt 1-2-3-4-5-6-7-8) for at angive, hvilken tekst, der vælges. For at markere tekst i et dokument, skal du først placere markøren på det sted, hvor du vil begynde at markere tekst. Vælg så "Start markering" fra Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-b, mens du står i et dokument. .

Slutpunktet for den valgte tekst er der, hvor du stiller markøren, efter du har valgt startpunktet. Med andre ord, for at vælge en tekstblok skal du trykke Mellemrum-Enter-b, når du står ved starten af det, du vil markere og så flytte til slutningen. Al teksten fra startpunktet til den nuværende position vil blive markeret.

5.2.2 Kopier

Når du har valgt tekst, kan du vælge Kopier i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-c, mens du står i dokumentet.

Den valgte tekst bliver kopieret til udklipsholderen.  Udklipsholderen er et midlertidigt opbevaringssted for kopieret data. Hvis du kopierer noget tekst til udklipsholderen, bliver den tekst, der måtte være der i forvejen, slettet og erstattet af den nye.

5.2.3 Klip

For at flytte den tekst, du har valgt, skal du vælge Flyt i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-x, mens du står i dokumentet.

Forskellen mellem "Klip" og "Kopi" er, at hvis du udfører kommandoen "Klip", bliver den markerede tekst flyttet til Udklipsholder og fjernet fra dokumentet. Kommandoen "Kopier" kopierer blot markeringen til Udklipsholder, og den markerede tekst forbliver i dokumentet.

5.2.4 Indsæt

For at indsætte tekst fra udklipsholderen skal du vælge Indsæt i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-v, mens du står i et dokument.

5.2.5 Slet

For at slette den tekst, du har valgt, skal du vælge Slet i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-d, mens du står i dokumentet.

Hvis du ikke har valgt nogen tekst, vil Mellemrum-d slette det aktuelle tegn. Du kan trykke Backspace for at slette det forrige tegn. Tryk Mellemrum-Backspace-c for at slette den aktuelle linje.

5.2.6 Slet tomme linjer

For at slette tomme linjer skal du vælge det område af dokumentet, hvorfra du vil slette tomme linjer. Når det er gjort, vælger du "Slet blanke linjer" i Rediger-menuen eller trykker Mellemrum-Backspace-e, mens du står i dokumentet.

5.2.7 Tilføj til udklipsholder

For at tilføje den valgte tekst til udklipsholderen skal du vælge "Tilføj til udklipsholder" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-p, mens du står i dokumentet.

"Tilføj til udklipsholder" virker ligesom Kopier-kommandoen. Mens Kopier-kommandoen erstatter teksten i udklipsholderen med den nye tekst, du har valgt, vil kommandoen "Tilføj til udklipsholder" tilføje den nye tekst til indholdet i udklipsholderen efter den tekst, der findes i forvejen.

5.2.8 Ryd udklipsholder

For at slette teksten i udklipsholderen skal du vælge "Ryd udklipsholder" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-d, mens du står i et dokument.

5.2.9 Vælg alt

Kommandoen "Marker alt" markerer al tekst i et dokument. For at aktivere denne kommando skal du vælge "Vælg alt" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-a, mens du står i et dokument.

5.2.10 Indsæt fra fil

Denne kommando indsætter indholdet af et andet dokument i det dokument, du redigerer. For at udføre denne kommando skal du vælge "Indsæt fil" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-i, mens du står i et dokument.

Du får vist en Indsæt-dialog, som ligner Åbn-dialogen. Vælg den fil, du vil indsætte, og tryk Enter. Den fil, du har valgt, bliver indsat i begyndelsen af det afsnit, hvor markøren står.

Hvis formatet på den fil, du indsætter, er forskelligt fra den fil, du arbejder i, vil filen blive konverteret, inden den bliver indsat.  F.eks., Hvis du indsætter eksempel.txt i eksempel.brl, vil txt-filen blive konverteret til brl-format.

- Hvis du indsætter et Braille-dokument i et tekstdokument, bliver Braille-dokumentet afforkortet, inden det bliver indsat. Selv om teksten ser normal ud, når den er forkortet, kan du i visse tilfælde se forskelle, når den er blevet afforkortet.

5.2.11 Indsæt dato

For at indsætte datoen i dit dokument på den aktuelle position skal du vælge "Indsæt dato" fra Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-w, mens du står i et dokument.

5.2.12 Indsæt tid

For at indsætte klokkeslættet i dit dokument skal du vælge "Indsæt tid" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-w, mens du står i et dokument.

5.2.13 Skift mellem Indsæt og overskriv

Der er to måder at redigere dokumenter på Braille Sense U2. Den første er indsæt-tilstand, hvor markøren "skubber" den efterfølgende tekst foran sig.  Når du er i Indsæt-mode, bliver markøren vist som pkt. 7-8. Den anden er overskriv-tilstand, hvor teksten bliver overskrevet ved markørens position. I overskriv-mode bliver markøren vist som blinkende pkt. 7-8.

Når du starter Tekstbehandling eller åbner et dokument, er det som udgangspunkt indsæt-mode, der bliver brugt. Du kan skifte mellem indsæt og overskriv ved at trykke Mellemrum-i eller ved at vælge "Indsæt/Overskriv" i Rediger-menuen.

5.2.14 Stavekontrol

For at udføre stavekontrollen skal du vælge Stavekontrol fra Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-k, mens du står i et dokument.

Stavekontrol-dialogen indeholder følgende felter: Område, Brugerordbog (dialog), Indstillinger, Start og Annuller.

Feltet Område bruges til at vælge, hvilken del af dokumentet, du vil stavekontrollere. Mulighederne er hele dokumentet, kapitel, afsnit fra markør til slut og det aktuelle ord.  Du kan flytte mellem emnerne i comboboksen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Når du trykker Enter på Brugerordbog, får du en dialog med følgende felter:

- Liste: viser de ord, som er registreret i brugerordbogen.  Hvis der ikke er nogen ord registreret, står der "ingen emner".

- Tilføj ord: Hvis du trykker Enter på denne knap, bliver du bedt om et ord, der skal tilføjes til ordbogen. Skriv det ord, du vil tilføje, og tryk Enter. Det nye ord bliver tilføjet, og du kommer tilbage til "Tilføj ord"-knappen.

- Rediger ord: Vælg det ord i listen, du vil redigere, og tryk Enter på denne knap. Du bliver så bedt om at redigere ordet. Skriv det rigtige ord, og tryk Enter. Det valgte ord bliver ændret, og du kommer tilbage til knappen "Rediger ord".

- Slet ord: Vælg det ord, du vil slette, og tryk Enter på denne knap.

- Luk: Denne kommando lukker dialogen.

Når du trykker Enter på Indstillinger, får du en dialog med følgende felter:

- "foreslå altid et ord": Når denne indstilling er slået til, vil U2 foreslå et ord, når den støder på et ord, som ikke findes i ordbogen. Standard er "til". Hvis indstillingen er slået fra, vil U2 ikke anbefale et ord. Tryk på Mellemrum for at skifte mellem til og fra.

- Brug kun hovedordbog: Hvis denne indstilling er slået til, vil U2 ikke kigge i brugerordbogen. Kun hovedordbogen vil blive brugt. Som standard er indstillingen slået fra. Brug Mellemrum til at slå denne indstilling til eller fra.

- Spring over ord med kun store bogstaver: Hvis denne indstilling er slået til, vil ord, der kun indeholder store bogstaver, ikke blive kontrolleret. Standard er "til". Du kan ændre det ved at trykke på Mellemrum.

- Spring over ord, der indeholder en adresse: Hvis denne indstilling er slået til, vil ord, der indeholder en adresse, ikke blive kontrolleret. Standard er "til". Du kan ændre det ved at trykke på Mellemrum.

- Spring over ord, der indeholder tal: Hvis denne indstilling er slået til, vil ord, der indeholder tal, ikke blive kontrolleret. Som standard er indstillingen slået fra. Du kan ændre det ved at trykke på Mellemrum.

- Bekræft: Tryk Enter for at gemme dine ændringer.

- Annuller: Tryk Enter på Annuller for at afslutte uden at gemme dine ændringer.

Tryk Enter på Start-knappen, og U2 begynder at stavekontrollere. Hvis du trykker Enter på Annuller-knappen, bliver stavekontrollen afbrudt.

Når du starter stavekontrollen, bliver følgende dialog vist:

- Tekstvindue: viser sætningen med det ord, der bliver kontrolleret. Markøren står i det ord, der skal kontrolleres.

- Ændre ord: Viser det ord, der bliver kontrolleret. Du kan skrive det rigtige ord direkte i dette editfelt.

- Forslagsliste: Hvis det ord, der skal kontrolleres, ikke er i ordbogen, vil Braille Sense foreslå andre ord. Du kan flytte mellem forslagene med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Spring over én gang: Hvis du trykker Enter på denne knap, når der er et ord, som ikke findes i ordbogen, vil ordet ikke blive ændret. Du kan også trykke på Rul-ned for at springe ordet over.

- Spring over alle: Hvis du trykker Enter på denne knap, vil alle forekomster af dette ord blive sprunget over i denne stavekontrol.

- Tilføj til brugerordbog: Hvis du trykker Enter på denne knap, vil det aktuelle ord blive tilføjet til brugerordbogen.

- Ændre én gang: Vælg det ord fra forslagslisten, du vil bruge, og tryk Enter på denne knap. Det aktuelle ord bliver ændret til det ord i forslagslisten, du har valgt.

- Ændre alle: Vælg det ord fra forslagslisten, du vil bruge, og tryk Enter på denne knap. Alle forekomster af det aktuelle ord bliver ændret til det ord i forslagslisten, du har valgt.

- Annuller: Tryk Enter, og du går ud af stavekontrollen.

Du kan flytte mellem felterne med Tab og Skift-Tab. Når stavekontrollen er udført, fortæller U2, hvormange ord, der er kontrolleret, Hvormange fejl, der blev fundet, og hvormange ord, der blev rettet.

Du kan også stavekontrollere det aktuelle ord i et dokument ved at trykke Mellemrum-Backspace-k. Der bliver så vist en liste med forslag. Flyt gennem listen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4, og tryk på Enter for at erstatte det forkert stavede ord med det forslag, du har valgt.

5.2.16 Skrifttype

Med dialogen skrifttype kan du vælge type, størrelse, farve og stil for skriften i den tekst, du har valgt.

- Bemærk, at du ikke kan aktivere dette punkt, medmindre du har slået "Understøt formatering" til under Indstillinger i Fil-menuen.

Du kan åbne Skrifttype-dialogen ved at vælge Skrifttypeindstillinger fra Rediger-menuen eller ved at trykke Mellemrum-Backspace-m, mens du står i et dokument.

Skrifttype-dialogen indeholder følgende felter: Skrifttype, størrelse, farve, understreget, fed, kursiv, Bekræft og annuller.

Feltet Skrifttype er en liste med 84 populære Windows-skrifttyper og desuden muligheden for at vælge "ingen" (ingen skrifttypeinformation). I feltet Størrelse kan du vælge forskellige størrelser fra 8 til 72 punkt. I listen over farver kan du vælge "ingen, 140 forskellige farver eller "brugerdefineret. Det sidste bruges til at indtaste farven nøjagtigt ved indtastning af rgb-værdier. Hvis du vælger "brugerdefineret", for du tre nye editbokse, rød, grøn og blå. Indtast passende værdier for rød, grøn og blå i de tre editfelter for at definere skriftfarven. Brug Mellemrum til at slå understreget, fed og kursiv til og fra i comboboksene. Når du er færdig med at indstille skrifttypen, så gå til Bekræft-knappen, og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

5.3 "Gå til"-menuen.

5.3.1 Søg

Med søgefunktionen kan du søge efter tekst i et dokument. Når teksten er fundet bliver du placeret på den rigtige position i dokumentet. For at søge efter tekst skal du vælge Søg i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-f, mens du står i et dokument. Du får vist søg-dialogen. Denne dialog består af følgende felter: "Tekst der skal findes", "Søgeretning", "Forskel på store og små bogstaver", Ignorer mellemrum, Bekræft og Annuller.

Det første felt i dialogen "Find" er "Tekst der skal findes". I dette redigeringsfelt, kan du skrive den tekst, du ønsker at finde. Tryk Enter for at finde teksten med det samme. Du kan også ændre din søgning ved at indstille andre felter i dialogen.

Det næste Felt er "Søgeretning". Som udgangspunkt søger maskinen fremad. Hvis du vil ændre søgeretning, så tryk på Mellemrum for at skifte mellem fremad og bagud.

Det næste felt er "Forskel på store og små bogstaver". Dette felt bliver kun vist, når du søger i et tekstdokument. Det bliver ikke vist i Braille-dokumenter. Standardværdien er "nej". Du kan ændre indstillingen ved at trykke Mellemrum.

Det næste felt er "Ignorer mellemrum". Dette giver dig mulighed for at søge efter en tekst, uanset om den indeholder mellemrum eller ej. Markøren står som udgangspunkt på Nej. Brug Mellemrum for at slå denne indstilling til.

For at starte søgningen skal du trykke Enter på Bekræft-knappen. Du kan også starte søgningen ved at trykke Enter i søgefeltet eller feltet søgeretning.

Hvis U2 finder den tekst, du søger efter, får du vist den sætning, der indeholder teksten. Hvis teksten ikke bliver fundet, forbliver markøren på sin aktuelle position, og du får en meddelelse om, at teksten ikke er fundet. Funktionen gemmer den tekst, du har søgt efter, samt søgeretningen, så du kan søge efter flere forekomster af teksten.

Når du bruger søgekommandoen, er det meget vigtigt, hvor markøren står i dokumentet. Hvis markøren er placeret oven over den tekst, du søger efter, skal du vælge at søge fremad. Hvis markøren er placeret neden under den tekst, du søger efter, skal du vælge bagud som søgeretning.

5.3.2 Søg igen

For at søge igen skal du vælge "Søg igen" fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-f, mens du står i et dokument. "Søg igen" kigger efter flere forekomster af den tekst, du søgte efter i den forrige søgning. "Søg igen" fortsætter i den samme søgeretning, som du sidst brugte. Hvis du ikke har brugt søgekommandoen i det aktuelle dokument, kan du heller ikke bruge "Søg igen".

5.3.3 Erstat

For at udføre denne kommando skal du vælge Erstat fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-r, mens du står i et dokument.

Erstat-kommandoen åbner en dialog, som består af følgende felter.

- Tekst der skal findes: I dette felt skal du skrive den tekst, du vil erstatte.

- Erstat med: I dette felt skal du skrive den tekst du vil erstatte med.

- Feltet Søgeretning har samme funktion som beskrevet i forrige afsnit. Efter du har indstillet søgeretningen, kan du trykke på Enter for at starte søgningen eller på Tab for at indstille for skel på store og små bogstaver eller indstillinger for erstatning.

- Forskel på store og små bogstaver: Dette felt bliver kun vist, når du udfører Erstat-kommandoen i tekstfiler.  Standardværdien er "nej". Du kan ændre indstillingen ved at trykke Mellemrum.

- Måske vil du kun erstatte en enkelt forekomst af den tekst, du søger efter. Eller måske vil du erstatte alle forekomster af søgeteksten. Vælg mellem "en gang" eller Alle", alt efter hvad du vil. Du kan skifte mellem de to valgmuligheder med Mellemrum.

- Bekræft og Annuller: Når du trykker Enter på Bekræft-knappen, starter søg-og-erstat. Hvis teksten ikke bliver fundet, får du besked om det, og funktionen bliver afbrudt. Hvis du trykker Enter på Annuller-knappen, stopper du søg-og-erstat-funktionen.

5.3.4 Søg bagud

"Søg bagud" virker på samme måde som "Søg igen" (beskrevet ovenfor), bortset fra, at den altid søger bagud i dokumentet.

For at søge bagud skal du vælge "Søg bagud" fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-f, mens du står i et dokument. "Søg bagud" kigger tilbage i dokumentet efter den tekst, du søgte efter i den forrige søgning.

5.3.5 Gå til position

Med kommandoen "Gå til position" kan du hurtigt gå til en specifik side, afsnit eller linje. For at udføre denne kommando skal du aktivere "Gå til" i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-l, mens du står i et dokument.

Apparatet spørger efter det sidenummer, du vil gå til. Hvis du her skriver et tal, kommer du til det pågældende sidetal.  Hvis du vil hoppe fremad fra din aktuelle position, så sæt "+" foran bogstavet og tallet. F.eks., for at flytte fem sider frem kan du skrive "+f5". For at flytte bagud i forhold til din aktuelle position kan du indtaste "-" foran bogstavet og tallet.

For at gå til et bestemt afsnit skal du udføre "Gå til"-kommandoen. U2 spørger, hvilket sidenummer du vil gå til, men i stedet for at indtaste et sidetal kan du indtaste bogstavet p efterfulgt af nummeret på et afsnit, du vil gå til.  Hvis du vil hoppe fremad fra din aktuelle position, så sæt "+" foran bogstavet og tallet. For at flytte bagud i forhold til din aktuelle position kan du indtaste "-" foran bogstavet og tallet. Hvis afsnittet ikke eksisterer, får du en fejlmeddelelse.

For at gå til en bestemt linje skal du udføre "Gå til"-kommandoen. U2 spørger, hvilket sidenummer du vil gå til, men i stedet for at indtaste et sidetal kan du indtaste bogstavet l efterfulgt af nummeret på den linje, du vil gå til. Ligesom med sidetal og afsnit, kan du indtaste "+" før nummeret for at hoppe fremad eller "-" for at hoppe tilbage.

Du kan også gå til en bestemt linje på en bestemt side. Du kan indtaste denne information på samme tid. Hvis du vil gøre dette, skal du, når du bliver bedt om et sidetal, indtaste et sidenummer efterfulgt af et linjenummer. F.eks. for at gå til side 20 linje 3 kan du indtaste "20 3".

5.3.6 Gå til forrige side

For at gå til siden før din nuværende position skal du vælge "Forrige side" fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2, mens du står i et dokument.

5.3.7 Gå til næste side

For at gå til siden efter din nuværende position skal du vælge "Næste side" i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4, mens du står i et dokument.

5.3.8 Sæt bogmærke

Kommandoen "Indsæt mærke" markerer en position i det dokument, du vil vende tilbage til senere. Flyt markøren til den position, hvor du vil sætte et mærke, og vælg derefter "Sæt mærke" i "Gå til"-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-m. U2 beder dig om at give dit mærke et navn. Du kan bruge de almindelige bogstaver i navnet på mærket. Hvis visning af formateringstegn er slået til, vil tegnet for bogmærke blive vist i dokumentet. Bogmærketegnet, som bliver vist, er $pl efterfulgt af navnet på mærket. Hvis du flytter markøren til et bogmærke, vil pkt 7-8 blive vist gennem hele navnet. Det betyder, at U2 behandler bogmærkenavnet som en enkelt enhed og ikke som flere bogstaver.

5.3.9 Gå til bogmærke

Kommandoen "Gå til bogmærke" flytter til et mærke, som du allerede har sat. For at udføre denne kommando skal du vælge "Gå til mærke" fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-j, mens du står i et dokument.

U2 siger "Gå til mærke". Indtast navnet på bogmærket, og U2 flytter markøren til den rigtige position.

5.3.10 Gå til forrige dokument

Hvis du har flere dokumenter åbne, kan du let flytte imellem dem. Vælg "Gå til Næste dokument" eller "Gå til forrige dokument" i "Gå til"-menuen. Du kan også flytte mellem dokumenterne ved at trykke F3 og Mellemrum-F3, mens du står i et dokument. Hvis du ikke har gemt dit dokument, bliver du spurgt, om du vil gemme det, inden det næste/forrige dokument bliver indlæst.

5.4 Læs-menuen

5.4.1 Læs markeret tekst

Kommandoen "Læs markeret tekst" læser den tekst, som du har valgt. Vælg "Læs markeret tekst" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-b, mens du står i et dokument. Selv om du aktiverer denne funktion, bliver markøren ikke flyttet til den valgte tekst. Den bliver bare læst højt, og markøren bliver stående på sin oprindelige position.

5.4.2 Læs begyndelsen af markeret tekst

Med kommandoen "Læs begyndelsen af markeret tekst"kan du høre den første linje af den markerede tekst uden at flytte markøren. Vælg "Læse starten af markeret tekst" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u, mens du står i et dokument.

5.4.3 Læs fra begyndelsen til markøren

Brug denne funktion, hvis du vil læse teksten i dit dokument fra begyndelsen til markørens position. Vælg "Læs fra starten til markør" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-g, mens du står i et dokument.

For at afbryde talen undervejs kan du taste Mellemrum-Backspace-Enter. Markøren bliver stående, hvor den var, inden du udførte kommandoen.

5.4.4 Læs fra markøren til slutning

Med denne kommando kan du læse et dokument fra markørens nuværende position til slutningen. Mens du læser, bliver markøren stående, hvor den var, da du startede. Når oplæsningen er færdig, bliver markøren dog flyttet ned til slutningen af dokumentet. For at læse fra markøren til slutningen af et dokument skal du vælge "Læs fra markør til slutning" i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-g, mens du står i et dokument.

Hvis du afbryder talen, før oplæsningen er afsluttet, bliver markøren flyttet til det sted, hvor du stoppede oplæsningen.

5.4.5 Automatisk læsning

Med kommandoen "Automatisk læsning" kan du få punktdisplayet til at rulle automatisk gennem dokumentet. Hastigheden kan du regulere under Indstillinger i Fil-menuen (se afsnit 5.1.7). Når du bruger automatisk læsning eller automatisk rulning, er der ingen tale mens displayet ruller igennem dokumentet.

Du kan slå automatisk læsning til og fra ved at vælge det i Læs-menuen. Mens du står i et dokument, kan du starte og stoppe automatisk læsning ved at trykke på Rul-op og Rul-ned samtidig. For hurtigere rullehastighed, tryk Mellemrum-6. For langsommere rulning, tryk Mellemrum-3. Læs en linje igen ved at trykke Mellemrum-1 eller Rul-op.

5.4.6 Læs aktuelle sætning

For at læse den aktuelle sætning skal du vælge punktet i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-4-5-6, mens du står i et dokument.

5.4.7 Læs aktuelle linje

For at læse den aktuelle linje skal du vælge denne mulighed i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-c, mens du står i et dokument.

Du kan læse den forrige linje med Mellemrum-1 og den næste linje med Mellemrum-4.

5.4.8 Læs aktuelle ord

For at læse det aktuelle ord skal du vælge denne mulighed i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-2-5, mens du står i et dokument.

Du kan læse det forrige ord med Mellemrum-2 og det næste med Mellemrum-5.

5.4.9 Læs aktuelle tegn

For at læse det aktuelle tegn skal du vælge denne mulighed i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-3-6, mens du står i et dokument.

Du kan læse det forrige tegn med Mellemrum-3 og det næste med Mellemrum-6.

5.4.10 Læs markørposition

Mens du læser et dokument, kan du få oplyst markørpositionen. For at gøre det skal du trykke Mellemrum-1-5-6. Din position bliver oplyst på flere måder, side/linje/kolonne, i procent af hele dokumentet, i antal ord, sætninger og linjer.

Du kan også få oplyst markørpositionen ved at vælge "Læs markørposition" fra Læs-menuen.

5.4.11 Læs Status

Denne funktion giver dig oplysninger om den aktuelle fil. Når du aktiverer denne funktion, oplyser U2 dig om filnavnet, redigeringsmetode (indsæt/overskriv), samt om filen er skrivebeskyttet. For at gøre dette skal du vælge "Læs status" i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-3-4, mens du står i et dokument.

5.4.12 Læs antal tegn og mellemrum

Denne funktion giver dig oplysninger om antallet af tegn og mellemrum i det aktuelle dokument. Når du aktiverer denne funktion, vil U2 fortælle dig nummeret på det aktuelle tegn og det samlede antal tegn i dokumentet, nummeret på det aktuelle tegn i det aktuelle afsnit og det samlede antal tegn i afsnittet og endelig det samlede antal mellemrum i dokumentet. For at gøre dette skal du vælge "Læs antal tegn og mellemrum" i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-3-4, mens du står i et dokument.

5.5 Layout

5.5.1 Punktsidelayout.

Mens du står i et Braille-dokument, kan du vælge Punktsidelayout i Layout-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-p for at åbne dialogen Punktsidelayout. Du kan bruge denne dialog til at indstille længde og bredde for papir til punktudskrift og andre indstillinger.

Du kan flytte mellem punkterne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4, og du kan komme til Bekræft og Annuller med F3.

Du kan ændre de følgende indstillinger:

- Tegn pr. linje: Indstiller antal tegn pr. linje i punktudskriften. Standardværdien er 32. For at ændre værdien skal du skrive antallet af tegn pr. linje.

- Linjer pr. side: Indstiller antal linjer pr. side i punktudskriften. Det omfatter også den linje, hvor sidetallet skal stå. Hvis du f.eks. vælger 26 linjer, vil dokumentet blive udskrevet med 25 linjer, og sidetallet vil stå på linje 26. For at ændre værdien skal du skrive det antal linjer, du vil udskrive.

- Udskriftstype: Med denne indstilling kan du vælge mellem enkeltsidet og dobbeltsidet udskrift. Standardværdien er dobbeltsidet udskrift. Du kan vælge enkeltsidet ved at trykke Mellemrum.

- Sidenummereringstype: Med denne indstilling kan du vælge typen af sidenummerering for punktudskrift. Standardværdien er dobbeltsidet. Det betyder, at sidetallet bliver udskrevet på alle sider. Mulighederne er dobbeltsidet, ulige, lige eller ingen. Brug Mellemrum eller Backspace til at ændre indstillingen.

- Sidenummerering: Denne indstilling bestemmer placeringen af sidetallet ved punktudskrift. Mulighederne er "øverst til højre" og "nederst til højre". Standardværdien er "nederst til højre". Tryk på Mellemrum for at ændre indstillingen.

- Placeringer: Bestemmer, hvor sidehoved og sidefod skal stå. Standard-indstillingen er "sidehoved og sidefod centreret". Det betyder, at både sidehoved og sidefod bliver udskrevet midt på linjen. Brug Mellemrum til at skifte mellem de forskellige muligheder.

- Sidehoved: Et editfelt, hvor du kan skrive en tekst, der skal vises som sidehoved.

- Sidefod: Et editfelt, hvor du kan skrive en tekst, der skal vises som sidefod.

- Bekræft / Annuller: For at anvende dine indstillinger skal du trykke Enter på Bekræft-knappen. For at annullere de ændringer, du har foretaget, skal du trykke Enter på Annuller-knappen.

5.5.2 Sortsidelayout

Her kan du vælge indstillinger for udskrift på en sortprinter. Du kan vælge Sortsidelayout fra Layout-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-t, mens du står i et dokument. Du kan ændre de følgende indstillinger:

- Topmargen: Angiver topmargenen for sortudskrift. Topmargenen er afstanden fra overkanten af papiret til den første linje almindelig tekst. Standardværdien er 20 mm. For at ændre standardværdien skal du indtaste en anden værdi.

- Bundmargen: Angiver bundmargenen for sortudskrift. Bundmargenen er afstanden fra bunden af siden til den nederste linje almindelig tekst. Standardværdien er 20mm. For at ændre standardværdien skal du indtaste en anden værdi.

- Venstre margen: Angiver venstre margen for sortudskrift. Venstre margen er afstanden fra venstre side af papiret til begyndelsen af teksten. Standardværdien er 20 mm. For at ændre standardværdien skal du indtaste en anden værdi.

- Højre margen: Angiver højre margen for sortudskrift. Højre margen er afstanden mellem højre side af teksten og kanten af papiret. Standardværdien er 20mm. For at ændre standardværdien skal du indtaste en anden værdi.

- Sidenummerering: Bestemmer placeringen af sidetallet. Mulighederne er "øverst til venstre", "øverst midt for", "øverst til højre", "nederst til venstre", "nederst midt for" og "nederst til højre". For at ændre indstillingen skal du trykke Mellemrum eller Backspace.

- Sidehoved: Et editfelt, hvor du kan skrive en tekst, der skal udskrives som sidehoved.

- Sidefod: Et editfelt, hvor du kan skrive en tekst, der skal udskrives som sidefod.

- Linjeafstand: Bestemmer afstanden mellem linjerne på papiret. Standardværdien er 150%. Afstanden kan indstilles til mellem 100% og 300%. Hvis du indtaster en værdi uden for dette område, får du en fejlmeddelelse. Du får så mulighed for at skrive en anden værdi.

- Bekræft / Annuller: For at anvende dine indstillinger skal du trykke Enter på Bekræft-knappen. For at annullere de ændringer, du har foretaget, skal du trykke Enter på Annuller-knappen.

5.5.3 Punktafsnitslayout

For at åbne dialogen Punktafsnitslayout skal du vælge Punktafsnitslayout i Layout-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-1-2-4-6, mens du står i et dokument. Disse indstillinger gælder kun for det valgte afsnit.

I denne dialog kan du indstille følgende:

- Indryk første linje: Indrykker første linje med det antal tegn, du vælger. Standardværdien er 0. For at ændre værdien, skal du indtaste det antal tegn, linjen skal indrykkes.

- Hængende indryk: Indrykker alle linjer undtagen den første linje med det antal tegn, du vælger. Skriv det antal tegn, du vil indrykke med.

- Bekræft / Annuller: For at anvende dine indstillinger skal du trykke Enter på Bekræft-knappen. For at annullere de ændringer, du har foretaget, skal du trykke Enter på Annuller-knappen.

5.5.4 Sortafsnitslayout

Med denne mulighed kan du indstille layoutet af det aktuelle afsnit for udskrift på en sortprinter. For at indstille sortafsnitslayout skal du vælge sortafsnitslayout i Layout-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-2-3-4-6, mens du står i et dokument. Disse indstillinger gælder kun for det valgte afsnit.

- Venstre margen: Angiver venstre margen for det aktuelle afsnit. Standardværdien er 0mm. For at ændre indstillingen skal du skrive den margen, du vil have.

- Højre margen: Angiver højre margen for det aktuelle afsnit. Standardværdien er 0mm. For at ændre indstillingen skal du skrive den margen, du vil have.

- Indryk første linje: Indstiller indrykningen af den første linje med den værdi, du vælger. Denne indstilling gælder for de efterfølgende afsnit, medmindre du ændrer indstillingen. Standardværdien er 0. For at ændre indstillingen skal du skrive det antal tegn, der skal indrykkes.

- Hængende indryk: Alle linjer i afsnittet, undtagen den første, bliver indrykket med den værdi, du vælger. Denne indstilling gælder for de følgende afsnit, medmindre du ændrer den. Standardværdien er 0. For at ændre indstillingen skal du skrive det antal tegn, der skal indrykkes.

- Justering: Bestemmer typen af justering. Standardværdien er Venstre-justeret. De andre muligheder er centreret og højrejusteret. Tryk på Mellemrum for at ændre indstillingen.

- Typografi: Når du udskriver på en sortprinter, kan du indstille typografien for hvert enkelt afsnit, så man kan se forskel på forskellige typer tekst. Typografierne omfatter skrifttype, skriftstørrelse og tekstform. Med Mellemrum- og Backspace kan du vælge mellem Tekst, Titel, undertitel, abstrakt 1 og abstrakt 2. Nedenfor er oplistet de skrifttyper, der som standard bruges for hver typografi.

Tekst: Times New Roman, skriftstørrelse 11

Abstrakt1: Times New Roman, skriftstørrelse 11, fed

Abstrakt2: Times New Roman, skriftstørrelse 14, fed

Undertitel: Courier New, skriftstørrelse 16, kursiv, fed, centreret

Titel: Times New Roman, skriftstørrelse 20, fed, centreret

- Bekræft / Annuller: For at anvende dine indstillinger skal du trykke Enter på Bekræft-knappen. For at annullere de ændringer, du har foretaget, skal du trykke Enter på Annuller-knappen.

5.7 Læsning af PowerPoint-filer

Med tekstbehandlingen i Braille Sense kan du læse og navigere rundt i Microsoft PowerPoint-filer (ppt og pptx). Disse filer bliver åbnet som skrivebeskyttede filer, og du kan navigere rundt i dem med de normale kommandoer. Du kan også flytte et dias frem og tilbage med henholdsvis Mellemrum og Backspace. Mens du navigerer i teksten bliver diasnumrene annonceret, når du går fra et dias til et andet. Billeder og billedtekster bliver også annonceret.

Du kan også få vist en liste over dias i en præsentation med Mellemrum-Backspace-s. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at bladre i lysbillederne og tryk Enter på det dias, du vil åbne.

Hvis fuldskærmsvisning er slået til, og du har tilsluttet en VGA-skærm eller en projektor, kan du vise din PowerPoint-præsentation direkte fra din Braille Sense, fuldstændig som den ville være blevet vist med din PC.

Bemærk dog, at Braille Sense ikke kan vise animationer.

6. Dokumentlæser

Med dokumentlæseren kan du åbne dokumenter i de fleste understøttede tekstformater i et læsemiljø med specielle navigeringsmuligheder. Generelt kan du åbne og bruge disse filer på en måde som ligner DAISY-afspilleren.

Dokumentlæseren understøtter følgende filformater: Txt, RTF, BRL, BRF, Doc, DOCX, PDF, EPUB, XML, HTM og HTML.

Når du starter dokumentlæseren, kommer du ind i Åbn-dialogen. Du kan aktivere alle funktioner i dokumentlæseren ved hjælp af menuen eller ved hjælp af hurtigtaster. Menuen i Dokumentlæser består af menuerne Filer, Rediger, Gå til, Læs og mærke. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2.  Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Rediger-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke e.

Dokumentlæseren indeholder også forskellige lister og dialoger med indstillinger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

6.1 Filer og indstillinger

6.1.1 Åbn en fil

Åbn-kommandoen åbner et dokument, som allerede er blevet gemt på et drev. Når du starter dokumentlæseren, kommer du som udgangspunkt ind i Åbn-dialogen. Du kan også vælge Åbn fra Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-o. Du får så vist Åbn-dialogen.

Du kommer ind i listen over mapper og filer i din dokument-mappe. Du kan gå op og ned imellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulleknapperne. Du kan åbne den fil, du vælger, ved at trykke Enter. Hvis du vælger en mappe og trykker Enter, får du vist en liste over filerne i mappen.

Hvis du vil have fat i en fil, som ligger i en anden mappe eller på et SD-kort eller en USB-pind, kan du nå den med Åbn-dialogen ved at bruge Backspace, indtil du kommer til mappen eller listen over drev. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at finde den mappe eller det drev, du skal bruge. Tryk på Enter for at åbne drevet, og filerne og mapperne bliver vist.

6.1.2 Generel navigering i dokumenter

Når du åbner et dokument, vil Braille Sense som udgangspunkt automatisk begynde at læse dokumentet højt. Du kan ændre denne opførsel under Stemmeindstillinger, som bliver beskrevet i afsnit 6.1.5.

Du kan navigere, mens teksten bliver læst højt (fortløbende læsning), eller du kan trykke Enter for at skifte til manuel læsning. Så bliver teksten kun læst, efterhånden som du navigerer hen til den, og kun det valgte element bliver læst.

Ud over de navigationstaster, som bliver beskrevet i de resterende afsnit af dette kapitel, kan du også bruge de normale kommandoer til at gå rundt i dokumenter, sådan som det er beskrevet i kapitel 5 i denne manual.

6.1.3 Listen over de seneste dokumenter

Listen over de seneste dokumenter giver dig lige præcist dette, altså en liste over de dokumenter, du senest har åbnet i dokumentlæseren. Vælg "Seneste dokumenter" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-r, mens du står i dokumentlæseren. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at komme rundt i listen, og tryk Enter på det dokument, du gerne vil åbne.

6.1.4 Sideopsætning

Under Sideopsætning kan du bestemme, hvor langt dokumentlæseren skal hoppe, når du flytter en side ad gangen. Hvis du vil åbne Sideopsætning, kan du vælge Sideopsætning fra Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-p, mens du læser et dokument.

Dialogen Sideopsætning indeholder 4 felter: Linjer pr. side, Tegn pr. linje, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

Du kan skrive det antal linjer pr. side og det antal tegn pr. linje, du vil have, i editfelterne og så trykke Enter for at gemme indstillingerne. Du kan også tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter for at gemme dine indstillinger eller Tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter for at afslutte uden at gemme dine indstillinger.

6.1.5 Stemmeindstillinger

Under Stemmeindstillinger kan du bestemme, hvordan dokumentet skal læses op med tale, eller om du vil bruge tale overhovedet. For at åbne Stemmeindstillinger skal du vælge punktet i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-s, mens du læser et dokument.

Dialogen Stemmeindstillinger består af en liste over indstillinger, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

Listen over stemmeindstillinger indeholder følgende:

1) Stemme (til/fra): Afgør om dokumentlæseren bruger tale, når du læser. Denne indstilling påvirker ikke talen i andre programmer.

2) Standard-læsetilstand:Fortløbende eller manuel. Her kan du vælge, hvilken læsetilstand du vil bruge, når du åbner et dokument.

Sprog: En liste med de sprog, der kan bruges på enheden, hvor du kan vælge, på hvilket sprog du vil have oplæst dokumenter. (Vælges i den danske version under "Generelle indstillinger") Tryk Mellemrum for at skifte mellem de sprog, som er til rådighed.

4) Lydstyrke: Indstil lydstyrken for læsestemmen. Tryk Mellemrum for at skrue op og Backspace for at skrue ned.

5) Hastighed: Indstil hastigheden for læsestemmen. Tryk Mellemrum for højere hastighed og Backspace for lavere.

6) Toneleje: Indstil toneleje for læsestemmen. (Virker ikke med den danske stemme. Tryk Mellemrum for højere toneleje og Backspace for lavere.

For at gemme dine indstillinger skal du trykke Enter. Tryk Mellemrum-e eller Mellemrum-z for at gå ud af dialogen uden at ændre indstillingerne.

6.1.6 Opstartsindstillinger

Med Opstartsindstillinger kan du bestemme, hvor du havner, når du starter dokumentlæseren. Vælg Opstartsindstillinger fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-e, mens du læser et dokument.

Dialogen Opstartsindstillinger indeholder en comboboks med de forskellige opstartsmuligheder, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

Mulighederne i comboboksen er "Åbn fil", "Seneste dokumenter eller "ingen opstartshandling. I det sidste tilfælde havner du simpelthen i et tomt dokumentvindue, hvor du så kan vælge, hvilken funktion du vil udføre.

6.1.7 Dokumentoplysninger

Dialogen Dokumentoplysninger giver dig oplysninger om din position i dokumentet. Vælg Dokumentoplysninger i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du læser et dokument.

Oplysningerne bliver vist/udtalt. De omfatter din nuværende position og samlet længde i sider, afsnit, sætninger og linjer, og desuden titlen på det dokument, du læser. Tryk Mellemrum-e eller F4 for at komme tilbage til læsning af dit dokument.

6.1.8 Afslut

De tre sidste punkter i Fil-menuen giver tre forskellige måder at afslutte dokumentlæseren.

1) Afslut med bogmærke (Mellemrum-z). Brug denne funktion, hvis du vil lukke Dokumentlæser og gemme den aktuelle position i dit dokument.

2) Afslut og slet alle mærker (Mellemrum-Enter-z). Denne funktion lukker dokumentlæseren og sletter alle mærker i det aktuelle dokument.

3) Afslut uden bogmærke (Mellemrum-Backspace-z). Denne funktion lukker dokumentlæseren, men gemmer ikke din position i det aktuelle dokument.

6.2 Rediger-menuen

6.2.1 Start markering

Ved hjælp af kommandoen "Start markering" kan du vælge en bestemt del af teksten, som du vil kopiere til udklipsholderen. For at markere tekst i et dokument, skal du først placere markøren på det sted, hvor du vil begynde at markere tekst. Vælg så "Start markering" fra Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-b, mens du står i et dokument.

Slutpunktet for den valgte tekst er der, hvor du stiller markøren, efter du har valgt startpunktet. Med andre ord, for at vælge en tekstblok skal du trykke Mellemrum-Enter-b, når du står ved starten af det, du vil markere og så flytte til slutningen. Al teksten fra startpunktet til den nuværende position vil blive markeret.

6.2.2 Kopier

Når du har valgt tekst, kan du vælge Kopier i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-c, mens du står i dokumentet.

Den valgte tekst bliver kopieret til udklipsholderen.  Udklipsholderen er et midlertidigt opbevaringssted for kopieret data. Hvis du kopierer noget tekst til udklipsholderen, bliver den tekst, der måtte være der i forvejen, slettet og erstattet af den nye.

6.2.3 Tilføj til udklipsholder

For at tilføje den valgte tekst til udklipsholderen skal du vælge "Tilføj til udklipsholder" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-p, mens du står i dokumentet.

"Tilføj til udklipsholder" virker ligesom Kopier-kommandoen. Mens Kopier-kommandoen erstatter teksten i udklipsholderen med den nye tekst, du har valgt, vil kommandoen "Tilføj til udklipsholder" tilføje den nye tekst til indholdet i udklipsholderen efter den tekst, der findes i forvejen.

6.2.4 Ryd udklipsholder

For at slette teksten i udklipsholderen skal du vælge "Ryd udklipsholder" i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-d, mens du står i et dokument.

6.3 Læs-menuen

6.3.1 Skift læsetilstand

Med "Skift læsetilstand" kan du skifte mellem fortløbende og manuel læsning. Du kan vælge denne funktion fra Rediger-menuen eller trykke Enter, mens du læser et dokument, for at skifte mellem manuel og fortløbende læsning.

Fortløbende læsetilstand betyder, at apparatet vil starte på at læse et dokument automatisk, når du åbner det, indtil du trykker Mellemrum for pause. Du kan hoppe rundt, mens apparatet taler, og oplæsningen vil springe til det sted, du bevæger dig hen, og fortsætte derfra.

I manuel læsetilstand vil apparatet ikke starte oplæsningen af et dokument automatisk, når du åbner det. Når du springer rundt, får du kun oplæst det element, du navigerer til. F.eks. hvis du springer til næste afsnit, får du kun læst dette afsnit højt.

6.3.2 Læs markeret tekst

Kommandoen "Læs markeret tekst" læser den tekst, som du har valgt. Vælg "Læs markeret tekst" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-b, mens du står i et dokument. Selv om du aktiverer denne funktion, bliver markøren ikke flyttet til den valgte tekst. Den bliver bare læst højt, og markøren bliver stående på sin oprindelige position. Bemærk: denne funktion er kun tilgængelig i manuel læsetilstand.

6.3.3 Læs aktuelle side

For at læse den aktuelle side skal du vælge dette punkt i Læs-menuen eller trykke Backspace, mens du står i et dokument.

Du kan læse den foregående side med pkt. 1-2-6 og den næste side med pkt. 4-5-6.

6.3.4 Læs aktuelle afsnit

For at læse det aktuelle afsnit skal du vælge dette punkt i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-2-3-5-6, mens du står i et dokument.

Du kan læse det forrige afsnit med Mellemrum-2-3 og det næste afsnit med Mellemrum-5-6.

6.3.5 Læs aktuelle linje

For at læse den aktuelle linje skal du vælge denne mulighed i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-c, mens du står i et dokument.

Du kan læse den forrige linje med Mellemrum-1 og den næste linje med Mellemrum-4.

6.3.6 Læs aktuelle sætning

For at læse den aktuelle sætning skal du vælge punktet i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-4-5-6, mens du står i et dokument.

6.4 "Gå til"-menuen

6.4.1 Søg

Med søgefunktionen kan du søge efter tekst i et dokument. Når teksten er fundet bliver du placeret på den rigtige position i dokumentet. For at søge efter tekst skal du vælge Søg i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-f, mens du står i et dokument. Du får vist søg-dialogen. Denne dialog består af følgende felter: "Tekst der skal findes", "Søgeretning", "Forskel på store og små bogstaver", Bekræft og Annuller.

Det første felt i dialogen "Find" er "Tekst der skal findes". I dette redigeringsfelt, kan du skrive den tekst, du ønsker at finde. Tryk Enter for at finde teksten med det samme. Du kan også ændre din søgning ved at indstille andre felter i dialogen.

Det næste Felt er "Søgeretning". Som udgangspunkt søger maskinen fremad. Hvis du vil ændre søgeretning, så tryk på Mellemrum for at skifte mellem fremad og bagud.

Det næste felt er "Forskel på store og små bogstaver". Dette felt bliver kun vist, når du søger i et tekstdokument. Det bliver ikke vist i Braille-dokumenter. Standardværdien er "nej". Du kan ændre indstillingen ved at trykke Mellemrum.

For at starte søgningen skal du trykke Enter på Bekræft-knappen. Du kan også starte søgningen ved at trykke Enter i søgefeltet eller feltet søgeretning.

Hvis U2 finder den tekst, du søger efter, får du vist den sætning, der indeholder teksten. Hvis teksten ikke bliver fundet, forbliver markøren på sin aktuelle position, og du får en meddelelse om, at teksten ikke er fundet. Funktionen gemmer den tekst, du har søgt efter, samt søgeretningen, så du kan søge efter flere forekomster af teksten.

6.4.2 Søg igen

For at søge igen skal du vælge "Søg igen" fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-f, mens du står i et dokument. "Søg igen" kigger efter flere forekomster af den tekst, du søgte efter i den forrige søgning. "Søg igen" fortsætter i den samme søgeretning, som du sidst brugte. Hvis du ikke har brugt søgekommandoen i det aktuelle dokument, kan du heller ikke bruge "Søg igen".

6.4.3 Find forrige

"Find forrige" virker på samme måde som "Søg igen" (beskrevet ovenfor), bortset fra, at den altid søger bagud i dokumentet.

For at "Finde forrige" skal du vælge punktet fra "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-f, mens du står i et dokument. "Søg bagud" kigger tilbage i dokumentet efter den tekst, du søgte efter i den forrige søgning.

6.4.4 Gå til position

Med kommandoen "Gå til position" kan du hurtigt gå til en specifik side, afsnit eller linje. For at udføre denne kommando skal du aktivere "Gå til" i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-l, mens du står i et dokument.

Apparatet spørger efter det sidenummer, du vil gå til. Hvis du her skriver et tal, kommer du til det pågældende sidetal.  Hvis du vil hoppe fremad fra din aktuelle position, så sæt "+" foran bogstavet og tallet. F.eks., for at flytte fem sider frem kan du skrive "+f5". For at flytte bagud i forhold til din aktuelle position kan du indtaste "-" foran bogstavet og tallet.

For at gå til et bestemt afsnit skal du udføre "Gå til"-kommandoen. U2 spørger, hvilket sidenummer du vil gå til, men i stedet for at indtaste et sidetal kan du indtaste bogstavet p efterfulgt af nummeret på et afsnit, du vil gå til.  Hvis du vil hoppe fremad fra din aktuelle position, så sæt "+" foran bogstavet og tallet. For at flytte bagud i forhold til din aktuelle position kan du indtaste "-" foran bogstavet og tallet. Hvis afsnittet ikke eksisterer, får du en fejlmeddelelse.

For at gå til en bestemt linje skal du udføre "Gå til"-kommandoen. U2 spørger, hvilket sidenummer du vil gå til, men i stedet for at indtaste et sidetal kan du indtaste bogstavet l efterfulgt af nummeret på den linje, du vil gå til. Ligesom med sidetal og afsnit, kan du indtaste "+" før nummeret for at hoppe fremad eller "-" for at hoppe tilbage.

Du kan også gå til en bestemt linje på en bestemt side. Du kan indtaste denne information på samme tid. Hvis du vil gøre dette, skal du, når du bliver bedt om et sidetal, indtaste et sidenummer efterfulgt af et linjenummer. F.eks. for at gå til side 20 linje 3 kan du indtaste "20 3".

6.4.5 Overskriftsliste

Overskriftslisten fungerer kun, når du læser et html-dokument. Den åbner en liste over overskrifter i dit dokument. Vælg denne funktion fra "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-t, mens du læser et dokument.

Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte imellem overskrifterne, og tryk Enter for at hoppe til den aktuelle overskrift. Tryk Mellemrum-e eller F4 for at komme tilbage til dit dokument.

6.5 Mærke-menuen

6.5.1 Sæt Mærke

Du kan sætte mærker, mens du afspiller en fil, for at notere dig positioner, som du gerne vil vende tilbage til senere. Du kan indstille op til 1000 mærker pr. dokument. Du kan indstille et mærke ved at trykke Mellemrum-Enter-m.

"Sæt mærke"-dialogen åbner, og du bliver bedt om at indtaste et navn på mærket. Indtast et nummer for det mærke, du vil indsætte, fra 1 til 1000, og tryk Enter.

6.5.2 Gå til mærke

Du kan gå til et specifikt mærke ved at trykke Mellemrum-Enter-j eller ved at vælge "Gå til mærke" i Mærke-menuen. Du bliver spurgt om navnet på det mærke, du vil gå til. Indtast navnet på mærket i editfeltet, og tryk Enter. Hvis du ikke tidligere har oprettet et mærke, kan du ikke bruge denne funktion.

6.5.3 Slet et mærke

Du kan slette et mærke med Mellemrum-d under afspilningen eller ved at vælge "Slet mærke" i Mærke-menuen. Du bliver bedt om at indtaste navnet på det mærke, du vil slette. Skriv det, og tryk på Enter.

6.5.4 Forrige mærke

Med funktionen "Forrige mærke" kan du gå til et mærke, som er placeret før den aktuelle position. Vælg "Forrige mærke" fra Mærke-menuen, eller tryk Mellemrum-3 under afspilning.

6.5.5 Næste mærke

Med funktionen "Næste mærke" kan du gå til et mærke, som er placeret efter den aktuelle position. Vælg "Næste mærke" fra Mærke-menuen, eller tryk Mellemrum-6 under afspilning.

6.5.6 Mærkeliste

Du kan bruge listen over mærker til at få oplysninger om mærker i den aktuelle fil ved at trykke Mellemrum-Backspace-k eller ved at vælge Mærkeliste i Mærke-menuen. Du kommer så ind i listen over mærker, som du har sat i dit dokument. Tryk Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at gå op eller ned i listen, og Tryk Enter på et mærke for at gå til mærkets position i dokumentet.

For at lukke mærkelisten kan du trykke Mellemrum-e.

6.5.7 Indstillinger for signal ved mærker

Du kan bruge signal ved mærker til at bestemme, hvordan du vil have besked, når du passerer et mærke i dokumentet, mens du læser. Vælg dette punkt i Mærke-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o, mens du læser et dokument.

Dialogen "indstilling for signal ved mærker" indeholder en liste med indstillinger, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

Mulighederne for signal er bip, meddelelse og intet signal. Hvis du vælger bip, vil apparatet udsende et kort bip, hver gang du passerer et mærke under læsningen. Hvis du vælger meddelelse, vil mærkerne blive annonceret, når de dukker op. Hvis du vælger "Ingen meddelelse" vil Braille Sense ikke give nogen besked om mærker, mens du læser.

Tryk Mellemrum for at skifte mellem indstillingerne, og tryk Enter for at gemme indstillingen. Tryk Mellemrum-z for at gå ud af dialogen uden at gemme indstillingerne.

7. E-mail

E-mailprogrammet kan bruges til at sende beskeder til andre via internettet. For at kunne bruge e-mailprogrammet skal du have en e-mail-konto stillet til rådighed af din internetudbyder, eller du kan bruge en gratis e-mail-konto, f.eks. Gmail eller hotmail.

Din e-mail-konto skal understøtte POP3 (Post Office Protocol 3) eller IMAP (Internet Message Access Protocol) og SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) for at U2 skal kunne understøtte den.

POP3 og IMAP er protokoller til modtagelse af e-mail. De fungerer meget forskelligt, og de har hver deres fordele.

Når du vil læse de mails, du har modtaget, via POP3, bliver de hentet fra serveren og gemt på den enhed, du bruger til at læse på, i dette tilfælde U2. Du kan vælge enten at slette eller ikke at slette meddelelserne fra serveren, når du har hentet dem.  Hvis du vælger at lade meddelelserne blive liggende på serveren, og du sletter en meddelelse på U2, vil den blive hentet igen, næste gang du henter post på serveren. Det skyldes at U2 bare henter alle meddelelser, som ikke ligger på apparatet. Hvis du kun læser mails på din U2 og ikke på andre enheder, kan det være det mest praktiske at bruge POP3 og sætte U2 til ikke at lade meddelelser blive liggende på serveren. I dette tilfælde bliver den post, du modtager, hentet fra serveren, og hvis du sletter en meddelelse, forsvinder den helt.

Hvis du bruger IMAP-protokollen, bliver U2 synkroniseret med serveren, hver gang du åbner en mappe, i stedet for bare at hente alle mails.  Hvis du sletter en besked, forsvinder den fra alle enheder på en gang. Hvis du flytter en meddelelse til en anden mappe, vil du se den i den nye mappe, uanset hvilket apparat du bruger til at læse mails. Fordelen ved IMAP er, at du kan læse post på flere apparater, og de ændringer, du foretager et sted, påvirker alle de andre.

SMTP er den protokol, man bruger til at sende e-mails fra sit e-mail-program, f.eks. u2, til en server.

Før du kan bruge e-mail-programmet, skal du sætte U2 op, så den har adgang til internettet (se afsnit 3.2, opsætning af internetforbindelse).

- Bemærk: Menuerne i e-mail-programmet er forskellige afhængigt af, hvad du er i færd med. De menuer, du kan se, når du kontrollerer din indbakke, er således forskellige fra dem, du kan se, når du skriver en meddelelse. Generelt er menuerne i e-mail-programmet Filer, Rediger, Funktioner og Meddelelse.

For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2.  Vælg et menupunkt og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Rediger-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke e.

E-mail-programmet indeholder også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

7.1 Start af e-mail-programmet og administration af e-mail-konti

For at kunne bruge e-mail-programmet, skal du sætte U2 op til at få adgang til dine mail-konti ved at indtaste dine kontooplysninger.

7.1.1 Start af e-mail-programmet

For at starte E-mail-programmet skal du finde E-mail i hovedmenuen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller trykke e, mens du står i hovedmenuen. Du kan starte e-mail-programmet hvor som helst fra på apparatet ved at trykke F1-e.

Når du starter e-mail-programmet for første gang, giver U2 dig besked om, at du skal oprette mindst én mail-konto i Kontostyring under Funktioner-menuen. Så bliver indbakken åbnet.

Indbakken er hovedvinduet i mail-programmet. Når du kører e-mail-programmet for første gang, er indbakken tom, og U2 viser, at der ikke er nogen emner i listen.

Hvis der er mails i indbakken, får du at vide, at indbakken bliver åbnet, og du får vist en indikator for, hvor langt processen er nået. Når du er nået til 100%, bliver vinduet med indbakken åbnet, og du får vist en liste over de modtagne meddelelser.

Tryk på Skift-Tab (Mellemrum-1-2) og du kommer til listen over mapper. Som standard indeholder U2 følgende mail-mapper:

  - Indbakke: modtaget post, der ikke er blevet slettet eller flyttet til en anden mappe.

  - Sendt: Sendt post, som du har valgt at gemme.

  - Udbakke: Meddelelser, som venter på at blive sendt, som enten fordi de er blevet gemt i udbakken, eller fordi det ikke er lykkedes at sende dem.

7.1.2 Styring af e-mail-kontooplysninger

Under Kontostyring kan du indtaste eller ændre kontooplysninger for e-mail-konti.

For at komme ind i Kontostyring skal du åbne menuen med F2, finde Funktioner og trykke Enter. Kontostyring er det første punkt i Funktioner-menuen, så du kan således bare trykke Enter igen for at åbne den. Du kan også starte Kontostyring fra hvor som helst i e-mail-programmet ved at taste Mellemrum-Enter-m.

Du kommer ind i en tom liste over kontonavne.

Dialogen til styring af konti indeholder følgende 6 felter: Kontoliste, Oplysninger-knap, Tilføj-knap, Ændre-knap, Slet-knap og Luk-knap.

7.1.2.1 Tilføj e-mail-konto

Gør følgende for at tilføje en konto:

- Når du står i Kontostyring, kan du trykke F3 for at komme til Tilføj og trykke Enter.

- Dialogen bliver åbnet, og du kommer ind i feltet til servertype. Det er en comboboks, hvor du kan vælge at opsætte din mail-konto manuelt eller få Braille Sense til automatisk at udfylde serveroplysningerne ud fra kendte servertyper som f.eks. Gmail eller iCloud. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at skifte imellem servertyperne. Hvis din server ikke er i listen, så vælg Manuel. Tryk F3 for at komme til kontoindstillingerne.

- Du står i feltet til kontonavn Indtast det navn, som du vil bruge til at identificere kontoen, f.eks. Gmail eller Arbejds-mail.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til "Vist navn". Indtast dit navn i editfeltet. Det er det navn, som andre vil se, når de modtager en meddelelse fra dig.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til Log-on-brugernavn. Skriv brugernavnet i editfeltet med 8-punkt computer-Braille. F.eks. "Sense" eller "sense@hims-inc.com".

- Bemærk: Hos nogle internetudbydere skal man bruge e-mail-adressen som brugernavn, mens man hos andre skal bruge noget af adressen før snabel-aet. Vær sikker på, at du skriver det brugernavn, du har fået fra din udbyder, korrekt.

- Tryk Mellemrum-4 for at flytte til feltet Adgangskode. Skriv adgangskoden i editfeltet i 8-punkt computer-Braille.

- Bemærk: som udgangspunkt er adgangskoden skjult og bliver kun vist som stjerner. Vær omhyggelig under indtastningen, da du ikke kan se, hvad du skriver, medmindre du har slået "Skjul adgangskoder" fra under "Generelle indstillinger".

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet E-mail-adresse. Indtast din e-mail-adresse i editfeltet med 8-punkt Computer-Braille, f.eks. "sense@hims-inc.com".

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til "Standard-mail-server". Du kan vælge imellem at bruge en POP3- eller IMAP-server med Mellemrum.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet "Indgående server". Hvis du har valgt IMAP-server under servertype, bliver du bedt om at indtaste navnet på en IMAP-server. Hvis du har valgt POP3 som servertype, bliver du bedt om at indtaste en POP3-server. Indtast navnet på serveren for indgående post i 8-punkt computer-Braille. (f.eks. pop3.hims-inc.com) Spørg hos din internetudbyder for at få oplyst navnet på serveren til indgående post.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til "Udgående SMTP-server". Indtast navnet på den udgående SMTP-server i 8-punkt computer-Braille. Spørg din internetudbyder for at få det præcise navn på SMTP-serveren til udgående post..

- Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

- U2 går tilbage til listen over konti og viser navnet på den konto, du lige har tilføjet.

- Når du er færdig med at tilføje konti, så tryk på Mellemrum-z for at komme tilbage til indbakken.

- Bemærk: Mange udbydere bruger sikre servere med andre portnumre end de almindelige. Hvis din udbyder kræver kryptering, skal du indstille dette i Avanceret-dialogen (se afsnit 8.1.2.1.1).

I mange af felterne til opsætning af en mail-konto skal du bruge 8-punkt computer-Braille. Du kan bruge følgende symboler, når du skal indtaste dit brugernavn: adgangskode eller adresse:

- Punktum ("."): Pkt. 3

- Snabel-a ("@"): pkt. 4-7-8

- Understregning ("_") Pkt. 3-6-7-8

- Bindestreg ("-"): Pkt. 3-6-8

- Stort bogstav: Tilføj pkt. 7.

7.1.2.1.1 Signatur og Avanceret

Når du opretter en konto, kan du lave en signatur og foretage avancerede indstillinger i Avanceret-dialogen.

- Åbn Kontostyring, som tidligere beskrevet.

- Hvis du vil oprette en ny konto, så Tab til Tilføj-knappen og tryk Enter. Hvis du har brug for at tilføje avancerede indstillinger til en konto, du allerede har oprettet, så tab til Ændre-knappen, og tryk Enter.

- Når du har udfyldt alle felter i hovedlisten over indstillinger, så tryk F3 for at komme til Avanceret, og tryk så Enter.

- U2 spørger, om du vil bruge en sikker IMAP- eller POP3-server. Som standard er denne checkboks slået fra. Hvis POP3- eller IMAP-serveren bruger SSL, så slå denne checkboks til med Mellemrum.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til POP3 (eller IMAP) portnummer. Hvis din udbyder kræver et andet portnummer, så skriv det i computer-editboksen.

- Bemærk: hvis du slog SSL til ovenfor, bliver portnummeret automatisk ændret til 995, som er det, de fleste sikre POP3-servere skal bruge. Hvis du bruger IMAP og slår SSL til, bliver portnummeret automatisk sat til 993, som er det mest almindelige for sikre IMAP-servere.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet "SMTP krypteringstype". Mulighederne er "Ingen", "SSL" og "TLS". Hvis din udgående SMTP-server bruger SSL eller TLS, kan du ændre værdien ved at trykke på Mellemrum.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet "SMTP portnummer (står som standard til 25). Hvis du har valgt SSL som krypteringstype, står portnummeret som standard til 465, da dette er det mest almindelige for SMTP-servere med SSL. Hvis du vælger TLS, står SMTP portnummeret som udgangspunkt til 587. Hvis din udbyder bruger et andet portnummer til SMTP, så skriv nummeret i editfeltet.

- Tryk på Mellemrum-4 for at komme til "SMTP brugernavn". Hvis din udbyder kræver, at du skal bruge et andet SMTP brugernavn, så indtast det her.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til "SMTP adgangskode". Indtast den adgangskode, som svarer til brugernavnet ovenfor. Brug 8-punkt computer-Braille. Hvis dit brugernavn og adgangskode til SMTP er de samme, så lad disse felter være tomme.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet "Send som standard fra denne konto". Slå checkboksen til for at sende post fra denne konto som standard.

- Tryk på Mellemrum-4 for at komme til feltet "Standard IMAP-konto". (Dette felt optræder kun, hvis du bruger IMAP som indgående servertype).

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet "Bevar en kopi af mails på serveren. Når du henter mails fra serveren, kan du indstille U2 til enten at lade en kopi blive på serveren eller slette mails fra serveren, efterhånden som de bliver hentet. Vælg mellem ja og nej med Mellemrum.

- Tryk Mellemrum-4 for at komme til feltet "Gem en kopi af meddelelser i mappen Sendt post". Du kan vælge, om U2 skal gemme en kopi af de mails, du sender i mappen Sendt post. Vælg mellem ja og nej med Mellemrum.

- Tryk F3 for at komme til feltet "Brug signatur". Standardværdien er "nej". For at vedhæfte en signatur til dine meddelelser skal du trykke på Mellemrum for at ændre dette til ja.

- Hvis du valgte "Ja", så tryk F3 for at komme til Signatur, og tryk Enter.

- Du står nu i et editfelt med flere linjer, hvor du kan skrive din signatur. Skriv den signatur, som du vil have vedhæftet til dine mails.

- Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

- Dette gemmer signaturen, og du kommer tilbage til Signatur-knappen. Du kan annullere ved at trykke Enter på Annuller-knappen.

- Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter for at gemme indstillingerne i Avanceret-dialogen.

- Tab til Bekræft-knappen en gang mere for at gemme indstillingerne i dialogen med hovedoplysningerne om kontoen.

7.1.2.2 Kontroller de konti, du har tilføjet

Hvis du vil se oplysningerne om en eksisterende e-mail-konto, så åbn Kontostyring som tidligere beskrevet. Find den konto, som du vil se oplysninger om, og tryk Enter, eller tab til Oplysninger, og tryk Enter.

I denne dialog kan du læse alle de oplysninger, der er tilknyttet en e-mail-konto. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at navigere i listen over indstillinger for kontoen. Tryk Mellemrum-e for at komme tilbage til listen over konti.

7.1.2.3 Redigere en e-mail-konto

Hvis du vil ændre i indstillingerne for en e-mail-konto, så åbn Kontostyring, og find den ønskede konto i listen. Når du har fundet den ønskede konto, så flyt til Rediger-knappen med Tab, og tryk Enter. Du kan også trykke m for at aktivere Ændre-knappen.

Du havner i editfeltet til kontonavn. Du kan nu redigere i de oplysninger, du får vist. Dialogen til redigering er fuldstændig den samme som Tilføj-dialogen, bortset fra, at oplysningerne allerede er udfyldt. Brug de normale redigerings- og navigeringskommandoer for at komme til de forskellige oplysninger, og foretag de ændringer, du ønsker.

Når du er færdig med at foretage ændringer, så tryk Tab for at komme til Bekræft-knappen og tryk så Enter. Ændringerne bliver gemt, og du kommer tilbage til kontolisten.

7.1.2.4 Slet en e-mail-konto

Du kan slette en e-mail-konto på følgende måde:

- Åbn Kontostyring på den måde, som er beskrevet tidligere.

- Tryk Mellemrum-4 eller Mellemrum-1 for at komme til den ønskede konto i listen over konti.

- Når du har fundet den ønskede konto, så tryk Mellemrum-d, eller tryk F3 for at komme til Slet-knappen, og tryk Enter.

- Du bliver nu spurgt, om du vil slette den aktuelle konto.

- Tryk på Enter for at slette den. Tryk Mellemrum-z for at annullere sletningen.

- Hvis du trykker Enter, vil U2 slette kontoen.

7.2 Modtag og send e-mail

7.2.1 Modtag post.

Med U2 kan du modtage mails i almindelig tekst- og html-format.

- POP 3

Du kan modtage mails fra POP3-kontoer på følgende måde:

  - Åbn menuen med Mellemrum-m eller F2.

  - Tryk Mellemrum-4 for at komme til Meddelelse-menuen, og tryk Enter.

  - Tryk Mellemrum-4 for at komme til "Check for ny post". Du kan også komme til denne dialog direkte fra indbakken ved at trykke Mellemrum-Enter-n.

  - Du får nu vist listen over konti.  Denne dialog består af en kontoliste, en Bekræft-knap, og en Annuller-knap.

  - Tryk Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte til den ønskede konto.

U2 fortæller dig, hvor mange meddelelser der skal modtages. Derefter går selve modtagelsen i gang. Til sidst får du at vide, hvormange meddelelser der faktisk er blevet modtaget. Når meddelelserne er blevet hentet fra serveren, får du vist listen over meddelelser i indbakken.

Hvis en mail er for stor til, at U2 kan håndtere den, får du besked om, at meddelelsen er for stor til at hente, og at den bliver sprunget over". U2 begynder så at hente den næste mail.

For at afbryde hentningen skal du Tab'e hen til Annuller-knappen og trykke Enter, eller du kan trykke Mellemrum-e.

- IMAP

Hvis du modtager post via en IMAP-server, kan du både få fat i de nyeste meddelelse´r, alt efter hvor mange meddelelser du har sat apparatet til at modtage automatisk under Indstillinger, eller du kan bede U2 om at hente ældre meddelelser. For at modtage de nyeste meddelelser skal du trykke Mellemrum-Enter-n i meddelelseslisten for den mappe, hvor du står. For at modtage ældre beskeder skal du trykke Mellemrum-Backspace-p. Du kan også komme til "Hent ny post" eller "Hend ældre post" i Meddelelse-menuen ved at trykke på Mellemrum-m og så navigere til Meddelelse. Tryk Enter på Meddelelse, og vælg "Hent nye meddelelser" eller "Hent liste over tidligere meddelelser". Når du bruger IMAP, modtager du desuden automatisk ny post i alle mapper for kontoen, når du åbner dem.

Når du udfører en kommando til at modtage post, siger U2 enten "Henter nye meddelelser" eller "henter tidligere meddelelser". Mens meddelelserne bliver hentet, kan du høre et lydsignal og se en voksende række af fulde punktceller, der viser status for processen. Når U2 er færdig med at modtage meddelelser, kommer du tilbage til den mappe, hvor du startede hentningen af post.

7.2.2 Flyt til konto eller mappe

Der er to måder at komme til en konto eller en mappe.

Du kan komme til listen over konti eller mapper ved at trykke på Tab (F3 eller Mellemrum-4-5) eller Skift-tab (Mellemrum-F3 eller Mellemrum-1-2), indtil du kommer til kontolisten eller listen over mapper. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem emnerne i listen, og tryk Tab for at åbne kontoen eller mappen.

Du kan også bruge følgende hurtigtaster til at komme rundt i konti og mapper:

Gå til næste mappe: Mellemrum-3-4-5

Gå til forrige mappe: Mellemrum-Enter-1-2-6.

Næste kontokategori: Mellemrum-Backspace-3-4-5.

Forrige kontokategori: Mellemrum-Backspace-1-2-6

- Bemærk: Disse hurtigtaster er ikke tilgængelige fra kontolisten eller listen over mapper.

7.2.3 Læs modtagne meddelelser

Meddelelser bliver vist i indbakken og andre mapper med følgende oplysninger: Emne, dato, fra (afsender), CC, meddelelsestekst og vedhæftelser (kun meddelelser med en eller flere vedhæftede filer). Du kan flytte imellem felterne ved at trykke F3 og Mellemrum-F3.

7.2.3.1 Emnefeltet

Emnefeltet viser titlen eller emnet for meddelelsen. Efter emnet for meddelelsen finder du to tal med en skråstreg imellem. De viser meddelelsens nummer og det samlede antal meddelelser. F.eks.: "11/21" betyder, at meddelelsen er nummer 11 ud af 21 meddelelser.

Hvis der er filer vedhæftet til meddelelsen, bliver der vist et a (attachment) foran emnet. Bogstavet a betyder altså, at meddelelsen har en vedhæftet fil. Det bliver vist som et a i punkt-displayet, og talen siger, hvormange filer der er vedhæftet.

U2 indikerer også, hvilke meddelelser du har læst, og hvilke meddelelser du ikke har læst. Meddelelser, som endnu ikke er blevet læst, har en bindestreg før emnefeltet.

7.2.3.2 Datofeltet

Datofeltet viser den dato og det klokkeslæt, hvor meddelelsen er blevet modtaget. Datoen bliver vist i rækkefølgen ugedag, dag, måned og år. Klokkeslættet bliver vist i 24-timers format med timer, minutter og sekunder. Endelig bliver meddelelsens nummer og det samlede antal meddelelser vist, som beskrevet ovenfor.

7.2.3.3 Afsenderfeltet

"Fra"-feltet viser afsenderens oplysninger, d.v.s. e-mail-adresse.

Du kan gemme oplysninger om afsenderen af en mail i din adressebog på følgende måde:

- Tryk Mellemrum-Enter-i, når afsenderens e-mail-adresse bliver vist.

- Dialogen "Tilføj adresse" bliver vist med afsenderens e-mail-adresse.

- Indtast afsenderens nav, eller hvis det er udfyldt korrekt på forhånd, så tryk Tab for at komme til Bekræft-knappen. Kontaktpersonen bliver gemt, og du kommer tilbage til din tidligere position i listen over meddelelser.

7.2.3.4 CC-feltet

CC-feltet viser eventuelle ekstra modtagere (CC-modtagere).

Du kan gemme en CC-modtager i adressebogen på samme måde som afsenderen, som vist ovenfor.

7.2.3.5 Meddelelsesfeltet

Meddelelsesfeltet indeholder selve teksten i den valgte meddelelse. Du kan flytte til en meddelelse ved at taste F3. Du kan også læse meddelelsesteksten ved at trykke Enter på Meddelelsen, mens emnefeltet, afsenderfeltet eller datofeltet bliver vist. Når du trykker Enter, bliver hele meddelelsen automatisk læst op. Hvis du vil stoppe oplæsningen, kan du trykke Mellemrum-Backspace-Enter. Du kan gå rundt i meddelelsen på samme måde som i et dokument i Tekstbehandling. Når du vil tilbage til emnefeltet, så tast Mellemrum-e.

7.2.3.6 Vedhæftede filer

Hvis en meddelelse har vedhæftede filer, kan du finde og hente dem ved at gå til feltet Vedhæftelser.  Vedhæftede filer bliver vist med deres navn og nummer samt det samlede antal vedhæftede filer. F.eks. 3/4 betyder den tredje vedhæftede fil af i alt fire.

Du kan hente vedhæftede filer på følgende måde:

- Fra teksten i en meddelelse med vedhæftede filer, tryk på F3 for at komme til listen over vedhæftelser.

- Gå til det ønskede filnavn i listen over vedhæftelser, og tryk på Enter.

- Du får nu at vide, at vedhæftelser vil blive gemt i /flashdisk/download, og bliver spurgt, om du vil ændre placeringen. Hvis du ikke vil ændre det, så tryk Enter.

Filen bliver gemt i mappen Download på flashdisken.

Hvis du har mere end en enkel vedhæftelse, du vil hente, kan du trykke Mellemrum-Enter-a for at vælge dem allesammen, eller du kan trykke Mellemrum på de enkelte filer for at vælge dem.

For at ændre placeringen af hentede filer, gør følgende:

- Når du får meddelelsen "Vedhæftelser vil blive gemt i /Flashdisk/download. Vil du ændre denne placering?" Vælg Ja og tryk Enter.

- Du kommer nu ind i fillisten i mappen download på flashdisken. Brug de normale taster til filer og mapper for at finde den mappe, hvor du vil gemme de vedhæftede filer.

- Tryk Mellemrum for at vælge den mappe, hvor du vil gemme vedhæftelserne, og tryk Enter.

- Den vedhæftede fil bliver hentet, og du kommer tilbage til listen over vedhæftelser.

7.2.3.7 Læsning af HTML-mails

Hvis du modtager en meddelelse i HTML, kan du få adgang til links m.m. ved at læse meddelelsen i U2s web-browser. Meddelelsen

Du kan åbne meddelelsen i web-browseren ved at trykke Mellemrum-Backspace-o eller ved at vælge kommandoen "Åbn meddelelse i web-browseren" fra Meddelelse-menuen.

Web-browseren bliver åbnet, og meddelelsen bliver vist. Hvis meddelelsen indeholder links, kan du besøge dem ved at trykke på Enter ligesom på en normal hjemmeside, forudsat at din U2 er forbundet til internettet.

7.2.4 Skrivning af e-mail

Du kan oprette en meddelelse på følgende måde:

- Vælg "Skriv ny meddelelse" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-w, mens du står i meddelelseslisten. Til-feltet bliver nu vist i punktdisplayet.

- Hvis du vil bruge en anden konto end standardkontoen, så tryk Shift-Tab (Mellemrum-1-2) for at komme til den comboboks, hvor du kan vælge konto. Find den konto, du vil sende fra, og tryk F3 for at komme tilbage til Til-feltet.

- indtast mail-adressen på den, du vil sende meddelelsen til. Brug computer-Braille.  f.eks. "sense@hims-inc.com".

- Tryk F3 for at komme til CC-feltet, og indtast adressen på en eventuel CC-modtager. Brug computer-Braille. Hvis du ikke vil sende CC til nogen, kan du springe til næste trin.

- Tryk F3 for at komme til BCC-feltet, og indtast mail-adressen på BCC-modtageren i computer-Braille. Hvis der ikke er nogen BCC-modtager, kan du springe til næste trin.

- Tryk F3 for at komme til emnefeltet, og skriv emnet for meddelelsen. Du kan skrive emnet i computer-Braille, fuldskrift eller med forkortelser. Du kan ændre forkortelsesgraden med Mellemrum-g.

- Tryk F3 for at komme til meddelelsesteksten, og skriv den tekst, der skal stå i din meddelelse. Du kan bruge de samme metoder til indtastning og redigering som i Tekstbehandling. Igen kan du skrive din meddelelse i computer-Braille, fuldskrift eller forkortelse.

- Når du er færdig med at skrive din e-mail, så vælg Send fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s direkte mens du står i meddelelsen.

- Meddelelsen bliver nu sendt. Når meddelelsen er blevet sendt, bliver der vist en besked om det i displayet. Hvis afsendelsen mislykkes, får du en fejlmeddelelse, ofte med en specifik grund til, at afsendelsen mislykkedes. Hvis dette sker, bliver meddelelsen gemt i udbakken.

Når afsendelsen er lykkedes (eller mislykkedes), kommer du tilbage til indbakken.

- Bemærk: vær sikker på, at du har forbindelse til internettet, før du forsøger at sende en mail, da du ikke kan sende en mail, hvis U2 ikke kan komme på internettet.

Hvis du vil annullere oprettelsen eller afsendelsen af en meddelelse, så tast Mellemrum-e eller Mellemrum-z, og du kommer så tilbage til indbakken.

7.2.4.1 Vedhæft en fil

Mens du skriver en mail, kan du vedhæfte en fil til mailen.

- Vælg "Vedhæft fil" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-f, mens du skriver en e-mail.

- Standard-mappen for denne filliste er mappen upload på flashdisken. Brug de normale taster til filer og mapper for at finde den eller de filer, du vil vedhæfte.

- Flyt til den fil, du vil have, og tryk Enter. For at vedhæfte mere end en enkelt fil skal du flytte til hver fil og trykke Mellemrum for at vælge den. Der bliver vist en stjerne foran de valgte filnavne. Tryk på Enter for at vedhæfte de valgte filer.

- Når de valgte filer er blevet vedhæftet, får du en besked om det af U2 og kommer tilbage til meddelelsesteksten. Beskeden indeholder antallet af vedhæftede filer.

- Hvis der er vedhæftede filer i en mail, vil feltet Vedhæftelser blive vist i Tab-rækkefølge efter meddelelsesteksten.

Vedhæftede filer bliver vist med filnavn og filstørrelse. Der står også, hvilket nummer filen har, og det samlede antal af vedhæftede filer. Du kan flytte mellem de vedhæftede filer med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis der er en fil i listen, som du ikke vil have vedhæftet, kan du slette den ved at trykke på Mellemrum-d.

7.2.4.2 Send e-mails til flere modtagere

Du kan skrive mere end én modtager i Til-feltet, CC-feltet eller BCC-feltet.

Når du skriver flere mail-adresser, skal du indsætte et semikolon eller et komma imellem dem med følgende punkttegn:

Semikolon (;): Pkt. 2-3

Komma (,): pkt. 2

7.2.4.3 Søg i adressebogen

Du kan tilføje en modtager til Til-feltet, CC-feltet eller BCC-feltet uden at skulle skrive mail-adressen direkte.

- Mens du står i Til-, CC- eller BCC-feltet, kan du vælge "Slå adresse op" i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-l. "Søg efter adresse" bliver nu vist.

- Skriv efternavnet i feltet "Søg efter adresse" og tryk Enter.

- De adresser, der passer til din søgning, bliver vist. Hvis du trykker Enter uden at skrive et navn, som der skal søges efter, bliver alle adresser i din adresseliste vist. Hvis ingen adresser passer, bliver meddelelsen "ikke fundet." vist, og du kan så søge efter en ny adresse.

- Find den ønskede adresse, og tryk Enter. Du kan vælge flere adresser ved at trykke på Mellemrum. Når du har valgt de adresser, du vil have, trykker du på Enter.

- De valgte adresser bliver indsat.

7.2.4.4 Gem E-mail i udbakken

Meddelelser bliver gemt i udbakken i to tilfælde:

- Du kan gemme meddelelsen i udbakken til senere afsendelse.

- En meddelelse bliver automatisk gemt i udbakken, hvis den ikke kan afsendes på grund af en netværksfejl eller en anden grund.

Du gemmer en meddelelse i udbakken på følgende måde:

- Mens du skriver en meddelelse, kan du vælge "gem mail i udbakken" fra Fil-menuen eller trykke Mellemrum-s.

- Meddelelsens emne bliver vist som filnavn.

- Tryk Enter for at gemme e-mailen under det aktuelle filnavn. Du kan skrive et nyt filnavn eller ændre den sti, hvor filen bliver gemt, på samme måde som i "Gem som"-dialogen i Tekstbehandling.

- Når U2 har gemt meddelelsen, kommer du tilbage til der, hvor du var, før du åbnede Gem-dialogen.

Hvis du følger instruktionerne ovenfor, bliver meddelelsen gemt under sit emne i mappen "flashdisk/email/storagebox".

Hvis e-mailen ikke har noget emne, bliver filnavnet sat til noname.txt

Hvis du vælger at gemme meddelelsen i en anden mappe, kan du ikke se den i udbakken. Du kan således ikke sende meddelelsen, før den bliver flyttet tilbage til udbakken.

Mens du skriver en meddelelse, kan du trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z for at annullere meddelelsen. U2 spørger, om du vil gemme den mail, du er ved at skrive. For at komme tilbage til indbakken uden at gemme meddelelsen, tryk Mellemrum for at ændre Ja til Nej, og tryk så Enter.

7.2.4.5 Send e-mail i udbakken

Du kan sende meddelelser, som ligger i udbakken, på følgende måde:

- Fra meddelelseslisten trykker du Shift-tab for at komme til listen over mail-mapper.

Hvis du bruger en IMAP-konto, så tryk på Skift-Tab to gange for at komme til listen over konti. Tryk så Mellemrum-4 for at vælge POP3-kontoen, derefter tab'er du til indbakken, og til sidst trykker du Shift-tab for at komme tilbage til listen over mapper.

- Find udbakken med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og tryk Enter.

- U2 viser listen over meddelelser i udbakken.

Tryk Mellemrum-1 eller Mellemrum-4 for at finde den meddelelse, du vil sende.

- Hvis du vil sende alle meddelelser i listen, så tryk Mellemrum-Enter-a for at vælge alle.

Hvis du vil sende individuelle meddelelser, så brug de normale tastetryk til at vælge dem.

- Tryk Enter på Send i Fil-menuen, eller bare Mellemrum-Enter-s, mens du står i udbakken. Så bliver meddelelserne sendt.

Hvis du afsender alle meddelelserne i udbakken, får du vist beskeden "Ingen emner".

7.2.4.6 Indstil standard-konto

Hvis du har opsat flere mail-konti på U2, kan du vælge, hvilken af dem der skal bruges som standardkonto for afsendelse.

- Åbn Kontostyring, som tidligere beskrevet.

- Find den konto, som du vil sætte som standardkonto.

- Tab til Ændre-knappen og tryk Enter, eller tast bogstavet m.

- Tab til Avanceret og tryk Enter.

- Tryk på Mellemrum-4 gentagne gange for at komme til feltet "Send som standard fra denne konto".

- Tryk på Mellemrum for at slå checkboksen til.

- Tryk F3 for at gå til Bekræft-knappen, og tryk så Enter. Du står så igen på Avanceret-knappen.

- Tryk F3 for at gå til Bekræft-knappen, og tryk så Enter.

- U2 fortæller, at kontoen er blevet ændret, og du kommer tilbage til kontolisten.

U2 viser ordet "standard" i sort- og punktdisplayet ved siden af standardkontoen.

7.3 Avancerede meddelelsesfunktioner

7.3.1 Slet meddelelser

Du kan slette meddelelser en ad gangen, eller du kan vælge mange meddelelser og slette dem på en gang.

Når du sletter meddelelser, bliver de automatisk flyttet til papirkurven. Der bliver de, indtil du også sletter dem derfra, eller til du tømmer papirkurven. Du kan til enhver tid tømme papirkurven ved at trykke Mellemrum-Backspace-Enter-q eller ved at vælge "Tøm papirkurven" i Rediger-menuen.

Bemærk, at når meddelelser bliver slettet fra papirkurven, bliver de smidt helt væk og kan ikke genskabes.

7.3.1.1 Slet en meddelelse

Hvis du vil slette en meddelelse, så tryk Mellemrum-1 eller Mellemrum-4 for at komme til emnet for den meddelelse, du vil slette. Tryk Mellemrum-d. U2 spørger, om du vil slette meddelelsen. Tryk på Enter for at slette Meddelelsen.

Hvis du vil annullere, skal du trykke Mellemrum for at ændre "Ja" til "Nej" og så trykke på Enter. Du kan også trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

7.3.1.2 Slet flere meddelelser

Hvis du vil slette to eller flere meddelelser, så vælg alle de meddelelser, du vil slette med Mellemrum. Og tryk så Mellemrum-d. U2 spørger, om du vil slette meddelelserne. "xx" repræsenterer antallet af meddelelser, der skal slettes. Tryk Enter.

Du kan også vælge alle meddelelser ved at trykke Mellemrum-Enter-a, eller du kan vælge en sammenhængende gruppe af meddelelser ved at trykke Mellemrum-Enter-b for at sætte begyndelsen af markeringen og så flytte markøren til den sidste meddelelse, du vil vælge.

7.3.2 Besvar modtagne meddelelser og besvar til alle

Når du besvarer en mail, kan du redigere eller tilføje en meddelelse til den oprindelige meddelelse, eller du kan tilføje en modtager.

- Mens du står i et af felterne Emne, Dato eller meddelelsesteksten i en meddelelse i indbakken, kan du vælge Besvar i Meddelelse-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-r.

- U2 viser Meddelelsesteksten.

- Meddelelsesteksten indeholder allerede teksten fra den originale meddelelse.

- Du kan skrive yderligere tekst, redigere i den originale meddelelse eller ændre i de felter, der knytter sig til meddelelsen, inklusive emnefeltet og til-feltet.

- Når du er færdig, så tryk Mellemrum-Enter-s for at sende meddelelsen.

Du kan gemme besvarelser i udbakken tilsenere afsendelse ligesom nye meddelelser.

Hvis du vælger kommandoen Svar, sender du kun en mail til den originale afsender. Hvis du vælger "Besvar til alle" bliver din mail sendt til både den oprindelige afsender og alle andre modtagere af den oprindelige meddelelse.

For at aktivere funktionen "Besvar til alle" skal du vælge "Besvar til alle" i meddelelse-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-r fra et af felterne i den originale meddelelse. Følg den samme procedure som når du skriver og sender et svar, som beskrevet ovenfor.

7.3.3 Videresend en meddelelse

at videresende betyder, at du sender en meddelelse, som du har modtaget, videre til en anden person.

- Fra emne-feltet, dato-feltet eller meddelelsesteksten kan du åbne Meddelelse-menuen og vælge Videresend eller trykke Mellemrum-Enter-f.

- U2 viser til-feltet.  Indtast adressen på den eller de nye modtagere med 8-punkt computer-Braille.

- Tryk F3 for at komme til CC, BCC og emnefeltet. Emnet bliver vist som det oprindelige emne med bogstaverne VS foran.

- Tab til meddelelsesteksten. Den oprindelige meddelelse vises efter teksten "——- oprindelig meddelelse ——-".

- Skriv den tekst du vil tilføje til meddelelsen, eller rediger den tekst, der bliver videresendt.

- Tryk Mellemrum-Enter-s for at sende e-mailen.

Hvis du ikke vil have den oprindelige meddelelse til at optræde i teksten sammen med den meddelelse, du skriver, kan du også videresende den aktuelle e-mail som en vedhæftelse. Tryk på Mellemrum-Backspace-w for at videresende den aktuelle mail som en vedhæftelse. Følg så den samme fremgangsmåde, som beskrevet ovenfor.

Når du videresender en meddelelse, har du alle de samme muligheder, som når du skriver en ny meddelelse. Du kan således tilføje modtagere og vedhæfte filer, ligesom med en ny meddelelse. Du kan også gemme meddelelsen i udbakken til senere afsendelse.

7.3.4 Gem en meddelelse som fil.

Ind imellem kan det være, du vil gemme en meddelelse som fil. Bemærk, at der er en lille forskel mellem IMAP og POP3.

- Når du bruger POP3, kan du, mens du står i en meddelelse, du gerne vil gemme, vælge "Gem som tekst" i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-s.

- "Gem som"dialogen bliver nu åbnet.

- U2 foreslår nu meddelelsens emne som filnavn.

- Tryk Enter for at gemme meddelelsen som en fil med det aktuelle filnavn. Hvis du vil, kan du give filen et andet navn på samme måde som i "Gem som"-dialogen i Tekstbehandling.

- Når filen er gemt, kommer du tilbage til der, hvor du var før.

Hvis du bruger IMAP, skal du først navigere til og åbne en meddelelse, før du kan gemme den. Bortset fra det, er fremgangsmåden præcist som vist ovenfor.

Tekstfilen bliver gemt i flashdisk/dokumenter med et filnavn, der svarer til emnet for meddelelsen. Du kan ikke ændre filformatet. Du kan læse den gemte tekstfil i Tekstbehandling.

Hvis du vil annullere dialogen "Gem som tekst", skal du trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

7.3.5 Udskrift af meddelelser

Det kan være, du vil udskrive en e-mail på sort eller punkt.

- Slut U2 til en sort- eller punktprinter. Du skal bruge den samme port, som er indstillet under "Generelle indstillinger".

- Når du bruger POP3, kan du, mens du står i en meddelelse, du gerne vil udskrive, vælge "Udskriv e-mail" i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-p.

- U2 beder dig om at vælge udskriftstype. Tryk Mellemrum for at ændre udskriftstypen. Du kan vælge mellem HP-printer, Epson-printer og punktprinter.

- Når du har valgt udskriftstype, så tryk Enter. Du kan også tab'e hen til Bekræft-knappen og trykke Enter.

- Den valgte meddelelse bliver udskrevet.

Ligesom når du vil gemme en e-mail, skal du, når du bruger IMAP, først åbne meddelelsens tekst, inden du kan udskrive.

For at annullere udskrivningen skal du trykke F3 for at komme til Annuller-knappen og trykke Enter. Du kan også trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

7.4 Andre e-mail-funktioner

7.4.1 Søg

Du kan bruge søgekommandoen til at søge efter meddelelser i den aktuelle mappe. Søgekommandoen leder efter tekst i emnefeltet, datofeltet og fra-feltet. Funktionen virker kun i emne- dato- og fra-feltet. Brug Mellemrum-f for at åbne Søg-dialogen, eller Åbn Rediger-menuen og tryk Enter på Søg.

Søg-dialogen består af følgende:

- Søg: Editfelt hvor du kan skrive den tekst, der skal søges efter.

- Søg: Radioknap.

- Retning: Radioknap.

- Bekræft-knap

- Annuller-knap

7.4.2 Søg Igen

"Søg igen" finder den næste forekomst af den søgetekst, du har indtastet, og søger i den søgeretning, du har valgt. Ligesom søgekommandoen, virker "Søg igen" kun i emne- Dato- og Fra-feltet.

For at aktivere funktionen "søg igen" skal du åbne Rediger-menuen og trykke Enter på "Søg igen", eller du kan trykke Mellemrum-Backspace-f, mens du står i listen over meddelelser.

7.4.3 Flyt til næste ulæste meddelelse

Med denne kommando kan du gå til den næste ulæste meddelelse. Hvis du bruger denne funktion, mens du står på den sidste ulæste meddelelse i listen, kommer du tilbage til den første ulæste meddelelse.

Du kan aktivere denne funktion fra emnefeltet, fra-feltet eller dato-feltet ved at åbne Rediger-menuen og vælge "Gå til næste ulæste meddelelse", eller du kan trykke Mellemrum-Enter-u for at aktivere denne funktion direkte.

7.4.4 Styring af mapper og meddelelser

7.4.4.1 Kopier eller flyt til mappe

Du kan kopiere og flytte meddelelser med kommandoerne "Kopier til mappe" eller "Flyt til mappe".

Dialogen til at flytte/kopiere indeholder følgende:

- Mappeliste

- "Opret mappe"-knap

- "slet mappe"-knap

- "Omdøb mappe"-knap

- Bekræft-knap

- Annuller-knap

Du kan kopiere eller flytte en meddelelse til en anden mappe på følgende måde:

- Du kan vælge enkelte mails med Mellemrum, vælge en fortløbende gruppe mails med Mellemrum-Enter-b eller vælge alle mails med Mellemrum-Enter-a.

- Åbn Rediger-menuen, find "Kopier til mappe" eller "Flyt til mappe", og tryk Enter. Du kan aktivere disse funktioner direkte fra listen over meddelelser ved at trykke Mellemrum-Backspace-c for "Kopier" eller Mellemrum-Backspace-x for "Flyt til".

- Du kommer nu ind i mappelisten.

- Brug Mellemrum-4 til at finde den mappe, som du vil kopiere eller flytte meddelelser til.

- Mailen bliver kopieret eller flyttet til den valgte mappe.

7.4.4.2 Opret en mappe

Du kan oprette yderligere mapper under indbakken for sortering eller opbevaring af mail.

Opret en ny mappe på følgende måde:

- Fra mappelisten åbner du Rediger-menuen og vælger "Opret ny mappe", eller tryk Mellemrum-Enter-n for at aktivere denne funktion direkte.

- U2 beder dig nu om navnet på mappen. Skriv navnet på den mappe, du vil oprette.

- Tryk på Enter, eller tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

- U2 viser nu den mappe, du har oprettet, i mappelisten. Mappen kan også ses i e-mail-mappen under Filstyring.

7.4.4.3 Slet en mappe

Du kan ikke slette indbakken, udbakken eller sendt post. Du kan dog slette mapper, som du selv har oprettet.

Slet en mappe på følgende måde:

- Find den mappe, du vil slette i listen over mapper, åbn Rediger-menuen, og vælg "Slet mappe".

- U2 spørger, om du vil slette mappen.

- Tryk Enter.

Du kan også slette den aktuelle mappe i listen ved at trykke på Mellemrum-d.

Hvis du prøver på at slette indbakken, udbakken eller sendt post, får du en fejlmeddelelse og kommer tilbage til mappelisten.

7.4.4.4 Omdøb en mappe

Du kan også omdøbe en mappe. Hvis du vil det, skal du gøre følgende:

- Fra mappelisten, find den mappe, du vil omdøbe.

- Åbn Rediger-menuen og vælg "Omdøb mappe", eller tryk Mellemrum-Enter-r for at åbne dialogen "Omdøb mappe" direkte fra listen over mapper.

- U2 beder dig om at indtaste det nye navn på mappen.

- Tryk på Enter. Du kan også tab'e til Bekræft og trykke Enter.

Hvis du prøver på at omdøbe indbakken, udbakken eller sendt post, får du en fejlmeddelelse og kommer tilbage til mappelisten.

7.5 Brug af Funktioner-menuen

Ud over kontostyring indeholder Funktioner-menuen også indstilling af sti til lagring, spam-filter og andre indstillinger for e-mail.

7.5.1 Indstil sti

Med Indstil sti" kan du bestemme, hvor mails og de vedhæftede filer, du henter, skal gemmes. Du kan indstille stien til hentning på følgende måde:

- Åbn Funktioner-menuen, og tryk Enter på Indstil sti, eller tryk Mellemrum-Enter-p, mens du står i listen over meddelelser.

- Du kommer nu ind i et editfelt, hvor du kan indtaste den sti, hvor hentede filer skal gemmes.

Dialogen "Indstil sti" indeholder følgende tre felter:

- Sti til vedhæftede filer

- Sti til vedhæftede filer, som skal sendes

- Drev, hvor post skal gemmes

Du kan flytte mellem disse felter med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvert punkt består af "Sti", "Rediger" og "Luk". Sti-feltet viser den sti, der bliver brugt som udgangspunkt. Du kan flytte mellem oplysningerne ved at trykke F3 og Mellemrum-F3.

Du kan lukke dialogen "Indstil sti" med Mellemrum-e eller Mellemrum-z eller ved at trykke Enter på Luk-knappen.

7.5.1.1 Indstil sti til vedhæftet filer

Som udgangspunkt bliver vedhæftede filer gemt i "/flashdisk/download".

Du kan indstille stien til hentning på følgende måde:

- Gå ind i dialogen "Indstil sti" som beskrevet ovenfor.

- Tryk Enter på "Sti til vedhæftede filer", eller tryk F3 for at komme til Ændre-knappen og tryk Enter.

- U2 viser nu i en almindelig filliste, hvor filerne i øjeblikket bliver gemt, d.v.s. "download".

Brug de normale taster til filer og mapper for at finde den mappe, hvor du vil gemme vedhæftede filer.

- Tryk på Mellemrum for at vælge mappen, og tryk så på Enter.

U2 viser den ændrede sti.

7.5.1.2 Indstil sti for vedhæftelser, der skal sendes

Stien for vedhæftelser, der skal sendes, er den mappe, hvor e-mail-programmet som udgangspunkt kigger efter filer, når du vedhæfter en fil til en meddelelse.  Standard-stien er "/flashdisk/upload". Du kan ændre denne sti på følgende måde:

- Gå ind i dialogen "Indstil sti" som beskrevet ovenfor.

- Brug Mellemrum-4 for at komme til "sti til vedhæftelser, der skal sendes".

- Tryk på Enter, eller tryk F3 for at komme til Ændre-knappen, og tryk så Enter.

- U2 viser den mappe, der bruges i øjeblikket. Brug de normale taster til filer og mapper for at finde den mappe, du vil bruge til vedhæftelser, der skal sendes.

- Tryk Mellemrum for at vælge den ønskede mappe, og tryk Enter.

U2 viser den ændrede sti.

7.5.1.3 Indstil det drev, hvor mail skal gemmes

De meddelelser, der bliver hentet fra nettet, bliver gemt i mappen "email". Hvis du henter en meddelelse, der er så stor, at den ikke kan være på flashdisken, eller hvis du vil gemme mails et andet sted, kan du gøre det på følgende måde:

- Forbind det eksterne drev til U2.

- Gå ind i dialogen "Indstil sti" som beskrevet ovenfor.

- Brug Mellemrum-4 for at komme til feltet "Drev, hvor post skal gemmes".

- Tryk på Enter, eller tryk F3 for at komme til Ændre-knappen, og tryk så Enter.

- U2 viser nu "flashdisk".

- Flyt gennem listen over drev med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du har tilsluttet en USB-hukommelse eller et SD-kort, vil U2 vise dette.

- Tryk Enter på det ønskede drev.

U2 viser det nye drev.

7.5.2 Indstillinger

Indstillinger-dialogen indeholder fem emner: "Standard-mail-server", "Standard-mappe til POP3-server", "antal meddelelser, der skal modtages ad gangen med IMAP", Bekræft-knap og Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne i dialogboksen med F3 og Mellemrum-F3.

For at åbne Indstillinger-dialogen trykker du Enter på Indstillinger i Funktioner-dialogen, eller du kan Trykke Mellemrum-Enter-o for at aktivere denne funktion direkte.

Det første felt i Indstillinger-dialogen er "Standard mail-server". Du kan sætte standard-serveren til IMAP eller POP3. Brug Mellemrum til at ændre indstillingen.

Det næste felt i Indstillinger-dialogen er et spørgsmål om, hvorvidt du vil bruge indbakke som standard-mappe for POP3-server. Hvis du vil have, at e-mail-programmet altid starter i indbakken, når du bruger POP3-mail, så lad indstillingen være, som den er. Hvis du vil bruge en anden mappe, så tryk på Mellemrum for at ændre denne indstilling til Nej.

Det næste felt er "Antal meddelelser, der skal hentes ad gangen med IMAP". Standard-værdien er 64. Brug Mellemrum og Backspace til at gå igennem de forskellige muligheder. Mulighederne er Alle, 32, 64, 96 og 128.

Når du er færdig med at ændre indstillingerne, så tryk på Enter for at gemme dem, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine ændringer, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-z.

7.5.3 Indstillinger for uønsket post

Når du henter post fra e-mail-serveren, kan der være meddelelser, som er uønsket post (spam). Du kan undgå at hente disse uønskede meddelelser ved at angive bestemte emneord eller mail-adresser, som kendetegner spam-mail.

De uønskede meddelelser, der bliver identificeret af U2, bliver ikke hentet, men bliver liggende på serveren.

Indstil filteret for uønsket post på følgende måde:

- Åbn Funktioner-menuen og vælg "Indstillinger for uønsket post, eller tryk Mellemrum-Enter-e for at komme ind i dialogen uden at bruge menuerne.

- U2 viser "Type: emne 1/3".

Dialogen "Indstillinger for uønsket post" indeholder 6 felter: Type, liste, Tilføj-knap, Ændre-knap, Slet-knap og en Luk-knap.

Type kan sættes til en af tre muligheder: "Emne", "e-mail-adressestreng" eller "vært". Flytte mellem disse indstillinger ved at trykke på "Mellemrum-1" eller "Mellemrum-4". Listen bliver vist på forskellige måder, alt efter hvilken type du vælger.

Hvis du vælger "emne" som type, indeholder listen de emneord, der er registreret. Hvis du vælger "E-mail-adressestreng", viser listen de mail-adresser, du har indtastet. Hvis der ikke er registreret nogen adresser eller emneord, står der bare "ingen emner".

I det følgende bliver det forklaret, hvordan du registrerer, ændrer eller sletter indstillinger for uønsket post.

7.5.3.1 Tilføj til uønsket post

Åbn "Indstillinger for uønsket post" som beskrevet ovenfor.

- Tryk bogstavet a, når du står på "Type: emne". Du kan også trykke F3 for at komme til Tilføj-knappen og så trykke Enter.

- Tilføj-dialogen bliver vist, og du kan nu tilføje emneord.

- Skriv de ord, som kendetegner den uønsket post, og tryk Enter. Du kan også tab'e til Bekræft-knappen og tryk Enter.

- Spam-data tilføjet. Bliver vist, og du kommer tilbage til listen. Du kan nu se i listen, hvad du har tilføjet.

Hvis en meddelelse indeholder de ord, som du har indtastet, i emnefeltet, bliver meddelelsen hentet fra serveren og slettet automatisk.

Du kan også undgå at modtage meddelelser fra en bestemt afsender eller vært/domæne, ved at registrere navnet.

Registrer en afsenders mail-adresse som spam på følgende måde:

- Åbn "Indstillinger for uønsket post" som beskrevet ovenfor.

- Tryk Mellemrum-4, når du står på "Type: emne". Du kommer så ned til typen e-mail-streng.

- Tryk F3 for at komme til Tilføj-knappen, og tryk Enter.

- Tilføj-dialogen bliver åbnet, og du kan nu indtaste en mail-adresse. Adressen er på forhånd udfyldt med afsenderen af den mail, du stod på, da du åbnede dialogen. Du kan vælge at filtrere med denne adresse, eller du kan indtaste en anden adresse i editfeltet.

- Tryk Enter på e-mail-adressen. Du kan også trykke F3 for at gå til Bekræft-knappen og så trykke Enter.

- Du får besked om, at adressen er blevet tilføjet, og den bliver nu vist i listen over adresser.

For at registrere en bestemt vært/host som afsender af uønsket post skal du gøre følgende:

- Åbn "Indstillinger for uønsket post" som beskrevet ovenfor.

- Når du står på Emne, så brug Mellemrum-4 til at komme ned til Vært.

- Tryk Enter på Tilføj-knappen eller tryk a.

- Tilføj-dialogen bliver nu åbnet, og du kan indtaste en værts-adresse. Værts-adressen er på forhånd udfyldt med den værts-adresse, som havde fokus, da du åbnede dialogen. Du kan tilføje denne vært eller skrive et andet værtsnavn i editfeltet.

- Tryk Enter på værtsadressen. Du kan også tab'e til Bekræft-knappen og tryk Enter.

- Du får besked om, at værtsadressen er blevet tilføjet, og den bliver nu vist i listen over værtsadresser.

for at afbryde opsætning af spam-filteret fra Tilføj-dialogen skal du Trykke F3 for at komme til Annuller-knappen og trykke Enter. Du kan også trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

7.5.3.2 Ændring af registreringer for uønsket post

For at redigere et spam-filter, som du har indstillet, skal du gøre følgende:

- Gå ind i "Indstillinger for uønsket post" som tidligere beskrevet, og find den type indstilling, du vil redigere, med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Tryk F3 for at komme til listen over emner i den valgte kategori.

- Find det emne, du vil redigere, med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Tryk m, eller tryk F3 for at komme til Ændre-knappen og tryk Enter.

- Foretag de ændringer, du ønsker, i editfeltet.

- Tryk F3 for at komme til Bekræft-knappen, og tryk så Enter for at gemme ændringerne.

7.5.3.3 Slet indstillinger for uønsket post

Du kan også slette registreringer i listen over uønsket post.

- Gå ind i "Indstillinger for uønsket post" som tidligere beskrevet, og find den type indstilling, du vil slette Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Tryk F3 for at komme til listen over emner i den valgte kategori.

- Find det emne, du vil slette med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Tryk d, eller tryk F3 for at komme til Slet-knappen, og tryk så Enter.

8. Medier

Medier-menuen på Braille Sense U2 består af programmer til afspilning af forskellige mediefiler, specielt musik, videoer og DAISY-bøger. Media-menuen indeholder fire emner: Medieafspiller, FM-radio, DAISY-afspiller og Youtube.

Du kan åbne Medier-menuen ved at trykke F1 for at åbne hovedmenuen, rulle ned til Medier med Rul-ned-tasten og trykke Enter. Du kan også gå til og åbne Medier-menuen ved at taste m inde fra hovedmenuen.

8.1 Medieafspiller

Medie-afspilleren i U2 er et program, du kan bruge til at afspille lydfiler og desuden lytte til lyden fra nogle typer videofiler. Medie-afspilleren kan afspille følgende fil-formater: ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, MP 4, mpa, mpg, ogg, pls, wav, wax, wma, flac, midi og wmv.

- Bemærk: du kan ikke se videosporet i avi- og wmv-filer, men du kan lytte til lydsporet i disse videoformater. Du kan kontrollere afspilningen af lydfiler enten fra punkttastaturet eller ved hjælp af medie-knapperne på forsiden af U2.

Du kan starte medie-afspilleren ved at finde den i Medier-menuen og trykke Enter. Du kan også starte medie-afspilleren fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-m.

8.1.1 Medie-knapperne

Nær ved midten af frontpanelet på U2 er en gruppe på fem knapper af forskellig form. Disse knapper kan bruges til at styre medie-afspilleren. Fra venstre mod højre hedder knapperne: Tilbage, Optag, Stop, Afspil/Pause og Frem. Disse knapper kan bruges til nemt og hurtigt at afspille og optage musik og tale.

Medieknapperne kan styre afspilning af mediefiler, radio eller DAISY-bøger, afhængig af hvordan medietilstandsknappen, som findes til venstre for midieknapperne, er indstillet. Skyd denne omskifter længst mod højre (medietilstand) for at styre afspilningen af mediefiler.

Hvis du trykker på Afspil/Pause, mens du bruger et andet program i U2, vil medieafspilleren blive åbnet og begynde at afspille filerne i listen over de senest afspillede filer. Hvis der ikke er nogen filer i afspilningslisten, siger U2 "Der er ingen emner at vise". Tilbage, Stop og Frem kan bruges, efter at afspilningen er startet.

- Bemærk: Eftersom U2 kan multi-taske, vil det ikke lukke det program, du var ved at bruge, selv om du starter medieafspilleren ved at trykke på Afspil/Pause. For at komme tilbage til dit oprindelige program kan du trykke F2-F3 for at skifte imellem de åbne programmer, indtil du kommer tilbage til din forrige position.

8.1.1.1 Afspil/Pause-knappen

Afspil/Pause-knappen har en langagtig rektangulær form. En afspilningsliste kan indeholde en enkelt fil eller mange filer. Hvis der er mere end en enkelt fil i afspilningslisten, når du trykker på Afspil/Pause, vil U2 afspille alle filerne, en efter en. Hvis du trykker på Afspil/Pause under afspilningen, bliver afspilningen sat på pause. Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen. Hvis du trykker på Afspil/Pause, mens du befinder dig i Optag-dialogen, vil den seneste optagelse blive afspillet.

8.1.1.2 Frem- og Tilbage-knapperne

Begge disse knapper er trekantede. Den venstre knap peger mod venstre, og den højre knap peger mod højre. Hvis du trykker på Frem-knappen, vil den næste fil i afspilningslisten blive afspillet, og Tilbage-knappen afspiller den forrige fil. Hvis du trykker på Frem-knappen, mens den sidste fil i listen bliver afspillet, eller på Tilbage, mens den første fil i listen bliver afspillet, sker der intet, da der ikke er nogen ny fil at afspille.

8.1.1.3 Optag-knappen

Optag-knappen er cirkelformet.   Du kan bruge denne knap til at lave en optagelse med den indbyggede mikrofon eller en ekstern mikrofon fra hvor som helst på apparatet, så længe medie-omskifteren står længst mod højre. Et enkelt tryk på Optag-knappen åbner optagedialogen. Tryk på Optag-knappen igen for at starte optagelsen. Tryk på Optag-knappen, mens du optager, for at sætte optagelsen på pause. Du kan fortsætte optagelsen ved at trykke på Optag-knappen endnu en gang. Tryk på Stop-knappen for at stoppe og gemme din optagelse. Den lydfil, du har optaget, bliver gemt i mappen /flashdisk/medier/optagelser.

8.1.1.4 Stop-knappen

Stop-knappen er firkantet med en prik i midten, og den bruges til at stoppe afspilning eller optagelse.   Hvis du trykker på Stop underafspilningen, vil medieafspilleren starte på at afspille den første fil i afspilningslisten, næste gang programmet bliver startet. Hvis du trykker på denne knap, mens du optager, vil U2 afslutte og gemme optagelsen. Hvis du trykker på Stop-knappen, mens du står i Optag-dialogen, men uden at optage, bliver dialogboksen bare lukket.

8.1.1.5 Brug medieknapperne i Åbn-dialogen

Tryk og hold Stop-knappen nede for at åbne dialogen "åbn fil", mens du står i afspilningsdialogen. Tryk på og hold Stop-knappen igen for at lukke Åbn-dialogen og komme tilbage til dialogen for medieafspilning.

I Åbn-dialogen kan du bruge Frem- og Tilbage-knapperne til at navigere op og ned i fillisten, og du kan til- og fravælge emner med Optag-knappen. Tryk på Stop-knappen for at rykke et niveau op i mappestrukturen. Tryk på Afspil/Pause for at afspille de valgte filer.

8.1.2 Punkttastaturet og de øvrige taster

Du kan bruge punkttastaturet til at udføre de samme funktioner som medieknapperne foruden andre mere avancerede funktioner i medieafspilleren.

Medieafspiller-dialogen består af to felter eller faneblade, nemlig Afspilningsoplysninger og afspilningsliste. For at flytte mellem disse faneblade skal du trykke F3 eller Mellemrum-F3.

8.1.2.1 Afspilningsoplysninger

Feltet afspilningsoplysninger viser nummeret på sporet/musiknummeret, filnavnet og den aktuelle afspilningsstatus (Spiller, Pause eller Stop). Hvis der ikke er nogen filer i afspilningslisten, giver U2 besked om dette. Hvis du trykker Mellemrum-4, viser U2 information om afspilningstiden.

Først vises den forløbne eller resterende tid. Du kan vælge, om den forløbne eller den resterende tid skal vises under "Indstillinger for afspilning". Hvis du har valgt at vise den resterende tid, står der et minus-tegn før tiden. Ved siden af den forløbne/resterende tid vises den samlede afspilningstid for den aktuelle fil.

Hvis der ikke er nogen filer i afspilningslisten, siger U2 "Der er ingen emner at vise".

8.1.2.2 Afspilningsliste

Fanebladet Afspilningsliste viser alle filerne i afspilningslisten. For hver fil i listen vises nummeret på sporet, filnavnet, placeringen i listen og det samlede antal filer i listen. Hvis der ikke er nogen filer i afspilningslisten, siger U2 "ingen emner".

F.eks.: Hvis du har følgende spor på din U2: "Spor 1 Chopin - Fantasie Impromptu 1/10", "Spor 1" viser, at det er det første musiknummer i afspilningslisten. "Chopin - Fantasie Impromptu"er filnavnet. "1/10" viser, at denne fil er den første af ti filer.

8.1.2.3 Sangtekster

U2 understøtter visning af sangtekster, hvis en MP3-fil indeholder sangtekster. Fanebladet Sangtekster optræder kun i Tab-rækkefølgen, hvis den fil, du afspiller, indeholder sangtekster i sine filoplysninger. Sangteksterne bliver vist i et editfelt med flere linjer, som du kan læse og navigere i med de normale navigationskommandoer til dokumenter.

8.1.3 Brug af menuen i Medieafspiller

Denne menu indeholder følgende menupunkter: Filer, Afspil, Optag, Position, Mærke og Indstillinger.

Hvis du vil åbne menuen i medieafspilleren, skal du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Optag-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke bogstavet r.

I medieafspilleren er der også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

8.1.3.1 Filer

8.1.3.1.1 Åbn fil

Du kan bruge menupunktet "Åbn fil" til at oprette en afspilningsliste med udvalgte filer og starte afspilningen af den. Vælg "Åbn fil" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o for at aktivere denne kommando fra afspilningsdialogen.

Du får vist en dialog, som ligner fillisten i Filstyring. Filerne i standardmappen bliver vist. Standard-mappen er "/flashdisk/media". Du kan gå rundt i filer og mapper ligesom i Filstyring.

Vælg alle de filer, du vil afspille med mellemrumstasten, og tryk Enter, så tilføjer U2 filerne til spillelisten og starter på at afspille den første fil.

8.1.3.1.2 Åbn mappe

Menupunktet "Åbn mappe" bruges til at oprette en afspilningsliste med alle filer i den valgte mappe. Vælg "Åbn mappe" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-f fra afspilningsdialogen.  "Åbn mappe"-dialogen er næsten magen til "Åbn filer", bortset fra, at det kun er mapper, der bliver vist. Standard-mappen er "/flashdisk". Tryk Enter for at få vist alle mapper på flashdrevet, eller vælg et andet drev og tryk Enter.

Tryk på Enter, og U2 tilføjer så alle de understøttede filer i de valgte mapper til afspilningslisten.

8.1.3.1.3 Tilføj fil

Menupunktet "Tilføj fil" bruges til at tilføje en fil til den aktuelle afspilningsliste. Hvis du trykker Enter på "Tilføj fil" i Fil-menuen eller trykker Mellemrum-Backspace-o i afspilningsdialogen, får du vist den samme dialog, som bruges til "Åbn fil". Vælg de filer, du ønsker, og tryk Enter. I dette tilfælde begynder U2 ikke at afspille filerne. For at starte afspilning af filerne i afspilningslisten skal du trykke på Afspil/Pause på forsiden af apparatet. Du kan også trykke Enter på Afspil i Afspil-menuen.

8.1.3.1.4 Tilføj mappe

Menupunktet "tilføj mappe" bruges til at tilføje alle filer i den valgte mappe til den aktuelle afspilningsliste. Hvis du trykker Enter på Tilføj mappe" i Fil-menuen eller trykker Mellemrum-Backspace-f i afspilningsdialogen, får du vist den samme dialog, som bruges til at åbne en mappe. Vælg alle de mapper, du vil tilføje, og tryk Enter. Igen vil afspilning af filerne ikke starte automatisk.

8.1.3.1.5 Gem afspilningsliste

Menupunktet "Gem afspilningsliste" bruges til at gemme spillelisten som en fil til senere brug. Vælg "Gem afspilningsliste" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i afspilningsdialogen.

Hvis du gemmer en ny afspilningsliste, åbner dialogen "Gem afspilningsliste som".

Hvis du gemmer afspilningslisten efter at have tilføjet filer til den, bliver listen gemt under det samme filnavn, og uden at en dialog bliver åbnet. Når afspilningslisten er blevet gemt, kommer du tilbage til afspilningsdialogen.

8.1.3.1.6 Gem afspilningsliste som

Menupunktet "Gem afspilningsliste som" bruges til at gemme afspilningslisten med et nyt filnavn eller på en ny placering. Vælg "Gem afspilningsliste som" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-s i afspilningsdialogen.

Dialogen "Gem afspilningsliste som" består af en filliste, filnavn, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Filformatet for afspilningslister i U2 er altid m3u. Som udgangspunkt bliver afspilningslister gemt i "/flashdisk/medier".

8.1.3.1.7 Slet emne

Hvis du vil slette en fil fra afspilningslisten, skal du først finde den fil, du vil slette, på fanen Afspilningsliste. Du kan også vælge flere filer med Mellemrum eller blokkommandoer.  Vælg Slet fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-d for at slette filerne fra afspilningslisten.

8.1.3.1.8 Opmærkningsoplysninger (Tag-information)

Med denne kommando kan du se forskellige oplysninger om den aktuelle fil, såsom udøvende kunstner, genre o.s.v. For at åbne "Tag-information" skal du vælge kommandoen i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-t, mens du afspiller en fil.

Dialogen består af en liste over oplysninger, en Rediger-knap og en Luk-knap.  Informationslisten omfatter titel, kunstner, album, genre, officiel hjemmeside, link, sample-hastighed, bit-hastighed og kanaler. Når du er færdig med at gennemse oplysningerne, så tryk Enter på Luk-knappen, eller tryk Mellemrum-e.

Hvis du vil ændre opmærkningsoplysningerne, så tab til Rediger-knappen og tryk Enter. Du får nu vist den samme liste med oplysninger som før. Nu kan du imidlertid rette i oplysningerne i hvert editfelt. Hvis du vil indtaste eller ændre i sangteksten for det aktuelle spor, så tab til editfeltet for sangtekst og indtast eller ret i sangteksten. Når du er færdig med at ændre opmærkningsoplysningerne, så tryk Enter for at gemme dine ændringer, og du kommer tilbage til dialogen for opmærkningsoplysninger.

8.1.3.1.9 Åbn URL

Menupunktet "Åbn URL" bruges til at afspille en audio-stream fra en hjemmeside. Vælg "Åbn URL" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u i afspilningsdialogen. Indtast web-adressen på en audio-stream og trykke Enter. U2 tager automatisk forbindelse til audio-streamen og begynder at afspille den.

- Bemærk: Du skal have en aktiv internetforbindelse, før du prøver på at åbne en audio-stream.

8.1.3.1.10 Afslut

Du kan afslutte medieafspilleren ved at vælge Afslut i Fil-menuen eller ved at trykke Mellemrum-z i afspilningsdialogen. U2 stopper den afspilning, der måtte være i gang, og afslutter Medieafspiller.

8.1.3.2 Afspil

8.1.3.2.1 Afspil

Hvis du trykker Enter på Afspil, begynder U2 at afspille filerne i den aktuelle afspilningsliste. Du kan også starte afspilning fra afspilningsdialogen ved at trykke Mellemrum.

8.1.3.2.2 Forrige spor

"Forrige spor" bruges til at spille den forrige fil i afspilningslisten.  Du kan også gøre dette ved at trykke pkt. 3 i afspilningsdialogen.

8.1.3.2.3 Næste spor

Dette menupunkt bruges til at afspille den næste fil i afspilningslisten. Du kan også trykke pkt. 6 i afspilningsdialogen.

8.1.3.2.4  Spor tilbage

Brug denne kommando til at spille det femte spor før det aktuelle. Du kan også trykke Pkt. 2-3 i afspilningsdialogen.

8.1.3.2.5  Spor fremad

Brug denne kommando til at spille det femte spor efter det aktuelle. Du kan også gøre dette ved at trykke pkt. 5-6 i afspilningsdialogen.

8.1.3.2.6 Første spor

Brug denne kommando til at afspille den første fil i afspilningslisten. Du kan også gøre dette ved at trykke pkt. 1-3 i afspilningsdialogen.

8.1.3.2.7 Sidste spor

Brug denne kommando til at afspille den sidste fil i afspilningslisten. Du kan også gøre dette ved at trykke pkt. 4-6 i afspilningsdialogen.

8.1.3.2.8 Lydstyrke op og lydstyrke ned

Disse punkter bruges til at justere lydstyrken for afspilning. Lydstyrkeniveauet går fra 1 til 10. Du kan også justere lydstyrken i afspilningsdialogen ved at trykke Mellemrum-Rul-op (for op) og Mellemrum-Rul-ned (for ned). Den faktiske lydstyrke afhænger også af hovedlydstyrken.  F.eks.: hvis hovedlydstyrken er indstillet til 5, og afspilningslydstyrken er sat til sit maksimum, 10, vil den faktiske lydstyrke være 5. Hvis afspilningslydstyrken bliver sat til 5, vil den faktiske lydstyrke være 2,5.

8.1.3.2.9 Hurtigere og langsommere

Du kan bruge disse kontroller til at justere afspilningshastigheden. Hastigheden kan stilles fra -2 til 8. Du kan også justere hastigheden i afspilningsdialogen ved at trykke pkt. 3-4-5 og pkt. 1-2-6.

8.1.3.2.10 Pause

Denne kommando stopper afspilning af filen. Hvis du aktivere denne kommando igen, starter afspilningen, hvor den slap. Du kan også gøre dette i afspilningsdialogen ved at trykke Mellemrum.

8.1.3.2.11 Stop

Denne kommando stopper afspilningen af den aktuelle fil. Du kan også gøre dette i afspilningsdialogen ved at trykke Backspace.

8.1.3.3 Optag

Dette menupunkt bruges til at åbne Optag-dialogen. Du kan også åbne denne dialog fra afspilningsdialogen ved at taste Mellemrum-Enter-r.

Optag-dialogen indeholder et informationsfelt og fem knapper.

8.1.3.3.1 Informationsfelt om optagelse og afspilning

Dette felt eller faneblad bliver kun vist, mens du optager, eller lige efter at en fil er blevet optaget.  Informationerne i dette felt omfatter filnavn, status samt to oplysninger om tiden. Filnavnet er navnet på den fil, som i øjeblikket bliver optaget eller afspillet. Status kan være Optager, Afspiller, Pause eller Stop. Den første tidsoplysning, der bliver vist, er den forløbede optagetid og den forløbede eller resterende afspilningstid afhængig af indstillingen for den viste tid under "Indstillinger for afspilning.  Den sidste tidsoplysning, når du optager, er den optagetid, du har til rådighed, afhængig af størrelsen på dit drev. Når du afspiller, viser den den samlede længde af filen.

8.1.3.3.2 Optag

Brug denne kommando til at starte optagelsen. Du kan også starte optagelsen ved at trykke på Optag-knappen på forsiden af U2. Mens du optager, viser U2 oplysningsfeltet for optagelse. U2 opretter filer, som hedder record01.mp3, record02.mp3 o.s.v. Som udgangspunkt bliver disse filer gemt i "/flashdisk/medier/optagelser". Du kan ændre både placering og filtype under "Indstillinger for optagelse". Mens du optager, kan du holde pause ved at trykke Enter på Pause-knappen eller du kan trykke på Optag-knappen på forsiden for at holde pause eller fortsætte i optagelsen.  For at stoppe optagelsen trykker du Enter på Stop-knappen.

For at annullere optagelsen trykker du Mellemrum-z. Du bliver spurgt, om du vil gemme den aktuelle fil. Vælg Ja eller Nej og tryk Enter.

Du kan bruge U2s optagefunktion til at optage DAISY-filer så vel som simple wav- og mp3-filer. Hvis du vil optage i DAISY-format, skal du indstille optagemetoden til DAISY i "indstillinger for optagelse" under Indstilling-menuen.

Når du stiller optagemetoden til DAISY, og du starter en ny optagelse, bliver du først bedt om at indspille en titel. Derefter får du 10 sekunder til at indtale titlen, inden du automatisk går videre til indtaling af overskrift 1.

Du kan indsætte navigeringspunkter i din DAISY-bog, mens du optager. Tast m for at indsætte et mærke. Tast h for at indsætte en overskrift. Tast p for at indsætte en sætning. Tast g for at indsætte et sideskift. Hver gang du trykker på en af disse taster, annoncerer U2 starten på navigeringspunktet, f.eks. "starter side 8" eller "start overskrift 3".

Når du afslutter optagelsen, fortæller apparatet dig, at DAISY-bogen er ved at blive opbygget. De DAISY-filer, du optager, bliver gemt i "/flashdisk/daisy/optagelser".

8.1.3.3.3 Afspil

Denne knap bruges til at afspille den fil, du lige har optaget. Du kan også starte afspilning af den fil, du har optaget, ved at trykke på Afspil-knappen på forsiden. Denne funktion kan kun bruges, lige når du har optaget en fil. Mens du afspiller, bliver informationsfeltet for afspilning vist. For at holde pause i afspilningen eller stoppe skal du Tab'e til den ønskede knap og trykke Enter.

8.1.3.3.4 Stop

Brug denne kommando til at stoppe optagelse eller afspilning. Hvis du trykker på Stop, mens du optager, vil U2 stoppe optagelsen og vise feltet med informationer om optagelse. Hvis du trykker Enter på Stop-knappen under afspilning, stopper U2 afspilningen og viser informationsfeltet for afspilning. Du kan også stoppe optagelse eller afspilning ved at trykke på Stop-knappen på forsiden.

8.1.3.3.5 Pause

Brug denne kommando til at holde pause i optagelsen eller afspilningen af en fil. Hvis du trykker Enter på Pause-knappen, eller trykker på pauseknappen på frontpanelet, bliver optagelsen eller afspilningen sat på pause, og informationsfeltet til optagelse eller afspilning bliver vist.

8.1.3.3.6 Fortsæt

Hvis du trykker Enter på Fortsæt-knappen, mens du holder pause, vil U2 fortsætte optagelsen eller afspilningen.

8.1.3.3.7 Annuller

Hvis du trykker Enter på Annuller-knappen, vil U2 stoppe optagelse eller afspilning, lukke Optag-dialogen og vende tilbage til afspilningsdialogen. Hvis du trykker Enter på Annuller, mens du optager, bliver du spurgt om du vil gemme optagelsen.

8.1.3.4 Position-menuen

8.1.3.4.1 marker position

Hvis du udfører denne funktion, under afspilning af en fil eller pause, vil der blive sat et bogmærke. Et bogmærke markerer en bestemt position, så du kan vende tilbage til den senere.

For at udføre denne funktion skal du vælge "Marker position" i Position-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-m under afspilning eller pause.

8.1.3.4.2 Slet en markeret position

Denne funktion sletter det bogmærke, du tidligere har oprettet.

For at udføre denne funktion skal du vælge "Slet markeret position" i Position-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-d under afspilning eller pause.

Hvis du prøver at udføre denne funktion i en fil, som ikke har noget bogmærke, får du en fejlmeddelelse.

8.1.3.4.3 Hop til markeret position

Med denne funktion kommer du til positionen for et bogmærke, du tidligere har oprettet.

For at udføre denne funktion skal du vælge "Gå til markeret position" i Position-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-j under afspilning eller pause.

8.1.3.4.4 Gå til tid

Med denne funktion kan du gå til et tidspunkt, som du specificerer. Afspilningen starter så fra denne position.

For at udføre denne funktion skal du vælge "gå til tid" i Position-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-g under afspilning eller pause. Indtast den tid, du vil gå til, og tryk Enter. Du kan hoppe mere end en time ved at indtaste timer og minutter med et mellemrum imellem, eller du kan indtaste det samlede antal minutter. Hvis du indtaster en tid, der er længere end den samlede tid i filen eller afspilningslisten, får du en fejlmeddelelse, og U2 starter afspilning fra der, hvor du var.

8.1.3.4.5 Gå til procent

Du kan gå til en bestemt procentdel af en fil ved at vælge "Gå til procent" fra Position-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-p under afspilning eller pause. Indtast den procentdel, du vil gå til, i editfeltet, brug et tal mellem 0 og 99. Du havner på den position i filen, som svarer til den procentdel, du har indtastet.

8.1.3.4.6 Sæt startpunkt

Med en A-B gentagelsestilstand kan du få en del af en lydfil gentaget så mange gange, du vil. Det kan f.eks. være nyttigt hvis du lærer et nyt sprog, og du har brug for at høre den samme bid om og om igen.

Denne A-B-gentagelsestilstand kræver, at du sætter et startpunkt og et slutpunkt.

Du kan sætte et start- og et slutpunkt på følgende måde:

Tryk Mellemrum-Enter-p på den position, hvor du vil sætte startpunktet, eller vælg "Sæt startpunkt" fra Position-menuen.

Apparatet meddeler, at du har sat startpunktet og fortsætter med at spille.

For at sætte slutpunktet skal du trykke Mellemrum-Enter-p igen på den position, hvor du vil sætte slutpunktet for gentagelsen.

Du kan også starte A-B-gentagelsestilstand ved at trykke på Optag-knappen ved start- og slutpunktet under afspilning.

- Bemærk: du kan kun bruge Optag-knappen på denne måde under afspilning. Under pause, eller hvis du stopper afspilning, vil Optag-knappen aktivere Optag-funktionen.

Når du har sat et startpunkt og slutpunkt, kan du afspille den samme bid af filen så mange gange, som du vil. For at indstille, hvor mange gange afsnittet skal gentages gå ind i afspilningsindstillinger under Indstillinger-menuen.

8.1.3.4.7 Afslut gentagelse

For at sætte et slutpunkt skal du trykke Mellemrum-e eller vælge "Afslut gentagelse" i Position-menuen. Efter afspilning af gentagelsesafsnittet fortsætter afspilningen.

8.1.3.5 Mærke

8.1.3.5.1 Sæt mærke

For at sætte et mærke skal du vælge "Sæt mærke" i Mærke-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-m. Du kan indsætte op til 1000 mærker i en fil.

Mærkerne bliver automatisk nummereret i rækkefølge.

8.1.3.5.2 Gå til mærke

Du kan gå til det forrige eller næste mærke ved at trykke henholdsvis Mellemrum-Backspace-3 og Mellemrum-Backspace-6. Du kan også vælge punkterne "Forrige mærke" eller "Næste mærke".

Du kan også gå til et mærke ved hjælp af dets nummer. Vælg "Gå til mærke" fra Mærke-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-j i afspilningsdialogen. Indtast nummeret på mærket i editfeltet og tryk Enter. Hvis du indtaster et nummer, der ikke eksisterer, viser U2 en fejlmeddelelse, og du får chancen for at indtastenummeret på et andet mærke.

8.1.3.5.3 Slet mærke

For at slette et mærke skal du vælge "Slet mærke" fra Mærke-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-d i afspilningsdialogen.

U2 spørger, hvilket mærke der skal slettes. Indtast nummeret på det mærke, der skal slettes, og tryk Enter. Hvis du indtaster nummeret på et mærke, der ikke eksisterer, får du en fejlmeddelelse og en ny chance for at indtaste et nummer.

8.1.3.5.4 Mærkestyring

Du kan bruge Mærkestyring til at få oplysninger om mærker i den aktuelle fil. Tryk Mellemrum-Backspace-k eller vælg Mærkestyring fra Mærke-menuen. Dialogen består af listen over mærker, en "Gå til"-knap, en Slet-knap og en Luk-knap.

Alle mærkerne for den aktuelle fil står i listen over mærker med deres nummer og position i filen. Du kan slette et mærke i listen ved at trykke Mellemrum-d. Du kan starte afspilning fra et givet mærke ved at trykke Enter på det eller ved at trykke Enter på "Gå til"-knappen.

For at lukke Mærkestyring skal du trykke Enter på Luk-knappen eller trykke Mellemrum-e.

8.1.3.6 Indstillinger

8.1.3.6.1 Konfigureringsdialogen

Tryk Mellemrum-Backspace-c, mens du står i afspilningsdialogen, eller vælg Konfigurering fra Indstillinger-menuen.  Opsætningsdialogen bliver vist med følgende felter: "Vis titel", "Gem position i fil hvis længere end", Bekræft-knap og Annuller-knap.

Med "Vis titel" kan du vælge, om du vil have vist titlen, når du går til forrige eller næste spor. Som standard er indstillingen slået fra.  Du kan skifte denne indstilling ved at trykke på Mellemrum.

Med "Gem position i fil længere end" kan du vælge at huske positionen for filer af den længde, du indtaster. Som udgangspunkt er indstillingen slået fra, hvilket vil sige, at din position aldrig bliver gemt. Du kan sætte værdien til 5, 10, 30 eller 60 minutter. Hvis du sætter indstillingen til 30 minutter, vil din sidste position blive gemt for filer, der er længere end 30 minutter. Denne mulighed kan være nyttig, hvis du f.eks. ikke ønsker at gemme positionen for musiknumre, men gerne vil komme tilbage til samme sted i podcasts eller lydbøger.

For at gemme dine ændringer og afslutte dialogen skal du trykke Enter. Tryk Mellemrum-z eller Mellemrum-e for at afslutte uden at gemme.

8.1.3.6.2 Indstillinger for afspilning

Vælg "Indstillinger for afspilning" fra Indstillinger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s under afspilning.    Indstillingerne er "Vis tid", "Gentag" Afspilningsliste, Bland, ""Antal gange afsnit skal gentages", Hastighed og Tidsinterval. Tryk Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem de forskellige indstillinger. Tryk på Mellemrum for at ændre værdien af en indstilling.

Med "Vis tid" kan du vælge, hvilken type tid der skal vises som en del af feltet for afspilningsoplysninger. Du kan vælge enten "forløben tid" eller "resterende tid".

Med "Gentag" kan du vælge, om afspilningslisten skal afspilles gentagne gange. Hvis denne indstilling står til Ja, vil afspilningslisten blive gentaget, og hvis den står til Nej, vil afspilningen stoppe efter den sidste fil.

For at afspille lydfiler fra Filstyring kan du markere flere filer med Mellemrum og afspille dem ved at trykke Enter.  Hvis afspilningslisten allerede indeholder filer, kan du med denne indstilling vælge, om du vil overskrive afspilningslisten eller tilføje de valgte filer til listen. Standard-værdien er "overskriv", hvilket betyder, at afspilningslisten bliver oprettet forfra med de valgte filer.

Med "Bland" kan du bestemme afspilningsrækkefølgen for lydfiler. Standard-værdien er Fra, hvilket betyder, at filerne bliver afspillet i den rækkefølge, de står i afspilningslisten. Hvis du slår Bland til, vil afspilningslisten blive spillet i tilfældig rækkefølge. Hvis du kun har en enkelt lydfil i afspilningslisten, og du slår Bland til, vil du få en meddelelse om, at Bland ikke er tilgængelig.

Med "antal gange afsnit skal gentages" kan du vælge, hvor mange gange et afsnit skal gentages i afsnitsgentagelse.  Du kan vælge værdier fra 0 til 10 eller uendeligt. Standardindstillingen er 3. Mellemrum øger antallet af gange, afsnittet vil blive gentaget, og Backspace nedsætter antallet af gange.

Med indstillingen Hastighed kan du indstille afspilningshastigheden.

Hastigheden kan stilles fra 1 til 10. Standardindstillingen er 5.

For at ændre indstillingen skal du trykke Mellemrum eller Backspace.

Med indstillingen Tidsinterval kan du indstille, hvor langt du vil hoppe ad gangen. Standardværdien er 1 minut. Mulighederne er 5 sekunder, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter, 30 minutter og en time. Du kan også ændre tidsintervallet ved at trykke pkt. 2 eller pkt. 5 fra afspilningsdialogen. Tryk pkt. 2-5 for at høre det aktuelle tidsinterval.

Når du har ændret tidsintervallet, kan du trykke pkt. 1 eller pkt. 4 for at hoppe i henhold til det nye tidsinterval.

For at gemme dine indstillinger skal du trykke Enter. Tryk Mellemrum-e for at annullere.

8.1.3.6.3 Indstillinger for optagelse

Hvis du trykker Enter på "Indstillinger for optagelse" i Indstillinger-menuen eller trykker Mellemrum-Backspace-s, kommer du ind i dialogen "Indstillinger for optagelse". Denne dialog indeholder felterne Optagelsestype, Sampling-hastighed, Kvalitet, Optagelseskilde, Optagelsesmetode, "Indstil mappe", Bekræft-knap og Annuller-knap.

Med indstillingen Optagelsestype kan du vælge, hvilket filformat der som udgangspunkt skal bruges til optagelse. Standardværdien er mp3. Tryk Mellemrum for at skifte mellem wav og mp3.

De næste tre indstillinger bruges til at styre kvaliteten af lydoptagelsen. Højere værdier i felterne Sampling-hastighed og bit-hastighed/bits pr. kanal giver bedre lydkvalitet, men også større lydfiler. Med andre ord, jo højere lydkvalitet, des større filer og mindre optagelsestid. På den anden side, hvis du bruger lavere værdier i disse indstillinger, kan U2 optage i længere tid, men lydkvaliteten bliver dårligere. Du kan ændre disse indstillinger ved at trykke Mellemrum. Når du bruger mp3-formatet, kan du vælge sampling-hastigheder fra 16.000 Hz til 48.000 Hz og bit-hastigheder fra 64K til 320K.

Når du bruger wav-formatet, kan du vælge sampling-hastigheder fra 8.000 Hz til 44.100 Hz og bits pr. kanal fra 8 til 16 bits.

Med indstillingen Optagelsesmetode kan du vælge mellem normal optagelse og DAISY-optagelse. Normal optagelse laver helt almindelige wav- eller mp3-filer. Med DAISY-optagelser kan du indsætte mærker til overskrifter, sætninger og sideskift i dine optagelser.

Hvis du vil optage med en eksterne mikrofon, skal du slå line-in-tilstand fra. Hvis du bruger en Line-in-kilde, så slå den til. Hvis der ikke er forbundet noget til mikrofonstikket på apparatet, bliver den indbyggede mikrofon automatisk brugt.

Med "Indstil mappe" kan du vælge, den standard-mappe, hvor optagelser bliver gemt. Standardværdien er "/flashdisk/medier/optagelser". For at vælge en anden mappe skal du trykke Enter på "Indstil mappe", og du kommer så ind i en dialog, der ligner Filstyring. Vælg en mappe, som du ville gøre det i en "Åbn mappe"-dialog.

Tryk Enter for at gemme dine indstillinger, eller tryk Mellemrum-e for at afslutte dialogen uden at gemme ændringerne.

8.1.3.6.4 Indstillinger for Effekt

Vælg "Indstillinger for effekt" fra Indstillinger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-e under afspilning.

Dialogen Effekt-indstillinger indeholder følgende felter: Equalizer, Bas-boost, surround, 3d, Effekt, Rumklang/ekko, Bekræft og Annuller.

i listeboksen Equalizer kan du vælge mellem nogle forskellige forprogrammerede equalizer-indstillinger, som er optimeret til forskellige typer musik, såsom jazz, klassisk, pop eller rock. Find den ønskede indstilling og tryk Enter. Du bør kunne høre, at lyden ændrer sig med det samme.

Bas-boost bruges til at fremhæve bassen. Indtast en værdi fra 1 til 20 i editfeltet. Jo højere værdi du indtaster, jo kraftigere bliver bassen.

Indstillingen Surround kan gøre baggrundslydene mere tydelige. Indtast en værdi fra 0 til 100 i editfeltet. Jo højere værdi du indtaster, jo stærkere bliver surround-effekten.

3d-effekten kan forbedre surround-effekten. Indtast en værdi fra 0 til 100 i editfeltet. Jo højere værdi du indtaster, jo stærkere bliver 3d-effekten.

Rumklang-indstillingen kan tilføje en rumklangseffekt til de lydfiler, du lytter til.  Indtast en værdi fra 0 til 100 i editfeltet. Jo højere værdi du indtaster, jo stærkere bliver rumklangseffekten.

Ekko-indstillingen bruges til at tilføje en ekko-effekt til dine lydfiler. Indtast en værdi fra 0 til 100 i editfeltet. Jo højere værdi du indtaster, jo stærkere bliver ekkoeffekten.

For at gemme dine indstillinger skal du trykke Enter. For at afslutte dialogen uden at gemme ændringer skal du trykke Mellemrum-e.

8.1.3.7 Internetradio/web-radio

Med Web-radio-menuen kan du let afspille radiokanaler på internettet. Du kan bruge din liste over kanaler, søge i en database over kanaler, som du kan tilføje, og du kan tilføje adresser på kanaler direkte til din kanalliste eller andre afspilningslister.

8.1.3.7.1 Kanallisten

Kanallisten i web-radioen indeholder kanaler, du har valgt at tilføje efter at have fundet dem i databasen, eller kanaler, hvor du har indtastet adresse og titeloplysninger manuelt. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at gå op og ned i listen over kanaler, og tryk Enter på en kanal, du vil høre.

Under afspilning kan du løbende skifte mellem kanalerne i din kanalliste med Tilbage- og Frem-knapperne på forsiden af Braille Sense.

8.1.3.7.2 Søg efter kanaler

Hvis du vælger denne mulighed i Web-radio-menuen, kan du søge i en database over web-radiokanaler, som du kan tilføje til din kanalliste.

Når du vælger at søge efter kanaler for første gang, får du en meddelelse om, at databasen ikke findes, og du bliver spurgt, om du vil downloade den. Når du derefter vælger dette menupunkt, bliver databasen indlæst, og du kommer ind i søgedialogen.

Søgedialogen indeholder en comboboks til søgemetode, en Søg-knap og en Luk-knap.  Hvis du vælger at søge efter ord, vil der efter feltet til søgemetode blive vist et editfelt, hvor du kan indtaste dit søgeord. Hvis du vælger Kategori som søgemetode, vil du se tre nye combobokse til valg af land, sprog og genre.

Brug F3 eller Mellemrum-F3 for at flytte mellem felterne i dialogen. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at vælge en mulighed i comboboksen.

Når du har indtastet dit søgeord eller valgt dine søgekriterier i comboboksene, så tryk Enter for at udføre søgningen.

8.1.3.7.3 Listen over søgeresultater

Når søgningen er færdig, kommer der tre felter mere i dialogen: en liste over fundne kanaler, en "Tilføj kanal"-knap, og en knap, der viser oplysninger om kanalen. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte rundt i listen over kanaler. Hvis du vil tilføje en kanal til din personlige liste over kanaler, så tryk Enter på knappen "Tilføj kanal". Hvis du vil have mere information om en kanal, såsom titel, adresse og beskrivelse, så tryk Enter på Kanaloplysninger eller tryk Mellemrum-Enter-i direkte i listen over søgeresultater.

Når du er færdig med at søge i databasen, så tryk Enter på Luk-knappen, eller tryk Mellemrum-e. Du kommer så tilbage til afspilningsdialogen.

8.1.3.7.4 Tilføj adresser på kanaler, du kender

Du kan også tilføje kanaler manuelt til din personlige kanalliste, hvis du kender adressen og andre oplysninger.

Fra kanallisten trykker du F3 for at komme til "Tilføj adresse", og tryk Enter. Du kommer ind i en dialog med tre editbokse, hvor du kan skrive titel, adresse og beskrivelse for den internetradiokanal, du vil tilføje. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3). Tryk Enter for at tilføje kanalen, og Braille Sense søger efter den adresse, du har indtastet. Hvis den bliver fundet, bliver kanalen tilføjet til din kanalliste.

8.1.3.7.5 Redigere og slette kanaler

Du kan også ændre oplysninger om en kanal, som allerede findes i din liste over kanaler. Dette kan være nødvendigt, hvis adressen er blevet ændret.

Mens du står i listen over kanaler, trykker du F3 for at komme til "Ændre oplysninger om kanal" og trykker Enter, eller du kan trykke Mellemrum-Enter-r direkte fra listen. Du kommer ind i en dialog, som ligner dialogen "Tilføj adresse", men hvor alle oplysninger er udfyldt på forhånd. Du kan indtaste oplysningerne på ny eller rette i editfelterne. Tryk Enter for at gemme dine ændringer. For at afslutte dialogen uden at gemme ændringer skal du trykke Mellemrum-e.

Hvis du vil slette en kanal fra listen, skal du tab'e til Slet-knappen eller tryk Mellemrum-d, når du har fundet den kanal, du vil slette.

8.1.3.7.6 Tilføj adresse til kanalliste

Det sidste punkt i Web-radio-menuen er "Tilføj adresse til kanallisten. Du kan også udføre denne funktion direkte ved at trykke Mellemrum-Enter-w. Med denne funktion kan du let og hurtigt tilføje den internetadresse, som du afspiller netop nu, til listen over kanaler. Du kommer ind i en dialog med kanaloplysninger. Tryk Enter for at bekræfte tilføjelsen. Tryk Mellemrum-e for at annullere tilføjelsen af kanalen til kanallisten.

8.1.4 Yderligere funktioner

8.1.4.1 Navigeringsfunktioner med markørflyttetasterne

Mens du afspiller en lydfil, kan du med et tryk på en markørflyttetast flytte dig til en position i filen, som svarer til den tast, du trykker på. Eftersom der er 32 markørflyttetaster på punktdisplayet, kan du flytte rundt i lydfilen svarende til 32 lige store områder. Hvis du vil genstarte afspilningen fra starten af filen, så tryk på markørflyttetast nr. 1. Hvis du vil flytte til en position nær midtvejs, så tryk på markørflyttetast nummer 16 eller 17. Hvis du vil flytte til slutningen af filen, så tryk på tast nummer 32.

8.2 FM-radio

For at kunne bruge FM-radioen i Braille Sense U2 skal du tilslutte hovedtelefoner til apparatet via hovedtelefonstikket. Ledningen til hovedtelefonerne fungerer som antenne, så uden den vil modtagelsen være ringe eller ikke eksisterende.

Fra Medie-menuen, brug rulletasterne til at finde FM-radio og tryk Enter. Du kan også trykke r for hurtigt at hoppe til og starte FM-radioen. Du kan starte radioen fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-r.

Når radioen starter, viser U2 radiofrekvensen. Hvis du har brugt FM-radioen for nylig, vil U2 indstille sig på den frekvens, du sidst lyttede til.

- Bemærk: Frekvensområdet for FM-radioen er 87,5MHz til 108 MHz.

8.2.1 Lyt til FM-radioen via de interne højttalere

Når du starter radioen efter at have tilsluttet hovedtelefoner, kommer lyden ud gennem hovedtelefonerne. Som tidligere forklaret, er det nødvendigt at tilslutte hovedtelefoner, så ledningen kan bruges som antenne. Der kan imidlertid være tidspunkter, hvor du hellere vil have, at lyden kommer ud gennem højttalerne på U2. For at høre radioen gennem højttalerne skal du trykke x. Det slår de indbyggede højttalere til/fra.

Du kan også ændre denne indstilling gennem menuen:

Åbn menuen i FM-radioen med F2 og vælg Indstillinger i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-e for hurtigt at komme ind i Indstillinger-dialogen.

Tilstand for interne højttalere er den første indstilling i Indstillinger-dialogen. Tryk Mellemrum for at ændre indstillingen til Ja, og tryk Enter for at anvende indstillingen.

Lyden fra radioen skulle nu komme ud både gennem hovedtelefonerne og højttalerne.

- Bemærk: Denne indstilling er kun til rådighed i FM-radioen. Hvis du går ud af FM-radioprogrammet, og du gerne vil høre lyden fra U2 gennem de indbyggede højttalere, skal du fjerne hovedtelefonerne.

Du kan justere lydstyrken for radioen ved at trykke på Mellemrum sammen med Rul-op eller Rul-ned.

8.2.2 Styring af modtagefrekvensen

Hvis du vil indstille radioen til en anden frekvens, kan du bruge disse kommandoer:

Tryk pkt.5 for at scanne fremad efter den næste radiostation eller pkt. 2 for at auto-scanne bagud. Tryk pkt. 6 for at øge frekvensen med 0,1 MHz og pkt. 3 for at sænke frekvensen med 0,1 MHz. Tryk Mellemrum-f for at indtaste frekvensen direkte direkte. Indtast frekvensen som et tal i editfeltet, og tryk på Enter.

Du kan også bruge medie-knapperne på forsiden til at styre FM-radioen. Medieomskifteren skal flyttes længst over mod venstre til FM-radio. Et tryk på Tilbage-knappen scanner bagud, og et tryk på Fremad-knappen scanner fremad.

Du kan også skifte frekvens ved hjælp af Frekvens-menuen.

8.2.3 Indstil og brug faste radiokanaler

For at tilføje den aktuelt valgte frekvens som en fast kanal skal du vælge "Tilføj kanal" i Kanaler-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-s.

Dialogen "Tilføj kanal" bliver åbnet, og foreslår den aktuelle frekvens. Tab til editfeltet "Navn". Indtast det navn, du vil give kanalen. Tryk Enter for at gemme kanalen.

Hvis du vil indstille en anden frekvens end den, du lytter til, som en fast kanal, kan du indtaste den i editfeltet "Frekvens" i i Tilføj kanal"-dialogen.

Du kan flytte rundt mellem kanalerne ved at trykke pkt. 1 for at gå en kanal tilbage og pkt. 4 for at gå en kanal frem.

For at slette en kanal skal du gå til kanalen og trykke Mellemrum-d.

- Bemærk: når du udfører denne kommando, bliver kanalen slettet med det samme uden nogen advarsel eller bekræftelse.

Du kan også tilføje og fjerne kanaler med Kanalstyring-dialogen. Vælg Kanalstyring fra Kanaler-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-m.

Kanalstyring-dialogen indeholder listen over kanaler, en Tilføj-knap, en Slet-knap, en Rediger-knap og en Luk-knap.

Hvis du trykker Enter på Tilføj-knappen, åbner "Tilføj kanal"-dialogen som beskrevet ovenfor. I Rediger-dialogen kan du ændre navnet på den aktuelle kanal i listen.

Brug Slet-knappen, hvis du vil slette en kanal fra kanallisten. Når du vil afslutte Kanalstyring-dialogen, så gå til Luk-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

Du kan også bruge medie-knapperne på forsiden til at indstille og flytte mellem kanaler.

Tryk på Optag-knappen i mere end 2 sekunder for at åbne "Tilføj kanal"-dialogen. For at flytte til den forrige kanal i listen kan du trykke på Tilbage-knappen i mere end 2 sekunder. Et tryk på Fremad-knappen i mere i 2 sekunder går til den næste kanal.

Et tryk på Stop-knappen i mere end 2 sekunder sletter den valgte kanal.

8.2.4 Optag fra FM-radioen

Hvis du vil optage den radiostation, du er ved at lytte til, så vælg Optag i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-r. Optag-dialogen åbner, og U2 begynder at optage.

Optag-dialogen består af følgende felter:

- Status for optagelse

- Pause/Fortsæt-knap

- Stopknap

- Annuller-knap

Når du optager fra radioen, kan du Tab'e til Pause-knappen og trykke Enter eller trykke a for at sætte optagelsen på pause. Navnet på knappen bliver ændret til Fortsæt. Hvis du trykker på Fortsæt-knappen eller trykker g, fortsætter optagelsen. For at stoppe optagelsen skal du taste s. Du kan også tab'e til Stop-knappen og trykke Enter.

For at checke varigheden af den aktuelle optagelse, mens du optager, skal du trykke Mellemrum-pkt. 4. Apparatet meddeler den aktuelle varighed af optagelsen samt den samlede mulige tid til optagelse.

De filer, du optager, bliver gemt i "/flashdisk/medier/radio". Filerne bliver navngivet efter navnet på kanalen og frekvensen. Hvis du optager en radiostation, som ikke er indstillet som en kanal, kommer optagelsen til at hedde "Radio" fulgt af frekvensen. Den første optagelse af en station bliver nummereret "01", og efterfølgende optagelser af den samme station bliver nummereret "02", "03" o.s.v.

Når du stopper optagelsen, kommer du automatisk ud af Optag-dialogen. Hvis du trykker Enter på Annuller-knappen eller trykker c, bliver optagelsen ikke gemt, og du afslutter Optag-dialogen.

- Bemærk: Mens du optager, kan du ikke ændre kanal eller frekvens.

Du kan også starte optagelsen med det samme ved at trykke på Optag-knappen på forsiden. Tryk på Stop-knappen for at stoppe og gemme din optagelse. Tryk på Optag-knappen igen for at holde pause eller fortsætte optagelsen. Med Frem-knappen og Tilbage-knappen kan du flytte mellem felterne i Optag-dialogen

.

8.2.4.1 Ændre mappe til optagelser

For at ændre den mappe, hvor filerne med optagelser bliver gemt skal du vælge "Indstillinger for optagelse" i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-s.

Du kommer ind i dialogen "Indstillinger for optagelse" og står på det første felt, hvor du kan vælge typen af optagelse (mp3 eller wav). Tab til indstillingen for mappe til optagelser.

"/flashdisk/media/radio" bliver brugt som standard. Tryk Enter.  Brug de normale navigationskommandoer til mapper for at finde den mappe, hvor du vil gemme dine optagelser. Tryk Mellemrum for at vælge, og tryk Enter. Du kommer så tilbage til dialogen "Indstillinger for optagelse". Tryk Enter igen for at gemme dine ændringer og afslutte dialogen.

I dialogen "Indstillinger for optagelse" kan du indstille optagelsesformatet, sampling-hastigheden og bit-hastigheden. Hvis du vil ændre optagelsestypen, skal du trykke på Mellemrum for at skifte mellem wav og mp3.

Når du bruger mp3-formatet, kan du vælge sampling-hastigheder fra 16.000 Hz til 48.000 Hz og bit-hastigheder fra 64K til 320K.

Når du bruger wav-formatet, kan du vælge sampling-hastigheder fra 18 Hz til 44.100 Hz og bits pr. kanal fra 8 til 18 bits. Du kan også vælge mellem stereo og mono. Tryk på Mellemrum for at ændre værdien af en indstilling.

En højere sampling-hastighed og bit-hastighed giver en bedre optagelseskvalitet. Selv om optagelser af højere kvalitet har en bedre lyd, optager de dog mere lagerplads. Sæt dine indstillinger for optagelse alt efter dit behov for kvalitet og plads.

8.2.5 Yderligere funktioner

1. Tilpasning af følsomheden

Hvis U2 ikke kan indstille sig til den frekvens, du vil have, kan du ændre følsomheden ved skanning. Åbn Indstillinger-dialogen. Tryk på Mellemrum-4 for at gå til Følsomhed, og tryk Mellemrum eller Backspace for at justere den. Højere værdier forøger følsomheden under skanning. Når du øger følsomheden kan du finde flere stationer.

2. Lydløs

Mens du lytter til radioen kan du trykke på Mellemrum for at slå lyden fra. Endnu et tryk på Mellemrum slår lyden til igen. Du kan også dæmpe radioen ved at trykke på Stop-knappen på forsiden og slå lyden til igen ved at trykke på Afspil-knappen.

8.3 DAISY-afspiller

Med DAISY-afspilleren i U2 kan du lytte til bøger eller andet materiale i DAISY-format. DAISY er en forkortelse for "Digital Accessible Information System". En fordel ved DAISY-bøger er, at du kan lytte til lyddelen samtidig med, at du læser den tilknyttede tekst, hvis bogen både indeholder lyd og tekst.

U2 understøtter DAISY-bøger i DAISY version 3 eller tidligere. DAISY-afspilleren kan også håndtere indhold fra specielle udbydere, som f.eks. bøger fra NLS, BookShare og Open library.

DAISY-afspilleren understøtter følgende typer af bøger:

DAISY 2.0/2.02/3.0, DAISY XML/Digital Talking Book.

ANSI/NISO Z39.86 2002, 2005.

NLS contents: 3gp, AMR-WB+

Bookshare.org DAISY contents, Learning Ally Audio PLUS books,

NIMAS 1.1

DRM: (understøtter 2006 PDTB2 authentication).

archive.org (open library)

- For at anvende bøger fra tjenester som f.eks. BookShare, learning Ally og the National Library Service, skal du melde dig til disse tjenester, imødekomme alle krav og betale eventuelle abonnementer og lignende.

8.3.2 Start DAISY-afspilleren

For at starte DAISY-afspilleren trykker du Enter på menupunktet DAISY-afspiller i Medier-menuen på U2.  Du kan også starte DAISY-afspilleren fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F1-d.

Når du starter DAISY-afspilleren, kommer du ind i listen over drev på U2. Tryk Enter på det drev, som indeholder den DAISY-bog, du vil åbne.

Brug de normale kommandoer til at navigere i mapper for at finde den mappe, som indeholder DAISY-bogen, du vil åbne. Tryk Mellemrum for at vælge den og derefter Enter for at åbne den. Du er nødt til at vælge den mappe som indeholder bogen. Det skyldes, at en DAISY-bog består af mange filer, og U2 skal således vide præcist, hvor de forskellige dele af bogen skal findes.

Hvis du afspiller en bog, som du har lyttet til før, vil afspilningen blive genoptaget fra det sted, hvor du stoppede sidst. For at stoppe afspilningen af en DAISY-bog skal du trykke Mellemrum-z Du bliver spurgt, om du vil afslutte DAISY-afspilleren. Du kan vælge Ja eller Nej med Mellemrum og Backspace og trykke Enter.

Du kan også styre afspilning af DAISY-bøger med medie-knapperne på forsiden af apparatet.  Medieomskifteren skal sættes i den midterste stilling (DAISY-tilstand). Du kan starte afspilning af DAISY ved at trykke på Afspil-knappen på forsiden.  Tryk Afspil igen for at holde pause i afspilningen. Tryk på Tilbage-knappen for at gå et navigationselement tilbage, og tryk på Frem-knappen for at gå et navigationselement fremad. Brug Optag-knappen til at indstille, hvilket navigationselement Frem- og Tilbage-knapperne skal flytte efter.

Åbn menuen i DAISY-afspilleren ved at trykke Mellemrum-m eller F2. Menuen indeholder Filer, Dokument, Mærke og Overskrift. Du kan flytte op og ned i menupunkterne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Tryk Enter for at aktivere et menupunkt.

Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Overskrift-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke h.

I DAISY-afspilleren er der også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

8.3.3 Felterne i DAISY-afspilleren

Mens du afspiller DAISY-materiale, står du i en dialog med fire felter: overskrift, oplysninger, Afspil-knap og Pause-knap. Du kan tab'e gennem denne information med F3.

Feltet Overskrift viser dig en overskrift eller et andet navigationselement samt teksten under elementet, hvis der er en tekst. Under Oplysninger kan du finde den aktuelle side, overskriftsniveau, sætning, forløbet tid og samlet spilletid. Du kan flytte mellem disse emner med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan trykke Enter på Pause eller Afspil for at stoppe eller starte afspilningen. Fra hvor som helst i dialogen kan du også skifte mellem Afspil og Pause ved at trykke Mellemrum.

8.3.4 Fil-menuen

8.3.4.1 Åbn DAISY

Du kan åbne en ny DAISY-bog med "Åbn DAISY-bog". Vælg Åbn fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o fra afspilningsdialogen. Du får vist listen over drev, ligesom når du åbner selve DAISY-afspilleren.

Du kan også åbne Åbn DAISY-bog"-dialogen ved at holde Stop-knappen inde. Tryk og hold på Stop-knappen igen, og dialogen bliver lukket.

I dialogen "Åbn DAISY" fungerer Afspil-knappen som Enter. Stop-knappen, Optag-knappen, Tilbage-knappen og Frem-knappen fungerer på samme måde som henholdsvis Backspace, Mellemrum, Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Tryk på Stop-knappen for at gå et niveau opad i mappestrukturen, og tryk på Afspil-knappen for at afspille den valgte fil.

8.3.4.2 Stemmeindstillinger

Vælg Stemmeindstillinger fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s fra afspilningsdialogen.

Dialogen indeholder følgende: DAISY-type, felter til kontrol af stemmen, auto-play til/fra, Bekræft og Annuller.

8.3.4.2.1 DAISY-type

Denne indstilling bliver vist, når du afspiller en DAISY-bog med både lyd og tekst. Du kan også få adgang til denne indstilling direkte ved at taste Mellemrum-Enter-t.

Standard-indstillingen er Audio. Det betyder, at DAISY-afspilleren vil afspille lyd i DAISY-bøger med både tekst og lyd. Hvis du sætter indstillingen til Tekst, er det teksten og ikke lyden, der vil blive afspillet. Teksten vil altså blive oplæst med talesyntesen i apparatet.

For at ændre indstillingen skal du trykke Mellemrum-1 eller Mellemrum-4.

8.3.4.2.2 Lydstyrke, hastighed og toneleje

Du kan øge hastigheden, lydstyrken og tonelejet for stemmen med Mellemrum og sænke dem med Backspace. Under afspilning kan du også bruge genvejstaster til at skrue op og ned for hastighed, toneleje og lydstyrke-

Du kan skrue op for lydstyrken med Mellemrum-Backspace-4 og ned med Mellemrum-Backspace-1. Du kan skrue op for hastigheden med Mellemrum-Backspace-5 og ned med Mellemrum-Backspace-2. Skru op for tonelejet med Mellemrum-Backspace-6 og ned med Mellemrum-Backspace-3.

8.3.4.2.3 Automatisk afspilning til/fra

Som udgangspunkt starter DAISY-afspilleren automatisk afspilningen når du åbner en DAISY-bog eller kommer tilbage til en bog, som du allerede har læst i. Hvis du er i en situation, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at dit notatapparat taler højt, kan det være, du vil slå dette fra. Fra "Automatisk afspilning" kan du trykke Mellemrum for at skifte mellem Til og Fra. Når "Automatisk afspilning" er slået fra, læser apparatet kun til slutningen af den aktuelle sætning, når du trykker på Afspil/Pause. Når "Automatisk afspilning" er slået til, fortsætter apparatet med at læse til slutningen af bogen, medmindre du afbryder oplæsningen.

8.3.4.2.4 Oplysning om indhold

Brug denne funktion, når du afspiller NIMAS DAISY-bøger. Hvis du slår denne indstilling til, vil U2 vise felter og oplysningssymboler under afspilning af NIMAS DAISY. Dette omfatter "image", "description", "caption", "protnote" og "table". Disse felter optræder på punktdisplayet som "img" for image, "desc" for "description" og "prodnote", "cap" for "caption", og "tdt for "table".

8.3.4.3 Bog-Info

Du kan få oplysninger om den bog, du er ved at afspille. Vælg Bog-info i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i afspilningsdialogen.

Dialogen indeholder en statusboks med spilletid og antal sider, en anden statusboks med information om bogmærker og endelig en Luk-knap. Den første statusboks indeholder samlet tid, forløbet tid, resterende tid, samlet antal sider, aktuelle side og resterende sider. Den anden statusboks indeholder antallet af bogmærker samt side for mærke.

8.3.4.4 Afslut

For at afslutte DAISY-programmet kan du vælge Afslut i Fil-menuen eller trykke Mellemrum-z. U2 spørger, om du vil afslutte Daisy-afspilleren. Vælg Ja eller Nej, og tryk Enter.

8.3.5 Find rundt i et dokument

8.3.5.1 Afspil og pause

Du kan vælge Afspil/Pause fra Dokument-menuen eller bare trykke Mellemrum. Mens du afspiller, kan du gå til begyndelsen af dokumentet med Mellemrum-1-2-3 eller Mellemrum-1-3. Du kan gå til den sidste sætning med Mellemrum-4-5-6 eller Mellemrum-4-6.

8.3.5.2 Flyt en enhed af gangen

Vælg Forrige eller Næste flytteenhed i dokument-menuen, eller tryk pkt. 3 eller pkt. 6 under afspilning.

8.3.5.3 Flyt en side ad gangen

Vælg "Næste side", "Forrige side" eller "Gå til side" i Dokument-menuen.  Du kan også trykke Mellemrum-3-4-5 eller Mellemrum-1-2-6 for at flytte en side ad gangen under afspilning. Hvis du vil gå til en bestemt side, så tryk Mellemrum-Enter-g. Når du aktiverer "Gå til side", bliver du spurgt, hvilken side du vil gå til. Indtast sidetallet på den side, du vil gå til i editfeltet, og tryk Enter.

8.3.5.4 Ændre enhed for flytning

Vælg "Ændre til forrige enhed for flytning" eller "Ændre til næste enhed for flytning" i Dokument-menuen eller tryk pkt. 2-3 eller pkt. 5-6 under afspilning. Mulighederne for flytteenheder afhænger af, hvilke navigationselementer der findes i den aktuelle bog.

8.3.5.5 Flyt et tidsinterval ad gangen

Du kan bruge denne funktion, når du afspiller DAISY-materiale, som indeholder lyd, f.eks. lydbøger.

Mulighederne er 5 sekunder, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter, 30 minutter og en time. Du kan justere tidsindekset med pkt. 2 og pkt. 5.

Tryk pkt. 1 og pkt. 4 for at flytte til det forrige eller næste tidselement bestemt af tidsindekset.

8.3.5.6 flyt ved hjælp af tekstelementer

Denne funktion kan bruges, når du afspiller tekst-DAISY.

Mulighederne er fonetisk tegn, tegn, ord, sætning, linje og afsnit.

Du kan justere tekstindekset med pkt. 2 og pkt. 5. Du kan læse det forrige eller næste tekstelement efter det indeks, du har valgt, ved hjælp af pkt. 1 og pkt. 4.

8.3.6 Mærke

8.3.6.1 Forrige mærke

Med funktionen "Forrige mærke" kan du gå til et mærke, som er placeret før den aktuelle position. Vælg "Forrige mærke" fra Mærke-menuen, eller tryk Mellemrum-3 under afspilning.

8.3.6.2 Næste mærke

Med funktionen "Næste mærke" kan du gå til et mærke, som er placeret efter den aktuelle position. Vælg "Næste mærke" fra Mærke-menuen, eller tryk Mellemrum-6 under afspilning.

8.3.6.3 Sæt mærke

Du kan sætte mærker, mens du afspiller en fil, for at notere dig positioner, som du gerne vil vende tilbage til senere. Du kan indstille op til 1000 mærker pr. DAISY-bog. Du kan indstille et mærke ved at trykke Mellemrum-Enter-m.

"Sæt mærke"-dialogen åbner, og du bliver bedt om at indtaste et navn på mærket. Indtast et nummer for det mærke, du vil indsætte, fra 1 til 1000, og tryk Enter.

8.3.6.4 Gå til mærke

Du kan gå til et specifikt mærke ved at trykke Mellemrum-Enter-j eller ved at vælge "Gå til mærke" i Mærke-menuen. Du bliver spurgt om navnet på det mærke, du vil gå til. Indtast navnet på mærket i editfeltet, og tryk Enter. Hvis du ikke tidligere har oprettet et mærke, kan du ikke bruge denne funktion.

8.3.6.5 Slet et mærke

Du kan slette et mærke med Mellemrum-d under afspilningen eller ved at vælge "Slet mærke" i Mærke-menuen. Du bliver bedt om at indtaste navnet på det mærke, du vil slette. Skriv det, og tryk på Enter.

8.3.7 Overskrift

8.3.7.1 Flyt en overskrift ad gangen

Under afspilning af en DAISY-bog kan du flytte en overskrift ad gangen ved hjælp af hurtigtaster. Du kan gå til den første eller sidste overskrift ved at trykke henholdsvis Mellemrum-1-3 og Mellemrum-4-6. Du kan gå til forrige eller næste overskrift ved at trykke og holde Tilbage- eller Frem-knapperne i panelet på forsiden.

8.3.7.2 Gå til en bestemt overskrift

Hvis du vil gå til en bestemt overskrift, så tryk Mellemrum-Enter-h under afspilning. U2 viser en liste over overskrifter i bogen, og du står på den overskrift, du i øjeblikket er ved at afspille. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde den overskrift, du vil flytte til, og tryk Enter.

8.3.7.3 Søg

Du kan aktivere søgefunktionen ved at trykke Mellemrum-f. Du kommer så ind i et editfelt, hvor du kan skrive den tekst, du vil søge efter. Søgedialogen indeholder også Område, Søgeretning, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Tab til comboboksen Område, og vælg mellem alt eller overskrift. Tab til feltet Søgeretning og tryk Mellemrum for at skifte mellem Fremad og Bagud. Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter for at udføre søgningen.

8.3.7.4 skan overskrifter og læs overskrift

Under læsning af en DAISY-bog kan du få vist den aktuelle overskrift eller skanne overskrifterne fra din aktuelle placering til slutningen af bogen. Du kan få information om den aktuelle overskrift ved at taste Mellemrum-Enter-w. Navn og niveau for den aktuelle overskrift bliver så vist. Tryk Mellemrum-Enter-n for at scanne listen over overskrifter fra den aktuelle position til slutningen af bogen. Overskrifterne bliver vist i en liste. Tryk Enter eller Mellemrum på en overskrift i listen for at starte afspilning fra overskriftens position. For at afbryde scanningen af overskrifter skal du taste Mellemrum-e.

8.3.8 Noter (memoer)

Nogle gange kan det være en god ide at lave et notat til en DAISY-bog, du læser. Du kan oprette og styre noter via Note-menuen.

8.3.8.1 Opret en note

Vælg Note fra Note-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-m, mens du læser en DAISY-bog. Du kommer ind i Note-dialogen.

Note-dialogen indeholder et editfelt, hvor du kan skrive din note, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab (F3) og Skift-tab (Mellemrum-F3).

Skriv dit memo eller notat i editfeltet, tab til Bekræft-knappen, og tryk Enter for at gemme noten. Tryk Enter på Annuller-knappen, eller tryk Mellemrum-z for at annullere oprettelsen af noten.

8.3.8.2 Læs noter

Med de næste tre menupunkter kan du læse noter, du har oprettet.

For at læse den aktuelle note skal du vælge "Læs note" i Note-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-r, mens du læser en DAISY-bog. For at læse den forrige note skal du vælge "Læs forrige note" i Note-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-p, mens du læser en DAISY-bog. For at læse den næste note skal du vælge "Læs næste note" i Note-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-n, mens du læser en DAISY-bog.

8.3.8.3 Slet noter

For at slette den aktuelle note skal du vælge "Slet note" i Note-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-d, mens du læser en DAISY-bog.

8.4 YouTube

Med YouTube-programmet kan du søge efter og afspille indhold fra YouTube, som er en web-side til deling af videoer. Hvis du har en konto på YouTube, kan du også vurdere videoerne, skrive kommentarer og gemme foretrukne.

For at starte YouTube-programmet skal du finde YouTube i Media-menuen og trykke Enter, eller du kan bare trykke y. Du kan også starte YouTube fra hvor som helst på enheden ved at trykke F1-y.

8.4.1 Topmenuen

Når YouTube-programmet starter, står du i topmenuen. Topmenuen består af tre punkter: "Søg efter videoer", "Søg efter kanaler" og "Mest sete".

Hvis du vil søge efter en video på YouTube, så tryk Enter på Søg, og du kommer ind i et editfelt, hvor du kan skrive dine søgeord. Hvis du trykker Enter på en af de andre 2 muligheder, får du vist resultater for den valgte kategori.

8.4.2 Søg-dialogen

Søg-dialogen består af 3 felter: Søgefeltet, Søg-knappen og Luk-knappen.

For at udføre en søgning skal du indtaste dine søgeord i søgefeltet og trykke Enter eller Tab'e til Søg-knappen og trykke Enter.  Braille Sense søger. Efter et par sekunder vises søgeresultatet.

8.4.3 Søgeresultaterne

Dialogen til søgeresultater indeholder følgende felter: Liste over resultater, Åbn-knap, Forrige-knap (kon på side 2 eller højere), Næste-knap, Side-comboboks, Vælg-knap, Luk-knap, Søgefelt og en Søg-knap. Søgeresultaterne er delt op i sider med 50 på hver side. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem emnerne i listen over søgeresultater. For at indlæse en video i listen skal du trykke Enter på den eller gå til Afspil-knappen og trykke Enter.

Du kan også gemme den valgte video på din Braille Sense ved at vælge knappen "Hent fil". Du kommer ind i et editfelt, hvor du kan tilrette filnavnet eller skrive et nyt og derefter trykke Enter.

Hvis der er flere sider med resultater, kan du tab'e til knapperne Næste og Forrige og trykke Enter for at komme til den næste eller forrige side med resultater. Du kan også bruge Mellemrum-Backspace-n og Mellemrum-Backspace-p for at komme til henholdsvis Næste og Forrige side.

Du kan også bruge "side"-comboboksen til at gå til en anden side med resultater. Tab til comboboksen "Side", Find den ønskede side med Mellemrum-1 og Mellemrum-4, og tryk så Enter.

For at udføre en ny søgning skal du Tab'e til søgefeltet og skrive din forespørgsel. Tryk Enter, eller tab til Søg-knappen og tryk Enter.

For at lukke dialogen med søgeresultater og komme tilbage til topmenuen skal du Tab'e til Luk-knappen og trykke Enter. Du kan også trykke Mellemrum-e.

8.4.4 Afspilningsdialogen

Afspilningsdialogen består af følgende felter: Titel, Beskrivelse, forfatter, Udgivet, Antal visninger, vurdering, Vurder-knap (kun når logget ind), kommentarliste, Skriv kommentar (kun når logget ind), Liste over beslægtede, Åbn-knap, Tilbage-knap, Pause-knap, "Hent igen"-knap og "Indlæs og afspil"-knap. Du kan tab'e imellem felterne med F3 og Mellemrum-F3.

De første 6 felter giver information om den aktuelle video. Hvis du er logget ind, bliver Vurder-knappen vist efter feltet Vurdering. For at vurdere en video skal du Tab'e til Vurder-knappen og trykke Enter. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-e fra hvor som helst i afspilningsdialogen.

Vurder-dialogen indeholder 3 felter: Point, Send-knap og Annuller-knap.  Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at finde den ønskede vurdering fra 1 til 5 i comboboksen og tryk Enter. Du kan også Tab'e til Send-knappen og trykke Enter.

Kommentarlisten indeholder andres kommentarer til videoen.  Hvis du er logget ind, bliver "Skriv kommentar"-knappen vist efter listen over kommentarer. Hvis du vil skrive en kommentar, så tryk Enter på denne knap. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-m fra hvor som helst i afspilningsdialogen.

Kommentar-dialogen indeholder 3 felter: Kommentar-Editfelt, Send-knap og Annuller-knap. Skriv en kommentar i editfeltet, og tryk Enter for at sende den.

Listen over beslægtede er en liste over videoer, som er beslægtede med den aktuelle video. Du kan flytte imellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vil afspille en video i denne liste, så find den i listen og tryk Enter.

Med Tilbage-knappen kommer du et niveau tilbage fra din nuværende position. F.eks., hvis du er ved at afspille en video fra listen over søgeresultater, vil denne knap bringe dig tilbage til listen over søgeresultater. Hvis du har valgt en video fra listen over beslægtede videoer, vil denne knap bringe dig tilbage til den video, du afspillede, inden du valgte en beslægtet video. For at aktivere Tilbage-knappen skal du Tab'e til den og trykke Enter, eller du kan trykke Mellemrum-Backspace-b.

Pause-knappen sætter den aktuelle video på pause. Du kan også trykke Mellemrum for at holde pause eller fortsætte afspilningen.

Du kan hente den aktuelle video igen ved at tab'e til "Hent igen"-knappen og trykke enter, eller du kan trykke Mellemrum-Enter-o. Hvis du vil hente hele videoen, før afspilningen starter, kan du bruge knappen "Indlæs og afspil". Dette kan være nyttigt, hvis du har en langsom internetforbindelse, og afspilningen er hakkende. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-p for at starte hentning og afspilning.

8.4.5 Fil-menuen

8.4.5.1 Log på/af

Du kan søge efter og afspille videoer, uanset om du er logget på eller ej. Hvis du vil vurdere videoer, skrive kommentarer eller gemme foretrukne, skal du imidlertid være logget på.

"Log på"-dialogen indeholder følgende felter: Brugernavn, Adgangskode, "Husk adgangskode"-checkboks, "Log på automatisk"-checkboks, "Log på"-knap og Annuller-knap.

Indtast dit brugernavn og din adgangskode i de tilsvarende editfelter i 8-punkt computer-Braille. Brug mellemrum til at vælge checkboksene "Husk adgangskode" og "Log på automatisk" til eller fra. Tab til "Log på"-knappen og tryk Enter. Hvis brugernavn og adgangskode er rigtige, bliver du logget ind. Hvis der er en fejl i brugernavn og adgangskode, kommer du tilbage til "Log på"-dialogen.

Når du er logget på, bliver dette menupunkt ændret til "Log af". For at logge ud fra din YouTube-konto skal du vælge "Log af" i Fil-menuen.  Braille Sense fortæller dig, at du er blevet logget af, og du kommer tilbage til din forrige position i programmet.

8.4.5.2 Afslut

Denne kommando afslutter YouTube-programmet, og du kommer tilbage til hovedmenuen. Du kan afslutte YouTube ved at trykke Mellemrum-z eller ved at vælge Afslut i Fil-menuen.

8.4.6 Afspil-menuen

8.4.6.1 Afspil

Hvis du trykker Enter på Play, vil U2 begynde at spille den video, du har valgt.

8.4.6.2 Lydstyrke op og lydstyrke ned

I menuen kan du indstille lydstyrken fra 1 til 10. Du kan også justere lydstyrken ved at trykke på Mellemrum sammen med Rul-op eller Rul-ned. Den faktiske lydstyrke afhænger af hovedlydstyrken, som indstilles under "Generelle indstillinger". F.eks.: hvis hovedlydstyrken er indstillet til 5, og afspilningslydstyrken er sat til sit maksimum, 10, vil den faktiske lydstyrke være 5. Hvis afspilningslydstyrken bliver sat til 5, vil den faktiske lydstyrke være 2,5.

8.4.6.3 Pause

Denne kommando stopper afspilning af filen. Når du aktiverer denne kommando igen, starter afspilningen fra der, hvor du stoppede den. Du kan også trykke Mellemrum i afspilningsdialogen.

8.4.6.4 Stop

Vælg denne kommando for at stoppe afspilningen af den aktuelle fil. Du kan også bare trykke Backspace i afspilningsdialogen.

8.4.7 Foretrukne og abonnementer

- Bemærk, at du skal være logget ind for at bruge disse funktioner.

8.4.7.1 Tilføj til foretrukne

Hvis du vil tilføje den video, du afspiller i øjeblikket, til listen over foretrukne, så vælg "Tilføj til foretrukne" fra Foretrukne-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-a under afspilningen.

Braille Sense tilføjer videoen til foretrukne og giver dig meddelelse om det.

8.4.7.2 Listen over foretrukne

For at åbne listen over foretrukne skal du vælge Foretrukne fra Foretrukne-menuen, eller du kan trykke Mellemrum-Enter-l fra hvor som helst i YouTube.  Denne dialog indeholder følgende: "Listen over foretrukne, Åbn-knap, Slet-knap og Luk-knap. Hvis du vil afspille en video i listen, så find den og tryk Enter. For at slette en foretrukken video i listen skal du Tab'e til Slet-knappen og trykke Enter. For at gå ud af listen over foretrukne skal du Tab'e til Luk-knappen eller trykke Mellemrum-e.

8.4.7.3 Abonner på kanaler

Du kan også abonnere på dine yndlingskanaler. Hvis du vil abonnere på den aktuelle kanal, så tryk Mellemrum-Backspace-c. For at komme til listen over kanaler, du abonnerer på, skal du trykke Mellemrum-Backspace-l.

8.4.8 Indstillinger

Indstillinger-menuen indeholder "Indstilling af område". Med denne indstilling kan du vælge, hvilket område du er i, så du kan modtage søgeresultater, der er relevante, i forhold til hvor du er.

Vælg Områdeindstillinger i Indstillinger-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-r fra hvor som helst i YouTube.

Område-dialogen indeholder en comboboks med områder, en Indstil-knap og en Annuller-knap. For at indstille til det ønskede område skal du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde det ønskede område og trykke Enter, eller du kan Tab'e til Indstil-knappen og trykke Enter.

9. Organisering

Menuen Organisering i Braille Sense U2 indeholder punkter, du normalt ville finde i en kalender/adressebog, det være sig elektronisk eller i bogform. Den indeholder 3 punkter: Adressebog Planlægningskalender og Databaser.

Du kan åbne Organisering-menuen ved at finde den inde i hovedmenuen eller ved bare at trykke o, mens du står i hovedmenuen.

9.1 Adressebog

9.1.1 Hvad er adressebogen?

Adressebogen er et program, som du kan bruge til at holdestyr på oplysninger om dine venner og bekendte, såsom arbejdsadresser, hjemmeadresser, e-mail-adresser og andre oplysninger.

Adressebogen består af to hoveddialoger, nemlig "Tilføj adresser" til indtastning af kontaktoplysninger og "Søg adresser", hvor du kan få fat i disse kontaktoplysninger igen.

i Organisering-menuen kan du hurtigt gå til og åbne adressebogen ved at trykke a, eller du kan finde den i menuen og trykke Enter.

For vi går i detaljer med, hvordan man bruger adressebogen, så lad os diskutere strukturen på kontaktoplysningerne.

Adresserne står i adressebogen som en samling poster. En "post" er en samling kontaktoplysninger om en person eller et firma. Hver post indeholder 22 felter. Disse 23 felter er: Efternavn, fornavn, firmanavn, titel, mobiltelefon, privattelefon, privat-fax, firmatelefon og firma-fax. Desuden vej/husnummer, by, provins, postnummer og land (privat), samt vej/husnummer, by, provins, postnummer og land (arbejde). Desuden Privat mail-adresse, arbejds-mail-adresse, hjemmeside og noter. En post indeholder således al den information, du kan gemme om en person eller et firma.

9.1.2 Start adressebogen

Når du åbner adressebogen, får du vist søgedialogen. U2 beder dig om efternavn.

Du kan bruge menuerne til på en let måde at finde rundt i og udføre alle de kommandoer, som er til rådighed. For at åbne menuen taster du Mellemrum-m eller F2.  Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt. I adressebogen er der også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

9.1.3 Brug "Tilføj adresser"

Med denne dialog kan du indtaste nye adresser. Vælg "Tilføj adresser" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i direkte fra adressebogen.

9.1.3.1 Indtast kontaktoplysninger

"Tilføj adresser" er en dialog, der indeholder 22 indtastningsfelter, Notefelt, Bekræft-knap og Annuller-knap. I editfelterne kan du skrive oplysningerne svarende til de 22 felter i posten. Du kan flytte mellem felterne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne. Du behøver ikke udfylde alle felterne. Du kan bare lade de felter være blanke, som du ikke har brug for.

Du kan også bruge markørflyttetasterne til at komme fra et felt til et andet. Uanset hvilket indtastningsfelt du står i, kan du trykke på markørflyttetasten længst til venstre for at komme til Det første felt, efternavn. Her kan du skrive et nyt navn. For at skrive et mobilnummer uden at indtaste andre oplysninger skal du trykke på markørtast nr. 5. For at hoppe til feltet Hjemme-e-mail, som er felt nr. 20, skal du trykke markørflyttetast nr. 20.

Hvis du trykker på markørtast nr. 23 eller en tast længere mod højere, vil du høre en advarselslyd, eftersom der kun er 23 felter i posten.

Du kan indtaste telefonnumre i 6- eller 8-punkt med eller uden forkortelser alt efter, hvordan apparatet er indstillet. Du kan indtaste bindestreger med Mellemrum eller på normal måde. Hvis du vil sætte et lokalnummer efter telefonnummeret, så indtast telefonnummeret som beskrevet ovenfor, og skriv derefter et komma (,) og så lokalnummeret, f.eks. 0000-0000,100.  Komma er pkt. 2, både i 6-punkt og 8-punkt.

Når du vil indtaste en hjemmesideadresse eller en e-mail-adresse, så brug 8-punkt computer-Braille. Snabel-a skrives som pkt. 4-7-8. et punktum i e-mail-adresser eller web-adresser skrives som almindeligt punktum, d.v.s. pkt. 3. Kolon skrives som pkt. 2-5, og skråstreg (/) skrives som pkt. 3-4-8.

Tab til notefeltet. Du kan skrive flere linjer tekst i notefeltet.

Når du har indtastet oplysninger i de felter, du ønsker, så tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Du kan også bare trykke Enter fra et hvilket som helst felt. Hvis du vil annullere indtastningen af kontaktoplysninger, så tab til Annuller-knappen, og tryk Enter. Når du har bekræftet eller annulleret indtastningen af en adresse, kommer du tilbage til en ny blank post.

9.1.3.2 Opsætning af felter for "Tilføj adresser"

Der er 22 felter i en post, men det kan være, du ikke har brug for at indtaste information i alle 22 felter. Du kan bruge "Indstil adressefelter" til at vælge de felter, du har brug for.

For at bruge denne funktion skal du vælge "Indstil adressefelter" fra menuen eller trykke Mellemrum-Enter-o fra dialogen "Tilføj adresse". Til højre for navnet på hvert felt står der "brugt" eller "ikke brugt". Som standard er alle felter sat til "brugt". Du kan ændre indstillingen ved at trykke Mellemrum.

Når du har ændret de felter, du ønsker, så tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Du kan annullere dine ændringer med Mellemrum-e.

9.1.4 Søg efter en adresse

8.1.4.1 Brug "Søg adresse"

Med "Søg adresse"-dialogen kan du søge efter bestemte oplysninger i adressebogen. Søgedialogen bliver åbnet automatisk, når du starter adressebogen. Hvis du vil åbne "Søg adresse" fra "Tilføj adresser"-dialogen, kan du enten gøre det gennem menuen eller ved at trykke på Mellemrum-Enter-s fra "Tilføj adresser"-dialogen. Du står på efternavnet, eftersom det er det første felt i kontaktoplysningerne.

Skriv det efternavn, du vil søge efter, og tryk Enter. Hvis du trykker Enter uden at indtaste en tekst i søgefeltet, får du vist alle poster. Hvis du vil søge på et andet felt, så find det med Mellemrum-4, skriv søgeteksten, og tryk Enter.

Du kan flytte mellem de fundne poster med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan bruge følgende hurtigtaster til at komme rundt i felter og poster i søgeresultatet:

Gå til forrige felt i en post: Mellemrum-2

Gå til næste felt i en post: Mellemrum-5

Gå til første felt i en post: Mellemrum-1-3

Gå til sidste felt i en post: Mellemrum-4-6

Flyt til samme felt i forrige post: Mellemrum-3

Flyt til samme felt i næste post: Mellemrum-6

Hvis feltet indeholder en e-mail-adresse, kan du trykke Enter for at starte e-mail-programmet og sende en mail til personen. Hvis et felt indeholder en hjemmesideadresse, kan du trykke Enter for at åbne hjemmesiden i din standard-browser.

Når du indtaster søgetekst, behøver du ikke skrive hele indholdet af et felt. F.eks.: for at søge efter "Edward" er det nok at skrive "ed" i navnefeltet. Så bliver alle poster, hvis navnefelt indeholder "ed", fundet.

9.1.4.2 Indstilling af adressefelter til søgning

Med denne indstilling kan du vælge, hvilke felter du vil bruge til søgning. Vælg "Indstil adressefelter" fra menuen eller tryk Mellemrum-Enter-o fra dialogen "Tilføj adresse".

Alle adressefelterne bliver vist. Tryk Mellemrum for at slå et felt til eller fra.

9.1.4.3 Brug "Tilføj adresser" i "Søg-adresse"

For at få adgang til kommandoen "Tilføj adresser", mens du er i søgedialogen, skal du enten vælge "Tilføj adresser" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-i fra dialogen "Søg efter adresser".

9.1.5 Sikkerhedskopier og gendan adresselisten

9.1.5.1 Sikkerhedskopier adresselisten

Hvis du udfører en hård nulstilling, eller hvis batteriet dør helt, forsvinder alle data i adressebogen. Det er derfor meget vigtigt, at du tager en sikkerhedskopi af adresselisten, hver gang du foretager ændringer. Vælg "Sikkerhedskopier adresseliste" fra menuen eller tryk Mellemrum-Enter-u fra hvor som helst i adressebogen.

Hvis du allerede har en sikkerhedskopi, får du at vide, at en sikkerhedskopieringsfil allerede eksisterer, og du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Ja". Hvis du har foretaget ændringer i din adresseliste, så tryk Enter for at oprette en ny sikkerhedskopiering. Hvis du vil beholde den gamle sikkerhedskopiering, så tryk Mellemrum-4 for at gå til Nej, og tryk så Enter. Når du tager en sikkerhedskopi af din adresseliste, får du en ny fil med filtypenavnet .dat, og du får en anden fil med filtypenavnet.bak, som er oprettet på baggrund af den forrige address.dat-fil.

9.1.5.2 Gendan adresseliste

For at gendanne adresselisten efter en hård nulstilling skal du vælge "Gendan adresseliste" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-r hvor som helst i adressebogen.

Hvis du allerede har en adresseliste, bliver du gjort opmærksom på det og ´spurgt, om du vil tilføje til adresselisten. Hvis du trykker Enter, bliver den sikkerhedskopierede adresseliste tilføjet til den nuværende adresseliste. Hvis du trykker Mellemrum-4 en gang og trykker Enter på Overskriv, vil sikkerhedskopien overskrive adresselisten.

9.1.5.3 Indstillinger For Sikkerhedskopiering

Du kan også få adressebogen til at tage sikkerhedskopier automatisk ved hjælp af "Indstillinger for sikkerhedskopiering". Vælg "Indstillinger for sikkerhedskopiering" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-e.

Dialogen "Indstillinger for sikkerhedskopiering" har 3 felter: Radioknapperne Sikkerhedskopieringsmetode, Bekræft-knap og Annuller-knap. Feltet sikkerhedskopieringsmetode består af tre radioknapper: "Sikkerhedskopier altid ændringer, når der afsluttes", "Manuel sikkerhedskopiering" og "Spørg om sikkerhedskopiering af ændringer, når der afsluttes". Flyt gennem radioknapperne med Mellemrum og Backspace. Tryk Enter for at gemme din indstilling.

Som udgangspunkt vil du blive spurgt, om du vil sikkerhedskopiere, når du afslutter.

9.1.6 Importer og eksporter som CSV-filer

CSV er en forkortelse for komma-separerede værdier. CSV-filer bliver brugt til at gemme data, som er struktureret som en tabel, hvor de enkelte koloner er adskilt af et komma-tegn. Adressebogen kan importere CSV-filer med kontaktpersoner fra MS Outlook eller nogle typer mobiltelefoner. Du kan også eksportere dine kontakter som en CSV-fil, så du kan bruge dem på andre enheder.

9.1.6.1 Importer fra CSV

Du kan importere data fra en CSV-fil til adressebogen med denne funktion. Vælg "Importer fra CSV" i menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-i fra hvor som helst i adressebogen. Dialogen "Importer fra CSV" har følgende felter:

  - "Filnavn" editboks

  - Bekræft-knap

  - Annuller-knap

  - Søgesti

Indtast navnet på den fil, du vil importere. Hvis du vil kigge efter en fil, så tryk Shift-Tab (Mellemrum-F3) for at komme til fillisten. Brug de normale filnavigeringskommandoer til at vælge en fil, og tryk Enter.

Hvis du vil annullere importeringen, så tab til Annuller-knappen og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

9.1.6.2 Tilføj data fra csv-filen til adressebogen.

Når csv-filen er blevet importeret, står der følgende i displayet: "Efternavn: ikke brugt 1/xx". For hvert felt kan du bestemme, om der skal importeres data fra CSV-filen. Nogle csv-filer kan indeholde data, som ikke svarer til nogen af felterne i adressebogen, eller der kan være oplysninger, som du bare ikke ønsker at importere.

Du får vist en dialog, som indeholder alle felterne i adressebogen, en checkboks til at indikere, om der må være felter i den første post, samt Bekræft- og Annuller-knapper. Du kan tab'e og shift-tab'e mellem disse felter.   For hvert felt i adressebogen er der en liste, som indeholder "ikke brugt" og alle felterne i CSV-filen, som du er ved at importere. På denne måde kan du vælge hvilket felt fra CSV-filen, der skal importeres i hvert felt i adressebogen. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem felterne. Hvis der ikke er noget felt i CSV-filen, som svarer til et felt i adressebogen, så vælg "ikke brugt".

Ofte bliver den første post i en CSV-fil brugt til titler på felter. Af denne grund er der en checkboks, hvor du kan vælge, om felterne i den første post skal importeres eller ej. Hvis den første post i CSV-filen faktisk indeholder titler på felterne, så sørg for at "Tillad felter i første post" ikke er slået til.

For at fuldføre importen skal du Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter. Du bliver bedt om at tage stilling til, hvad der skal ske med de oprindelige adresser i adressebogen. Apparatet foreslår "overskriv". Mulighederne er Overskriv og Tilføj. Du kan enten erstatte de eksisterende adresser med data fra csv-filen, eller du kan tilføje de nye data til adresselisten. Tryk Mellemrum for at ændre indstillingen, og tryk Enter for at gemme den.

Hvis du søger efter poster i adressebogen, skulle data fra CSV-filen nu optræde i dine søgeresultater.

9.1.6.3 Eksporter til CSV

Med denne funktion kan du eksportere adresserne i adressebogen til en csv-fil. Vælg Eksporter til CSV fra menuen eller tryk Mellemrum-Backspace-x. "Eksporter til CSV"-dialogen indeholder følgende felter:

  - "Filnavn" editboks

  - Bekræft-knap

  - Annuller-knap

  - Placering listeboks

Indtast et navn på filen til de eksporterede data, og tryk Enter. Hvis du vil afbryde denne funktion, skal du taste Mellemrum-z.

Hvis du vil ændre på, hvor filen skal gemmes, så Shift-tab til fillisten, og brug de normale filkommandoer til at vælge placeringen.

9.1.7 Avancerede funktioner

9.1.7.1 Rediger og slet adresser

Hvis du vil redigere oplysninger i en post, skal du finde den ønskede adresse med søgefunktionen og så gå til det felt, du vil ændre, med Mellemrum-2 og Mellemrum-5. Vælg "Rediger adresse" fra menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-m for at aktivere denne funktion direkte. Du kan nu indtaste ny information i feltet. Når du har ændret feltet, så tryk Enter. U2 gemmer ændringerne, og du kommer tilbage til det første felt i posten.

For at gemme ændringerne og afslutte redigeringstilstand skal du tab'e til Bekræft og tryk Enter. For at annullere ændringerne skal du trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

Hvis du vil slette den post, du er ved at læse, skal du vælge "Slet post" fra menuen eller trykke Mellemrum-d, mens du læser posten. Du kan også slette mere end en enkelt post ad gangen ved enten først at vælge de enkelte poster med Mellemrum eller vælge alle poster med Mellemrum-Enter-a.

9.1.7.2 Udskriv adresser

Med denne funktion kan du udskrive de valgte poster til en punktprinter eller sortprinter. Søg først efter de poster, du vil udskrive med søgefunktionen, og vælg så fra listen over fundne poster. For at vælge en post til udskrift skal du trykke Mellemrum på den. For at vælge alle poster i adressebogen skal du trykke Mellemrum-Enter-a eller gå ind i menuen og trykke Enter på "Vælg alle".

Når du har valgt de poster, som skal udskrives, så vælg "Udskriv adresser" fra menuen. Du kan trykke Mellemrum-p fra "Søg efter adresse"-dialogen.  U2 beder dig om at vælge en printer. Tryk Mellemrum for at vælge mellem HP-printer, Epson-printer eller punktprinter. Tryk på Mellemrum igen, og du har valgt "Annuller".  Tryk Enter, når du har valgt det, du ønsker.

9.1.7.3 Gem adresser i en fil

Du kan også gemme valgte poster i en fil.

Vælg "Gem adresser som fil" fra menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-t fra søgedialogen. "Gem fil"-dialogen bliver vist, og du bliver bedt om at indtaste et filnavn og vælge et filformat. Når du har indtastet et filnavn og valgt et af de mulige filformater, så tryk Enter på Bekræft-knappen, og de valgte poster bliver gemt. Denne dialog er den samme som "Gem som"-dialogen i Tekstbehandling, bortset fra at der ikke bliver foreslået et filnavn. Se afsnit 5.1.4 for at lære om "Gem som"-dialogen i Tekstbehandling.

9.1.8 Synkronisering Med Microsoft Outlook

Du kan synkronisere din adressebog med Microsoft Outlook på din computer, så du lettere kan holde styr på dine kontaktpersoner. Se kapitel 15 for en mere detaljeret forklaring om, hvordan du forbinder U2 til din computer og bruger ActiveSync eller Windows Mobile enheder til at synkronisere adressebogen med Outlook.

9.2 Planlægningskalender

9.2.1 Oversigt

Planlægningskalenderen er et program, som du kan bruge til at holde styr på aftaler, jubilæer, fødselsdage og andre hændelser. Planlægningskalenderen kan også give dig besked om aftaler på bestemte tidspunkter ved hjælp af alarmer. Du kan starte kalenderen fra Organisering-menuen ved at vælge Planlægningskalender med Mellemrum-4 og trykke Enter. Du kan starte planlægningskalenderen fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F1-s.

Planlægningskalenderen har to hoveddialoger: "Tilføj aftaler" og "Søg efter aftaler" i "Tilføj aftale" kan du tilføje information om nye aftaler. Med "søg aftaler" kan du søge efter bestemte aftaler i kalenderen og redigere eller slette dem.

9.2.2 Start planlægningskalenderen

Når du starter planlægningskalenderen, bliver "Søg aftale"-dialogen åbnet. Du bliver spurgt om en søgedato med den aktuelle dato udfyldt på forhånd. For at tilføje en ny aftale skal du vælge "Tilføj aftaler" fra menuen eller trykke Mellemrum-Enter-i fra søgedialogen.

9.2.3 Indstil klokkeslæt og dato

For at kunne overholde dine aftaler er det vigtigt at indtaste datoer og tidspunkter rigtigt, så din kalender passer, og du kan blive advaret om aftaler på det rigtige tidspunkt gennem "Check dagens aftaler" og ved hjælp af de alarmer, du kan indstille i planlægningskalenderen.

Indtastning af datoer og tidspunkter bliver brugt i mange programmer i U2, og der findes derfor en ensartet måde at indtaste tid og datoer på i alle programmer. Se afsnit 3.1 for flere oplysninger om, hvordan du indtaster dato og tid.

9.2.4 tilføj en aftale

For at tilføje en ny aftale skal du trykke Mellemrum-Enter-i, mens du står i søgedialogen. Dialogen "Tilføj aftale" har et sæt af indtastningsfelter, en Bekræft-knap og en Annuller-knap.

9.2.4.1 Startdato

Når du går ind i "Tilføj aftale", står du i feltet Startdato. Hvis du vil bruge den dato, som bliver vist, så tab til næste felt. Hvis du vil indtaste en ny dato, så indtast den som dag/måned/år. Hvis du ved en fejltagelse trykker Enter efter dette felt, får du at vide, at der mangler et emne, og du kommer så over til emnefeltet.

- Bemærk: Hvis du ikke har søgt efter en aftale, eller hvis du kun har søgt på emne og ikke på dato, vil startdatoen som udgangspunkt være dags dato. Hvis du har søgt efter aftaler på en dato, vil det være den sidste dato, du har søgt på.

9.2.4.2 Starttid

Som udgangspunkt viser dette felt det aktuelle klokkeslæt. Indtast tidspunktet som tt:mm, eller brug navigationstasterne til at vælge tidspunktet for din aftale. Hvis du bruger 12-timers-format (engelsk), vil tidspunkter blive vist med AM og PM. Ellers bliver klokkeslættet vist i 24-timers format. Hvis du bruger 12-timers-format, kan du trykke x for at skifte mellem AM og PM.

9.2.4.3 Slutdato

Som udgangspunkt er slutdatoen den samme som startdatoen. Hvis du vil bruge denne dato, så tab til næste felt. Hvis du vil indtaste en ny dato, så skriv den som dag/måned/år, og tab til næste felt.

9.2.4.4 Sluttid

Som udgangspunkt er sluttidspunktet det samme som det, du valgte i feltet Starttidspunkt. Hvis du vil ændre klokkeslættet, så indtast det som tt:mm.

9.2.4.5 Emne

Indtast emnet for aftalen. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, kan du ikke gemme posten. Hvis du trykker på Enter, efter du har indtastet et emne, bliver aftalen gemt med et tomt Sted-felt og Note-felt og med alarmtidspunktet sat til sin standardværdi, som er tidspunktet for aftalen. Indtast dit emne, og tab til det næste felt.

9.2.4.6 Sted

Indtast det sted, hvor din aftale skal foregå. Tryk Enter for at gemme aftalen, eller tab til næste felt.

9.2.4.7 Noter

I Note-feltet kan du skrive mere detaljerede oplysninger om aftalen. Det er et editfelt med flere linjer, så du kan skrive mere end en enkelt linje tekst. Du kan bruge de fleste redigeringskommandoer fra Tekstbehandling. Du kan lade feltet stå tomt, hvis du vil.

9.2.4.8 Alarmtidspunkt

Med denne funktion kan du vælge, hvornår du vil gøres opmærksom på aftalen. Alarmen bliver indstillet relativt til tidspunktet for aftalen. F.eks. kan du få alarmen til at ringe 30 minutter før aftalen, så du ikke kommer for sent. Standardværdien er "Tidspunkt for aftale". Det betyder, at alarmen ringer på det klokkeslæt, hvor aftalen starter.

Tidspunktet kan sættes til hvad som helst mellem 1 minut og 2 uger før aftalen. Brug de samme navigationstaster, som når du indstiller tid og dato. Hvis du ikke vil have en alarm til at påminde dig, så tryk Mellemrum-1 for at komme til "Alarm fra". Når du har indstillet alarmtidspunktet, så tryk Enter for at gemme aftalen.

Hvis du har indstillet alarmen, vil den ringe på det tidspunkt, du har valgt, selv hvis U2 er slukket. For at stoppe alarmen skal du trykke Mellemrum-Backspace-Enter.

9.2.4.9 Indstil en tilbagevendende aftale

Brug denne indstilling, hvis den aftale, du er ved at oprette, kommer igen med regelmæssige mellemrum. Hvis den er slået fra, vil aftalen være indstillet til kun at forekomme en enkelt gang. Hvis du vil lave en tilbagevendende aftale, så slå denne checkboks til med Mellemrum, og tab så over i den comboboks, der dukker op, så du kan indstille gentagelsesmønsteret. Du kan vælge mellem daglig, ugentlig, månedlig eller årlig.

9.2.4.9.1 Daglig

Vælg "daglig", og tab til det editfelt, hvor du kan vælge, hvor tit aftalen skal finde sted. Du kan skrive et tal mellem 1 og 999 for det antal dage, der skal være mellem hver forekomst. Hvis du indtaster "1", vil aftalen forekomme hver dag, og hvis du indtaster "2", vil den forekomme hver anden dag. Sørg for, at forskellen mellem startdato og slutdato er mindre en dit interval for gentagelse. Tag f.eks. en aftale, der starter d. 1. februar 2014 kl. 9:00 og slutter d. 2. februar 2014 kl. 12:00. Hvis du sætter gentagelsesintervallet til 1, får du en fejlmeddelelse, fordi længden af aftalen skal være kortere end gentagelsesintervallet. Det er fordi, det er logisk umuligt at en aftale, der varer 27 timer, skal gentages hver 24 timer. Denne regel gælder også, når du sætter tilbagevendende aftaler, der skal gentages ugentligt, månedligt eller årligt.

Tab til checkboksen for slutdato for forekomster. Som udgangspunkt er denne checkboks ikke valgt, hvilket betyder, at aftalen bliver ved med at dukke op i det uendelige. Hvis du slår denne checkboks til, kommer der en ny comboboks i tab-rækkefølgen, hvor du kan indstille slutdatoen.

9.2.4.9.2 Ugentlig

Hvis du indstiller gentagelsen til "ugentlig", så tab til editfeltet for gentagelsesinterval, og indtast antallet af uger mellem hver aftale som et nummer mellem 1 og 999. Ligesom når du bruger "daglig", skal aftalen være kortere end intervallet for gentagelse.

Tab nu til den liste, hvor du kan vælge den eller de ugedage, hvor din aftale skal forekomme. For at tilvælge eller fravælge det aktuelle emne skal du trykke Mellemrum. Du kan vælge mere end en enkelt ugedag, så at aftalen forekommer flere dage om ugen. Hvis du ikke selv vælger en ugedag, bliver den aktuelle ugedag automatisk valgt.

Tab til checkboksen for slutdato for forekomster.

9.2.4.9.3 Månedlig

Hvis du indstiller gentagelsen til "månedlig", så tab til comboboksen Gentagelsestype. Du kan sætte gentagelsestypen til Dato eller Ugedag. "Dato" skal bruges, når du vil have en aftale til at blive gentaget på samme dag i hver måned, f.eks. d. 17. hver måned (eller hver anden måned). Den anden mulighed (Ugedag) bruges, når du vil have en aftale til at gentage sig i den samme uge og på den samme ugedag hver måned, f.eks. om onsdagen i den anden uge af hver måned. Efter at du har valgt gentagelsestype, så tab til gentagelsesintervallet, og indtast antallet af måneder mellem hver aftale som et tal fra 1 til 999.

Tryk på Tab, og du vil se forskellige felter afhængig af, hvad du har indstillet gentagelsestypen til. Hvis du har valgt Dato, kommer der et editfelt, hvor du kan indtaste den dag i måneden, hvor aftalen skal dukke op. Som udgangspunkt vises den dag, der svarer til startdatoen i aftalen. Tab til checkboksen for slutdato for forekomster og vælg en dato.

9.2.4.9.4 årlig

Hvis du indstiller gentagelsen til "årlig", så tab til comboboksen Gentagelsestype. Vælg enten "dato" eller "ugedag". Hvis du vælger Dag, kan du vælge, hvilken måned og dag i måneden aftalen skal forekomme. Hvis du sætter typen til Ugedag, kan du vælge hvilken måned, uge og ugedag aftalen skal forekomme. Når du har valgt gentagelsestypen, så tab til comboboksen "Måned for gentagelse". Vælg måned i året med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Herfra optræder der forskellige felter afhængig af, hvilken gentagelsestype du har valgt.

Hvis du har sat gentagelsestypen til Dag, kommer du til editfeltet "Dag for gentagelse". Du kan indtaste et nummer mellem 1 og 31.Du kan indtaste et nummer mellem 1 og 31. Tab så til checkboksen for slutdato for forekomster. Hvis du har sat gentagelsestypen til Ugedag, skal du indstille uge og ugedag for gentagelse.

9.2.4.10 Bekræft og Annuller

Hvis du trykker på Bekræft-knappen, bliver aftalen gemt, og dialogen "Tilføj aftale" bliver lukket.

Hvis du trykker Annuller, bliver de aftaleoplysninger, du har indtastet, smidt væk, og du kommer tilbage til "Tilføj aftale"-dialogen. Du kan også annullere din indtastning ved at trykke Mellemrum-e.

9.2.5 Søg efter aftale

Når du starter planlægningskalenderen, bliver "Søg aftale"-dialogen åbnet. Du kan også åbne denne dialog fra "Tilføj aftale"-dialogen ved at trykke Mellemrum-Enter-s eller vælge "Søg efter aftale" fra menuen. Der er to søgemetoder: Søg efter emne og søg efter dato.

Når du søger efter emne, kan du finde aftaler på baggrund af ord i emnefeltet. Når du søger på en dato, kan du finde aftaler, der forekommer på en bestemt dato. Hvis du vil skifte søgemetode, så vælg "Skift søgemetode" fra menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-f. Den sidste søgemetode, du bruger, bliver gemt, når du afslutter planlægningskalenderen.

9.2.5.1 Søgning efter dato

Når du søger efter dato, kommer du ind i søgefeltet, hvor du kan indtaste en dato. U2 foreslår den aktuelle dato.

Hvis du trykker Enter, vil U2 søge efter dagens aftaler. Hvis du vil søge på en anden dato, kan du skrive den som dd/mm/åååå, eller du kan bruge hurtigtasterne til valg af dato. Tryk på Enter. Så får du vist aftalerne for den dag, du har valgt. Hvis der ikke er nogen aftaler på den dag, får du en meddelelse om det.

Du kan hurtigt hoppe tilbage til dags dato fra hvor som helst i planlægningskalenderens kalendervisning ved at taste Mellemrum-Backspace-Enter-i.

Den første aftale bliver vist på formen dato, tidspunkt og emne. Hvis aftalen varer mere end en dag, bliver den præsenteret som en fortsat aftale. Hvis din aftale er tilbagevendende, siger apparatet "Tilbagevendende aftale". Hvis du har flere aftaler på den samme dag, kan du flytte mellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. For at flytte til dagens første aftale trykker du Mellemrum-1-3, og for at gå til dagens sidste aftale trykker du Mellemrum-4-6. For at gå til aftaler på en anden dag kan du trykke Mellemrum-2 og Mellemrum-5. Den forrige/næste aftale inden for 4 måneder bliver vist. For at gå til den allerførste aftale i kalenderen skal du trykke Mellemrum-1-2-3, og for at gå til den allersidste aftale skal du trykke Mellemrum-4-5-6. Hvis du vil se detaljer om en aftale, så tryk Enter.

9.2.5.2 Søgning efter emne

Når du søger med denne metode, bliver du bedt om at indtaste søgeord og trykke Enter. Alle aftaler, hvis emne indeholder søgeordet/ordene bliver vist. Hvis du trykker på Enter uden at indtaste søgeord, viser U2 alle aftaler, som er gemt i apparatet.

For at komme til næste eller forrige aftale skal du taste Mellemrum-4 eller Mellemrum-1. Med Mellemrum-1-3 og Mellemrum-4-6 kan du komme til den første og den sidste aftale i listen.

For tilbagevendende aftaler og aftaler over flere dage viser U2 kun den første dato af aftalen, når du søger på emne. Tryk Enter på en aftale for at læse dens detaljer. Tryk Mellemrum-e for at komme tilbage til listen over aftaler. For at søge efter et andet emne skal du tab'e til editfeltet "Søg efter emne" og skrive den nye tekst.

9.2.6 Rediger en aftale

Hvis du vil redigere en allerede eksisterende aftale, så find aftalen og vælg "Rediger aftale" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-m i listen over søgeresultater. Hvis aftalen er tilbagevendende, bliver du spurgt, hvordan du vil åbne den, om du vil ændre hele den tilbagevendende aftale, eller om du vil ændre aftalen for en bestemt dato. Hvis du vælger "Denne forekomst", vil dine ændringer kun gælde for aftalen på dagen, og ikke de andre forekomster af aftalen. Hvis du vælger "Hele serien", vil dine ændringer påvirke alle forekomster.

Dialogen"Rediger aftale" indeholder de samme felter som "Tilføj aftale"-dialogen. Den eneste forskel er, at felterne allerede er udfyldt. Hvis du laver ændringer, som du vil gemme, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

9.2.7 Slet en aftale

Hvis du vil slette en aftale, skal du finde den i søgelisten. Vælg "Slet aftale" fra menuen, eller tryk Mellemrum-d Hvis den valgte aftale er en tilbagevendende aftale, bliver du spurgt om, hvilken type sletning du vil foretage. Du kan vælge, om du vil slette hele den tilbagevendende aftale eller bare aftalen på den pågældende dag. Hvis du vælger "Denne forekomst", er det kun den aktuelle aftale, der bliver slettet. Hvis du vælger "hele serien", bliver alle forekomster af aftalen slettet.

Hvis du vil nulstille kalenderen helt, kan du vælge "slet alle aftaler" i menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-Enter-q fra hvor som helst i planlægningskalenderen. Du bliver spurgt, om du vil slette alle aftaler. Tryk Enter for at slette. Hvis du vil annullere sletningen, skal du trykke Mellemrum-4 for at komme til "Nej" og trykke Enter.

9.2.8 Udskriv aftaler

Hvis du vil udskrive aftaler, skal du vælge "Udskriv aftaler" fra menuen eller trykke Mellemrum-p i listen over søgeresultater. U2 beder dig om begyndelsesdatoen for de aftaler, der skal udskrives. Som udgangspunkt bliver den aktuelle dato vist. Du kan angive en anden dato ved hjælp af de sædvanlige indtastnings- og navigeringsmuligheder. Tryk Tab for at indstille slutdatoen for aftaler, der skal udskrives. Igen kan du indtaste eller vælge end anden dato end den, der bliver vist.

Tryk Enter, og du bliver bedt om at vælge, hvilken printer der skal bruges. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte mellem Punktprinter, HP-printer og Epson-printer. Tryk Enter for at starte udskriften. Du bør sikre dig, at U2 er forbundet til printeren, og at printeren er klar til at modtage information. Når udskriften er færdig, kommer du tilbage til listen over søgeresultater.

9.2.9 Gem aftaler som en fil

Du kan gemme aftaler i planlægningskalenderen som et dokument. Vælg "Gem adresser som fil" fra menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-t fra søgedialogen. U2 beder dig om første og sidste dato for aftaler, der skal gemmes, præcist som i udskriftsdialogen. Når du har indtastet start- og slutdato, så tryk Tab eller Enter, og du bliver bedt omnavnet og formatet på den fil, som aftalerne skal gemmes i. Denne dialog er den samme som "Gem som"-dialogen i Tekstbehandling.

9.2.10 Sikkerhedskopier og gendan dine aftaler

9.2.10.1 sikkerhedskopier aftaler

Hvis du udfører en hård nulstilling, eller hvis batteriet dør helt, forsvinder alle data i planlægningskalenderen. Det er derfor meget vigtigt, at du tager en sikkerhedskopi af dine aftaler, hver gang du foretager ændringer. For at sikkerhedskopiere dine aftaler skal du vælge "Sikkerhedskopier aftaler" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-u for at aktivere denne funktion direkte.

Hvis du allerede har en sikkerhedskopi, får du at vide, at en sikkerhedskopieringsfil allerede eksisterer, og du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Ja". Hvis du har foretaget ændringer i din kalender, så tryk Enter for at oprette en ny sikkerhedskopiering. Hvis du vil beholde den forrige sikkerhedskopi, så tryk Enter på "nej". Når du tager en sikkerhedskopi af din kalender, får du en ny fil med filtypenavnet .dat, og du får en anden fil med filtypenavnet bak, som er oprettet på baggrund af den forrige sikkerhedskopi

9.2.10.2 Gendan aftaler

For at gendanne kalenderen efter en hård nulstilling skal du vælge "Gendan aftaler" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-r hvor som helst i planlægningskalenderen.

Hvis du prøver at gendanne kalenderen, og du allerede har aftaler i kalenderen, bliver du gjort opmærksom på det og ´spurgt, om du vil tilføje til kalenderen. Tryk Enter for at tilføje, eller tryk Mellemrum-4 for at vælge at overskrive. Du kan altså vælge at tilføje aftalerne fra sikkerhedskopien til kalenderen eller at erstatte de nuværende aftaler med sikkerhedskopien. Hvis du vælger at tilføje aftalerne i sikkerhedskopien til kalenderen, og den indeholder aftaler, der også findes i din kalender, så får du dobbelte aftaler. Hvis du vælger at overskrive, og din kalender indeholder aftaler, som ikke findes i sikkerhedskopien, går disse aftaler tabt. Hvis du hverken vil tilføje eller overskrive, så tryk Mellemrum-4 endnu en gang for at komme til Annuller, og tryk Enter.

9.2.10.3 Indstillinger for sikkerhedskopiering

Du kan også få planlægningskalenderen til at tage sikkerhedskopi automatisk ved hjælp af "Indstillinger for sikkerhedskopiering". Vælg "Indstillinger for sikkerhedskopiering" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-e.

Dialogen "Indstillinger for sikkerhedskopiering" har 3 felter: Radioknapperne Sikkerhedskopieringsmetode, Bekræft-knap og Annuller-knap. For at flytte mellem radioknapperne kan du trykke Mellemrum og Backspace.

Mulighederne er: Sikkerhedskopier altid ændringer ved afslutning", "Manuel sikkerhedskopiering", og "Spørg om sikkerhedskopiering ved afslutning".

Hvis du vælger altid at sikkerhedskopiere, når du afslutter, bliver dine aftaler altid sikkerhedskopieret, hvis du har ændret dem eller tilføjet nye.

Hvis du vælger manuel sikkerhedskopiering bliver dine aftaler ikke sikkerhedskopieret automatisk, selv om du har foretaget ændringer. I dette tilfælde må du selv foretage en sikkerhedskopiering ved hjælp af punktet Sikkerhedskopiering i menuen.

Hvis du vælger at blive spurgt om sikkerhedskopiering, vil du blive spurgt, når du afslutter, såfremt der er ændringer. Hvis du trykker Enter på Ja, bliver dine aftaler sikkerhedskopieret, inden programmet bliver afsluttet.

Tryk Enter for at gemme din indstilling.

9.2.11 Indstillinger for alarm

Du kan åbne dialogen "Indstillinger for alarm" ved at trykke Mellemrum-Enter-o eller ved at åbne menuen og trykke Enter på menupunktet "Indstillinger for alarm". Denne dialog rummer en liste af indstillingsfelter til alarmfunktionen, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Felterne til indstilling af alarm omfatter Alarmtype, Varighed, gentagelsesinterval og "Antal gentagelser". Du kan flytte mellem disse felter med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Med indstillingerne for alarmtype og lyd kan du vælge, hvilken slags alarm du vil bruge til at minde dig om dine aftaler. Du kan vælge mellem flere forskellige lyde, din egen lydfil, FM-radio, vibration eller både lyd og vibration. Brug Mellemrum til at skifte mellem mulighederne.

Du kan ændre på varigheden af alarmlyden. Du kan sætte denne indstilling til en værdi mellem 5 og 600 sekunder. Standardværdien er 30 sekunder. Indtast tallet i 8-punkt computer-Braille.

Når alarmen først går i gang, og hvis du ikke stopper den med Mellemrum-Backspace-Enter, vil U2 blive ved med at gøre dig opmærksom på aftalen med faste mellemrum. Med Intervaltid for gentagelsen kan du bestemme, hvor lang tid der skal gå mellem hver gentagelse. Du kan sætte værdien fra 1 til 60 minutter. Standarden er 5 minutter. For at ændre indstillingen skal du skrive et tal i 8-punkt computer-Braille.

Med "Antal gentagelser" kan du vælge, hvor mange gang alarmen skal lyde. Du kan sætte indstillingen fra 1 til 10 gange. Standard er 3 gange. For at ændre værdien skal du indtaste et tal mellem 1 og 10.

Tab til indstillingen for alarmtid for at vælge standardtidspunktet for alarm, når du opretter nye aftaler. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at vælge mellem mulighederne.

Tryk Enter på Bekræft-knappen for at gemme dine indstillinger. Du kan annullere alarmindstillingerne ved at trykke Enter på Annuller eller trykke Mellemrum-e.

9.2.12 Synkronisering med Microsoft Outlook

Du kan synkronisere planlægningskalenderen med Microsoft Outlook på din computer, så du lettere kan holde styr på dine aftaler. Se kapitel 15 for en mere detaljeret forklaring om, hvordan du forbinder U2 til din computer og bruger ActiveSync eller Windows Mobile enheder til at synkronisere planlægningskalenderen med Outlook.

9.3 Database

Med databaseprogrammet kan du oprette en database med et udseende, som du selv vælger. Du kan bruge databaseprogrammet til at tilføje poster og søge efter data i dine poster.

For at starte Database skal du finde programmet i Organisering-menuen og trykke Enter. Du kan også starte Database fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F1-t.

Terminologi til databaser

En tabel indeholder mindst én post, og en post indeholder mindst ét felt. Du kan vælge forskellige egenskaber for hvert felt. Med andre ord, en post består af en gruppe af et eller flere felter, og en tabel består af en eller flere poster.

Når du starter Database, kontrollerer programmet, om en tabel er blevet oprettet. Hvis der ikke er oprettet nogen tabeller, kommer du ind i dialogen Tabelstyring, som kan hjælpe dig igennem processen med at oprette en tabel. Hvis der allerede er oprettet mindst én tabel, kommer du ind i søgedialogen og lander i søgefeltet, så du kan søge efter data. Hvis du vil lukke programmet, mens du er ved at oprette en tabel eller søge, kan du trykke Mellemrum-z.

De generelle navigationstaster i databaseprogrammet er som følger:

- Flyt mellem felterne i en dialog.

Flyt til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2) eller Mellemrum-F3

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5) eller F3

- Gå rundt i en liste

Flyt til forrige listeemne: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til næste listeemne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

- Ændre valg ved spørgsmål

Vælg næste værdi: Mellemrum-4, Mellemrum eller Rul-ned-knappen

Vælg forrige værdi: Mellemrum-1, Backspace eller Rul-op-knappen

Åbn menuen ved at trykke Mellemrum-m eller F2.

9.3.1 Tabelstyring

Du kan bruge Tabelstyring til at oprette, slette eller redigere en tabel. Denne dialog indeholder følgende felter:

- Liste over tabelnavne: Viser navnene på oprettede tabeller og deres rækkefølge i listen.

- Tilføj tabel: Brug denne funktion for at tilføje en ny tabel.

- Rediger tabel: Brug denne funktion, hvis du vil ændre navnet på tabellen eller ændre i tabellens struktur ved at ved at tilføje eller slette felter.

- Slet tabel: Brug denne knap til at slette den tabel, du har valgt i listen over tabeller.

- Angiv standardtabel: Brug denne funktion til at vælge den tabel, som skal åbne, når programmet starter.

- Luk-knap: Lukker Tabelstyring og vender tilbage til der, hvor du var i programmet. Hvis der ikke er oprettet nogen tabel, og du lukker Tabelstyring, bliver databaseprogrammet afsluttet.

9.3.1.1 Tilføj tabel

Dialogen "Tilføj tabel" indeholder felterne Tabelnavn, liste over oprettede felter, "Tilføj felt", "Rediger felt", "Slet felt", "Forrige felt", "Næste felt", Bekræft-knap og Annuller-knap.

Lad os sige, at du vil oprette en tabel med navnet "adressebog", som indeholder 4 felter: navn, telefon, adresse og notater. Du kan oprette tabellen på følgende måde:

- I tabelstyringsdialogen tab'er du til knappen "Tilføj tabel" og trykker Enter.

- Du kommer ind i "Tilføj tabel"-dialogen og står på feltet Tabelnavn.

- Skriv "Adressebog".

- Tab til listen over oprettede felter. Eftersom du endnu ikke har oprettet nogen felter, er der ingen emner at vise. Når du tilføjer felter til tabellen, bliver de vist i denne liste.

- Tab til knappen Tilføj, og tryk på "Enter".

- Dialogen "Tilføj felt" åbnes, og editfeltet "Feltnavn" er i fokus.

- Skriv "Navn" i editboksen. Dette er titlen på feltet.

- Tab til comboboksen Felttype. Vælg editfelt fra listen. Navnefeltet skal være et editfelt.

- Tab til checkboksen "Primær nøgle". For at sætte det aktuelle felt som primær nøgle skal du trykke Mellemrum og dermed tilvælge checkboksen.

- Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Nu er feltet "navn" blevet tilføjet tabellen "adressebog".

Hvis du vil annullere tilføjelsen af det nye felt, så tab til Annuller-knappen og tryk Enter. Når du har tilføjet et nyt felt, får du en besked om, at feltet er blevet tilføjet. Listen over felter bliver vist igen. Nu optræder feltet "navn" i listen som "navn (editfelt) pri 1/1". Eftersom du kun kan have én primær nøgle i tabellen, vil checkboksen "Sæt som primær nøgle" ikke blive vist, når du tilføjer nye felter, hvis du først har brugt den én gang.

Tilføje felterne "telefon", "adresse" og "notater" ved at gentage trin 5-10 ovenfor. Bemærk: Du kan sætte felttypen for telefon-feltet som et nummer, adresse-feltet som et editfelt og notat-feltet som et multilinje editfelt.

Hvis du vil ændre navnet på et felt, som allerede er oprettet, så find feltet i listen over oprettede felter. Tryk m, eller tab til "Rediger felt" og tryk Enter. Du får nu vist navnet på det aktuelle felt. Indtast et nyt navn på feltet og tryk Enter. Selv om du kan ændre navnet på et felt, er det ikke muligt at ændre feltets egenskaber, når det først er blevet oprettet.

Hvis du vil slette et felt, så find det i listen, og tryk d eller tab til "Slet felt" og tryk Enter.

Hvis du vil ændre placeringen af et felt i din tabel, så find det i listen, og tryk p eller n for forrige eller næste felt. Du kan også Tab'e til knapperne "Forrige felt" og "Næste felt" og så trykke Enter.

Når du har tilføjet alle felterne, så Tab hen til Bekræft-knappen og tryk Enter. Dialogen "Tilføj tabel" bliver lukket, og listen over tabeller bliver vist igen. Den nyoprettede tabel bliver tilføjet til listen og bliver vist som "adressebog 1/1". For at lukke Tabelstyring skal du trykke Enter på Luk-knappen eller trykke Mellemrum-e. Du kommer så ind i søgedialogen og får vist "navn" som søgefelt, da det er det første felt i tabelle "adressebog".

9.3.1.2 Rediger tabel

Med "Rediger tabel" kan du ændre navn eller struktur på en tabel, du har oprettet.  For at redigere en tabel skal du vælge Tabelstyring i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-t. Når tabelstyringsdialogen er blevet åbnet, så find den tabel, du vil redigere, og tryk m, eller tab til "Rediger tabel" og tryk Enter.

Dialogen til redigering af en tabel er magen til dialogen "Tilføj tabel". Den eneste forskel er, at felterne allerede indeholder oplysningerne om den aktuelle tabel. Du kan ikke ændre navnet på en tabel.

Hvis du vil tilføje flere felter, så tab til "Tilføj felt" og tryk Enter. Du kan også slette felter, ændre navne på felter eller deres placering, som det er beskrevet ovenfor.

9.3.1.3 Slet tabel

Åbn Tabelstyring fra menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-t. Find den tabel, du vil slette, og tryk d, eller tab til knappen "Slet tabel" og tryk Enter. Du bliver spurgt om du vil slette tabellen. Tryk Enter for at slette. For at annullere skal du trykke Mellemrum for at vælge Nej og så trykke Enter.

9.3.1.4 Sæt standardtabel

Hvis du sætter en tabel som standardtabel, vil den blive vist, hver gang du åbner databaseprogrammet, og du kommer så ind i søgedialogen. Hvis du har oprettet flere tabeller, og du bruger en af dem mere end de andre, kan det være praktisk at sætte den som standardtabel. Hvis du ikke sætter nogen tabel som standardtabel, vil du få vist den tabel, du sidst brugte, når du åbner databaseprogrammet.

Hvis du vil sætte en tabel som standardtabellen, så åbne Tabelstyring, og du kommer ind i listen over tabeller. Find navnet på den tabel, du vil vælge som standardtabel. Tryk s, eller tab til knappen "Indstil standardtabel" og tryk Enter. Du kan også bare trykke Enter på tabellen i listen. U2 fortæller så, at tabellen er blevet sat som standardtabel, og Tabelstyring-dialogen bliver lukket.

9.3.2 Tilføj post

Brug denne funktion for at indtaste oplysninger i den tabel, du har oprettet. Når du åbner databaseprogrammet, kommer du ind i søgedialogen. Vælg "Indsæt ny post" fra menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i søgedialogen.

Tag f.eks. tabellen "adressebog", som du oprettede i forrige afsnit. Du kan indsætte poster i denne tabel som beskrevet nedenfor:

- Åbn dialogen "Indsæt ny post" som beskrevet.

- Feltet "navn", det første felt i adressebog-tabellen, bliver nu vist. Skriv navnet på den person, som du vil oprette en post til.

- Tab til telefonnummerfeltet. Indtast telefonnummeret. Eftersom dette felt er indstillet som et "nummer", kan du kun bruge et begrænset sæt tegn, f.eks. tal og bindestreger. Skriv nummeret i computer-Braille. Hvis du trykker Mellemrum, bliver det automatisk erstattet af en bindestreg.

- Tab til adressefeltet. Indtast adressen.

- Tab til notefeltet. Eftersom dette felt er et multilinje editfelt eller et editvindue, kan du skrive flere linjer tekst her.

- Tab til bekræft-knappen og tryk på Enter for at gemme posten. Tryk Enter på Annuller-knappen, eller tryk Mellemrum-e for at annullere oprettelsen af posten.

Du står igen i navnefeltet, så du kan tilføje endnu en post.

Hvis du vil tilbage til søgedialogen, så tryk Mellemrum-Enter-s. For at åbne Tabelstyring skal du trykke Mellemrum-Enter-t. Hvis du åbner en af disse dialoger, mens du er ved at indtaste en post, bliver du bedt om at gemme posten. Vælg Ja eller Nej med Mellemrum eller Backspace, og tryk så på Enter.

9.3.3 Søg i poster

For at finde oplysninger i dine poster skal du bruge "Søg i poster"-dialogen. Vælg "Søg i poster" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s. Dialogen "søg i poster" bliver åbnet, og du står i det første felt i tabellen. Indtast den tekst, du vil søge efter, og tryk Enter. Hvis du trykker Enter uden at indtaste en tekst, for du vist alle poster i databasen.

I eksemplet med adressebogen står du i feltet "navn". Du kan således skrive navnet på en person og trykke Enter for at slå ham/hende op.

Der bliver så åbnet en liste over poster, som passer til din søgning. I listen over søgeresultater bliver hver post vist som følger: "Navn på første felt: (andre oplysninger i posten) xx/yy" xx er nummeret på den aktuelle post i listen, og yy er det samlede antal fundne poster. Hvis der ikke bliver fundet nogen poster, får du en meddelelse om det og kommer tilbage til søgefeltet, så du kan lave en ny søgning. Du kan navigere i posterne som følger:

Flyt til næste post: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til forrige post: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til sidste post: Mellemrum-4-5-6

Flyt til samme felt i forrige post: Mellemrum-3

Flyt til samme felt i næste post: Mellemrum-6

Flyt til første post: Mellemrum-1-2-3

Flyt til næste felt: Mellemrum-5

Flyt til forrige felt: Mellemrum-2

Flyt til sidste felt: Mellemrum-4-6

Flyt til første felt: Mellemrum-1-3

For at slette en post skal du flytte til den og så taste Mellemrum-d. Du bliver spurgt, om du virkelig vil slette posten. Vælg Ja eller Nej med Mellemrum eller Backspace. Hvis du vælger Ja og trykker Enter, bliver posten slette. Hvis du vælger Nej og trykker Enter, bliver sletningen annulleret.

Hvis du vil ændre indholdet i en post, skal du finde posten og så taste Mellemrum-Enter-m i et hvilket som helst felt i posten. En dialog, som er magen til "Indsæt ny post", bliver nu åbnet. Hvis du vil ændre indholdet i et felt, så tab til feltet og indtast det nye indhold.  For at gemme ændringerne skal du trykke Enter, når du har redigeret alle de felter, du vil ændre. Du kan også tab'e til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil starte en ny søgning i den samme tabel, så tryk Mellemrum-Enter-s. Hvis du vil søge efter poster i en anden tabel, så tryk Mellemrum-Enter-t for at åbne Tabelstyring, og tryk Enter på den tabel, du vil åbne.

9.3.4 Listen over fundne poster

Listen over fundne poster dukker op, når du har søgt efter poster og fået et resultat. Mens du står i dialogerne "Indsæt ny post" eller "Søg i poster", kan du vælge "Fundne poster" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-r.

9.3.5 Indstillinger for Sikkerhedskopiering

Du kan sikkerhedskopiere dine databaser manuelt ved hjælp af sikkerhedskopieringsfunktionen. Du kan også tage sikkerhedskopier automatisk ved hjælp af "Indstillinger for sikkerhedskopiering". Vælg "Indstillinger for sikkerhedskopiering, eller tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-e for at aktivere denne funktion direkte.

Dialogen "Indstillinger for sikkerhedskopiering" har 3 felter: Radioknapperne Sikkerhedskopieringsmetode, Bekræft-knap og Annuller-knap. Mulighederne er: Sikkerhedskopier altid ændringer ved afslutning", "Manuel sikkerhedskopiering", og "Spørg om sikkerhedskopiering ved afslutning". Brug Mellemrum og Backspace til at skifte mellem indstillingerne. Tryk på Enter for at gemme indstillingen.

- Hvis du vælger "Manuel sikkerhedskopiering", bliver der ikke automatisk foretaget en kopiering, selv hvis du har ændret i databasen. I dette tilfælde må du selv foretage en sikkerhedskopiering ved hjælp af punktet Sikkerhedskopiering i menuen.

- Hvis du vælger altid at sikkerhedskopiere, når du afslutter, bliver dine aftaler altid sikkerhedskopieret, hvis du har ændret poster eller tilføjet nye i databasen.

- Hvis du vælger at blive spurgt om sikkerhedskopiering, vil du blive spurgt, når du afslutter, såfremt der er ændringer. Hvis du trykker Enter på Ja, bliver der lavet en sikkerhedskopi, inden databaseprogrammet bliver afsluttet. Hvis du trykker Enter på Nej, vil der ikke blive lavet en sikkerhedskopi, inden programmet afsluttes.

9.3.6 Sikkerhedskopier database

Hvis du udfører en hård nulstilling, eller hvis batteriet dør helt, forsvinder alle data i databasen. Det er derfor meget vigtigt, at du tager en sikkerhedskopi af databasen, hver gang du foretager ændringer. Vælg "Sikkerhedskopier database" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u for at aktivere denne funktion direkte.

Hvis du allerede har en sikkerhedskopi, får du at vide, at en sikkerhedskopieringsfil allerede eksisterer, og du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Tryk Enter for at oprette en ny sikkerhedskopi. Hvis du vil beholde den gamle sikkerhedskopi, så svar nej. Når du opretter en sikkerhedskopi af din database, vil der blive gemt en fil med navnet UserDatabase.sdf.

9.3.7 Gendan database

For at gendanne din database efter en hård nulstilling skal du vælge "Gendan database" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-o hvor som helst i databasen.

Hvis du allerede har en databasefil, bliver du gjort opmærksom på det og spurgt, om du vil gendanne alligevel. Tryk på Enter for at fortsætte med gendannelsen.   Hvis du vil annullere, så svar nej.

9.3.8 Importer og eksporter som CSV

CSV er en forkortelse for komma-separerede værdier. CSV-filer bliver brugt til at gemme data, som er struktureret som en tabel, hvor de enkelte koloner er adskilt af et komma-tegn. Databaseprogrammet kan importere csv-filer som er produceret i Excel eller et andet program og kan også eksportere til csv-filer.

9.3.8.1 Importer fra CSV

Du kan kun udføre denne funktion, når du står i "Tilføj"-tilstand, altså når du er ved at tilføje poster.

Hvis du vil importere data fra en CSV-fil til en eksisterende database, så vælg "Importer fra CSV" i menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-x fra hvor som helst i databasen. Dialogen "Importer fra CSV" har følgende felter:

  - "Filnavn" editboks

  - Bekræft-knap

  - Annuller-knap

  - Søgesti

Indtast navnet på den fil, du vil importere. Hvis du vil kigge efter en fil, så tryk Shift-Tab (Mellemrum-F3) for at komme til fillisten. Brug de normale filnavigeringskommandoer til at vælge en fil, og tryk Enter.

Hvis du vil annullere importeringen, så tab til Annuller-knappen og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

9.3.8.2 Tilføj data fra csv-filen til databasen.

Når csv-filen er blevet importeret, står der følgende i displayet: "første felt: ikke brugt 1/xx". For hvert felt kan du bestemme, om der skal importeres data fra CSV-filen. Nogle csv-filer kan indeholde data, som ikke svarer til nogen af felterne i din database, eller der kan være oplysninger, som du bare ikke ønsker at importere.

Du får vist en dialog, som indeholder alle felter i databasen, som du importerer til, en checkboks, hvor du kan bestemme, om du vil importere den første post, samt en Bekræft- og en Annuller-knap. Du kan tab'e og shift-tab'e mellem disse felter.   For hvert felt i databasen er der en liste, som indeholder "ikke brugt" og alle felterne i CSV-filen, som du er ved at importere. På denne måde kan du vælge hvilket felt fra CSV-filen, der skal importeres til hvert felt i databasen. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem felterne. Hvis der ikke er noget felt i CSV-filen, som svarer til et felt i databasen, så vælg "ikke brugt".

Ofte bliver den første post i en CSV-fil brugt til titler på felter og ikke til data. Af denne grund er der en checkboks, hvor du kan vælge, om felterne i den første post skal importeres eller ej. Hvis den første post i CSV-filen faktisk indeholder titler på felterne, så sørg for at "Tillad felter i første post" ikke er slået til.

For at fuldføre importen skal du Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter for at importere data. Hvis du søger efter poster i databasen, skulle data fra CSV-filen nu optræde i dine søgeresultater.

9.3.8.3 Eksporter til CSV

Med denne funktion kan du eksportere data i din database til en csv-fil.

- Bemærk: du skal stå i listen over fundne poster for at kunne eksportere til CSV.

Vælg Eksporter til CSV fra menuen eller tryk Mellemrum-Backspace-x. "Eksporter til CSV"-dialogen indeholder følgende felter:

  - "Filnavn" editboks

  - Bekræft-knap

  - Annuller-knap

  - Placering listeboks

Indtast et navn på filen til de eksporterede data, og tryk Enter. Hvis du vil afbryde denne funktion, skal du taste Mellemrum-z.

Hvis du vil ændre på, hvor filen skal gemmes, så Shift-tab til fillisten, og brug de normale filkommandoer til at vælge placeringen.

9.3.9 Opret en tabel fra en CSV-fil

Ud over at importere CSV-data ind i en eksisterende tabel kan du også oprette en ny tabel ud fra en CSV-fil. Du kan udføre denne funktion fra hvor som helst i databaseprogrammet.

Vælg "Opret table fra CSV" i menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-x.

Du bliver bedt om filnavnet for den fil, du vil oprette en tabel ud fra. Skriv i editfeltet, eller tryk Skift-Tab for at komme til fillisten og brug normale filkommandoer til at vælge filen og tryk Enter.

Braille Sense indlæser filen, og du kommer så ind i dialogen til oprettelse af tabel. Denne dialog består af et editfelt til tabelnavn, en comboboks for hvert af felterne i CSV-filen, "tillad felter i første post", Bekræft-knap og Annuller-knap.

Indtast et navn for tabellen i editfeltet. Tab til første felt i CSV-filen, og brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at vælge mellem mulighederne for dette felt.

- Bemærk: titler på Felterne bliver bestemt ud fra første linje af CSV-filen. Du bør sikre dig, at første linje indeholder oplysninger om felter, så filen kan importeres med et fornuftigt resultat.

Mulighederne i comboboksen med feltdefinitioner er "ikke brugt", Editfelt, tal, computer edit, editvindue, dato, klokkeslæt og checkboks. Hvis du ikke vil importere data i det pågældende felt, så brug "ikke brugt". Hvis du vil importere oplysningerne i feltet, så find den type, som er mest passende for feltet. F.eks., Hvis et felt indeholder serienumre eller telefonnumre, så vælg "tal". Hvis feltet indeholder e-mail-adresser eller web-adresser, så vælg "computer-edit" Tab til hvert felt i CSV-filen og gentag processen.

Når du er færdig med at definere felternes udseende, så Tab til checkboksen "tillad felter i første post", og brug Mellemrum til at stille den, som du ønsker. Da den første linje af en CSV-fil ofte indeholder information om felterne og ikke egentlige data, er denne checkboks slået fra som standard.

Når du har valgt, hvordan din tabel skal oprettes, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil annullere oprettelsen af tabellen, så tryk Enter på Annuller-knappen.

10. Web-værktøjer

Menuen Web-værktøjer består af programmer, som du kan bruge til at søge efter og hente indhold fra internettet. Den indeholder 4 punkter: Web-browser, Quick-browser, Google-søgning og RSS-læser.

Du kan åbne menuen Web-værktøjer fra hovedmenuen ved at finde den med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og trykke Enter på den. Du kan også trykke b for hurtigt at hoppe til og åbne Web-værktøjer.

10.1 Web-browser

Du kan bruge web-browseren til at læse web-sider på internettet eller html-filer, som du har gemt. Du kan også hente filer og streame lyd.

- Bemærk: Web-browseren understøtter SSL 1.0 to 3.0.

For at starte web-browseren skal du finde menupunktet Web-browser i menuen Web-værktøjer og trykke Enter. Du kan også trykke b. Du kan starte Web-browser fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-b. U2 åbner web-browseren og opretter forbindelse til den side, som er indstillet som startside.

Du kan også starte din standard-web-browser ved at bruge den globale hurtigtast for at åbne en web-side, Mellemrum-w. U2 åbner et computer-editfelt, hvor du kan indtaste den adresse, du vil gå til og trykke Enter. Din standard-browser åbner, og du kommer til den hjemmeside, du har bedt om.

Du kan få adgang til funktionerne i web-browseren ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2.  Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Rediger-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke e.

I web-browseren er der også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

10.1.1 Filer

10.1.1.1 Åbn URL

Vælg "Åbn URL" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u hvor som helst i browseren. Du får så vist editfeltet, hvor du kan indtaste en adresse. Feltet er udfyldt med adressen på den aktuelle side. Indtast den web-adresse, du vil ind på i 8-punkt computer-Braille, og tryk på Enter.

Når du står i editfeltet, kan du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at se de adresser, du senest har været inde på. Tryk Enter for at åbne en af dem igen.

Hvis U2 ikke kan oprette forbindelse til web-siden, kan du se det ved, at apparatet bliver ved med at vise en statusindikator i displayet, enten i form af procenter eller en blok af punkter, der vokser mod højre i lang tid. I så fald kan du trykke Mellemrum-Backspace-Enter for at afbryde forsøget og gå ind i "Åbn URL" igen. Du kan indtaste den samme adresse for at prøve at oprette forbindelse igen, eller du kan indtaste en anden adresse. Du kan afbryde web-browseren i at oprette forbindelse ved at taste Mellemrum-z. Sommetider kan web-sider fryse på grund af netværks- eller internetproblemer.

10.1.1.2 Åbn

Med funktionen Åbn kan du åbne lokale filer i web-browseren. Vælg Åbn fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o hvor som helst i browseren.

Åbn-dialogen består af Filliste, Filnavn, type, Bekræft-knap og Annuller-knap. Indtast et filnavn og tryk Enter, eller tryk Skift-Tab for at komme til fillisten og vælge en fil. Brug de normale fillistekommandoer til at finde en fil, og tryk så Enter.

Der er 3 typer af filer i feltet type: Alle filer, htm-filer og html-filer. "alle filer" er standard, hvilket betyder, at alle filer bliver vist i fillisten.

Tryk Mellemrum-3-4 for at få vist den aktuelle sti. Du kan bruge denne kommando i følgende dialoger: "Gem som", "Tilføj til foretrukne" og "Liste over foretrukne".

10.1.1.3 Gem som

Brug "Gem som" til at gemme aktuelle dokument eller hjemmeside som en fil af en anden type eller til at gemme en side fra internettet på din U2, så du kan se den senere. Dette fungerer ligesom "Gem som" i Tekstbehandling.

Vælg "Gem som" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-s, mens du står i browseren.

I "Gem som"-dialog finder du Filnavn, Type, Bekræft-knap, Annuller-knap og Filliste.

Du kan tilrette det eksisterende filnavn eller indtaste et nyt med de almindelige redigeringskommandoer. Hvis du vil vælge en anden placering, så Skift-tab til fillisten. Standardmappen er "/flashdisk/download".

For at ændre filformatet skal du gå til feltet "type". De mulige filtyper er htm, html, brl, brf og txt. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at vælge filtypen.

Tryk Enter for at gemme filen, eller Tab til Annuller og tryk Enter for at Annullere.

10.1.1.4 Sideoplysninger

"Oplysninger om side" viser, hvor mange tabeller, formularer og formularfelter der er på siden.

Vælg Sideoplysninger i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i browseren.

10.1.1.5 Afslut

Denne kommando afslutter web-browseren. Du kan afslutte web-browseren ved at trykke Mellemrum-z eller vælge Afslut i Fil-menuen.

10.1.2 Rediger

10.1.2.1 start markering

Denne kommando kan ikke bruges på formularfelter på hjemmesider, men den kan bruges på tekst og editfelter. Det betyder, at du ikke kan starte en blok, mens du står på et link, men du kan kopiere tekststykker og tekst i editfelter.

Find det sted, hvor du vil starte markeringen af tekst.  Vælg "Start markering" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-b, mens du står på web-siden.

10.1.2.2 Kopier

Brug denne kommando til at kopiere den tekst, du har valgt, til udklipsholderen, så du kan bruge den i andre programmer. Vælg Kopier i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-c, mens du står på en web-side.

10.1.2.3 Tilføj til udklipsholder

Nogle gang kan det være, du vil kopiere flere afsnit af en hjemmeside på en gang. I det tilfælde er det ikke praktisk hvis den forrige tekst bliver slettet fra udklipsholderen, hver gang du kopierer en ny. Du kan bruge "Tilføj til udklipsholder" til at tilføje hvert af de tekststykker, du vælger, til udklipsholderen.

Vælg "Tilføj til udklipsholder" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-p, mens du står på en web-side.

10.1.2.4 Kopier URL

Funktionen "Kopier URL" kopierer adressen på den web-side, som du er på i øjeblikket, til udklipsholderen.

Vælg "Kopier URL" fra Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-d, mens du står på en web-side.

10.1.2.5 Kopier link

Med "Kopier link" kan du kopiere et link fra den hjemmeside, du står på. Hvis du Tab'er til et link og så bruger "Kopier link"-funktionen, bliver linket kopieret til udklipsholderen.

Vælg "Kopier link" fra Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-l, mens du står på en web-side.

10.1.3 Gå til

10.1.3.1 Gå til startside

Den første side, som web-browseren henter, når du åbner den, kaldes for startsiden. Du kan sætte din foretrukne side som startside.

For at gå til startsiden fra en anden web-side skal du vælge "Gå til startside" i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-h fra en web-side.

10.1.3.2 Gå til forrige side

Den forrige side er den side, du var på lige før den aktuelle side. F.eks., Når web-browseren bliver startet, er startsiden den første side, du kommer ind på. Åbn Googles web-side, www.google.com. U2 henter så Googles web-side. Når du aktiverer "Gå til forrige side", kommer du tilbage til den sidste position på den forrige side, altså startsiden.

Vælg "Gå til forrige side" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-p.  Denne kommando kan ikke bruges på den første side, du besøger med web-browseren, da der ikke er nogen forrige side at gå til.

10.1.3.3 Gå til næste side

Når du har haft flere sider åbnet, kan du gå frem og tilbage imellem dem. F.eks., når du åbner web-browseren, kommer du ind på din startside. Så går du måske på Googles web-side og derefter på Lycos web-side. I det tilfælde kan du gå tilbage til Google med "Gå til forrige side" og frem igen til Lycos med "Gå til næste side".

Vælg "Gå til næste side" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-n. Denne kommando kan ikke bruges på den sidste side, da der ikke er nogen næste side at gå til.

10.1.3.4 Gå til forrige overskrift

Med denne funktion kan du gå til overskriften oven over din nuværende position. Vælg "Gå til forrige overskrift" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-b, mens du står på en web-side.

10.1.3.5 Gå til næste overskrift

Med denne funktion kan du gå til den næste overskrift efter din nuværende position. Vælg "Gå til næste overskrift" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-f, mens du står på en web-side.

10.1.3.6 Gå til forrige/næste tekst

Med disse funktioner kan du gå til den forrige eller næste bid tekst, mens du læser en web-side.

Du kan aktivere funktionen "Gå til næste tekst" ved at vælge den i "Gå til"-menuen eller ved at trykke Mellemrum-1-2-4-5-6, mens du læser en web-side.

Du kan aktivere funktionen "Gå til forrige tekst" ved at vælge den i "Gå til"-menuen eller ved at trykke Mellemrum-2-4-6, mens du læser en web-side.

10.1.3.7 Opdater

Hvis en web-side ikke bliver åbnet korrekt på grund af et netværksproblem, eller hvis du ved, at web-sidens indhold ofte bliver opdateret, kan du genopfriske den ved at vælge Opdater fra "Gå til"-menuen eller trykke

Mellemrum-Enter-r, mens du står på en web-side.

10.1.3.8 Oversigt

Oversigten er en liste over web-sider som du har besøgt, enten ved at følge et link eller ved at indtaste deres adresse. Når du går ind i oversigten, viser U2 titlerne på siderne i oversigtslisten.

Hvis du fornylig har besøgt en web-side, som f.eks. www.google.com, vil dens titel blive vist i oversigten som "Google".

Hvis du vil besøge Googles web-side fra oversigtslisten, så vælg Oversigt fra "Gå til"-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-h, mens du står på en web-side.

U2 viser så oversigtslisten. Flyt til titlen på den web-side du vil vælge med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vil have vist adresser i stedet for titler, så tryk Mellemrum-i. Når du rykker til næste eller forrige side, får du vist titlen igen. Når du har fundet den ønskede web-side, så tryk på Enter for at gå ind på den.

Hvis du vil slette et emne fra oversigtslisten, så vælg det og tryk på Mellemrum-d.

Du kan slette alle emnerne i listen ved først at trykke Mellemrum-Enter-a for at vælge alle emnerne og så trykke Mellemrum-d for at slette dem.

Det maksimale antal emner i oversigtslisten er 300. Hvis listen bliver større end 300 emner, vil de ældste blive slettet automatisk, og de nye bliver så tilføjet til toppen af listen.

10.1.3.9 Søg

Denne funktion fungerer ligesom søgefunktionen i Tekstbehandling. Med søgedialogen kan du finde tekst på den aktuelle web-side.

Vælg Søg fra "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-f, mens du står på en web-side.

Når du udfører Søg-kommandoen, kommer du ind i søgedialogen med editfeltet, hvor du kan indtaste søgetekst, og et felt til at vælge søgeretning med.  Indtast den tekst, du vil søge efter, og vælg søgeretning. Tryk Enter. U2 finder teksten og flytter markøren derhen, hvor teksten er.

Som standard er søgeretningen fremad. Det betyder, at U2 søger fra markørpositionen til slutningen af siden. Hvis du vil ændre søgeretningen, så vælg Bagud og tryk Enter. Søgeretningen forbliver den samme, indtil du lukker browseren, medmindre du ændrer den.

10.1.3.10 Søg Igen

Funktionen "Søg igen" søger videre efter den tekst, du tidligere har søgt efter, og i den retning, du har valgt. Vælg "Søg igen" fra "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-f, mens du står på en web-side.

Der er intet editfelt i "Søg igen"-funktionen, da den bare gentager din forrige søgning.

10.1.3.11 Links-liste

Denne funktion opretter en liste over alle links på den aktuelle side. Vælg Links-liste fra "Gå til"-menuen, eller tryk Mellem-Backspace-i. Dialogen Links-liste indeholder følgende felter: Links-liste, "Gå til link", "Aktiver link" og Annuller. For at følge det valgte link i listen skal du trykke Enter på linket eller Tab'e til "Aktiver link" og trykke Enter.

For at gå til det sted på siden, hvor linket er, skal du Tab'e til "Gå til link"-knappen og trykke Enter.

Hvis du vil annullere søgningen, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-z.

10.1.3.12 Gå til forrige/næste besøgte link

Disse punkter kan bruges, hvis du vil finde det forrige eller næste link på siden, som du allerede har besøgt.

Du kan aktivere funktionen "Gå til næste besøgte link" ved at vælge funktionen i "Gå til "-menuen eller ved at trykke Mellemrum-3-5-6, mens du læser en web-side.

Du kan aktivere funktionen "Gå til forrige besøgte link" ved at vælge funktionen i "Gå til "-menuen eller ved at trykke Mellemrum-2-3-6, mens du læser en web-side.

10.1.4 Læs

Brug punkterne i Læs-menuen til at læse på web-sider ved hjælp af forskellige elementer.

10.1.4.1 Læs fra begyndelsen til markøren

Denne funktion læser den aktuelle side fra begyndelsen til der, hvor markøren står.

Vælg "Læs fra starten til markør" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-g, mens du står på en web-side.

Hvis du vil afbryd talen, før U2 har læst til markørens position, så tryk Mellemrum-Backspace-Enter.  Markøren står der, hvor du standsede oplæsningen.

10.1.4.2 Læs fra markøren til slutning

Denne funktion læser den aktuelle side fra der, hvor markøren står, til slutningen af siden.

Vælg "Læs fra markøren til slutningen" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-g, mens du står på en web-side.

Hvis du vil afbryd talen, før U2 har læst til slutningen, så tryk Mellemrum-Backspace-Enter. Markøren står så der, hvor du standsede oplæsningen.

10.1.4.3 Automatisk rulning

Denne funktion får punktdisplayet til at "Rulle" fra markørens position til slutningen af siden.

For at udføre denne funktion skal du trykke Enter på "Automatisk læsning" i Læs-menuen. Mens du står på en web-side, kan du også slå automatisk læsning til eller fra ved at trykke på Rul-op og Rul-ned samtidig. For hurtigere rullehastighed, tryk Mellemrum-6. For langsommere rulning, tryk Mellemrum-3.

10.1.5 Foretrukne

10.1.5.1 Sæt Som Startside

Startsiden er den side, du kommer ind på automatisk, når web-browseren starter. Du kan sætte en hvilken som helst side som startside.

For at indstille startsiden skal du først navigere til den side, du vil bruge som startside. Vælg "Vælg som startside" fra Foretrukne-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s, når du har indlæst den side, du vil bruge som startside. U2 fortæller, at siden er indstillet som startside.

10.1.5.2 Tilføj til foretrukne

Står på, til listen over foretrukne. Vælg "Tilføj til foretrukne" fra Foretrukne-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-a fra den side, du vil tilføje.

"Tilføj til foretrukne" er en dialog, der indeholder følgende: Listen over foretrukne (med mapper og filer svarende til dine foretrukne), et editfelt, Bekræft-knap og Annuller-knap. I editfeltet kan du tilrette titlen eller skrive en ny. Filtypenavnet .url bliver automatisk tilføjet til det navn du skriver.

De foretrukne sider bliver gemt i "/flashdisk/foretrukne". Denne mappe er standardmappen. Selv om du godt kan oprette undermapper, kan du ikke ændre standardmappen til noget andet på et højere mappeniveau. Hvis du vil gemme din foretrukne side i en anden mappe, så brug de normale filkommandoer til at finde den ønskede mappe i listen.

10.1.5.3 Listen over foretrukne

Du kan kopiere, slette eller omdøbe titlerne (navnene) i listen over foretrukne, foruden selvfølgelig besøge web-siderne i listen.

For at åbne listen over foretrukne skal du vælge Foretrukne fra Foretrukne-menuen, eller du kan trykke Mellemrum-Enter-l fra hvor som helst i YouTube. U2 viser Foretrukne-dialogen, som indeholder følgende: Listen over foretrukne, et editfelt til titlen på siden, en comboboks med filtypen, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Editfeltet viser meddelelsen "Navn:". Du kan indtaste titlen på en af dine foretrukne og åbne siden ved at trykke på Enter. Hvis der ikke er nogen side, der svarer til den titel, du har indtastet, får du en fejlmeddelelse og kommer tilbage til editfeltet. Hvis der er en side i listen med det navn, du har indtastet, bliver siden indlæst. Hvis du ikke kan huske det præcise navn, kan du finde det i listen på følgende måde.

Når du kommer ind i editfeltet, så tryk Skift-tab for at komme til listen over foretrukne. Du kan flytte imellem mapper og filer med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Tryk Enter på den web-side, du vil besøge. I listen over foretrukne kan du kun se filer med det valgte filformat. Tab til comboboksen Type. Der er to filformater: *.* og *.URL.  Hvis du vælger "*.*", bliver alle filtyper vist.

10.1.6 Indstillinger

I Indstillinger-menuen kan du vælge "user agent", bestemme, om du vil have vist besøgte links, bestemme, om du vil have pop-up-sider åbnet i quick-browseren, samt ændre placeringen af mappen til hentede filer. Du kan også fjerne cookies i Indstillinger-menuen.

Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at navigere imellem indstillingerne, og tryk Mellemrum for at ændre på en indstilling. Tryk Enter for at gemme indstillingerne eller Mellemrum-e for at afslutte uden at ændre noget.

10.1.6.1 Indstil brugeragent

Du kan åbne Indstillinger ved at trykke Mellemrum-Backspace-o, mens du står på en web-side.

du får nu vist den brugeragent, som bliver brugt. Standard er "Windows CE". Med Mellemrum kan du nu vælge mellem "Windows XP", "Windows CE" og "Pocket PC". Når web-sider bliver indlæst, bruger U2 den version af siden, der er beregnet til det operativsystem, som du bestemmer ved at angive brugeragenten.

10.1.6.2 Vis besøgte links

Med indstillingen "Vis besøgte links" kan du bestemme, om links, du allerede har besøgt, skal markeres som "besøgte". Som standard er det slået til. Du kan slå denne indstilling til og fra ved at trykke på Mellemrum.

10.1.6.3 Pop-up i Quick-browseren

Ved hjælp af denne indstilling kan du åbne pop-up-vinduer i quick-browseren, så du kan beholde den aktuelle side åben i web-browseren. Tryk Mellemrum for at slå dette til eller fra.

10.1.6.4 Ændre standardmappen til download

Du kan ændre den mappe, hvor hentede filer bliver gemt, ved at trykke Enter på Standardmappe. 5) listen over filer og mapper i "flashdisk" bliver vist. Gå rundt i drev og mapper med de normale kommandoer, Tryk Mellemrum på den mappe, du vil bruge til hentede filer, og tryk så Enter. Du kommer tilbage til Indstillinger-dialogen. Tryk på Enter igen for at gemme indstillingerne.

10.1.6.5 Slet cookies

En cookie indeholder information, som kan aflæses af en web-side, hver gang man besøger web-siden. For at fjerne cookies skal du trykke Enter på "Fjern cookies" under Indstillinger. Apparatet fortæller dig, at cookies nu er blevet fjernet.

Med Mellemrum-Enter-d kan du fjerne cookies direkte, mens du står på en web-side.

10.1.7 Læs side

På hjemmesider er der links, formularfelter, og forskellige andre elementer så vel som almindelig tekst. Hvis du skal kunne læse en side ordentligt, skal browseren kunne finde ud af de forskellige elementer og fortælle dig om dem.

Når du læser en web-side med Mellemrum-4 og Mellemrum-1, bliver hvert element vist på en linje. Links og formularfelter bliver vist med deres forskellige symboler, så du kan kende forskel på dem.

10.1.7.1 Flyt mellem formularfelter

Et formularfelt eller en kontrol kan være et link, et editfelt, en radioknap eller en comboboks. De samme felter eller kontroller kan findes i Windows på en computer. Web-sider bruger også forskellige felter og kontroller til at kommunikere med brugeren. Hver type formularfelt har hver sit formål. Derfor er du som bruger nødt til at vide, hvilken type felt, der bliver brugt. F.eks. i et editfelt kan du indtaste tekst. I en comboboks eller listeboks kan man vælge et af emnerne i listen. Web-browseren i U2 bruger symboler for at vise, hvilken type felt du står i. Hvis du vil flytte fra et felt til et andet uden at læse teksten ind imellem, kan du bruge følgende kommandoer:

Flyt til forrige element: Skift-tab (Mellemrum-1-2)

Flyt til næste element: Tab (Mellemrum-4-5)

Når du ser et felt på en side, viser U2 et symbol efter indholdet af feltet. Det følgende er en liste over symboler for felter.

Feltnavn

Symboler

Link

LN

Besøgt link

LNV

Anker

ANC

Editfelt

EB

Multi-editfelt

MEF

Liste

LB

Comboboks

CB

Valgt radioknap

SRB

Ikke-valgt radioknap

URB

Checkboks markeret

SCHB

Checkboks ikke-markeret.

UCHB

Knap

BT

For at ændre valget i en comboboks skal du trykke Mellemrum-Backspace-1 eller Mellemrum-Backspace-4. Du kan flytte til næste emne ved at trykke Mellemrum-4. Det kan bevirke en automatisk opdatering af siden, når du ændrer valget i en comboboks.

For at vælge eller fravælge en checkboks eller en radioknap skal du trykke Mellemrum.

10.1.7.2 Gå til et formularfelt

En formular er en side, der kan have alle de ovennævnte felter. Editfelter, knapper og combobokse er en del af formularen. Nogle web-sider har så mange links, så det kan være besværligt at finde formularfelterne, fordi man skal trykke Tab og Skift-Tab så mange gange. I det tilfælde kan du bruge funktionen "Gå til formularfelt".

Flyt til forrige formularfelt: Mellemrum-1-2-3-4-6

Flyt til næste formularfelt: Mellemrum-1-3-4-5-6

10.1.7.3 Tabel

Ved begyndelsen af en tabel viser U2 tabellens nummer samt antallet af rækker og kolonner i tabellen.

F.eks., på en web-side er der måske to store tabeller (tabeller på øverste niveau eller niveau 1). Hver tabel indeholder tre andre tabeller (undertabeller eller tabeller på niveau 2). Hver tabel har tre kolonner og to rækker. I dette tilfælde vil U2, når den viser den første undertabel i den anden store tabel, skrive "Tabel 2-1 3 rækker 2 kolonner". Ved slutningen af undertabellen viser U2 "Tabel 2-1".

Hvis en tabel kun består af en enkelt kolonne og en enkelt række, Eller hvis den kun indeholder tomt rum med gitterlinjer og baggrund, så betragter U2 det ikke som en tabel.

Med U2 kan du flytte rundt tabel for tabel og celle for celle, så det bliver lettere at forstå tabellens indhold. Når du flytter rundt mellem celler, bliver cellens position og indhold vist. Cellens position bliver dog kun annonceret ved hjælp af tale.

F.eks., Hvis du flytter til cellen i række 2 kolonne 3, og der står "nyheder" i cellen, vil U2 annoncere "Række 2 celle 3 nyheder". I dette tilfælde bliver "række 2 celle 3" kun annonceret ved hjælp af talen, mens "nyheder" bliver vist i displayet.

Hvis cellen indeholder en anden tabel, vil den blive annonceret som "tabelcelle". Hvis der ikke er nogen tabel i cellen, vil U2 sige "tom celle".

Når du står i en celle, som indeholder en tabel, kan du komme ned på første linje i tabellen på næste niveau ved at trykke Mellemrum-4.

At flytte mellem celler virker naturligvis kun inde i en tabel. Hvis du prøver at udføre kommandoen uden for en tabel, vil der blive afspillet en advarselslyd.

  - Flyt til forrige tabel: Mellemrum-3-4-5-6

  - Flyt til næste tabel: Mellemrum-1-4-5-6

  - Flyt til forrige celle: Mellemrum-2-3

  - Gå til næste celle: Mellemrum-45-6

  - Flyt til cellen ovenover: Mellemrum-3-5

  - Flyt til cellen nedenunder: Mellemrum-2-6

  - Læs aktuel celle: Mellemrum-2-3-5-6

  - Flyt til foregående celle i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-2-3

  - Flyt til næste celle i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-5-6

  - Flyt til cellen ovenover i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-3-5

  - Flyt til cellen nedenunder i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-2-6

  - Tjek aktuel position: Mellemrum-1-5-6

10.1.7.4 Flyt til rammer (frames)

- Flyt til forrige ramme: Mellemrum-3-4-6

- Flyt til næste ramme: Mellemrum-1-4-6

10.1.7.5 Afspilning af audio-streams og lydfiler.

Hvis du kommer forbi et link til en audio-stream, mens du læser en web-side, kan du simpelt hen trykke Enter på linket. Medieafspilleren starter så med adressen på audio-streamen, og afspilningen begynder. De understøttede formater for streaming er "m3u", "pls", "asf", "asx".

Hvis du trykker Enter på andre formater, vil den underliggende lydfil blive afspillet direkte. Når du afspiller en lyd-stream i web-browseren, kommer du samtidig in i dialogen "Tilføj til foretrukne".  Du kan tilføje adressen på audio-streamen til dine foretrukne, og den bliver så gemt med "asf" i begyndelsen af filnavnet.  "ASF" betyder at det er en "streaming audio file", en lydfil som stream.

Hvis du afslutter web-browseren, eller hvis du taber internetforbindelsen, mens du afspiller en audio-stream, stopper afspilningen.

Du kan bruge følgende kommandoer til afspilning i web-browseren.

- Afspil: Tryk på Afspilningsknappen på frontpanelet

- Stop: Tryk på Stopknappen på frontpanelet

- Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

- Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

Afspilningen stopper ikke, selv om du skifter til et andet program, medmindre du trykker på Stop-knappen, mens du står i web-browseren.

- Bemærk: Filer af formatet "Real Audio" er ikke understøttet i web-browseren.

10.1.8 Hvad web-browseren ikke understøtter

- Billeder er ikke understøttet.

- Eksekverbare filer på web-sider (programmer) kan ikke udføres. Dette skyldes, at operativsystemet på U2 er forskelligt fra operativsystemet på en computer.

- Web-sider med Flash-indhold kan godt åbnes, men Flash-indholdet kan ikke læses.

- Nogle web-sider, der bruger JavaScript, kan ikke åbnes.

10.2 Quick Browser

Quick-browseren er udviklet til mere effektiv indlæsning af simple web-sider, som typisk bruges i forbindelse med søgning på internettet og læsning af RSS-feeds o.s.v. Selv om quick-browseren har nogle begrænsninger, i og med at den ikke kan streame audio eller åbne sider med JavaScript, kan den indlæse mange web-sider på en brøkdel af den tid, den oprindelige web-browser bruger. Den kan således være mere effektiv i mange situationer.

For at starte Quick-browser skal du fra menuen Web-værktøjer finde Quick-browser og trykke Enter, eller du kan bare taste q. Du kan starte programmet Quick-browser fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-q.

10.2.1 Fil-menuen

10.2.1.1 Åbn URL

Vælg "Åbn URL" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u hvor som helst i browseren. Du får så vist editfeltet, hvor du kan indtaste en adresse. Feltet er udfyldt med adressen på den aktuelle side. Indtast den web-adresse, du vil ind på i 8-punkt computer-Braille, og tryk på Enter.

10.2.1.2 Gem som tekst

Du kan bruge "Gem som"-kommandoen til at gemme det aktuelle dokument eller den aktuelle hjemmeside som tekst eller til at gemme på en anden placering. Dette fungerer ligesom "Gem som" i Tekstbehandling.

Vælg "Gem som" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-s, mens du står i browseren.

I "Gem som"-dialogen finder du Filnavn, Type, Bekræft-knap, Annuller-knap og Filliste.

Du kan tilrette det eksisterende filnavn eller indtaste et nyt med de almindelige redigeringskommandoer. Hvis du vil vælge en anden placering, så Skift-tab til fillisten. Standardmappen er "/flashdisk/download".

Tryk Enter for at gemme filen, eller Tab til Annuller og tryk Enter for at Annullere.

10.2.1.3 Gem som web-side

Vælg "Gem som web-side" fra Fil-menuen. "Gem som"-dialogen bliver vist. Du kan lade filnavnet være som det er eller skrive et nyt og trykke Enter.

Denne funktion og den tilhørende dialog er den samme som "Gem som tekst", men med denne funktion kan du gemme en web-side i sin oprindelige html-form, så du kan komme til den på dit notatapparat uden at have forbindelse til internettet.

10.2.1.4 Afslut

Denne kommando afslutter quick-browseren.  Du kan afslutte quick-browseren ved at trykke Mellemrum-z eller ved at vælge Afslut i Fil-menuen.

10.2.2 Rediger

Rediger-menuen bruges til at vælge tekst på en hjemmeside og kopiere eller tilføje den til udklipsholderen, så teksten kan bruges i et andet program, som Tekstbehandling eller E-mail. Før du kan vælge eller kopiere tekst, skal du imidlertid åbne web-siden i et vindue til valg af tekst.

Hvis du Åbner Rediger-menuen, mens du kigger på en web-side i normal web-visning er "Vindue til valg af tekst" den eneste mulighed i menuen. Tryk Enter på dette menupunkt for at åbne web-siden i en tekst-visning, hvor du kan vælge eller kopiere tekst.

Når du kigger på web-siden i tekstvisning, rummer Rediger-menuen følgende muligheder: "Start blok", Kopier, og "Tilføj til udklipsholder".

Når du er færdig med at vælge og kopiere tekst, så tryk Mellemrum-e for at forlade tekst-visning og komme tilbage til almindelig web-visning.

10.2.2.1 Start markering

For at bruge denne kommando, mens du er i tekst-visning, skal du finde det sted på siden, hvor du vil starte på at vælge tekst.

Vælg "Start markering" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-b, mens du står på web-siden.

10.2.2.2 Kopier

Brug denne kommando til at kopiere den tekst, du har valgt, til udklipsholderen, så du kan bruge den i andre programmer. Vælg Kopier i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-c, mens du står på en web-side.

10.2.2.3 Tilføj til udklipsholder

Nogle gang kan det være, du vil kopiere flere afsnit af en hjemmeside på en gang. I det tilfælde er det ikke praktisk hvis den forrige tekst bliver slettet fra udklipsholderen, hver gang du kopierer en ny. Du kan bruge "Tilføj til udklipsholder" til at tilføje hvert af de tekststykker, du vælger, til udklipsholderen.

Vælg "Tilføj til udklipsholder" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-p, mens du står på en web-side.

10.2.2.4 Kopier link

Med "Kopier link" kan du kopiere et link fra den hjemmeside, du står på. Hvis du Tab'er til et link og så bruger "Kopier link"-funktionen, bliver linket kopieret til udklipsholderen.

Vælg "Kopier link" fra Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-l, mens du står på en web-side.

10.2.3 Gå til

10.2.3.1 Gå til startside

Den første side, som quick-browseren henter, når du åbner den, kaldes for startsiden. Du kan sætte din foretrukne side som startside.

For at gå til startsiden fra en anden web-side skal du vælge "Gå til startside" i "Gå til"-menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-h fra en web-side.

10.2.3.2 Gå til forrige side

Den forrige side er den side, du var på lige før den aktuelle side. F.eks., Når quick-browseren bliver startet, er startsiden den første side, du kommer ind på. Åbn Googles web-side, www.google.com. U2 henter så Googles web-side. Når du aktiverer "Gå til forrige side", kommer du tilbage til den sidste position på den forrige side, altså startsiden.

Vælg "Gå til forrige side" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-p.  Denne kommando kan ikke bruges på den første side, du besøger med quick-browseren, da der ikke er nogen forrige side at gå til.

10.2.3.3 Gå til næste side

Når du har haft flere sider åbnet, kan du gå frem og tilbage imellem dem. F.eks., når du åbner quick-browseren, kommer du ind på din startside. Så går du måske på Googles web-side og derefter på Lycos web-side. I det tilfælde kan du gå tilbage til Google med "Gå til forrige side" og frem igen til Lycos med "Gå til næste side".

Vælg "Gå til næste side" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-n. Denne kommando kan ikke bruges på den sidste side, da der ikke er nogen næste side at gå til.

10.2.3.4 Gå til forrige overskrift

Med denne funktion kan du gå til overskriften oven over din nuværende position. Vælg "Gå til forrige overskrift" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-b, mens du står på en web-side.

Du kan også bruge pkt. 1.

10.2.3.5 Gå til næste overskrift

Med denne funktion kan du gå til den næste overskrift efter din nuværende position. Vælg "Gå til næste overskrift" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-f, mens du står på en web-side.

Du kan også trykke pkt. 4.

10.2.3.6 Gå til forrige/næste tekst

Med disse funktioner kan du gå til den forrige eller næste bid tekst, mens du læser en web-side.

Du kan aktivere funktionen "Gå til næste tekst" ved at vælge den i "Gå til"-menuen eller ved at trykke Mellemrum-1-2-4-5-6, mens du læser en web-side.

Du kan aktivere funktionen "Gå til forrige tekst" ved at vælge den i "Gå til"-menuen eller ved at trykke Mellemrum-2-4-6, mens du læser en web-side.

Du kan også tå til forrige og næste tekst med pkt. 3 og pkt. 6.

10.2.3.7 Opdater

Hvis en web-side ikke bliver åbnet korrekt på grund af et netværksproblem, eller hvis du ved, at web-sidens indhold ofte bliver opdateret, kan du genopfriske den ved at vælge Opdater fra "Gå til"-menuen eller trykke

Mellemrum-Enter-r, mens du står på en web-side.

10.2.3.8 Oversigt

Oversigten er en liste over web-sider som du har besøgt, enten ved at følge et link eller ved at indtaste deres adresse. Når du går ind i oversigten, viser U2 titlerne på siderne i oversigtslisten.

Hvis du fornylig har besøgt en web-side, som f.eks. www.google.com, vil dens titel blive vist i oversigten som "Google".

Hvis du vil besøge Googles web-side fra oversigtslisten, så vælg Oversigt fra "Gå til"-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-h, mens du står på en web-side.

U2 viser så oversigtslisten. Flyt til titlen på den web-side du vil vælge med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vil have vist adresser i stedet for titler, så tryk Mellemrum-i. Når du rykker til næste eller forrige side, får du vist titlen igen. Når du har fundet den ønskede web-side, så tryk på Enter for at gå ind på den.

Hvis du vil slette et emne fra oversigtslisten, så vælg det og tryk på Mellemrum-d.

Du kan slette alle emnerne i listen ved først at trykke Mellemrum-Enter-a for at vælge alle emnerne og så trykke Mellemrum-d for at slette dem.

Det maksimale antal emner i oversigtslisten er 300. Hvis listen bliver større end 300 emner, vil de ældste blive slettet automatisk, og de nye bliver så tilføjet til toppen af listen.

10.2.3.9 Søg

Denne funktion fungerer ligesom søgefunktionen i Tekstbehandling. Med søgedialogen kan du finde tekst på den aktuelle web-side.

Vælg Søg fra "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-f, mens du står på en web-side.

Når du udfører Søg-kommandoen, kommer du ind i søgedialogen med editfeltet, hvor du kan indtaste søgetekst, og et felt til at vælge søgeretning med.  Indtast den tekst, du vil søge efter, og vælg søgeretning. Tryk Enter. U2 finder teksten og flytter markøren derhen, hvor teksten er.

Som standard er søgeretningen fremad. Det betyder, at U2 søger fra markørpositionen til slutningen af siden. Hvis du vil ændre søgeretningen, så vælg Bagud og tryk Enter. Søgeretningen forbliver den samme, indtil du lukker browseren, medmindre du ændrer den.

10.2.3.10 Søg Igen

Funktionen "Søg igen" søger videre efter den tekst, du tidligere har søgt efter, og i den retning, du har valgt. Vælg "Søg igen" fra "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-f, mens du står på en web-side.

Der er intet editfelt i "Søg igen"-funktionen, da den bare gentager din forrige søgning.

10.2.3.11 Liste over RSS-feeds

Du kan bruge kommandoen "Liste over RSS-feeds" til at finde de feeds, som findes på den aktuelle web-side og tilføje dem til RSS-læseren.

Vælg "Liste over RSS-feeds" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-j, mens du står på en web-side.

De RSS-feeds, der findes på siden, kommer frem i en liste. Du kan flytte imellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vil tilføje et RSS-feed til RSS-læseren, så tryk Enter på det. Du bliver spurgt, om du vil tilføje feedet til RSS-læseren. Ja er forvalgt som svar. For at tilføje feedet til RSS-læseren skal du blot trykke Enter. Hvis du ikke vil tilføje feedet, så find Nej med Mellemrum-4 og tryk Enter.

Hvis du allerede har tilføjet feedet til RSS-læseren, får du det at vide og kommer så tilbage til listen over RSS-feeds.

Når du er færdig med at bruge listen over RSS-feeds, så tryk Mellemrum-e, og du kommer tilbage til web-siden.

10.2.4 Læs-menuen

10.2.4.1 Læs fra begyndelsen til markøren

Denne funktion læser den aktuelle side fra begyndelsen til der, hvor markøren står.

Vælg "Læs fra starten til markør" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-g, mens du står på en web-side.

Hvis du vil afbryd talen, før U2 har læst til markørens position, så tryk Mellemrum-Backspace-Enter.  Markøren står der, hvor du standsede oplæsningen.

10.2.4.2 Læs fra markøren til slutning

Denne funktion læser den aktuelle side fra der, hvor markøren står, til slutningen af siden.

Vælg "Læs fra markøren til slutningen" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-g, mens du står på en web-side.

Hvis du vil afbryd talen, før U2 har læst til slutningen, så tryk Mellemrum-Backspace-Enter. Markøren står så der, hvor du standsede oplæsningen.

10.2.5 Foretrukne

10.2.5.1 Sæt som startside

Startsiden er den side, du kommer ind på automatisk, når quick-browseren starter. Du kan sætte en hvilken som helst side som startside.

For at indstille startsiden skal du først navigere til den side, du vil bruge som startside. Vælg "Vælg som startside" fra Foretrukne-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s, når du har indlæst den side, du vil bruge som startside. U2 fortæller, at siden er indstillet som startside.

10.2.5.2 Tilføj til foretrukne

Står på, til listen over foretrukne. Vælg "Tilføj til foretrukne" fra Foretrukne-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-a fra den side, du vil tilføje.

"Tilføj til foretrukne" er en dialog, der indeholder følgende: Listen over foretrukne (med mapper og filer svarende til dine foretrukne), et editfelt, Bekræft-knap og Annuller-knap. I editfeltet kan du tilrette titlen eller skrive en ny. Filtypenavnet .url bliver automatisk tilføjet til det navn du skriver.

De foretrukne sider bliver gemt i "/flashdisk/foretrukne". Denne mappe er standardmappen. Selv om du godt kan oprette undermapper, kan du ikke ændre standardmappen til noget andet på et højere mappeniveau. Hvis du vil gemme din foretrukne side i en anden mappe, så brug de normale filkommandoer til at finde den ønskede mappe i listen.

10.2.5.3 Listen over foretrukne

Du kan kopiere, slette eller omdøbe titlerne (navnene) i listen over foretrukne, foruden selvfølgelig besøge web-siderne i listen.

For at åbne listen over foretrukne skal du vælge Foretrukne fra Foretrukne-menuen, eller du kan trykke Mellemrum-Enter-l fra hvor som helst i YouTube. U2 viser Foretrukne-dialogen, som indeholder følgende: Listen over foretrukne, et editfelt til titlen på siden, en comboboks med filtypen, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Editfeltet viser meddelelsen "Navn:". Du kan indtaste titlen på en af dine foretrukne og åbne siden ved at trykke på Enter. Hvis der ikke er nogen side, der svarer til den titel, du har indtastet, får du en fejlmeddelelse og kommer tilbage til editfeltet. Hvis der er en side i listen med det navn, du har indtastet, bliver siden indlæst. Hvis du ikke kan huske det præcise navn, kan du finde det i listen på følgende måde.

Når du kommer ind i editfeltet, så tryk Skift-tab for at komme til listen over foretrukne. Du kan flytte imellem mapper og filer med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Tryk Enter på den web-side, du vil besøge. I listen over foretrukne kan du kun se filer med det valgte filformat. Tab til comboboksen Type. Der er to filformater: *.* og *.URL.  Hvis du vælger "*.*", bliver alle filtyper vist.

10.2.6 Navigation på sider

På hjemmesider er der links, formularfelter, og forskellige andre elementer så vel som almindelig tekst. Hvis du skal kunne læse en side ordentligt, skal browseren kunne finde ud af de forskellige elementer og fortælle dig om dem.

Når du læser en web-side med Mellemrum-4 og Mellemrum-1, bliver hvert element vist på en linje. Links og formularfelter bliver vist med deres forskellige symboler, så du kan kende forskel på dem.

10.2.6.1 Flyt mellem formularfelter

Et formularfelt eller en kontrol kan være et link, et editfelt, en radioknap eller en comboboks. De samme felter eller kontroller kan findes i Windows på en computer. Web-sider bruger også forskellige felter og kontroller til at kommunikere med brugeren. Hver type formularfelt har hver sit formål. Derfor er du som bruger nødt til at vide, hvilken type felt, der bliver brugt. F.eks. i et editfelt kan du indtaste tekst. I en comboboks eller listeboks kan man vælge et af emnerne i listen. Quick-browseren i U2 bruger symboler for at vise, hvilken type felt du står i. Hvis du vil flytte fra et felt til et andet uden at læse teksten ind imellem, kan du bruge følgende kommandoer:

  - Flyt til forrige element: Skift-tab (Mellemrum-1-2)

  - Flyt til næste element: Tab (Mellemrum-4-5)

Når du ser et felt på en side, viser U2 et symbol efter indholdet af feltet. Det følgende er en liste over symboler for felter.

Feltnavn

Symboler

Link

LN

Besøgt link

LNV

Anker

ANC

Editfelt

EB

Multi-editfelt

MEF

Liste

LB

Comboboks

CB

Valgt radioknap

SRB

Ikke-valgt radioknap

URB

Checkboks markeret

SCHB

Checkboks ikke-markeret.

UCHB

Knap

BT

For at ændre valget i en comboboks skal du trykke Mellemrum-Backspace-1 eller Mellemrum-Backspace-4. Du kan flytte til næste emne ved at trykke Mellemrum-4. Det kan bevirke en automatisk opdatering af siden, når du ændrer valget i en comboboks.

For at vælge eller fravælge en checkboks eller en radioknap skal du trykke Mellemrum.

10.2.6.2 Gå til et formularfelt

En formular er en side, der kan have alle de ovennævnte felter. Editfelter, knapper og combobokse er en del af formularen. Nogle web-sider har så mange links, så det kan være besværligt at finde formularfelterne, fordi man skal trykke Tab og Skift-Tab så mange gange. I det tilfælde kan du bruge funktionen "Gå til formularfelt".

- Flyt til forrige formularfelt: Mellemrum-1-2-3-4-6

- Flyt til næste formularfelt: Mellemrum-1-3-4-5-6

10.2.8 Hvad quick-browseren ikke understøtter

- Billeder er ikke understøttet.

- Eksekverbare filer på web-sider (programmer) kan ikke udføres. Dette skyldes, at operativsystemet på U2 er forskelligt fra operativsystemet på en computer.

- Web-sider med Flash-indhold kan godt åbnes, men Flash-indholdet kan ikke læses.

- JavaScript er ikke understøttet. Nogle web-sider, der bruger JavaScript, kan ikke åbnes. Andre sider kan åbnes, men mange felter vil ikke være tilgængelige.

- Du kan ikke streame lyd i quick-browseren. Du skal hente lydfilerne og afspille dem i medie-afspilleren. Brug den oprindelige web-browser til at streame lydfiler.

10.3 Google-søgning

Med programmet Google-søgning kan du let foretage søgninger på Googles søgetjeneste. For at starte Google-søgning skal du i Web-værktøjer finde Google-søgning og trykke Enter eller trykke bogstavet g. Du kan starte Google-søgning fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-u.

10.3.1 Søgedialogen

Søgedialogen indeholder 4 felter: En comboboks med kategorier, et søgefelt, Søg-knappen og Luk-knappen. Du kan flytte mellem felterne i dialogboksen med Tab og Skift-Tab.

Når du starter Google-søgning, står du i søgefeltet. Skriv den tekst, du vil søge efter, og tryk Enter, eller Tab til Søg-knappen og tryk Enter. Hvis du vil ændre kategorien for din søgning, kan du trykke Skift-Tab for at komme til comboboksen med kategorier.

Comboboksen indeholder 3 kategorier, Alle, nyheder og blogs. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem emnerne i comboboksen. Når du har valgt din kategori, så Tab til søgefeltet og følg trinene ovenfor for at udføre din søgning.

Hvis du vil afslutte programmet, skal du trykke Mellemrum-z eller tab'e til Luk-knappen og trykke Enter.

10.3.2 Resultat-dialogen

Når du har udført en søgning, kommer du ind i Resultat-dialogen. Resultat-dialogen indeholder 6 felter: Comboboksen med kategorier, søgefeltet, en liste over titler, et editfelt med indhold fra siderne, Søg-knap og Luk-knap. Når Braille Sense er færdig med at søge, kommer du over i titellisten.

Titlerne er titler på de hjemmesider som din søgning fandt. Listen over titler kan indeholde op til 64 emner. Hvis du vil åbne en af web-siderne i listen, trykker du bare Enter på den. Siden bliver så åbnet i din standard-browser. Når du er færdig med at se på web-siden, trykker du Mellemrum-z for at lukke browseren, og du kommer så tilbage til listen over resultater i Google-søgning.

Editfeltet med indhold rummer information om den aktuelle titel, præcis som når du søger på Googles hjemmeside. Denne information omfatter som regel et lille udsnit af teksten på web-siden samt adressen.

Du kan bruge comboboksen med kategorier, søgefeltet og søgeknappen til at udføre en ny søgning som beskrevet i forrige afsnit.

10.4 RSS-læseren

Really Simple Syndication (RSS" er en metode til at opdatere indhold på web-sider ved hjælp af noget, der bliver kaldt feeds. Med RSS-læseren i Braille Sense kan du abonnere på feeds, så du modtager opdateringer, hver gang den tilhørende web-side bliver opdateret. RSS-opdateringer kan omfatte nyhedsartikler, blog-opslag, podcasts eller bare opdateringer på web-siden som f.eks. reklamer eller meddelelser. RSS-læseren i U2 er på forhånd tilsluttet 9 feeds fra Google News, så du kan komme i gang.

For at starte RSS-læseren skal du finde den i menuen Web-værktøjer og trykke Enter eller bare trykke r. Du kan også starte RSS-læseren fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-n.

Du kan få adgang til funktionerne i RSS-læseren ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2.  Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Rediger-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke e.

I RSS-læseren er der også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

10.4.1 Hovedvinduet

Når du åbner RSS-læseren kommer du ind i hovedvinduet i listen over kategorier. Hovedvinduet er en dialog, som består af følgende: Kategoriliste, feeds-liste emneliste, beskrivelse, "Læs fuld beskrivelse"-knap og, hvis emnet er en podcast, en Hent-knap.

Når du Tab'er fremad i dette vindue, flytter du et niveau frem i indholdsstrukturen, og når du trykker Skift-tab, flytter du et niveau tilbage. Det betyder, at når du trykker på Tab, bliver indholdet mere specifikt, og når du trykker Skift-Tab, bliver indholdet mere generelt.

For at illustrere dette kan du gøre følgende:

- Brug Mellemrum-4 til at finde "Google RSS" i listen over kategorier.

- Tryk en gang på Tab. Du står nu på det første feed i Google-kategorien, nemlig "Top stories" (tophistorier).

- Tryk Tab igen. Du står nu på det første emne i tophistorierne.

- Tryk Tab en gang mere, og du står nu på en kort beskrivelse af emnet.

- Hvis du trykker Skift-tab, vil du komme tilbage, først til emnet, så til feedet og til sidst til kategorien Google RSS.

Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at komme rundt i listerne over kategorier, feeds og emner.

10.4.2 Fil-menuen

10.4.2.1 Modtag nye overskrifter

Med "Modtag nye overskrifter" kan du opdatere de valgte kategorier eller feeds. Hvis markøren står på en kategori, og du bruger denne funktion, opdaterer du alle feeds under denne kategori. Hvis du står på et feed eller i listen over emner i et givet feed, er det kun det aktuelle feed, der bliver opdateret. Hvis du vælger flere kategorier i listen over kategorier, bliver alle de valgte kategorier opdateret, når du udføre "modtag nye overskrifter".

Vælg "Modtag nye overskrifter" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-r.

Braille Sense giver dig en status for, hvor mange feeds der er behandlet, og hvor mange der skal behandles. Displayet skifter, efterhånden som nye feeds bliver behandlet. Når alle feeds er opdateret, får du en meddelelse om det fra Braille Sense.

10.4.2.2 Importer OPML

Hvis du har en RSS-læser på en anden enhed, f.eks. en smart-phone eller en computer, kan det være, du gerne vil have adgang til de samme feeds på din U2. Med de fleste RSS-læsere kan du eksportere oplysninger om dine feeds i en fil med filtypenavnet OPML. Denne fil er en liste over de feeds, du abonnerer på. Du kan importere denne liste til U2s RSS-læser ved hjælp af "Importer OPML"-funktionen. U2 kan importer filer i formaterne OPML 1.0, 1.1 og 2.0.

Vælg "Importer OPML" fra fil-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-o.

Du havner i en Åbn-dialog mage til den i Tekstbehandling. Find den fil, du vil importere, og tryk Enter på den.

Du kommer ind i Importer-dialogen. Importer-dialogen indeholder 4 felter: Kategoriliste, feeds-liste, Bekræft-knap og Annuller-knap. Listen over kategorier indeholder alle kategorierne i den OPML-fil, du importerer. Listen over feeds indeholder alle feeds i den valgte kategori. Du kan vælge så mange eller så få feeds til import, som du vil. Du kan vælge en et enkelt feed i en enkelt kategori, eller du kan vælge alle kategorier, hvis du vil importere hele filen. Tryk Mellemrum for at vælge individuelle kategorier eller feeds. Hvis du vil importere alle feeds i OPML-filen, kan du trykke Mellemrum-Enter-a for at vælge alt. Så bliver alle feeds i alle kategorier importeret.

Når du har valgt alle de emner, du vil importere, så tryk Enter, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil annullere importen af OPML-filen, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

Når importen er gennemført, vil de nye kategorier komme til syne i hovedvinduet, og de nye feeds kommer til syne under deres respektive kategorier.

10.4.2.3 Eksporter OPML

Du kan gemme listen over de feeds, du abonnerer på, i en OPML-fil, så du enten kan bruge den på en anden enhed eller bruge filen som sikkerhedskopi i tilfælde af, at du får brug for at gendanne dine abonnementer. Du kan gemme listen over dine kategorier og feeds med funktionen "Eksporter OPML".

Vælg "Eksporter til OPML" fra fil-menuen eller tryk Mellemrum-Enter-s.

"Eksporter OPML"-dialogen indeholder 4 felter: Filliste, Filnavn, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Du lander i editfeltet "Filnavn". Du kan indtaste et filnavn og trykke Enter for at eksportere til OPML, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil ændre den mappe, hvor filen bliver gemt, så Skift-Tab til fillisten, og brug de normale filkommandoer til at vælge en mappe. Hvis du vil annullere eksporten til OPML-filen, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

10.4.2.4 Afslut

Denne kommando afslutter RSS-programmet. Tryk Mellemrum-z, eller vælg Afslut i Fil-menuen.

10.4.3 Kategori-menuen

Kategori-menuen kan kun bruges, når du står i listen over kategorier.

10.4.3.1 Indsæt kategori

Med "Indsæt kategori"-funktionen kan du oprette og navngive en ny kategori i listen. Som udgangspunkt indeholder RSS-læseren 2 kategorier: "Google RSS" og "Mine feeds". Som sagt, indeholder kategorien "Google RSS" 9 feeds, så du kan komme i gang med at bruge RSS. Kategorien "Mine feeds" er der, hvor alle nye feeds bliver placeret, når du abonnerer på dem. Når du abonnerer på nogle flere feeds, kan du evt. oprette flere kategorier efter dit eget valg og flytte de nye feeds ned i disse kategorier ved hjælp af Feed-menuen, se senere i dette kapitel.

Vælg "Indsæt kategori" i Kategori-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i listen over kategorier.

"Indsæt kategori"-dialogen indeholder 3 felter: Kategorinavn, Bekræft-knap og Annuller-knap.

For at oprette en ny kategori skal du skrive navnet i editfeltet og trykke Enter. Hvis du vil annullere oprettelsen af en ny kategori, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

10.4.3.2 Slet kategori

Brug Slet-funktionen til at fjerne en kategori fra din RSS-liste.

- Bemærk: Hvis du fjerner en kategori, bliver alle de feeds, der er i kategorien, også fjernet. Hvis du vil beholde feeds fra kategorien, så flyt dem til en anden kategori, som beskrevet senere i dette afsnit.

Vælg "Slet kategori" i Kategori-menuen, eller tryk Mellemrum-d, mens du står i listen over kategorier.

Du bliver spurgt, om du vil slette kategorien. Ja er forvalgt som svar. Tryk Enter for at slette den aktuelle kategori. Hvis du ikke vil slette den aktuelle kategori, så svar nej.

10.4.3.3 Rediger kategori

Hvis du vil omdøbe en kategori, så brug funktionen "Rediger kategori". Vælg "Rediger kategori" i Kategori-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-m, mens du står i listen over kategorier.

"Rediger kategori"-dialogen indeholder 3 felter: Kategorinavn, Bekræft-knap og Luk-knap. For at omdøbe en kategori skal du indtaste et nyt navn i editfeltet og trykke Enter. Hvis du alligevel ikke vil omdøbe kategorien, så tab til Luk-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

10.4.4 Feed-menuen

Når du står i listen over feeds eller i listen over emner i et feed, kan du bruge Feed-menuen i stedet for Kategori-menuen.

10.4.4.1 Søg efter feeds

Med funktionen "Søge efter feeds" kan du søge efter feeds på en web-side og tilføje dem til RSS-læseren. Vælg "Søg efter feeds" i Feed-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-n, mens du står i feeds-listen.

Dialogen "Søg efter feeds" indeholder 3 felter: Et computer-editfelt til web-adressen, Bekræft-knap og Annuller-knap.

For at søge på en web-side efter feeds skal du indtaste adressen i computer-Braille og trykke Enter. U2 viser så en liste over de feeds, der er til rådighed på den web-side, du indtastede. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at komme rundt i listen over feeds. Tryk Enter på det feed, du vil tilføje.

Du havner i "Indsæt feed"-dialogen, som indeholder: "Feed URL" (computer-editfelt), "Kategoriliste", Indsæt kategori", Bekræft-knap og Annuller-knap. Editfeltet "Feed URL" indeholder adressen på det feed, du har valgt. I listen over kategorier kan du vælge, i hvilken kategori feedet skal høre til.  med knappen "Indsæt kategori" kan du oprette en ny kategori til feedet. Når du trykker på denne knap, kommer du ind i den samme dialog som beskrevet i afsnit 9.4.3.1.

Når du har truffet dine valg angående feedet, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil annullere, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

10.4.4.2 Indsæt feed

Du kan bruge "Indsæt feed"-funktionen, hvis du kender den nøjagtige adresse på det feed, du vil indsætte. Vælg "Indsæt feed" i feed-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i listen over feeds.

Du kommer ind i den samme "Indsæt feed"-dialog, som beskrevet i afsnittet ovenfor. Indtast den præcise adresse på feedet i editfeltet, vælg en kategori og tryk Enter på Bekræft-knappen.

10.4.4.3 Slet feed

Du kan bruge denne funktion til at fjerne et feed fra din RSS-læser. Vælg "Slet feed" fra Feed-menuen, eller tryk Mellemrum-d, mens du står i listen over feeds.

Du bliver spurgt, om du vil slette feedet. Ja er forvalgt som svar. Tryk Enter for at slette feedet. Hvis du ikke vil slette det aktuelle feed, så svar nej.

10.4.4.4 Rediger feed

Hvis du vil omdøbe et feed, eller hvis adressen er blevet ændret, og du skal redigere den, så kan du gøre dette med funktionen "Rediger feed". Vælg "Rediger feed" i feed-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-m, mens du står i listen over feeds.

"Rediger feed"-dialogen indeholder 5 felter: Navn på feed, adresse, liste over kategorier, Bekræft og Luk.

For at omdøbe et feed skal du indtaste et nyt navn i editfeltet.  Hvis du har brug for at ændre adressen, så Tab til URL-feltet og skriv den nye adresse i 8-punkt computer-Braille. Hvis du vil ændre kategorien, hvor feedet er placeret, så Tab til listen over kategorier og brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at vælge en anden kategori. Når du har rettet de ting, du ønsker, så Tab til bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du alligevel ikke vil ændre feedet, så tab til Luk-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

10.4.4.5 Flyt feed

Hvis du vil ændre kategorien for et feed, men ikke har brug for at ændre andre ting, kan du bruge funktionen "Flyt feed". Vælg "Flyt feed" i Feed-menuen" eller tryk Mellemrum-Backspace-c, mens du står i listen over feeds.

"Flyt feed"-dialogen indeholder 3 felter: Liste over kategorier, Bekræft og Annuller.

Brug Mellemrum-1 eller Mellemrum-4 for at vælge en anden kategori. Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

10.4.5 Indstillinger

I Indstillinger-dialogen kan du sætte indstillinger, som har at gøre med modtagelsen og visningen af feeds. For at åbne Indstillinger-dialogen skal du vælge Indstillinger i menuen eller trykke Mellemrum-Backspace-o fra hvor som helst i RSS-læseren.

Indstillinger-dialogen indeholder 6 felter: Visningstilstand, Visningsfilter, Standardhandling ved hentning, Sti til hentning, bekræft-knap og Annuller-knap.

Med Visningstilstand kan du vælge, hvordan emner i et feed skal vises. Mulighederne er "Titel" og "Titel/dato".

Med visningsfilteret kan du bestemme, hvor lang tid tilbage, RSS-læseren skal opdatere feeds. Mulighederne er: Ingen, 2 dage, 3 dage, 4 dage, 5 dage, 6 dage og 7 dage. Hvis du sætter filteret til 5 dage, betyder det, at RSS-læseren kun henter emner for de sidste 5 dage, når du opdaterer feeds. Hvis du vælger "Ingen", vil RSS-læseren hente alle emner, uanset hvor gamle de er.

Standard-download-handlingen bestemmer, hvad der sker, når du henter en podcast. Mulighederne er: "hent under afspilning", "hent kun", "hent og afspil derefter" og "spørg". I det sidste tilfælde bliver du spurgt om, hvad du vil foretage dig.

Knappen "Sti til hentning" åbner en dialog, hvor du kan vælge den mappe, podcasts skal gemmes i. Brug de normale mappekommandoer til at finde den mappe, du vil bruge, og tryk Enter.

Når du har rettet de ting, du ønsker, så Tab til bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil afslutte uden at ændre noget, skal du tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

11. Sociale netværk

En social netværkstjeneste er en online-tjeneste, platform eller web-side, som fokuserer på at opbygge og afspejle sociale netværk eller sociale relationer mellem mennesker, der deler interesser eller aktiviteter.

Før du begynder at bruge programmerne i menuen "Sociale netværk", skal du sørge for, at du har en aktiv internetforbindelse. Alle programmerne i denne menu kræver adgang til internettet. Tryk c fra menuen. Du kan også bruge navigationstasterne til at finde "Sociale netværk" og trykke Enter.

11.1 Sociale netværkstjenester, du kan bruge

Menuen "Sociale netværk" på U2 rummer følgende tjenester:

  - Twitter (t)

  - Google Talk: g.

  - Facebook (F)

  - Sense Chat: c.

For de første tre tjenester gælder det, at du skal oprette en konto på tjenestens hjemmeside, før du kan bruge den pågældende tjeneste.

For Twitter: Besøg www.twitter.com.

For GoogleTalk: Gå til www.google.com.

For Facebook: Gå til www.facebook.com <http://www.facebook.com> .

Med Sense Chat kan du forbinde dit notatapparat til en andens Sense notatapparat og chatte.

11.2 Twitter

Twitter er en såkaldt mikro-blog-tjeneste, hvor du kan sende hurtige beskeder til dem, der følger dig, og læse opslag fra familie og venner samt nyhedssider og andre organisationer, som ønsker at offentliggøre information på denne måde.

Du kan også modtage svar på dine opslag, videresende tweets fra andre, sende direkte beskeder til dem, der følger dine tweets og let søge efter og hente tweets ved at tilføje dem til dine "Foretrukne".

For at starte Twitter skal du gå ind i menuen "Sociale netværk" og trykke t, eller du kan finde Twitter og trykke Enter. Du kan også starte Twitter fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-i.

11.2.1 Ord og vendinger i Twitter

- Tweet: en besked, som bliver sendt via Twitter. Det svarer til at slå noget op på en opslagstavle. Forskellen er, at der ikke er plads til at skrive en titel.

- Med Twitter kan du sende 140 tegn uanset dit sprog. Et tweet kan også indeholde en web-adresse.

- Omtale: Når du svarer på en andens tweet eller videresender den, eller når du nævner (omtaler) en andens tweet i en af dine egne tweets.

- Svar: at svare på en tweet af en bestemt bruger.

- Follow/følge: at følge andre brugeres tweets. Du kan abonnere på andre brugeres tweets og således "følge dem".

- Followers/følgere: Brugere som følger dig, altså abonnerer på dine tweets.

- Unfollow: at holde op med at følge en anden bruger.

- Retweet: at levere en andens tweet til dine følgere ved at videresende den. (Forkortes RT).

- Ven: Brugere, der følger hinanden.

- Direct message (DM): Direkte besked til eller fra en bruger. Du kan kun sende en direkte besked til nogen, som følger dig.

- Bemærk: Direkte beskeder er private og kan kun ses af afsenderen og modtageren.

- Tidslinje: En liste over tweets i den rækkefølge, de blev sendt.

11.2.2 Få adgang til Twitter

11.2.2.1 Log på

Når du starter Twitter-programmet, kommer du ind i "Log på"-dialogen. Du kan gå til det næste felt ved at trykke på Tab og til det foregående felt ved at trykke på Skift-tab.

"Log på"-dialogen består af følgende felter:

- Brugernavn: Computer-editfelt til Twitter brugernavn.

- Adgangskode: Computer-editfelt til Twitter-adgangskode.

- En checkboks til at vælge, Om U2 skal stille sit ur efter en internet-server. Den er slået til som standard.

- Husk mig: Checkboks til at vælge, om brugernavnet skal huskes. Som standard er dette slået fra.

- Gem adgangskode: Checkboks til at vælge, om din adgangskode skal huskes. Dette er som standard slået fra.

- Auto-logon: Checkboks til at vælge, om du vil logge på automatisk, når du starter Twitter. Dette er som standard slået fra.

- Bemærk: hvis du vil bruge auto-logon, skal både "Husk mig" og "Gem adgangskode" være slået til.

- "Log på"-knap.

- Annuller-knap: bruges til at annullere og afslutte Twitter-programmet.

For at logge på Twitter:

- Når du kommer ind i "Log på"-dialogen, står du i feltet til brugernavn. Indtast dit brugernavn til Twitter.

- Tab til editfeltet "Adgangskode". Indtast din Twitter-adgangskode.

- Hvis du vil gemme både brugernavn og kodeord, skal du trykke Mellemrum i både "husk mig" og "Gem adgangskode".

- Hvis du vil logge på automatisk, når Twitter bliver startet, skal du også tilvælge checkboksen "Log på automatisk".

- Tryk Enter. Du kan også tab'e til "Log på"-knappen og trykke Enter.

- U2 forsøger at oprette forbindelse til Twitter. Hvis du bliver logget på, vil din tidslinje blive opdateret. Efter et par sekunder, vil tweets i din tidslinje blive vist. Hvis du ikke bliver logget på, får du i stedet en fejlmeddelelse og kommer tilbage til "Log på"-dialogen.

11.2.2.2 Log af og afslut

Med "Log af"-funktionen kan du logge af Twitter uden at afslutte programmet. Når du har logget af, kommer du tilbage til "Log på"-dialogen. Tryk på Mellemrum-Enter-g for at logge af den aktuelle Twitter-konto, eller tryk Enter på menupunktet "Log af" i Fil-menuen.

Hvis du vil afslutte Twitter-programmet, så tryk Mellemrum-z, eller tryk Enter på Afslut i Fil-menuen.

11.2.3 Twitters hoveddialog

Når du er blevet logget på, kommer du ind i Twitters hoveddialog.

Du kan få adgang til funktionerne i Twitter ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt. Hvis du f.eks. vil åbne Tweet-menuen, skal du først trykke Mellemrum-m eller F2 for at åbne menuen og så trykke t.

Twitter-programmet gør i stort omfang brug af dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges.

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

Hoveddialogen i Twitter indeholder følgende felter: Liste for tidslinje, tidspunkt for opslag, "Næste liste"-knap, Opdater-knap, Tweet-knap, Besvar-knap, Fjern-knap (kun ved dine egne tweets), Retweet-knap (ikke ved dine egne tweets), "Føj til foretrukne"-knap og Tweet-oplysninger-knap.

11.2.4 Tidslinje

Twitter-programmet rummer en del forskellige tidslinjer. I hoveddialogen i Twitter-programmet får du vist tweets efter den tidslinje, du vælger.

Du kan bruge følgende taster til at navigere i tidslinjen:

Flyt til næste tweet: Mellemrum-4

Flyt til forrige tweet: Mellemrum-1

Flyt til første tweet i listen: Mellemrum-1-2-3

Flyt til sidste tweet i listen: Mellemrum-4-5-6

Flyt 32 tweets op: Mellemrum-1-2-6

Flyt 32 tweets ned: Mellemrum-3-4-5

11.2.4.1 tidslinjer, du kan bruge

    - "Min tidslinje": Din egen tidslinje bliver vist, når du logger på Twitter. Alle tweets Fra dem, du følger, bliver slået op her. Hurtigtasten for at komme til din egen tidslinje er Mellemrum-Enter-h fra hvor som helst i Twitter.

    - Brugers tidslinje: Viser tweets fra en bestemt bruger. Tryk på Mellemrum-Enter-u for at komme til brugerens tidslinje. Du kommer ind i et editfelt, hvor du kan skrive navnet på den bruger, hvis tidslinje du vil se. Tryk på Enter for at opdatere brugerens tidslinje.

    - Tidslinje for denne bruger: Viser tidslinje for afsenderen af den valgte tweet. Tryk Mellemrum-Backspace-u.

    - Omtaletidslinje: Viser tweets, som omtaler dig, hvad enten det er som et svar, en retweet, eller fordi brugeren simpelt hen nævner dig i et tweet. Hurtigtasten er Mellemrum-Enter-m.

    - Retweets af mine tweets: Viser tweets, som du har sendt, og som er blevet videresendt (retweetet) af dine følgere. Hurtigtasten er Mellemrum-Backspace-o.

    - Tidslinje for liste: Brug denne funktion til at se tweets fra en liste, du har oprettet, eller som du følger. Du får en oversigt over de lister, du kan vælge imellem. Hurtigtasten er Mellemrum-Backspace-p.

    - Tidslinje for foretrukne: Viser de tweets, du har gemt som "foretrukne". Hurtigtasten er Mellemrum-Enter-l. Du kan også komme til de forskellige tidslinjer ved hjælp af Tidslinje-menuen i Twitter-programmets menu.

11.2.4.2. Opdater

Opdater er en funktion, som opdaterer alle tweets i den aktuelle tidslinje. U2 indlæser nye tweets, som er blevet sendt, siden du åbnede Twitter eller sidst opdaterede tidslinjen. Tweets er arrangeret i kronologisk rækkefølge med de nyeste først.

Du kan opdatere en tidslinje ved at taste Mellemrum-Enter-r. Du kan også Tab'e til Opdater-knappen og trykke Enter, mens du står i hoveddialogen.

11.2.4.3 Indlæs næste liste

Du kan bruge denne funktion til at indlæse de næste 32 tweets. Hver gang du aktiverer "Næste liste" bliver de næste 32 tweets føjet til den aktuelle liste. Listen fortsætter med at vokse, indtil du udfører en opdatering.

For at indlæse den næste liste skal du trykke på hurtigtasten Mellemrum-Enter-n eller Tab'e til "Næste liste"-knappen og trykke Enter.

11.2.5. Styring af tweets

11.2.5.1 Tweet

Med denne kommando kan du sende et tweet på Twitter-serveren, så dine følgere kan se det, næste gang de logger på Twitter.

For at åbne Tweet-dialogen skal du bruge hurtigtasten Mellemrum-Enter-t eller Tab'e til Tweet-knappen og trykke Enter. Du kan også åbne menuen og vælge Tweet fra Tweets-menuen.

Tweet-dialogen består af 5 felter.

1) Tweet: Et editfelt, hvor du kan skrive et tweet.

2) Tegn: Giver status for, hvormange tegn, du har brugt, og hvormange du kan bruge.

3) Tilføj bruger: En dialog med en liste over dem, du følger. Herfra kan du vælge, hvem du vil "nævne" (mention).

4) Tweet: knap til at sende et tweet med.

5) Annuller: Knap, som bruges til at annullere afsendelse af tweet.

11.2.5.2 Fjern tweet

Hvis du kommer til at sende et tweet, som indeholder fejl, eller som du fortryder at have sendt, kan du fjerne det igen. Find det tweet, du vil fjerne, og tryk Mellemrum-d, eller tab til Fjern-knappen og tryk Du bliver spurgt, om du er sikker på, at du vil fjerne tweetet. Tryk på enter for at fortsætte. Hvis du vil annullere, så svar nej.

11.2.5.3 Retweet

At "retweete" vil sige at genopslå eller videresende et tweet, så dem, der følger dig, kan se det. Find det opslag, du vil retweete, og tryk Mellemrum-Enter-e. Du får så tre valgmuligheder: Retweet, Citer tweet og Annuller. Hvis du bare vil videresende en andens tweet, så tryk Enter på Retweet. Hvis du vil citere en andens tweet i dit eget tweet, så tryk Enter på Tweet. Hvis du vil annullere, så tryk Enter på Annuller.

Når du har retweetet, får du en meddelelse om det og kommer tilbage til din tidslinje.

11.2.5.4 Omtale

Omtale (mention) er et tweet, hvori en anden bruger er omtalt, enten fordi du retweeter et af hans eller hendes tweets, besvarer et tweet eller fordi du nævner ham eller hende i dit tweet. Hvis du vil nævne en bestemt bruger i et af dine tweets, så skriv et snabel-a (@) foran brugerens navn i tweetet.

11.2.5.5 Besvar

En besvarelse er simpelt hen en besvarelse af en andens tweet. For at besvare et tweet skal du først finde det og så trykke Mellemrum-Enter-y. Du kan også tab'e til Besvar-knappen og trykke Enter. Desuden kan du vælge Besvar i Tweet-menuen.

Besvar-dialogen indeholder de samme 4 felter som Tweet-dialogen. Du kommer ind i et editfelt, hvor du kan besvare opslaget. Brugernavnet på den bruger, som dit svar er til, er allerede udfyldt med et snabel-a foran. Når du er færdig med at skrive dit svar, så tryk Enter, eller Tab til Tweet-knappen og tryk Enter. Når du har fuldført dit svar, får du en meddelelse om det.

11.2.5.6 Tweet-oplysninger

Dialogen Tweet-oplysninger giver oplysninger om det aktuelle tweet. Du kan også bruge dialogen Tweet-oplysninger til at kopiere teksten i et tweet.

Tryk Enter på det ønskede tweet.

Dialogen Tweet-oplysninger består af 6 felter:

- Indhold: Rummer teksten i beskeden.

- URL: Indeholder eventuelle web-adresser i tweetet. Vælg den adresse, du vil åbne, og tryk Enter. Det relevante program starter automatisk, og du kommer til den valgte adresse. Hvis linket peger på en medie- eller YouTube-fil, bliver det tilknyttede program startet. Ellers vil din standard-browser starte.

- En liste over hashtags i tweetet.

- En liste over brugernavne, som er omtalt i tweetet.

- Tidslinje for den bruger, du vælger i det forrige felt.

- Luk: En knap til at lukke dialogen Tweet-oplysninger.

11.2.5.7 Tilføj til foretrukne

Brug denne funktion til at tilføje et tweet til din liste over foretrukne.

Find det tweet, du vil tilføje, og tryk Mellemrum-Enter-v, eller tab til "Tilføj til foretrukne" og tryk Enter. Du kan også udføre denne kommando gennem Tweet-menuen. Hvis tweetet bliver tilføjet, får du en besked om det og kommer tilbage til din tidslinje.

11.2.5.8 Listen over foretrukne

Du kan se dine "yndlings-tweets" ved at åbne listen over foretrukne. Tryk Mellemrum-Enter-l, eller vælg Foretrukne fra Tweets-menuen. Listen over foretrukne indeholder 4 felter:

- Foretrukne: Listen over tweets, du har tilføjet til listen over foretrukne (fra nyeste til ældste).

- Næste liste: Bruges til at få adgang til de næste 32 foretrukne på listen.

- Fjern: Slet den valgte tweet fra foretrukne.

- Luk: Lukker listen over foretrukne.

11.2.6. Styring af, hvem du følger, og hvem der følger dig.

11.2.6.1 Følg bruger

Denne kommando bruges til at begynde at følge tweets fra en anden bruger. For at åbne dialogen "Følg bruger" skal du trykke Mellemrum-Backspace-a eller vælge "Følg bruger" i Følg-menuen. Dialogen "Følg bruger" består af 3 felter:

- Følg bruger: Et editfelt, hvor du kan skrive brugernavnet på den person eller organisation, du vil følge.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

Når dialogen "Følg bruger" bliver åbnet, kan du skrive navnet på den bruger, du vil følge og trykke Enter. Hvis U2 kan finde brugeren og etablere et følgeskab, får du en meddelelse om det og kommer tilbage til din forrige position.

11.2.6.2 Følger

"Følger" viser en liste over de brugere, du følger på Twitter. Hvis du vil åbne Følger-dialogen, skal du trykke Mellemrum-Backspace-l eller vælge Følger i Følg-menuen. Følger-dialogen har 7 felter:

- Følger: en liste over de brugere, du følger på Twitter.

- Næste liste: indlæser de næste 32 brugere, du følger.

- Følg ikke længere: En knap til at holde op med at følge en bruger, og fjerne ham/hende fra listen.

- Brugertidslinje: Viser tweets fra den valgte bruger.

- Brugeroplysninger: Viser oplysninger om den valgte bruger.

- Tilføj til liste: Åbner en dialog, hvor du kan tilføje den valgte bruger til en liste, du har oprettet.

- Luk: En knap til at lukke Følger-dialogen.

11.2.6.3 Følgere

"Følgere" er en liste over brugere, som følger dine tweets. For at åbne dialogen Følgere skal du trykke Mellemrum-Backspace-e eller vælge Følgere i Følg-menuen. Dialogen Følgere er mage til dialogen Følger, men i stedet for en "Følg ikke længere"-knap er der en "Følg bruger"-knap.

11.2.7. Direkte beskeder

Med funktionen "Direkte besked" kan du udveksle direkte beskeder med en bestemt bruger. Direkte beskeder kan kun ses af afsender og modtager. Du kan kun udveksle direkte beskeder med dem, som følger dig.

11.2.7.1 Send direkte besked

Brug denne funktion, hvis du vil sende en direkte meddelelse (DM) til en af dine følgere. Tryk Mellemrum-Enter-s, eller vælg "Send direkte meddelelse" fra Tweet-menuen. Dialogen "Send direkte besked" består af 6 felter:

- Følgere: En liste over dem, der følger dine tweets. Vælg en bruger fra denne liste for at sende en direkte besked til ham/hende.

- Næste liste: En knap til at indlæse de næste 32 følgere på listen.

- Meddelelse: Editfelt, hvor du kan skrive din besked. Tryk Enter, når du er færdig.

- Tegn: Giver status for, hvormange tegn, du har brugt, og hvormange du kan bruge.

- Send: Knap, der bruges til at sende meddelelsen. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-s.

- Luk: Brug denne knap for at lukkedialogen uden at sende en besked.

11.2.7.2 Læs direkte beskeder

Med denne funktion kan du se de direkte meddelelser, som du har modtaget. For at åbne dialogen "Modtagne beskeder" skal du trykke Mellemrum-Backspace-r eller vælge "Modtagne direkte meddelelser" i Tweet-menuen. Dialogen "Modtagne beskeder" består af 6 felter:

- Modtagne beskeder: Liste over direkte beskeder, du har modtaget med de nyeste beskeder først.

- Datoen, hvor meddelelsen blev sendt.

- Næste liste: Indlæser de næste 32 beskeder på listen.

- Besvar: Brug denne knap for at svare på den valgte besked.

- Fjern direkte besked: Brug denne knap for at fjerne den valgte besked fra listen.

- Luk: en knap til at lukke dialogen "Modtagne direkte meddelelser".

11.2.7.3 Sendte direkte beskeder

"Sendte direkte meddelelser" er en dialog, som viser de direkte meddelelser, du har sendt. Hvis du vil åbne dialogen "Sendte direkte beskeder", skal du trykke Mellemrum-Backspace-m eller vælge "Sendte direkte beskeder" i Tweets-menuen. Dialogen "Sendte direkte meddelelser" er ligesom dialogen "Modtagne direkte meddelelser", bortset fra, at den viser dine sendte meddelelser og ikke har en Besvar-knap, eftersom du ikke kan besvare dine egne meddelelser.

11.2.8. Søgefunktioner

Med søgefunktionen i Twitter kan du søge efter brugere såvel som tekst i offentlige beskeder. Der er også en funktion til at gemme hyppigt brugte søgeord.

11.2.8.1 Global søgning

Med global søgning kan du søge efter tekst i tweets på alle tidslinjer. Når du finder et tweet, kan du også vælge at følge afsenderen. Hvis du vil åbne "Global søgning"-dialogen, skal du trykke Mellemrum-f eller vælge menupunktet "global søgning" i Søg-menuen. Dialogen "Global søgning" indeholder 6 felter.

- Søgeord: Et editfelt, hvor du kan indtaste det ord, du vil søge efter. Skriv den, og tryk på Enter.

- Næste liste: Indlæser de næste 32 resultater på listen.

- Søgeresultater: En liste med resultatet af din søgning. Knappen søgeresultater kommer kun til syne, når der er resultater at vise.

- Følg bruger: Vælg denne knap for at følge den valgte bruger. Knappen "Følg bruger" kommer kun til syne, når der er søgeresultater at vise.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

11.2.8.2 Søg efter bruger

Med funktionen "Søg efter bruger" kan du søge specifikt efter tekst i brugere, profiler og navne, som er registreret på Twitter. Dette er nyttigt, hvis du leder efter en bestemt person eller et bestemt firma el.lign.  Tryk Mellemrum-Backspace-f, eller vælg "Søg efter bruger" i Søg-menuen. Dialogen "Søg efter bruger" indeholder de samme felter som "Global søgning" foruden felterne Brugertidslinje og brugeroplysninger i resultatlisten.

11.2.8.3 Søgeordslisten

Med søgeordslisten kan du gemme ord, du hyppigt søger efter, så du hurtigt kan søge efter tweets og brugere. Hvis du vil ind i dialogen "Søgeordsliste", skal du trykke Mellemrum-Backspace-w eller vælge menupunktet Søgeordsliste i Søg-menuen. Dialogen Søgeordsliste indeholder 6 felter.

- Ordliste: en liste over dine gemte søgeord.

- Global søgning: Brug denne knap, hvis du vil søge efter tweets med det valgte ord.

- Søg efter bruger: Brug denne knap, hvis du vil søge efter brugerprofiler med det valgte ord.

- Tilføj søgeord: Brug denne knap for at tilføje et nyt søgeord til listen.

- Fjern søgeord: Du kan slette den valgte søgeord fra listen med denne knap.

- Luk: Denne knap lukker dialogen.

Du kan tilføje et ord til søgeordslisten på følgende måde:

- Fra søgeordslisten trykker du Mellemrum-Enter-a

- Editfeltet "Gem søgning" dukker op.

- Indtast det ord, du vil tilføje til listen og tryk Enter.

- Ordet bliver gemt, og du får en bekræftelse på det.

Du kan slette et ord fra søgeordslisten på følgende måde:

- Find det ord i listen, du vil slette, med Mellemrum-4 og Mellemrum-1.

- Tryk Mellemrum-d eller tab til knappen "Fjern søgeord" og tryk Enter.

- Du bliver spurgt, om du vil slette. Hvis du svarer ja, bliver ordet slettet. Hvis du ikke vil slette, så tryk Mellemrum for at skifte til Nej, og tryk så Enter.

11.2.8.4 Søg efter tweets på den aktuelle tidslinje

Kan du søge efter tekst i de tweets, der findes på den aktuelle tidslinje. Tryk Mellemrum-Backspace-s, eller vælg "Søg efter tweets på den aktuelle tidslinje" i Søg-menuen.  Søgedialogen indeholder 5 felter:

- Et editfelt, hvor du kan indtaste dit søgeord.

- Radioknapper, hvor du kan vælge, om du vil søge i beskeder, Brugernavn, datoer eller alt.

- Radioknapper til at vælge søgeretning, fremad eller bagud.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

11.2.8.5 Søg igen efter tweets på den aktuelle tidslinje

Med "Søg igen" kan du gentage den sidste søgning, du udførte med "Søg på den aktuelle tidslinje". Tryk Mellemrum-Backspace-s, eller vælg "Søg igen på den aktuelle tidslinje" i Søg-menuen. Når du aktiverer denne funktion, bliver søgningen udført øjeblikkeligt med de indstillinger, du valgte under den forrige søgning.

11.2.9. Øvrige funktioner

11.2.9.1 Se og ret personlige oplysninger

Med dialogen Personlige oplysninger kan du kontrollere og redigere de personlige oplysninger, som er knyttet til din konto. Tryk Mellemrum-Enter-i, eller vælg Personlige oplysninger i Fil-menuen.

Dialogen "Personlige oplysninger" indeholder følgende felter: Navn, Id, Hjemmeside, Om mig, "Antal brugere, du følger", "Antal brugere, der følger dig", Antal tweets, Rediger-knap og Luk-knap.

I dialogen "Personlige oplysninger" kan du rette i felterne Navn, Hjemmeside og "Om mig". Tab til Rediger-knappen, og tryk på "Enter". Du kan nu rette i dine personlige oplysninger i de 3 editfelter, Navn, Hjemmeside og "Om mig". Dinne dialog indeholder også en Gem-knap og en Luk-knap.

11.2.9.2 Gem aktuelle tidslinje

Med denne funktion kan du gemme den aktuelle tidslinje som en tekstfil. 3Med denne funktion kan du gemme den aktuelle tidslinje som en tekstfil.

Dialogen "Gem aktuelle tidslinje" rummer 4 felter.

- Filnavn:Comboboks, hvor du kan skrive det ønskede filnavn. Som udgangspunkt står der et filnavn bestående at tidslinjens navn og datoen.

- Bekræft: Tryk på denne knap for at gemme tidslinjen.

- Annuller: Brug denne knap for at komme ud af dialogen.

- Filliste: vælg hvor filen skal gemmes. Hvis du ikke ændrer placeringen, vil filen automatisk blive gemt i Dokumenter-mappen på flashdrevet.

11.2.9.3 Indstillinger

I Indstillinger-dialogen kan du vælge, hvormange tweets du vil modtage, hver gang du opdaterer en tidslinje eller bruger kommandoen "Næste liste". Vælg Indstillinger i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o direkte fra Twitter-dialogen.

Indstillinger-dialogen indeholder 4 felter: "antal tweets, der skal modtages", "Understøt flere linjer til/fra", Bekræft og Annuller. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at vælge mulighederne i comboboksen. Du kan vælge at modtage 32, 64 eller 100 tweets ad gangen. Hvis du slår flere linjer til, kan du lave linjeskift i dine egne tweets. Hvis du slår denne mulighed til, skal du bruge Mellemrum-Enter-w for at sende et tweet, da Enter blot vil lave en ny linje i teksten.

Når du har valgt dine indstillinger, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

11.2.10 Styring af lister

Med Twitter kan du gruppere brugere, du følger, i lister, og du kan følge eller se lister, som andre har oprettet. De fleste listerelaterede funktioner i Twitter-programmet kan du finde i Liste-menuen.

11.2.10.1 Administrer lister

Med "administrer lister" kan du oprette, redigere, fjerne stoppe med at følge lister. For at åbne styring af lister skal du vælge "Styring af lister" i Liste-menuen, eller vælg Mellemrum-Enter-p fra hvor som helst i Twitter-programmet.

Dialogen "Administrer lister" indeholder følgende felter: Lister, listeoplysninger, opret liste, rediger, liste samt en Luk-knap. Hvis du står på en liste, som du følger, men ikke selv har oprettet, vil der være en "Følg ikke liste"-knap, og knapperne "Rediger liste" og Fjern liste" forsvinder.

11.2.10.1.1 Listeoplysninger

Dialogen Listeoplysninger indeholder en liste over oplysninger og en luk-knap. Listen over oplysninger indeholder navn, beskrivelse, dato, antal brugere på listen og listens art (privat eller offentlig).  For at lukke "Administrer lister" skal du Tab'e til Luk-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-e.

11.2.10.1.2 Opret liste

Hvis du vil oprette en ny liste, skal du Tab'e til "Opret liste" og trykke Enter eller trykke Mellemrum-Enter-a.

"Opret liste"-dialogen indeholder 3 felter: En liste over oplysninger, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Listen over oplysninger indeholder 3 emner: Navn, beskrivelse og listens art. Indtast listens navn og beskrivelse i de respektive editfelter. Tryk Mellemrum på radioknappen "listeart" for at skifte mellem privat og offentlig. Brug "offentlig", hvis du vil have, at listen skal være til at se eller følge for andre brugere. Vælg "privat", hvis du ikke vil have, at andre brugere skal kunne se eller følge listen.

Når du har rettet de ting, du ønsker, så Tab til bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil annullere oprettelsen af en ny liste, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e.

11.2.10.1.3 Rediger liste

Hvis du vil ændre i en liste, du har oprettet, så find den i "administrer lister", Tab til Rediger-knappen og tryk Enter. Du kan også bare trykke Mellemrum-Enter-m, når du står på listen.

Dialogen "Rediger liste" er præcis den samme som "Opret liste" bortset fra, at felterne allerede er udfyldt for den aktuelle liste. Når du er færdig med at tilrette listen, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

11.2.10.1.4 Fjern en liste

Hvis du vil fjerne en liste, som du har oprettet, så find den i "Administrer lister", Tab til "Fjern liste" og tryk Enter. Du kan også bare trykke Mellemrum-d, når du står på listen.

Du bliver spurgt, om du vil slette listen. Ja er forvalgt som svar. Tryk Enter for at fjerne listen. Hvis du ikke vil fjerne listen, så vælg Nej og tryk Enter.

11.2.10.1.5 Følg ikke længere liste

Hvis du har valgt at følge en andens liste, kan du holde op med at følge den ved hjælp af funktionen "Følg ikke liste". Find den i listeadministration, tab til "Følg ikke længere" og tryk Enter.

Du bliver spurgt, om du vil holde op med at følge den aktuelle liste. Ja er forvalgt som svar. Tryk Enter for ikke længere at følge listen, eller gå til Nej og tryk Enter for at blive ved med at følge.

Når du er færdig med at administrere dine lister, så Tab til Luk-knappen og tryk Enter eller tryk Mellemrum-e.

11.2.10.2 Tilføj bruger til liste

Når du først har oprettet lister, vil det være en god ide at tilføje brugere til listerne. Du kan gøre dette med funktionen "Tilføj bruger til liste".

Vælg "Tilføj bruger til liste" i Liste-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-k fra hvor som helst i Twitter.

Dialogen "Tilføj bruger til liste" indeholder 4 felter: Lister, Brugernavn, Bekræft, og Annuller.

Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at vælge den liste, som du vil tilføje en bruger til. Som udgangspunkt indeholder editfeltet "Brugernavn" navnet på den aktuelle bruger. Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil tilføje en anden bruger, så skriv brugernavnet i editfeltet, Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter.

11.2.10.3 Administrer listemedlemmer

Med "Administrer listemedlemmer" kan du gennemse og administrere medlemmer af dine lister. Vælg "Administrer listemedlemmer" i Liste-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-j fra hvor som helst i Twitter-programmet.

Dialogen "Administrer listemedlemmer" indeholder følgende felter: Lister (listeboks), Listemedlemmer (listeboks), "Næste liste"-knap, Medlemsoplysninger, "Slet listemedlem"-knap, "Følg bruger" og Luk-knap. Hvis du kigger på en liste, som du følger, optræder knappen "Følg bruger" ikke.  Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at gå rundt i emnerne i en liste.

Brug knappen "Slet listemedlem" for at fjerne et medlem fra e liste. Brug knappen "Medlemsoplysninger" for at se brugeroplysninger om et medlem på en liste. Oplysningerne i dialogen "Medlemsoplysninger" er de samme som i "Brugeroplysninger", som er beskrevet tidligere. Hvis du ikke følger en bruger på en liste, og du gerne vil have hans/hendes tweets til at optræde i din tidslinje, så brug knappen "Følg bruger" til at tilføje brugeren til listen over dem, du følger.

11.2.10.4 Lister fra aktuelle tweet

Med funktionen "Lister fra aktuelle tweet" kan du se de offentlige lister, forfatteren til det aktuelle tweet har oprettet, samt hvilke lister han/hun følger. Vælg "Lister fra aktuelle tweet" i Liste-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-w fra hvor som helst i twitter-programmet.

Dialogen "Lister fra aktuelle tweet" indeholder følgende felter: Lister (listeboks), Listetidslinje (knap), "Administrer listemedlemmer" (knap), "Følg liste" og Luk.

Knappen "Listetidslinje" giver dig tidslinjen for den aktuelle liste, som beskrevet i afsnittet om tidslinjer i tidligere i dette kapitel. Knappen "Administrer listemedlemmer" åbner dialogen af samme navn, som beskrevet i forrige afsnit. Med knappen "Følg liste" kan du følge den aktuelle liste. Du kan lukke dialogen ved at Tab'e til Luk-knappen og trykke Enter eller ved at trykke Mellemrum-e.

11.3 Google talk

Google Talk er en "Messaging"-tjeneste, som du kan bruge til at chatte med andre Google Talk brugere, både tekst og tale. Du kan også hurtigt og let sende filer til dine kontakter på Google talk.

For at starte Google Talk fra menuen "Sociale netværk" skal du trykke g eller gå til "Google Talk" og trykke Enter. Du kan også starte Google Talk fra Hvor som helst på apparatet ved at trykke F1-g.

11.3.1 Før du starter Google Talk

For at kunne bruge tjenesten Google Talk skal du have en Gmail-konto. Hvis du ikke har en Gmail-konto, så besøg Gmails hjemmeside (http://gmail.google.com) og opret en Gmail-konto. Hvis du allerede har en Gmail-konto, kan du bruge brugernavnet og adgangskoden til at logge ind på Google Talk.

Du skal også have forbindelse til internettet for at kunne bruge Google Talk.

11.3.1.1 Log på

Når du starter Google Talk, kommer du ind i "Log på"-dialogen. "Log på"-dialogen består af 7 felter.

- E-mail: et computer-editfelt, hvor du kan skrive din e-mail-adresse.

- Adgangskode: Et computer-editfelt, hvor du kan skrive din Gmail-adgangskode.

- Husk mig: Checkboks til at vælge, om brugernavnet skal huskes. Som standard er det fravalgt. Du kan slå checkboksen til ved at trykke Mellemrum.

- Gem adgangskode: Checkboks til at vælge, om din adgangskode skal huskes. Som standard er det fravalgt. Du kan slå checkboksen til ved at trykke Mellemrum.

- Log på automatisk: Checkboks til at vælge, om du vil logge på automatisk.

Hvis du slår denne checkboks til, vil du blive logget på automatisk, når du starter Google Talk.

- For at bruge denne funktion, skal du også tilvælge checkboksene "Husk mig" og "Husk adgangskode". Hvis du ikke slår disse checkbokse til, vil "Log på automatisk" ikke virke.

- Log på: Knap til at logge på Google Talk.

- Annuller: Denne knap afbryder log-in og afslutter Google Talk.

Når du er blevet logget på Google Talk, kommer kontaktlisten til syne. Kontakterne i kontaktlisten bliver vist med status, navn, hvad nummer kontakt, det er, og hvor mange kontakter, der er i alt. Når kontaktpersonen er online, bliver status vist som "NLN" Når kontaktpersonen er off-line, bliver status vist som "FLN" Hvis en kontaktperson er fri, bliver status vist som "Idle".

Du kan få adgang til funktionerne i Google Talk ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.

Google Talk gør i stort omfang brug af dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med anvisningerne her vil vi generelt bruge F3 og Mellemrum-F3 eller bare Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 også bruges.

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

11.3.1.2 Log af og afslut

Du kan bruge "Log af"-funktionen til at logge af uden at lukke Google Talk-programmet. Når du logger af Google Talk, kommer du tilbage til "Log-på"-dialogen, hvor du kan logge på med en anden Google-konto, hvis du vil. Du kan logge af ved at trykke Mellemrum-Enter-l eller ved at trykke Enter på "Log af" i Fil-menuen.

Hvis du vil afslutte Google Talk-programmet, så tryk Mellemrum-z eller tryk Enter på Afslut i Fil-menuen.

11.3.2 Styring af kontakter

Når du logger ind i Google Talk, kommer kontaktlisten til syne. Når du bruger Google Talk for første gang, er din kontaktliste tom. I de følgende afsnit kan du se, hvordan du Tilføjer, sletter og interagerer med kontakter.

11.3.2.1 Tilføj kontakt

Du kan bruge funktionen "Tilføj kontakt" til at tilføje en ny kontakt til din kontaktliste.

Tryk Mellemrum-Backspace-q, eller vælg "Tilføj kontakt" i Kontakt-menuen. "Tilføj kontakt"-dialogen består af 3 felter.

- E-mail: Et computer-editfelt, hvor du kan indtaste adressen på den kontakt, du vil tilføje.

- Bekræft: Gemmer den nye kontakt i din kontaktliste. Du kan også trykke på Enter, efter du har indtastet e-mail-adressen.

- Annuller: Lukker dialogen uden at tilføje kontakten.

Når du har tilføjet en kontakt, står den som "off-line", indtil han/hun har accepteret din invitation. Når kontakten har accepteret din anmodning, vil den rigtige status blive vist.

11.3.2.2 Slet kontakt

Brug denne funktion, hvis du vil slette en kontakt fra din kontaktliste. Når du sletter en kontakt, kan brugeren ikke længere sende dig beskeder eller se din status.

Find den kontakt, du vil slette, i kontaktlisten. Tryk Mellemrum-d, eller tryk Enter på "Slet kontakt" i Kontakt-menuen. Du bliver spurgt, om du vil slette kontakten. Hvis du trykker Enter, bliver kontakten slettet.

Hvis du ikke vil slette kontakten, så find Nej og tryk Enter.

11.3.2.3 Bloker kontakt

Du kan blokere en kontakt i din kontaktliste, så brugeren ikke kan sende beskeder til dig eller se din status. Forskellen mellem at blokere og at slette er, at når du blokerer en kontakt, forbliver kontakten i listen over blokerede kontakter. Når du sletter en kontakt, forsvinder kontakten helt fra kontaktlisten. Brugeren kan dog bagefter sende dig en ny kontaktinvitation.

Hvis du vil blokere en kontakt, så find den kontakt, du vil blokere, i kontaktlisten. Tryk Mellemrum-Backspace-b, eller tryk Enter på "bloker kontakt" i Kontakt-menuen. Du bliver spurgt, om du vil blokere kontakten. Tryk på Enter for at blokere kontakten.

11.3.2.4 Administrer blokeringslisten

Blokeringslisten indeholder de kontakter, du har blokeret. Med denne liste kan du fjerne blokeringen fra de kontakter, du har blokeret.

Tryk Mellemrum-Backspace-m, eller tryk Enter på "Administrer blokeringsliste" i Kontakt-menuen. Dialogen "Administrer blokeringsliste" består af 3 felter:

1) En liste over e-mail-adresser, som du har blokeret.

2) Fjern blokering: Denne knap fjerner blokeringen fra den valgte kontakt.

3) Annuller: En knap til at lukke dialogen.

11.3.2.5 Kontaktoplysninger

Du kan bruge Kontaktoplysninger til at vise en kontakts on-line-ID, e-mail-adresse og status for at acceptere kontaktanmodning. Vælg en kontakt i listen og tryk Mellemrum-Enter-i. Du kan også vælge Kontaktoplysninger i Kontakt-menuen. Kontaktoplysninger-dialogen består af 2 felter.

- Kontaktoplysninger: Et felt med forskellige oplysninger om kontakten. Du kan flytte rundt mellem emnerne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Vist navn: Viser On-line-ID, som indstilles under "Indstillinger for min status".

- E-mail: Viser e-mail-adresse.

- Chat: Viser om chat er slået til eller fra.

- Fildeling: Viser, om det er muligt at sende og modtage filer med denne kontakt.

- Stemme-chat: Viser om stemme-chat er mulig.

- Kontaktstatus: Viser status for kontaktanmodning, f.eks. accepteret eller venter.

- Luk-knap: Lukker dialogen og bringer dig tilbage til kontaktlisten.

11.3.2.6 Administrer kontaktlisten

Hvis du har kontaktinvitationer, der venter, når du logger på Google Talk, vil du blive spurgt, om du vil acceptere kontakterne en ad gangen. Du kan styre alle ventende kontaktinvitationer under "Administrer kontaktliste". Tryk Mellemrum-Enter-p eller tryk Enter på "Administrer kontaktliste" i Kontakt-menuen. Dialogen "Administrer kontaktliste" består af 4 felter.

- En liste med adresserne på de brugere, som har anmodet dig om at blive tilføjet som kontakter.

- Accepter-knap: Accepterer den valgte bruger som kontakt.

- Afvis-knap: Afviser den valgte bruger som kontakt.

- Luk-knap: Lukker dialogen og bringer dig tilbage til kontaktlisten.

11.3.3 Start chat

Med "Start chat"-funktionen kan du åbne et vindue, så du kan skrive med den kontakt, du har valgt på listen.

Hvis du vil sende en besked til den valgte kontakt, så tryk Mellemrum-Enter-s eller tryk Enter på kontakten. Du kan også åbne Handlinger-menuen og trykke Enter på "Start chat". Chat-dialogen består af 2 felter.

- Input: Editfelt, hvor du kan skrive din besked. Tryk Enter for at sende.

- En oversigt over sendte og modtagne beskeder i kronologisk orden. Beskeder bliver vist med brugernavn og indhold.

Hvis du vil gå til kontaktlisten, mens du står i en chat, så tryk Mellemrum-Enter-t, eller vælg Kontaktliste i Handlinger-menuen. Hvis du vælger en ny kontakt fra kontaktlisten og trykker Enter, bliver der åbnet et nyt chat-vindue. Når du har åbnet flere chat-vinduer, kan du flytte mellem dem med følgende hurtigtaster:

Gå til forrige chat-vindue: Mellemrum-2-3

Gå til næste chat-vindue: Mellemrum-5-6

Du kan også flytte mellem chat-vinduer ved hjælp af kommandoerne "Gå til forrige chat" og "Gå til næste chat" i Handlinger-menuen.

Mens du står i kontaktlisten kan du trykke Mellemrum-Enter-t for at gå til det seneste chat-vindue. Du kan også trykke Enter på "Gå til seneste chat" i Handlinger-menuen.

For at lukke et chat-vindue skal du trykke Mellemrum-z eller Mellemrum-e.

11.3.4 Start stemme-chat

Du kan bruge funktionen "Start stemme-chat" til at starte en rigtig samtale med en kontakt fra din kontaktliste. I modsætning til tekst-chat er det kun muligt at chatte med en ad gangen med stemme-chat. Du kan dog sende og modtage tekstbeskeder, mens du er i gang med en stemme-chat.

Find den kontakt, du vil have en stemme-chat med, og tryk Mellemrum-Enter-h, eller tryk Enter på "Start stemme-chat" i Handlinger-menuen. Du kommer ind i et chat-vindue, og apparatet forsøger at ringe til din kontakt. Stemme-chatten starter, når din kontakt modtager opkaldet. Du kan både starte en stemme-chat fra et tekst-chat-vindue og fra kontaktlisten.

Når du modtager en anmodning om stemme-chat, kan du acceptere eller afvise den. Du kan se, hvem der ringer, og du bliver spurgt, om du vil modtage opkaldet. Tryk på Enter for at acceptere anmodningen og starte stemme-chatten. Hvis du vil afvise samtalen, så tryk Mellemrum for at ændre knappen til Afvis, og tryk så Enter.

11.3.5 Send eller modtag en fil

Med Google Talk-programmet kan du sende og modtage filer. Med denne funktion kan du sende filer til dine kontakter og gemme filer fra dine kontakter på U2.

11.3.5.1 Send en fil

Med "Send fil"-funktionen kan du sende filer til dine kontakter. Du kan sende flere filer ad gangen, og du kan chatte samtidig med, at du sender filer.

- Find den kontakt, du vil sende en fil til, og tryk Enter. Chat-vinduet åbner.

- Tryk Mellemrum-Enter-f, eller vælg "Send fil" i Handlinger-menuen.

- Du kommer nu ind i en filliste. Brug de normale filkommandoer for at finde og vælge de filer, du vil sende, og tryk så på Enter.

- Oplysninger om filoverførslen kommer til syne. De bliver vist i oversigten i chat-vinduet. Du kan se, hvilken fil, der bliver sendt, og hvor mange der i alt skal sendes.

- Når din kontakt accepterer at modtage filen/filerne, begynder overførslen. Når overførslen starter, begynder overførselsstatus for filerne at tælle op.

- Når overførslen er færdig, kommer du tilbage til oplysningerne om sendte og modtagne filer. Her kan du se, hvordan overførslen er gået.

Hvis du vil afbryde overførslen af en fil, så find den i listen over oplysninger om sendte og modtagne filer og tryk Mellemrum-e eller F4. Overførslen bliver afbrudt, og du kan se i oplysningerne, at filen ikke er blevet overført. Hvis din kontakt afbryder overførslen kan du også se det i oplysningerne om filen.

11.3.5.2 Modtag en fil

Ud over at sende filer til kontakter kan du også modtage de filer, som de måtte ønske at sende til dig. Du kan modtage mange filer på en gang og chatte samtidig.

Du kan modtage filer fra en af dine kontakter på følgende måde:

- Når din kontakt anmoder om at måtte sende en fil til dig, får du en besked om det. Chat-vinduet åbner, og du kommer ind i listen over filer der skal modtages.

- Listen viser de filer, som din kontakt gerne vil sende til dig.

- Hvis du vil modtage filerne, så tryk Enter. Filoverførslen begynder.

Når overførslen starter, begynder overførselsstatus for filerne at tælle op.

- Når overførslen er færdig, kommer du tilbage til oplysningerne om sendte og modtagne filer. Her kan du se, hvordan overførslen er gået.

Hvis du vil afbryde overførslen af en fil, så find den i listen over oplysninger om sendte og modtagne filer og tryk Mellemrum-e eller F4. Overførslen bliver afbrudt, og du kan se i oplysningerne, at filen ikke er blevet overført. Hvis din kontakt afbryder overførslen kan du også se det i oplysningerne om filen.

11.3.6 Andre funktioner

Med Google Talk-programmet har du andre muligheder, såsom at gemme en samtale som en fil, at importere og eksportere kontaktliste o.s.v.

11.3.6.1 Gem samtale

"Gem samtale" er en funktion, som du kan bruge til at gemme en chat med en af dine kontakter som en tekstfil.

Tryk Mellemrum-s fra Chat-vinduet, eller vælg menupunktet "Gem samtale" i Fil-menuen. Dialogen "Gem samtale" består af 4 felter.

- Filnavn: Her kan du skrive det navn, du vil give filen med din samtale.

- Bekræft: Gemmer samtalen i filen.

- Annuller: Lukker dialogen uden at gemme og bringer dig tilbage til chat-vinduet.

- Filliste: Her kan du vælge, hvor filen skal gemmes. Som udgangspunkt bliver filen gemt under "dokumenter". Du kan bruge de normale filkommandoer til at vælge en anden placering.

11.3.6.2 Chat-styring

Med Chat-styring kan du se oplysninger om de åbne chat-vinduer og gå direkte til det valgte vindue. Du kan også se status for filoverførsler i denne dialog. Tryk Mellemrum-Enter-m, mens du står i kontaktlisten, eller vælg menupunktet Chat-styring i Handlinger-menuen. Chat-styring består af 5 felter.

- Chat-liste: en liste over de åbne chat-vinduer. Du kan flytte til et bestemt vindue med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og så trykke Enter.

- Status for filoverførsel: viser status for en igangværende filoverførsel. Dette felt er kun synligt, hvis du er i gang med at sende eller modtage filer.

- Gå til chat: Brug denne knap til at gå til den valgte chat.

- Luk chat: Lukker det valgte chat-vindue.

- Annuller: Lukker dialogen og bringer dig tilbage til kontaktlisten.

11.3.6.3 Søg

Med søgefunktionen kan du søge efter tekst i oversigten i et chat-vindue. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der er blevet udvekslet mange beskeder.  Tryk Mellemrum-f, mens du står i chat-vinduet, eller vælg menupunktet Søg i Rediger-menuen. Søgedialogen består af 4 felter.

- Søgetekst: Editfelt, hvor du kan indtaste den tekst, du vil søge efter.

- Søgeretning: Vælg mellem fremad og bagud. Hvis du vælger Fremad, bliver der søgt fra den nuværende position og til toppen af chatten. Hvis du vælger Bagud, bliver der søgt fra den nuværende position og til starten af chatten. Du kan ændre søgeretning ved at trykke Mellemrum eller Backspace.

- Bekræft: Udfører søgningen.

- Annuller: Lukker dialogen og bringer dig tilbage til Chat-vinduet.

11.3.6.4 Eksporter kontaktliste

Du kan bruge "Eksporter kontaktliste" til at gemme din kontaktliste som en CSV-fil. Tryk Mellemrum-Backspace-x, mens du står i kontaktlisten, eller tryk Enter på menupunktet "Eksporter kontaktliste" i Fil-menuen. Dialogen "Eksporter kontaktliste" består af 4 felter.

- Filnavn: Her kan du indtaste navnet på den fil, hvor du vil gemme din kontaktliste.

- Bekræft: Starter eksporten.

- Annuller: Lukker dialogen og bringer dig tilbage til kontaktlisten.

- Filliste: Her kan du vælge, hvor filen skal gemmes. Du kan bruge de normale filkommandoer til at finde rundt i listen.

11.3.6.5 Importer kontaktliste

Du kan bruge funktionen "Importer kontaktliste" til at importere en kontaktliste i CSV-format. Tryk Mellemrum-Backspace-i, mens du står i kontaktlisten, eller tryk Enter på menupunktet "Importer kontaktliste" i Fil-menuen. Dialogen "Importer kontaktliste" har fire felter.

- Filnavn: Her kan du indtaste navnet på den fil, du vil importere.

- Bekræft: Starter importen.

- Annuller: Lukker dialogen og bringer dig tilbage til kontaktlisten.

- Filliste: Her kan du vælge den csv-fil, du vil importere. Du kan bruge de normale filkommandoer til at finde rundt i listen. Når du har fundet den fil, du vil importere, så tryk Enter.

11.3.7 Indstillinger

11.3.7.1 Min status

Her kan du vælge, hvordan din status og dit on-line ID skal vises til dine kontakter. Tryk Mellemrum-Backspace-u i kontaktlisten, eller vælg "Min status" i Indstillinger-menuen. Dialogen "Min status" består af 3 felter.

- Min status: En liste hvor du kan vælge mellem on-line, ikke til stede, ledig, forstyr ikke eller off-line. Du kan flytte mellem mulighederne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

11.3.7.2 Indstillinger for handlinger

Med "Indstillinger for handlinger" kan du sætte autosvar, ledig tid, visning af kontaktliste o.s.v. Tryk Mellemrum-Backspace-a fra kontaktlisten, eller vælg "Indstillinger for handlinger" i Indstillinger-menuen. "Indstillinger for handlinger" består af 5 felter.

- En liste med forskellige indstillinger. Du kan flytte mellem indstillingerne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

A. Visning af kontaktlisten: Vælg om alle kontakter skal vises eller kun dem, der er on-line. Tryk Mellemrum eller Backspace for at ændre indstillingen.

B. Kontaktanmodning: Vælg, hvordan du vil svare på en indkommende kontaktanmodning. Mulighederne er: Spørg, godkend eller afvis. Hvis du vælger "spørg", får du anmodningen præsenteret, så du kan vælge mellem godkend eller afvis. Hvis du vælger "godkend", bliver kontaktanmodningen godkendt automatisk. Hvis du vælger "afvis", bliver kontakten automatisk afvist. Brug Mellemrum eller Backspace for at ændre indstillingen.

C. Chat-anmodning: Vælg, hvordan du vil besvare en anmodning om at chatte. Du kan vælge at gå til chat-vinduet automatisk eller at blive i kontaktlisten. Du kan vælge mellem "Flyt til chat", eller "Flyt ikke". Brug Mellemrum eller Backspace for at ændre indstillingen.

D. Anmodning om filoverførsel: Vælg, hvordan du vil svare, når en af dine kontakter vil sende dig en fil. Mulighederne er: Spørg, godkend eller afvis. Hvis du vælger "spørg", får du anmodningen præsenteret, så du kan vælge mellem godkend eller afvis. Hvis du vælger "godkend", bliver anmodningen godkendt automatisk. Hvis du vælger "afvis", bliver anmodningen automatisk afvist. Du kan ændre indstillingen ved at trykke på Mellemrum eller Backspace.

E. Anmodning om stemme-chat: Vælg, hvordan du vil svare, når en kontakt vil starte en stemme-chat. Mulighederne er igen: Spørg, godkend eller afvis. Hvis du vælger "spørg", får du anmodningen præsenteret, så du kan vælge mellem godkend eller afvis. Hvis du vælger "godkend", bliver anmodningen godkendt automatisk. Hvis du vælger "afvis", bliver anmodningen om stemme-chat automatisk afvist. Tryk Mellemrum eller Backspace for at ændre indstillingen.

F. Autosvar ved anmodning om chat: Du kan vælge, om du vil sende et automatisk svar, når en kontakt vil chatte med dig. Du kan vælge mellem ja og nej. Brug Mellemrum eller Backspace for at ændre indstillingen.

- Automatisk svar: Et editfelt, hvor du kan skrive en tekst, som skal bruges til autosvar-funktionen.

- Vis mig som "ikke til stede", når jeg har været inaktiv i: Når du ikke har rørt ved tastaturet i den tid, du angiver her, bliver din status automatisk vist som "ikke til stede". Indtast tiden i minutter.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

11.3.7.3 Alarmindstillinger

Med Alarmindstillingerne kan du vælge, hvornår du vil have en hørbar alarm, og om du vil høre tastaturklik, når nogen skriver til dig. Tryk Mellemrum-Backspace-o fra kontaktlisten, eller vælg Alarmindstillinger i Indstillinger-menuen. Dialogen Alarmindstillinger består af 3 felter.

- En liste med forskellige indstillinger. Du kan flytte mellem mulighederne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Tastaturlyd: Du kan vælge, om der skal afspilles en tastaturlyd, når nogen skriver en besked. Du kan vælge mellem Ja og Nej med Mellemrum- og Backspace.

- Alarmlyd, når Google talk kører i baggrunden: Du kan vælge, om du vil høre en alarmlyd, når Google Talk kører i baggrunden, og der sker forskellige ting, såsom chat-anmodninger, anmodninger om filoverførsel eller ændringer i dine kontakters status. Du kan vælge mellem Ja og Nej med Mellemrum- og Backspace.

- Lydalarmer: Du kan vælge, om du vil høre en lydalarm, når der sker forskellige ting i Google Talk. Du kan vælge mellem ja og nej.

- Vibrator: Du kan bruge vibratoren som alarm ved forskellige hændelser, såsom chat-anmodninger, anmodninger om filoverførsel eller ændring i en kontakts status. Du kan vælge mellem Ja og Nej med Mellemrum- og Backspace.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

11.3.7.4 Filplaceringer

Med Filplaceringer kan du vælge, hvor du vil gemme samtaler, overførte filer og midlertidige filer. Tryk Mellemrum-Backspace-p, eller vælg menupunktet Filplaceringer i Indstillinger-menuen. "Indstillinger for filplacering" består af 5 felter.

- Sti til download: Knap til at indstille, hvor modtagne filer skal gemmes. Hvis du trykker Enter på denne knap, åbner dialogen "Indstil sti". Find den ønskede mappe og tryk Enter.

- Sti til midlertidige filer: Indstil, hvor midlertidige filer skal gemmes. Hvis du trykker Enter på denne knap, åbner dialogen "Indstil sti". Find den ønskede mappe og tryk Enter.

- Sti til samtaler: Vælg, hvor samtaler skal gemmes. Hvis du trykker Enter på denne knap, åbner dialogen "Indstil sti". Find den ønskede mappe og tryk Enter.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

11.4 Sense Chat

Sense Chat-programmet virker på samme måde som tekst-chat i Google Talk, bortset fra, at der er tale om en Bluetooth-forbindelse mellem to Braille Sense notatapparater mellem to notatapparater. Det betyder, at beskeder bliver sendt over Bluetooth-forbindelsen direkte fra et notatapparat til et andet i stedet for over internettet. Programmet er specielt velegnet til døvblinde, da to døvblinde brugere kan kommunikere ansigt til ansigt og læse beskederne fra hinanden på punktdisplayet.

For at starte Sense chat fra menuen "Sociale netværk" skal du finde programmet og trykke Enter eller bare trykke c. Du kan starte Sense Chat fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F1-c.

Du skal sikre dig, at Bluetooth er slået til, før du forsøger at oprette forbindelse til et andet notatapparat via Sense Chat.

11.4.1 Forbind notatapparaterne

Når du starter Sense Chat, kommer du ind i forbindelsesmenuen. Menuen indeholder to muligheder, "Bluetooth seriel port(Send)" og "Bluetooth seriel port(modtag)". Hvis forbindelsen skal lykkes, skal en vælge "send" og en anden skal vælge "modtag". Når I er blevet enige om, hvem der vælger hvad, så find den ønskede mulighed med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og tryk Enter. Du kan også trykke t for "send" og r for "Modtag".

Hvis du vælger "Modtag", giver apparatet sig til at vente på, at et andet notatapparat forsøger at oprette en forbindelse.

Hvis du vælger "send", giver apparatet sig til at søge efter et andet Braille Sense notatapparat. Fulde punktceller kommer til syne i displayet for at markere, hvor langt processen er noget. Når søgningen er færdig, får du en liste over apparater, der er til rådighed. Tryk Enter på den, som du vil oprette forbindelse med. Du bliver så bedt om at indtaste en pin-kode. Indtast et 4-cifret nummer i 8-punkt computer-Braille og tryk Enter.

Modtageren bliver så også bedt om at indtaste en pin-kode. Indtast det samme tal på modtagerenheden og tryk Enter.

Hvis pin-koderne er ens, får du en meddelelse om, at koden er godkendt.

Derefter opretter de to apparater forbindelse. Begge apparater afspiller også en lyd for at vise, at forbindelsen er oprettet. Straks efter meddelelsen og lyden bliver begge enheder placeret i chat-vinduet.

11.4.2 Chat-vinduet

Chat-dialogen består af 3 felter: Editfeltet "Send besked",et editfelt med flere linjer til modtagne beskeder og en Luk-knap. Du kan flytte mellem felterne i dialogboksen med Tab og Skift-Tab.

Når de to Sense notatapparater er forbundne og står i chat-vinduet, kan begge brugere sende og modtage beskeder. Hvis du vil sende en besked, skal du indtaste den i "Send besked"-feltet og trykke Enter. Som standard hører du en lyd, der indikerer, at du har sendt en meddelelse.

Når du modtager en besked, bliver den som standard stående på displayet, indtil du begynder at skrive en ny besked. Beskeden bliver også udtalt, og der er en alarmlyd. Du kan indstille, hvordan Braille Sense skal reagere på sendte og modtagne beskeder i Indstillinger-menuen, som bliver beskrevet senere i dette afsnit.

Hvis du vil se oversigten over sendte og modtagne beskeder, så tryk Tab for at komme over til oversigten. Beskederne optræder i den orden, de blev skrevet. Beskederne er markeret, så du kan se, om det er en besked, du selv har skrevet, eller en, din partner har skrevet. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem emnerne i listen.

Hvis du vil afslutte Sense Chat, skal du trykke Mellemrum-z eller tab'e til Luk-knappen og trykke Enter.

11.4.3 Fil-menuen i Sense Chat

Sense Chat-programmet indeholder 2 menuer: Fil-menuen og Indstillinger-menuen.

Fil-menuen indeholder 3 punkter: Gem, Gem som og Luk.

Med Gem-kommandoen kan du gemme den aktuelle samtale. Tryk Mellemrum-Enter-s i chat-vinduet, eller vælg Gem i Fil-menuen.

Gem-dialogen er ligesom den, der findes i Tekstbehandling. Den indeholder Filnavn, Bekræft, Annuller og en filliste. Som udgangspunkt hedder filen "chatting.txt" og bliver gemt i mappen "dokumenter". Du kan skrive et nyt navn i editfeltet og vælge en anden placering i fillisten. For at gemme filen skal du trykke Enter eller Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter. For at annullere skal du Tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter eller trykke F4 eller Mellemrum-z.

"Gem som"-kommandoen virker på præcis samme måde som Gem-kommandoen, beskrevet ovenfor, men den kan bruges til at gemme filen under et andet navn eller en anden placering. Vælg "Gem som" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-s i chat-vinduet.

Hvis du vælger Luk, afslutter du chat-programmet.

11.4.4 Sense Chat Indstillinger

Med Indstillinger-dialogen kan du vælge, hvordan Sense Chat skal reagere med hensyn til alarmer og beskeder. Hvis du vil ind i Indstillinger-dialogen, skal du trykke F2 for at åbne menuen. Find Indstillinger og tryk Enter.

Indstillinger-dialogen indeholder 3 felter: En liste over indstillinger, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab og Skift-Tab.

Listen over indstillinger indeholder følgende emner: "Alarm ved ny besked", "Indstilling af alarm ved modtagelse af besked", "Indstilling af alarm ved afsendelse af besked", "Brug alarm når forbundet til bruger", "Brug alarm når forbindelse afbrydes", "Brug alarm ved afsendelse af besked" og "Brug alarm ved modtagelse af besked". Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at gå op og ned i listen over indstillinger. Brug Mellemrum til at ændre indstillingen.

Med "Alarm ved nye beskeder" kan du vælge, om Sense Chat både skal give en alarm og vise en ny besked, når den kommer, eller om du kun vil have en alarm, så du ved, at der er kommet en besked. Hvis du vælger "Alarm og visning", og du er ved at skrive en besked selv eller kører Sense Chat i baggrunden, mens du laver noget helt andet, bliver du afbrudt, og beskeden bliver vist. I det tilfælde kan du komme tilbage til det, du var i færd med ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du sætter denne indstilling til "Kun alarm" kommer der en alarmlyd, når du modtager en ny besked, men beskeden bliver ikke vist.

Med "Indstilling for modtagne beskeder"kan du vælge, hvilken type alarm der skal bruges til modtagne beskeder. Du kan vælge mellem to forskellige lyde (lyd 1 og lyd 2). Tryk Mellemrum for at flytte mellem de ulige valg.

"Indstilling for alarm ved afsendte beskeder" fungerer ligesom "Indstilling for alarm ved modtagne beskeder", beskrevet ovenfor, men indstillingen gælder for den alarm, du får, når du har afsendt en besked.

Med indstillingen Alarm når forbundet til bruger" kan du vælge, hvad der skal ske, når du har oprettet forbindelse til en anden bruger. Du kan vælge mellem "lyd", "vibrator" eller "fra". I det sidste tilfælde får du kun en kort meddelelse i displayet. Tryk Mellemrum for at flytte mellem de ulige valg.

Indstillingen "alarm når forbindelse afbrydes" fungerer ligesom indstillingen ovenfor, men gælder for, hvordan Braille Sense skal reagere, når du afslutter en forbindelse.

Med de sidste to indstillinger kan du vælge, om du vil have en alarm, når du sender og modtager beskeder. Du kan vælge mellem "til" og "fra". Tryk Mellemrum for at ændre indstillingen.

Når du er færdig med at ændre indstillingerne, så tryk på Enter for at gemme dem, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine ændringer, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk F4 eller Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

11.5 Facebook

Med Facebook-programmet kan du bruge det sociale netværk, Facebook, fra din Braille Sense. Hvis du vil have flere oplysninger om Facebook generelt, eller hvis du vil have en Facebook-konto, så gå ind på hjemmesiden www.facebook.com.

- Bemærk: du skal bruge en computer for at oprette en Facebook-konto. Du kan ikke oprette en Facebook-konto fra din Braille Sense på grund af Facebooks bruge af visuelle sikkerhedskontroller. I resten af dette kapitel vil det blive forudsat, at du har en Facebook-konto.

11.5.1 Åbne og lukke Facebook

For at åbne Facebook fra menuen "Sociale netværk" skal du navigere til programmet og trykke Enter. Du kan også starte Facebook fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F1-j.

11.5.2 Log På.

Første gang du åbner Facebook, kommer du ind i "Log på"-dialogen. "Log på"-dialogen består af 7 felter: E-mail, adgangskode, "Husk mig", "Gem adgangskode", "Log på automatisk", "Log på"-knap og Annuller-knap. Brug Tab og Skift-tab til at flytte mellem felterne.

Indtast din e-mail og adgangskode til Facebook i editfelterne. Husk at bruge 8-punkt computer-Braille. Brug Mellemrum for at slå checkboksene "Husk mig", "Gem adgangskode" og "Log på automatisk" til eller fra. "Husk mig" vil huske din e-mail-adresse. "Gem adgangskode" vil huske din adgangskode. Hvis du slår "Log på automatisk" til, vil du blive logget på automatisk, når programmet åbner.

Når du har indtastet dine oplysninger og valgt dine log-ind-indstillinger, så tryk Enter på "Log på". Hvis du vil afbryde, skal du trykke på Annuller-knappen.

Du kan logge af din aktuelle konto ved at vælge "Log af" i Fil-menuen eller ved at trykke Mellemrum-Enter-g i Facebook-programmet.

Du kan få adgang til funktionerne i Facebook ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.

Facebook-programmet gør i stort omfang brug af dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med instruktionerne her vil vi generelt tale om at "tab'e".

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

11.5.3 Nyheder

Når du har logget på Facebook, kommer du ind i nyhedslisten med de nyeste opslag øverst. Nyhederne bliver præsenteret med navn og opslagstekst. Nyhedsdialogen består af 5 felter: Nyhedsliste, detaljer, "Næste liste", "Slå op på væg" og "Bekræft venneanmodning"

Nyhedslisten er en liste over opslag fra dine Facebook-venner. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte rundt i listen. Listen viser opslag i grupper af 50. For at se flere detaljer eller handlemuligheder for det enkelte opslag skal du trykke Enter på et opslag eller Tab'e til Detaljer og trykke Enter.

Brug "Næste liste" til at indlæse de næste 50 opslag i nyhedslisten. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-n for at indlæse de næste 50 emner.

"Slå op på væg" åbner en dialog, hvor du kan lave et opslag på din Facebook-væg. "Bekræft venneanmodninger" åbner en dialog, hvor du kan bekræfte eventuelle anmodninger om venskab. Hvis du vil åbne en af disse dialoger, så Tab til den relevante knap og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-w for at slå noget op på din væg, eller tryk Mellemrum-Backspace-q for at bekræfte venneanmodninger.

11.5.4 Detaljer

Detaljer-dialogen viser detaljer om det aktuelle opslag. Den består af 9 felter: Opslaget, liste over internetadresser, link til bruger, "Synes godt om"-knap, "Synes ikke om"-knap, "Likes", kommentarer, "skriv en kommentar" og Luk-knap.

Opslaget er et editfelt med flere linjer, som indeholder teksten til det aktuelle opslag. Listen over internetadresser indeholder de links, som måtte være i opslaget. Du kan trykke Enter på en internetadresse, og så vil det relevante program blive åbnet. Hvis linket peger på en medie- eller YouTube-fil, bliver det tilknyttede program startet. Ellers vil din standard-browser starte. Hvis opslaget rummer mere end en URL-adresse, kan du vælge en adresse med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Linket til brugeren vil bringe dig til brugerens tidslinje.

De næste 3 felter har at gøre med at "synes godt om" eller "ikke synes godt om", altså de såkaldte "likes". På Facebook kan du vælge at markere, at du synes godt om et opslag eller eventuelt ikke synes godt om opslaget. Selvfølgelig vil andre brugere helst se et højt antal af "Synes godt om". Hvis du vil markere, at du synes om eller ikke synes om et opslag, skal du Tab'e til den relevante knap og trykke Enter. Feltet Likes viser, hvormange "likes" et opslag har modtaget.

Kommentarfeltet viser eventuelle kommentarer, som andre brugere har skrevet til opslaget. Du kan navigere i kommentarerne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vil skrive en kommentar, så Tab til feltet "Skriv kommentar" og tryk Enter.

Dialogen "Skriv kommentar" består af 3 felter: Et editfelt, hvor du kan skrive din kommentar, en Send-knap og en Annuller-knap.  Hvis du vil skrive en kommentar, så skriv den i editfeltet og tryk Enter, eller Tab til Send-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil sende kommentaren, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter.  Brug Luk-knappen til at afslutte Detaljer-dialogen og komme tilbage til nyhedslisten. Du kan også taste F4 eller Mellemrum-e.

11.5.5 Slå op på væggen

Med "Slå op på væggen" kan du skrive et opslag om, hvad du nu måtte have på hjerte. Du kan opslå links, oplysninger eller bare kommentarer om dit daglige liv. Hvis du er i nyhedslisten eller din egen tidslinje, vil opslaget komme op på din egen væg eller tidslinje. Hvis du står i en anden brugers tidslinje, kommer opslaget op på denne brugers væg.

Hvis du vil slå noget op fra din nyhedsliste, så dine venner kan se det, så Tab til feltet "Slå op på væg" og tryk Enter.

Dialogen "Slå op på væggen" fungerer ligesom dialogen "skriv kommentar". Den indeholder 3 felter: "Hvad har du på hjerte?", Send-knap og Annuller-knap. Skriv eller indsæt tekst i editfeltet, og tryk Enter for at slå det op på din væg.

11.5.6 Bekræft venneanmodninger

På Facebook kan andre spørge, om du vil være venner med dem. Når man er "venner", kan man se hinandens nyheder, kommentere på dem og skrive på hinandens væg. Du kan se og reagere på venskabsanmodninger ved hjælp af knappen "Bekræft venneanmodninger" på nyhedssiden.

Dialogen "Bekræft venneanmodninger" består af 4 felter: Listen over anmodninger, Godkend-knap, Åbn og Afslå.

Listen over anmodninger er en liste over dem, som har spurgt, om du vil være ven med dem. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at gå rundt i listen. Hvis du vil acceptere anmodningen, så Tab til Godkend og tryk Enter. Du kan også bare trykke Enter, når du står på den valgte person.

Godkend-dialogen består af 2 felter: Bekræft-knap og Annuller-knap. Hvis du trykker på Bekræft-knappen, accepterer du anmodningen om venskab. Brugeren bliver så tilføjet til din venneliste, og du bliver tilføjet til hans/hendes. Du kan annullere ved at trykke Enter på Annuller-knappen, og du kommer så tilbage til listen over anmodninger.

Knappen "Åbn brugertidslinje" åbner tidslinjen for den bruger, som har anmodet om at blive ven med dig. Dette kan være nyttigt, specielt hvis du ikke er sikker på, hvem personen er. Du kan bruge tidslinjen til at se personens opslag og lære mere om ham/hende. Hvis du vil lukke dialogen med venneanmodninger, så Tab til Luk-knappen og tryk Enter.

11.5.7 Se en brugers tidslinje

Brugertidslinje-dialogen består af 5 felter: Brugernavn, liste over opslag, Detaljer-knap, Næste-knap og"Send venneanmodning". Feltet med brugernavn viser navnet på den aktuelle bruger. Opslagslisten, Detaljer-knappen og Næste-knappen virker som tidligere beskrevet.

Når du ser på en brugers tidslinje, kan du sende vedkommende en anmodning om venskab. Hvis du vil gøre det, så Tab til knappen "Send venneanmodning" og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-q inde fra tidslinjen. Hvis du ser på en tidslinje fra en, som har sendt dig en venskabsanmodning, er det selvfølgelig ikke nødvendigt at gøre dette.

11.5.8 Find og tilføj venner.

Du kan søge efter mennesker, du kender, med funktionen "Find venner". Du kan komme til denne funktion på et par forskellige måder. Vælg "Find venner" i Søg-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-f, mens du står på en tidslinje.

Du kommer ind i en dialog med et søgefelt, en søgeknap og Annuller-knap.  Indtast hele eller en del af navnet på den person, du vil finde og tryk Enter, eller Tab til Søg og tryk Enter. Brug Annuller-knappen, hvis du vil annullere søgningen.

Dialogen med søgeresultater indeholder 8 felter: Et søgefelt, en søgeknap, listen over søgeresultater, Åbn-knap, Næste-knap, "Vælg side"-comboboks, Vælg-knap og Luk-knap.

Du kan bruge søgefeltet og søgeknappen til at starte en ny søgning. Listen over resultater indeholder Facebook-brugere som matcher din søgning. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at bladre i resultaterne. Tryk på Åbn-knappen for at se brugerens tidslinje.

Tryk på Næste-knappen for at se den næste side med resultater. Resultater bliver vist i grupper af 100. Du kan også vælge en bestemt side med resultater ved hjælp af comboboksen "Vælg side".

For at gå ud af søgedialogen skal du vælge Luk-knappen.

Hvis du vil sende en venneanmodning til en i listen over søgeresultater, så Tab til Åbn-knappen og tryk Enter for at åbne brugerens tidslinje. Fra brugerens tidslinje skal du Tab'e til knappen "Send venneanmodning" og trykke Enter eller trykke Mellemrum-Enter-q.

Du får to muligheder: Tilføj ven og Annuller. Hvis du vil sende en venneanmodning, skal du trykke Enter på "Tilføj ven"-knappen. For at komme tilbage til brugerens tidslinje uden at sende en venneanmodning skal du Tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter.

11.5.9 Se på tidslinjer og lister.

Med Facebook kan du, ved hjælp af Tidslinje-menuen, se på flere forskellige tidslinjer og lister, som har at gøre med dine opslag, dine venner og deres opslag. Tidslinje-menuen indeholder 3 punkter: "Min tidslinje", Venneliste og Nyhedsliste. Nyhedslisten er en liste over opslag fra alle dine venner. Din egen tidslinje viser alle dine egne opslag. Vennelisten er en liste over dem, du er venner med på Facebook.

Hvis du vil åbne et af disse punkter, så find det med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4 og tryk Enter. Du kan også bruge hurtigtaster til at åbne disse funktioner fra hvor som helst i Facebook-programmet. Brug Mellemrum-Enter-n for at indlæse nyhedslisten. Brug Mellemrum-Enter-h for at komme til din egen tidslinje. Brug Mellemrum-Enter-f for at komme til listen over dine venner.

Desuden kan du i nyhedslisten se en brugers tidslinje ved at taste Mellemrum-Enter-u og opdatere tidslinjen ved at trykke Mellemrum-Enter-r.

11.5.10 Indstillinger for Facebook

Du kan vælge, hvordan opslag skal vises ved hjælp af Indstillinger-dialogen. Vælg Indstillinger fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-s i Facebook-programmet.

Indstillinger-dialogen består af 5 felter: Sortering af væg, sortering af kommentarer, Max. længde af opslag, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Med radioknapperne for sortering af væg og kommentarer kan du vælge, om du vil se opslag med navn først eller indhold først. Vælg den visning, du vil have, med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Med "Max. længde af opslag" kan du vælge, hvor stor en del af et opslag, der skal vises på tidslinjen. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at vælge mellem 50 tegn, 100 tegn eller ubegrænset.

Når du er færdig med dine indstillinger, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, men blot lukke dialogen og gå tilbage til Facebook, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk F4 eller Mellemrum-e.

12. Ekstra

12.1 Sense Ordbog

Sense Ordbog er et ekstra tilføjelsesprogram til Braille Sense notatapparater. Det kan købes fra HIMS. Grundpakken omfatter New Oxford American Dictionary, og The Concise Oxford American Thesaurus. Du kan også købe yderligere to-sprogede ordbøger for engelsk/spansk, engelsk/fransk, engelsk/italiensk og engelsk/tysk.

- Bemærk: hvis du ikke har købt ordbogspakken, som indeholder data og licenser, vil du blot få en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at starte Sense Ordbog. Kontakt venligst HIMS eller din Braille Sense-forhandler for oplysninger om pris m.m.

12.2 Google Maps

12.2.1. Hvad er Google Maps?

Google Maps er et web-baseret ruteplanlægningsværktøj, som kan give dig instruktioner i at komme fra et sted til et andet som fodgænger eller bilist ved hjælp af en kombination af internetbaserede kort og GPS.

12.2.1.1 Termer i Google Maps

De følgende udtryk bliver brugt i Google Maps-programmet og i den følgende dokumentation.

Interessepunkt eller POI (point of interest): En forretning eller en anden lokalitet i en af mange kategorier, f.eks. restaurant eller lægepraksis.

Kategori: Den type lokalitet, du leder efter, f.eks. blomsterhandler, biludlejning o.s.v.

Startposition: Det sted, hvor ruten begynder.

Destination: Det sted, du gerne vil nå frem til for enden af ruten.

Via-punkt: Et punkt på ruten, hvor du gerne vil stoppe af en eller anden grund.

Rute: Instruktionerne fra startpositionen til destinationen.

12.2.2. Forbind til en GPS-modtager

U2 indeholder en intern GPS-modtager. Til tider kan det imidlertid være en fordel at bruge en ekstern Bluetooth-GPS-modtager, da det kan give et bedre signal i områder, hvor satellitmodtagelsen er dårlig. Du kan forbinde (parre) din U2 med en Bluetooth GPS-modtager på følgende måde:

- Du skal sikre dig, at din Bluetooth-GPS er tændt og klar til at blive opdaget af andre enheder.

- På Braille Sense starter du Bluetooth-styring under menuen Indstillinger.

- Bluetooth-styring begynder automatisk at søge efter enheder. Mens apparatet søger, kan du høre toner, der indikerer søgningen, og se fulde celler komme til syne på displayet.

- Når søgningen er færdig kommer du ind i en liste over de Bluetooth-enheder, som er blevet fundet.

- Du kan finde din Bluetooth GPS-modtager med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og trykke Enter på den.

- U2 siger "søger efter tjenester".

- Når søgningen er færdig, får du vist en liste over tjenester.

- Find "seriel" og tryk Enter.

- Hvis din GPS-modtager kræver en PIN-kode, bliver du bedt om at indtaste den. Indtast den i 8-punkt computer-Braille og tryk Enter.

- U2 skulle nu oprette forbindelse til din GPS-modtager.

12.2.3. Start Google Maps

Fra Ekstra-menuen kan du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde Google Maps og trykke Enter, eller du kan taste g. Du kan åbne Google Maps direkte fra hvor som helst på apparatet ved at taste f1-p.

Når du starter Google Maps, forsøger U2 med det samme at få forbindelse til GPS-modtageren. Hvis forbindelsen lykkes, får du besked om det, og apparatet går videre med at søge efter din placering. Når din position er blevet fundet, fortæller apparatet dig, vor i verden du er. Hvis GPS-signalet er for dårligt, får du en meddelelse om det, og der bliver ikke givet positionsoplysninger. Positionsoplysningerne omfatter den aktuelle placering samt længde- og breddegrad.

12.2.3.1 . Google Maps hovedvindue

Du kan få adgang til funktionerne i Google Maps ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.

Google Maps gør i stort omfang brug af dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med instruktionerne her vil vi generelt tale om at "tab'e".

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

Google Maps hovedvindue består af 4 områder: Aktuelle positionsoplysninger, startposition, destinationsoplysninger og interessepunkter i nærheden.  Menuen i Google Maps består af 5 undermenuer: Søg, Positionsindstillinger, Brugerinteressepunkter, Rute og Indstillinger.

12.2.3.2 Søg

Med søgemenuen kan du søge efter steder ud fra adresse eller interessepunkter.

12.2.3.2.1 Søg adresse

Du kan søge efter en bestemt adresse med funktionen "Søg efter adresse". Vælg "Søg efter adresse" i Søg-menuen, eller tryk Mellemrum-f i hovedvinduet. Dialogen "Søg efter adresse" består af 10 felter.

- Vælg land.

- Vælg område: dialog, hvor du kan vælge stat eller by, der skal søges indenfor.

- Adresse: Editfelt, hvor du kan indtaste den præcise adresse, du vil søge efter.

- Søg-knap: Tryk Enter på denne knap for at starte søgningen.

- Adresseoplysninger: (kommer til syne efter en søgning) Viser adressen på det interessepunkt, der ligger nærmest den adresse, du søgte.

- Sæt som startposition: Tryk Enter på denne knap for at sætte adressen i feltet adresseoplysninger som startposition for din rute. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-s.

- Sæt som destination: Tryk Enter på denne knap for at sætte adressen i feltet adresseoplysninger som destination. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-d.

- Sæt som viapunkt: Tryk Enter på denne knap for at sætte adressen i feltet adresseoplysninger som viapunkt eller stop på din rute. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-w.

- Tilføj til brugerinteressepunkter: Tryk Enter på denne knap for at tilføje adressen i feltet Adresseoplysninger til dine personlige interessepunkter. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-u.

- Luk-knap: Tryk Enter på denne knap for at lukke dialogen. Du kan også trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

- Bemærk: hvis der ikke er nogen søgeresultater, vil felterne Adresseoplysninger, "Sæt som startposition", "Sæt som destination", "Sæt som viapunkt" og "Tilføj til brugerinteressepunkter" ikke komme til syne.

Tryk Enter på "Vælg område" for at vælge et andet område at søge i. Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte mellem emnerne i comboboksene Stat og By. Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter for at komme tilbage til dialogen "Søg adresse".

Indtast den adresse, du vil søge efter i editfeltet Adresse. Tab til Søg-knappen og tryk Enter for at starte søgningen.

Når resultaterne bliver vist, kan du flytte imellem dem med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Brug knapperne beskrevet ovenfor til at sætte den valgte adresse som startposition, destination, viapunkt eller brugerinteressepunkt.

12.2.3.2.2 Søg efter kategori

Du kan bruge punktet "Avanceret søgning efter interessepunkt" til at søge efter en bestemt type forretning eller en anden type interessepunkt ved at vælge en bestemt kategori.

Vælg "Avanceret søgning efter interessepunkter" i Søg-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-f i hovedvinduet. Dialogen "Avanceret søgning efter interessepunkt" indeholder følgende felter:

- Vælg område: dialog, hvor du kan vælge stat eller by, der skal søges indenfor.

- Vælg kategori: Comboboks, hvor du kan vælge den kategori, du vil søge efter. Du kan gå rundt i emnerne i comboboksen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

- Afstand til interessepunkt: Indtast den maksimale afstand (i fod) for at definere det område, du vil søge indenfor.

- Navn på interessepunkt: Hvis du kender hele eller en del af navnet på interessepunktet, kan du indtaste det i dette editfelt.

- Søg-knap: Tryk Enter på denne knap for at starte søgningen.

- Liste over interessepunkter (kommer til syne, når søgningen er færdig): Liste over de interessepunkter, der svarer til din søgning. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte rundt i listen.

- Oplysninger om interessepunkt: Liste med Navn, adresse og telefonnummer på interessepunktet. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at navigere i oplysningerne.

- Knapper til at sætte som startposition, destination, viapunkt eller tilføje til personlige interessepunkter, ligesom i dialogen "Søg efter adresse", desuden en Luk-knap.

- Bemærk: hvis der ikke er nogen søgeresultater, vil felterne interessepunkter, "Sæt som startposition", "Sæt som destination", "Sæt som viapunkt" og "Tilføj til brugerinteressepunkter" ikke komme til syne.

12.2.3.3 Menuen Positionsindstillinger

12.2.3.3.1 Tilføj nyt brugerinteressepunkt

Med "Tilføj nyt brugerinteressepunkt" kan du gemme din nuværende position som et brugerinteressepunkt. Vælg "Nyt brugerinteressepunkt" fra menuen Positionsindstillinger. Dialogen indeholder 9 felter:

- Navn: Et editfelt, hvor du kan skrive navnet på interessepunktet, hvis det ikke allerede er udfyldt.

- Breddegrad: Viser breddegraden for interessepunktet.

- Længdegrad: Viser længdegraden for interessepunktet.

- Telefon: Editfelt, hvor du kan skrive et telefonnummer til stedet.

- Adresse: Editfelt, hvor du kan skrive adressen.

- Beskrivelse: Editfelt, hvor du kan indtaste en beskrivelse eller oplysninger, du vil knytte til dette interessepunkt.

- Vælg mediefil: Tryk Enter på denne knap for at åbne dialogen "Vælg mediefil". Du kommer ind i et filstyringsfelt, hvor du kan bruge de normale kommandoer til filer og mapper for at finde en lydfil, som du vil knytte til dette interessepunkt. Tryk Mellemrum for at vælge en fil, og tryk derefter Enter.

- Tilføj: Tryk Enter på denne knap for at tilføje interessepunktet til dine personlige interessepunkter.

- Luk-knap: Tryk Enter på denne knap for at lukke dialogen.

12.2.3.3.2 Synkroniser GPS og startposition

Dette menupunkt gør præcist, hvad dets navn antyder, nemlig sætter startpositionen for din rute til den nuværende GPS-position.

Vælg "Synkroniser GPS med startposition" i menuen Positionsindstillinger.

12.2.3.3.3 Oplysninger om placering

Dialogen "Oplysninger om placering" kan du giver dig oplysninger om din nuværende position, og du kan sætte din nuværende position som startposition, destination, viapunkt, eller du kan se dine interessepunkter. Vælg "Oplysninger om placering" i menuen Positionsindstillinger, eller tryk Mellemrum-Enter-i i hovedvinduet. Dialogen indeholder 5 felter.

- Aktuelle position: indeholder adressen på din nuværende position.

- Interessepunkter i nærheden: liste over interessepunkter i nærheden. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem interessepunkterne i listen.

- Knappen "Sæt som destination"

- Knappen "Føje til viapunkter"

- Luk-knap

12.2.3.4 Menuen Brugerinteressepunkter

12.2.3.4.1 Administrer brugerinteressepunkter

I Dialogen "Administrer brugerinteressepunkter" kan du se de personlige interessepunkter, du har oprettet og desuden tilføje, redigere eller slette interessepunkter. Vælg "Administrer brugerinteressepunkter" fra menuen Brugerinteressepunkter, eller tryk Mellemrum-Enter-u i hovedvinduet. Dialogen "administrer brugerinteressepunkter" indeholder 9 felter.

- Interessepunkter: liste over de interessepunkter, du har oprettet.

- Oplysninger om interessepunkt: liste med Navn, længde- og breddegrad, telefon, adresse, beskrivelse og mediefil.

- Knappen "Sæt som startposition"

- Knappen "Sæt som destination"

- Knappen "Angiv som viapunkt"

- Tilføj-knap: Tryk Enter på denne knap for at Tilføje et nyt brugerinteressepunkt som beskrevet ovenfor. Du kan også trykke Mellemrum-i.

- Rediger: Åbner dialogen "Rediger brugerinteressepunkt". Denne dialog rummer de samme felter som "Tilføj nyt brugerinteressepunkt". Felterne er udfyldt med oplysningerne om det valgte interessepunkt. Du kan også trykke Mellemrum-m.

- Slet: Tryk Enter på denne knap for at slette det valgte interessepunkt. Du kan også trykke Mellemrum-d.

- Luk-knap

12.2.3.4.2 Tilføj et brugerinteressepunkt

Du kan tilføje interessepunkter fra søgeresultaterne i Google Maps som beskrevet ovenfor. Du kan også tilføje et interessepunkt manuelt som beskrevet i det forrige afsnit. Uanset hvordan du kommer til dialogen "Tilføj nyt brugerinteressepunkt", vil den indeholde de samme felter som beskrevet i afsnit ovenfor.

12.2.3.4.3 Styring af brugerinteressepunkter

Ud over "administrer brugerinteressepunkter" indeholder menuen Brugerinteressepunkter også "Gem brugerinteressepunkter" og "indlæs brugerinteressepunkter". Med disse to menupunkter kan du eksportere og importere oplysninger om interessepunkter til og fra en CSV-fil, en tekstfil med komma-separerede værdier.

Hvis du vil eksportere dine personlige interessepunkter som en CSV-fil, skal du vælge "Eksporter brugerinteressepunkter" i menuen Brugerinteressepunkter eller trykke Mellemrum-s fra hovedvinduet. Du kommer så til et editfelt, hvor du kan indtaste filnavnet. Dialogen "Gem interessepunkter" indeholder 4 felter:

- Filliste: en normal filliste, hvor du kan vælge den mappe, dine interessepunkter skal gemmes i.

- Filnavn: her kan du indtaste dit filnavn i 8-punkt computer-Braille.

- Bekræft- og Annuller-knapper.

Hvis du vil indlæse en fil medinteressepunkter, så vælg "Indlæs brugerinteressepunkter" i menuen Brugerinteressepunkter. Når du trykker Enter på "Indlæs brugerinteressepunkter", kommer du ind i en almindelig "Åbn fil"-dialog, hvor du kan vælge en fil. Brug de normale kommandoer til filer og mapper for at finde filen med dine interessepunkter, og tryk Enter for at indlæse filen. Hvis indlæsningen lykkes, får du en besked om det.

12.2.3.5 Rute-menuen

I Rute-menuen kan du oprette, gennemse og starte ruter og desuden få oplysninger om din nuværende rute samt retning og afstand til dit bestemmelsessted.

12.2.3.5.1 Opret rute

For at komme ind i dialogen "Opret rute" skal du vælge "Opret rute" i Rute-menuen, eller trykke Mellemrum-Enter-r i hovedvinduet.

- Bemærk: Før du kan oprette en rute, skal du have indstillet startposition og destination som beskrevet tidligere i dette kapitel.

"Opret rute"-dialogen indeholder en enkelt comboboks med to muligheder: "Fodgænger" og "Køretøj". Tryk Enter på den type rute, du ønsker. Du kommer ind i Rute-dialogen i feltet Ruteoplysninger. Rute-dialogen indeholder 6 felter.

- Ruteoplysninger: indeholder startpunkt, bestemmelsessted, anslået ankomsttidspunkt og anslået afstand.

- Rutetrin: indeholder instruktioner for at gennemføre ruten fra start til slut. Instruktionerne er nummereret trin for trin, og hvert trin er forsynet med en anslået rejsetid.

- Start: Tryk på denne knap, når du går fra din startposition. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-m.

- Gem rute: Tryk på denne knap for at gemme ruten til senere brug. Du kan også trykke Mellemrum-Backspace-s. Når du trykker på denne knap, åbner du en dialog med Filnavn, Bekræft-knap og Annuller-knap. Du kan simpelt hen indtaste et filnavn for ruten og trykke Enter.

- Indlæs rute: En liste over dine tidligere gemte ruter. Tryk Enter på en rute for at indlæse den.

- Luk: Tryk Enter på denne knap for at lukke rutedialogen.

12.2.3.5.2 Gennemse rejst rute

Du kan gennemse tidligere ruter ved hjælp af funktionen "Gennemse rejst rute". Vælg "Gennemse rejst rute" i Rute-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-h i hovedvinduet. "Gennemse rejst rute" indeholder 3 felter:

- Rejste ruter: En liste over tidligere rejste ruter. Tryk Enter på en rute for at indlæse den.

- Nulstil-knap: Sletter alle tidligere rejste ruter.

- Luk-knap: Lukker dialogen "Gennemse rejste ruter".

12.2.3.5.3 Initialisering af ruteoplysninger

Sommetider kan det være en fordel at rydde den aktuelle rute og oprette den forfra. Du kan gøre dette med funktionen "Initialiser rute". Vælg "Initialiser rute" i Rute-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-i, mens du gennemser en rute. Ruteoplysningerne bliver nulstillet, og du kan oprette en ny rute med de samme oplysninger eller sætte et andet startpunkt bestemmelsessted eller viapunkter.

12.2.3.5.4 Ruteoplysninger

Hvis du vælger punktet Ruteoplysninger i Rute-menuen, kommer du ind i den samme dialog, som bliver vist, når du opretter en rute. Vælg Ruteoplysninger fra Rute-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-c.

12.2.3.5.5 Afstand og retning til destination

Du kan bruge punktet "Afstand og retning til destination" til at finde ud af, hvor langt der er til dit bestemmelsessted, mens du rejser, og i hvilken retning du bevæger dig. Vælg "Retning og afstand til destination" i Rute-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-d, mens du gennemser en rute.

12.2.3.6 Indstillinger

Indstillinger-menuen indeholder 2 punkter: "Beskeder og afstand" og "Vælg GPS-modtager".

12.2.3.6.1 Beskeder og afstand

Dialogen "Beskeder og afstand" indeholder 6 felter.

- Indstillinger for visning og alarm: En liste med 4 indstillinger.

- Visning af bredde- og længdegrad (Kort eller detaljeret).

- Besked ved brugerinteressepunkt (ja/nej).

- Lydbesked (ja/nej)

- Besked om brugerinteressepunkt i status (ja/nej).

- Afstand til sving: Editfelt, hvor du kan indtaste den afstand før et sving, hvor du vil gøres opmærksom på svinget. Standarden er 66 fod.

- Afstand til brugerinteressepunkt: Editfelt, hvor du kan indtaste den afstand til et interessepunkt, hvor du vil have en meddelelse. Standard er 66 fod.

- Gem indstillinger: Tryk Enter på denne knap for at gemme de ændringer, du har foretaget.

- Nulstil til fabriksindstillinger: Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

- Luk-knap: Tryk Enter på denne knap for at lukke dialogen uden at gemme ændringer.

12.2.3.6.2 GPS-indstillinger

Dialogen GPS-indstillinger indeholder følgende felter:

- "Vælg GPS-modtager" indeholder 3 indstillinger.

- GPS-modtager: Brug Mellemrum til at vælge mellem intern, Bluetooth seriel og Bluetooth ActiveSync.

- Besked, når GPS-signal er dårligt: Brug Mellemrum til at vælge mellem ja og nej.

- Interval for genforbindelse til GPS-modtager: Brug Mellemrum til at vælge mellem de mulige værdier: Ingen genforbindelse, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 3 minutter og 5 minutter.

- Gem indstillinger: Tryk Enter på denne knap for at gemme dine indstillinger.

- Nulstil til fabriksindstillinger: Tryk Enter på denne knap for at nulstille til fabriksindstillingerne.

- Luk-knap: Tryk Enter på denne knap for at lukke dialogen uden at gemme ændringer.

12.3 Excel viser

Med Excel-viseren kan du læse og navigere rundt i xls- og xlsx-filer ved hjælp af celler, kolonner, rækker, grupper, ark o.s.v. For at åbne Excel-viseren skal du trykke x i hovedmenuen for at åbne Ekstra. Tryk så x igen for at åbne Excel-viseren. Du kan starte Excel-viseren fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-x.

Når du starter Excel-viseren, kommer du ind i en "Åbn fil"-dialog. Brug de normale filkommandoer til at finde den XLS- eller XLSX-fil, du vil åbne, og tryk Enter på den. Når filen er blevet indlæst, står du i toppen af det første regneark. Celler bliver vist med deres koordinater efterfulgt af indholdet af cellen. Hvis f.eks. den første celle i en kolonne indeholder en dato, kunne den se ud som "a1 2014-01-01".

12.3.1 Generel navigering

Du kan bruge de følgende kommandoer til at finde rundt i en Excel-fil i Excel-viseren.

Flyt til næste række: Mellemrum-4

Flyt til forrige række: Mellemrum-1

Flyt til næste kolonne: Mellemrum-6

Flyt til forrige kolonne: Mellemrum-3

Flyt til begyndelsen af rækken: Mellemrum-1-3

Flyt til slutningen af rækken: Mellemrum-4-6

Gå til start af kolonne: Mellemrum-Backspace-2

Gå til bunden af kolonne: Mellemrum-Backspace-5

Flyt til toppen af regnearket: Mellemrum-1-2-3

Flyt til slutningen af regnearket: Mellemrum-4-5-6

Flyt til næste regneark: Mellemrum-3-4-5

Flyt til forrige regneark: Mellemrum-1-2-6

Flyt til næste gruppe: Mellemrum-Backspace-5-6

Flyt til forrige gruppe: Mellemrum-Backspace-2-3

Flyt til næste gruppe på rækken: Mellemrum-5

Flyt til forrige gruppe på rækken: Mellemrum-2

Flyt til næste gruppe i kolonnen: Mellemrum-5-6

Flyt til forrige gruppe i kolonnen: Mellemrum-2-3

Du kan få adgang til funktionerne i Excel-viseren ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.

Excel-viseren indeholder også forskellige lister og dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med instruktionerne her vil vi generelt tale om at "tab'e".

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

12.3.2 Fil-menuen

12.3.2.1 Åbn

For at åbne en Excel-fil i Excel-viseren skal du vælge Åbn i Fil-menuen, eller trykke Mellemrum-Enter-o, mens du står i et regneark. Du kommer så ind i en filliste. Brug de normale fil- og mappekommandoer til at finde den ønskede fil, og tryk Enter for at åbne den.

12.3.2.2 Åbn henvisning

Med "Åbn henvisning" kan du åbne et link i en Excel-fil i din standard-browser. Vælg "Åbn hyperlink" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-h, mens du står i et regneark. Linket ved markøren bliver åbnet i din standard-browser.

12.3.2.3 Indstil brugertabel

Med funktionen "Indstil brugertabel" kan du definere rækkevidden af overskriftsceller, så du mere præcist kan finde ud af, hvilken kategori en celle tilhører i et kompliceret regneark. Lad os f.eks. sige, at du har et regneark med følgende data:

Celle A1: Pristabel (tabellens titel)

Celle C2: 4. april 2013 (dato)

Celle A3: Modelnavn (overskrift)

Celle B3: partnummer (overskrift)

Celle C3: Pris (overskrift)

Lad os nu sige, at du har tallet 100 i celle C8. Hvis du kontrollerer overskriften, mens du står i C8, ville du normalt høre informationen i celle C2 (dato). For at vide, hvad "100" refererer til skal du imidlertid bruge oplysningerne i A8 (modelnavn) og C3 (pris). Hvis du indstiller en brugertabel fra A3 til C8, vil du få oplysningen i C3, når du beder U2 om at læse kolonneoverskriften.

Du kan også komme ud for en situation, hvor der er forskellige overskrifter midt i regnearket, f.eks. hvis der er tabeller inden i tabeller. For at få de rigtige oplysninger, når du beder om overskrifter på en celle, kan du definere de rigtige tabelgrænser ved hjælp af Brugertabellen.

Vælg "Indstil brugertabel" i Fil-menuen, eller tryk på Mellemrum-Enter-t, mens du står i et regneark. Dialogen "Indstil brugertabel" indeholder følgende felter: Startcelle, Slutcelle, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Som udgangspunkt er start- og slutgrænsen sat til den første og den sidste celle i regnearket. Indtast Start- og slutcelle i editfelterne og tryk på Enter, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter for at indstille brugertabellen. For at annullere indstillingen af brugertabellen skal du Tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

12.3.2.4 Celleegenskaber

Dialogen Celleegenskaber giver dig oplysninger om den aktuelle celle. Vælg Celleegenskaber fra Filmenuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i i den celle, du vil have oplysninger om.

Dialogen Celleegenskaber indeholder 2 felter: En liste over oplysninger og Luk-knappen. Listen over egenskaber indeholder følgende oplysninger: Skrifttype, skriftstørrelse, skriftegenskaber, format, justering og kladde. Du kan flytte mellem emnerne i listen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. For at lukke Celleegenskaber skal du Tab'e til Luk og trykke på Enter eller trykke Mellemrum-e.

12.3.2.5 Hurtig opsætning

Funktionen "Hurtig opsætning" virker ligesom "Indstil brugertabel", bortset fra, at du ikke skal indtaste start- og slutcelle manuelt. I stedet bliver startcellen automatisk sat til markørens aktuelle position, og slutcellen er den sidste celle med data. Vælg "Hurtig opsætning" i Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-x, mens du står i et regneark. Braille Sense gemmer brugertabellen, og du kommer tilbage til din forrige position.

12.3.2.6 Afslut

Denne kommando afslutter Excel-viseren. Du kan afslutte Excel-viseren ved at trykke Mellemrum-z eller ved at vælge Afslut i Fil-menuen.

12.3.3 Rediger-menuen

Rediger-menuen indeholder kommandoer til valg og kopiering af tekst.

12.3.3.1 Start markering

Med kommandoen "start markering" kan du vælge en del af teksten, som du vil kopiere til udklipsholderen, så du senere kan sætte den ind i et andet program, f.eks. et dokument i Tekstbehandling. Når du bruger kommandoen "Start markering", vises markøren som et blinkende grundtegn (punkt 1-2-3-4-5-6-7-8) for at angive, hvilken tekst, der vælges.

Placer markøren på det sted, hvor du vil starte på at vælge tekst. Vælg "Start markering" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-b, mens du læser et regneark.

Slutpunktet for den valgte tekst er der, hvor du stiller markøren, efter du har valgt startpunktet.

12.3.3.2 Vælg alt

Kommandoen "Vælg alt" vælger al tekst i et regneark. Vælg "Vælg alt" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-a, mens du læser en fil.

12.3.3.3 Kopier

Når du har markeret tekst i en fil, kan du vælge Kopier i Rediger-menuen eller trykke Mellemrum-Enter-c, mens du læser en fil. Teksten bliver kopieret til udklipsholderen.

12.3.4 "Gå til"-menuen

"Gå til"-menuen indeholder kommandoer, der handler om at gå til forskellige steder eller søge efter tekst i Excel-filer.

12.3.4.1 Søg

Med søgefunktionen kan du søge efter tekst i en Excel-fil. Hvis teksten bliver fundet, kommer du til det sted i filen, hvor teksten findes. Vælg Søg i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-f, mens du læser i en fil.  Du får vist søg-dialogen. Denne dialog har 6 felter:

- Tekst, der skal findes: I dette redigeringsfelt, kan du skrive den tekst, du ønsker at finde. Tryk Enter for at finde teksten med det samme. Hvis du vil indstille andre felter i dialogen, så tab til næste felt.

- Område: Giver dig mulighed for at vælge, hvor meget af Excel-filen du vil søge i. Mulighederne er "ark" "projektmappe", "aktuelle kolonne", "aktuelle række" og "område". Hvis du vælger "Område", kommer der et editfelt til syne efter comboboksen med valg af område. Du kan indtaste specifikke cellekoordinater.

- Forskel på store og små bogstaver: Tryk Mellemrum for at skifte mellem Nej og Ja.

- Søgeretning: Tryk Mellemrum for at skifte mellem fremad og bagud.

- Bekræft: Tryk Enter for at udføre søgningen. Du kan også starte søgningen ved at trykke Enter i søgefeltet eller feltet søgeretning.

- Annuller: Afslut dialogen uden at søge.

Hvis U2 finder den tekst, du søger efter, får du vist den celle, der indeholder teksten. Hvis teksten ikke bliver fundet, forbliver markøren på sin aktuelle position, og du får en meddelelse om, at teksten ikke er fundet. Funktionen gemmer den tekst, du har søgt efter, samt søgeretningen, så du kan søge efter flere forekomster af teksten.

12.3.4.2 Gå til celle

Du kan bruge funktionen "Gå til celle" til hurtigt at gå til en celle ved hjælp af dens koordinater. Vælg "Gå til celle" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-j, mens du læser i en fil.

"Gå til celle"-dialogen indeholder 4 felter: Adresse, Område, Bekræft-knap og Annuller-knap.

I adresse-feltet kan du indtaste koordinaterne på den celle, du vil gå til. I comboboksen Område kan du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at vælge mellem "aktuelle ark" og "Projektmappe". For at gå til den valgte celle skal du trykke Enter eller Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter. Hvis du vil annullere, skal du Tab'e til Annuller-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-e.

12.3.4.3 Gå til næste/forrige ark

Kommandoerne "Forrige ark" og "Næste ark" gør præcist, hvad deres navne siger: De går til henholdsvis forrige og næste regneark i projektmappen. Vælg "Næste ark" eller "Forrige ark" i "Gå til"-menuen. Mens du læser i en fil, kan du trykke Mellemrum-3-4-5 for at gå til næste ark og Mellemrum-1-2-6 for at gå til forrige ark.

12.3.4.4 Arkliste

Kommandoen Arkliste åbner en liste over regneark i den aktuelle projektmappe. Vælg Arkliste i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-l, mens du læser i en fil.

Dialogen Arkliste indeholder 3 felter: Liste over ark, Bekræft og Annuller.

Du kan flytte mellem arkene med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis du vil gå til et ark, så find det i listen og tryk Enter eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Tryk Mellemrum-e for at lukke listen over ark.

12.3.4.5 Sæt mærke

Kommandoen "sæt mærke" markerer en position i filen, som du kan vende tilbage til senere. Vælg "Sæt mærke" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-m, mens du læser i en fil.

U2 beder dig om at give dit mærke et navn. Du kan bruge de almindelige bogstaver i navnet på mærket.

12.3.4.6 Gå til bogmærke

Kommandoen "Gå til bogmærke" flytter til et mærke, som du allerede har sat. Vælg "Gå til mærke" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-j, mens du læser i en fil.

U2 siger "Gå til mærke". Indtast navnet på bogmærket, og U2 flytter markøren til mærkets position.

12.3.4.7 Slet mærke

Du kan bruge funktionen "Slet mærke" til at slette et mærke, som du tidligere har sat. Vælg "Slet mærke" i "Gå til"-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-d, mens du læser i en fil. Du bliver spurgt, om du vil slette mærket. Indtast bogstavet for det mærke, der skal slettes. Mærket bliver slettet, og du kommer tilbage til din forrige position.

12.3.4.8 Gå til næste/forrige gruppe

Du kan bruge disse funktioner til at flytte imellem grupper af celler, når data ligger klumpet sammen i celler med tomme celler mellem "klumperne". Vælg "Næste gruppe" eller "Forrige gruppe" i "Gå til"-menuen. Mens du læser i en fil, kan du trykke Mellemrum-Backspace-5-6 for at gå til næste gruppe eller Mellemrum-Backspace-1-2 for at gå til forrige gruppe.

12.3.5 Læs-menuen

12.3.5.1 Indstillinger

I Indstillinger-dialogen kan du indstille, hvordan oplysninger skal udtales og vises i displayet, når du navigerer rundt i et regneark. Vælg Indstillinger fra Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-o, mens du læser i en fil.

Indstillinger-dialogen indeholder 3 felter: En liste over indstillinger, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Listen indeholder følgende indstillinger: Celleadresse, Flettede celler, henvisninger, formattering, besked ved tom celle, Læs række, skjulte rækker og skjulte kolonner. Du kan flytte mellem emnerne i listen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan ændre en indstilling ved at trykke Mellemrum.

Med indstillingen Celleadresse kan du vælge, hvordan celler skal vises og udtales. Du kan få cellen vist som adresse efterfulgt af tekst eller tekst efterfulgt af adresse eller cellekoordinater. Du kan også vælge at slå visning og udtale af celleadresser fra, så det kun er cellens tekst, der bliver vist.

De fleste af de andre indstillinger er ting, som kan slås til eller fra, så du kan bestemme, om du vil have den bestemte information vist eller ej.

12.3.5.2 Arktitel

For at læse titlen på regnearket skal du vælge "Læs arktitel" i Læs-menuen eller trykke Mellemrum-1-5-6, mens du læser i en fil.

12.3.5.3 Læs fra start af række til markør

Vælg "Læs fra start af række til markør" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-pkt. 3, mens du læser en fil.

12.3.5.4 Læs fra markøren til slutningen af rækken

Vælg "Læs fra markøren til slutningen af rækken" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-pkt. 6, mens du læser i en fil.

12.3.5.5 Læs fra toppen af kolonnen til markøren

Vælg "Læs fra toppen af kolonnen til markøren" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-pkt. 1, mens du læser i en fil.

12.3.5.6 Læs fra markøren til bunden af kolonnen

Vælg "Læs fra markøren til bunden af kolonnen" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-pkt. 4, mens du læser i en fil.

12.3.5.7 Læs aktuelle række

Vælg "Læs aktuelle række" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-1-4, mens du læser i en fil.

12.3.5.8 Læs aktuelle kolonne

Vælg "Læs aktuelle kolonne" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-y, mens du læser i en fil.

12.3.5.9 Læs overskriftscelle til række

Vælg "Læs overskriftscelle til række" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-1-4, mens du læser i en fil.

12.3.5.10 Læs kolonneoverskrift

Vælg "Læs overskriftscelle til kolonne" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-y, mens du læser i en fil.

12.3.5.11 Læs filnavn

Vælg "Læs filnavn" i Læs-menuen, eller tryk Mellemrum-3-4, mens du læser en fil.

12.3.6 Vis-menuen

Vis-menuen indeholder 2 punkter: "visning af tid og dato" og "Aktiver celle".

12.3.6.1 Indstil tid og dato

Vælg "Indstil dato og tid" i Vis-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-d, mens du læser i en fil. Med dialogen "Visning af tid og dato" kan du vælge, hvordan tid og dato skal vises i Excel-filer.

Dialogen indeholder 5 felter: Dato-comboboks, Tid-comboboks, Til/fra-radioknapper, Bekræft-knap og Annuller-knap.

Comboboksene Dato og Tid indeholder forskellige formater til visning af henholdsvis dato og tid. Den første mulighed i hver liste er "Auto". Hvis du vælger den, bliver datoen eller tiden vist på den form, som er bestemt i regnearket. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at komme rundt i listen.

Brug Mellemrum til at slå radioknappen til og fra. For at gemme dine indstillinger skal du Tab'e til Bekræft-knappen og trykke Enter. Hvis du vil afslutte uden at gemme, så tab til Annuller-knappen og tryk Enter eller tryk Mellemrum-e.

12.3.6.2 Aktiver celle

Med celleaktivering kan du fokusere på den aktuelle celle og læse i den med de normale læsekommandoer, så du kan studere den i detaljer. Vælg Celleaktivering fra Vis-menuen, eller tryk Enter på en celle for at se nærmere på den. Når du er færdig med at studere en celle, kan du trykke Mellemrum-e for at afslutte celleaktivering og komme tilbage til normal visning af celler.

12.4 Dropbox

Dropbox er en fildelingstjeneste på internettet, hvor du kan gemme filer på Dropbox-serveren og komme til dem ved hjælp af en computer, en smartphone med et Dropbox-program eller en Braille Sense U2. Se på www.dropbox.com for flere oplysninger om Dropbox eller for at oprette en Dropbox-konto.

For at åbne Dropbox-programmet fra hovedmenuen skal du trykke x for at åbne Ekstra og så taste r for at åbne Dropbox. Du kan starte Dropbox fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-o.

Når Dropbox bliver startet for første gang, kommer du ind i "Log på"-dialogen. Denne dialog indeholder følgende felter: E-mail, Adgangskode, "Husk mig", "Gem adgangskode", "Log på automatisk", "Log på" og Annuller. Du kan flytte mellem felterne med Tab og Skift-Tab.

For at logge ind på Dropbox skal du indtaste din e-mail-adresse og adgangskode i editfelterne i 8-punkt computer-Braille. Brug Mellemrum til at slå de checkbokse til eller fra, som handler om at gemme dine oplysninger og logge på automatisk. Når du har indtastet dine oplysninger og valgt, hvordan indstillingerne skal stå, så Tab til "Log på"-knappen og tryk Enter.

Braille Sense logger nu på. Hvis det lykkes at logge på, vil Braille Sense efter et par sekunder begynde at opbygge fillisten. Efter endnu et par sekunder vil filer og mapper i din Dropbox blive vist. Du kan gå rundt i filer og mapper i Dropbox på samme måde som i Filstyring.

Du kan få adgang til funktionerne i Dropbox ved hjælp af hurtigtaster eller ved hjælp af menuerne i programmet. For at komme til disse menuer kan du trykke Mellemrum-m eller F2. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.

Dropbox indeholder også forskellige lister og dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med instruktionerne her vil vi generelt tale om at "tab'e".

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

12.4.1 Fil-menuen

12.4.1.1 Brugeroplysninger

Åbn Fil-menuen, og tryk Enter på Brugeroplysninger. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-i.

Dialogen Brugeroplysninger indeholder 2 felter: En liste med oplysninger og Luk-knappen. Listen over oplysninger indeholder 4 emner: Kaldenavn, E-mail, Land og Størrelse. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem emnerne i listen. De første 3 emner giver oplysninger, som du indtastede, da du oprettede din konto. "Størrelsen" viser, hvor meget plads du har på Dropbox, og hvor meget plads du har brugt.

12.4.1.2 Log af

Hvis du vil logge ud af din nuværende Dropbox-konto, kan du gøre det med "Log af"-kommandoen i Fil-menuen. Du bliver nu logget af og placeret i i "Log-på"-dialogen som tidligere beskrevet.

12.4.1.3 Afslut

Denne kommando afslutter Dropbox-programmet. Du kan afslutte Dropbox ved at trykke Mellemrum-z eller ved at vælge Afslut-kommandoen i Fil-menuen.

12.4.2 Rediger-menuen

12.4.2.1 søg efter fil

Du kan bruge søgefunktionen til at finde en fil eller mappe, som du kender en del af navnet på, men ikke ved, hvor er. Vælg "Søg efter fil" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-f i fillisten. U2 viser dialogen "Fil der skal søges efter".

Dialogen består af et editfelt, hvor du kan indtaste det navn, der skal søges efter, en Søg-knap, en Annuller-knap og en liste med søgeresultater. Skriv hele eller en del af filnavnet, og tryk på "Enter". U2 søger efter alle filer, hvis navn indeholder den tekst, du indtaster. Når filsøgningen er fuldført, placeres du på listen over resultater.

Hvis du trykker Enter på en fil, Bliver du placeret i den mappe, hvor filen er, og dialogboksen til søgning bliver lukket. Du kan flytte til filens placering ved at trykke Enter på filnavnet.

12.4.2.2 Download

Brug denne kommando for at downloade den valgte fil eller mappe til din U2. Vælg "Download fil" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-t i listen over filer og mapper.

Braille Sense fortæller, at filer vil blive gemt i flashdisk\download og spørger, om du vil ændre denne placering. Markøren står som udgangspunkt på Nej. Hvis du vil ændre placeringen af de filer, du henter, så tryk Mellemrum-4 for at ændre svaret til Ja og tryk Enter. Find den mappe, hvor du vil gemme filerne, tryk Mellemrum for at vælge den og tryk Enter for at starte download.

Braille Sense begynder at download og viser, hvor langt den er nået. Når filen er downloadet, får du en meddelelse om, at hentningen er færdig.

12.4.2.3 Upload fil

Brug denne kommando, hvis du vil uploade en fil til Dropbox, så du kan komme til den fra andre enheder. Vælg "Upload fil" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-u i fillisten.

Du bliver bedt om at vælge en fil, der skal uploades og bliver placeret i en filliste i mappen /flashdisk/upload. Brug de normale navigationskommandoer til filer og mapper for at finde den fil, du vil uploade og tryk Enter for at starte upload-processen. Du kan vælge flere filer ved at taste Mellemrum på hver af de filer, du vil uploade.

Når du trykker Enter, fortæller apparatet dig, hvilken fil der uploades og ud af hvor mange filer. Du får både filens nummer at vide og kan også se, hvor mange procent, der er fuldført. Når alle filer er uploadet, viser apparatet, hvor mange filer der faktisk blev uploadet.

12.4.2.4 Kopier, flyt og indsæt

- Bemærk: Når du bruger kopier, flyt og indsæt i Dropbox, kan du kun arbejde med filerne i fillisten i din Dropbox. Du kan ikke kopiere eller flytte filer fra Dropbox til din Braille sense. Hvis du vil flytte filer til og fra din Braille Sense, så brug "Download fil" og "Upload fil" som tidligere beskrevet.

Kommandoen "Kopier" lader de valgte filer og mapper blive på deres oprindelige placeringer, og opretter en kopi af dem i de udvalgte destinationer. Flyt-kommandoen flytter de valgte filer og mapper fra deres oprindelige placering. Du kan bruge Indsæt-kommandoen til at indsætte dem på en ny placering.

Marker de filer, du vil flytte eller kopiere, og vælg derefter Flyt eller Kopier i Rediger-menuen alt efter, hvad du vil. Du kan også trykke Mellemrum-Enter-c for at kopiere og Mellemrum-Enter-x for at flytte. Flyt til den placering, hvor du vil anbringe filerne, og vælg Indsæt i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-v

12.4.2.5 Slet filer eller mapper

Hvis du vil slette filer eller mapper i Dropbox, så find de mapper og filer, du vil slette, og vælg dem med Mellemrum. Hvis du kun vil slette en enkelt fil eller mappe, kan du simpelthen placere markøren på den. Vælg Slet i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-d i fillisten.

12.4.2.6 Link til fil

Du kan bruge kommandoen "Link til fil" for at oprette et link til en fil, som andre så kan bruge til at downloade filen fra din Dropbox. Det er en praktisk måde at dele filer med andre, mens du stadig beskytter resten af filerne i din Dropbox. Vælg "Link til fil" i Rediger-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-l i fillisten.

Dialogen "Link til fil" indeholder 3 felter: Et editfelt med linket, en Kopier-knap og en Luk-knap.

Editfeltet indeholder download-linket til den valgte fil. Kopier-knappen kopierer linket til udklipsholderen, så du kan indsætte det i et dokument eller en e-mail, til dem, som skal have linket. For at lukke dialogen "Link til fil" skal du Tab'e til Luk-knappen og trykke Enter eller taste Mellemrum-e.

12.4.2.7 Ny mappe

Du kan bruge denne kommando til at oprette en ny mappe i din Dropbox. Vælg "Ny mappe" fra Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-n fra fillisten.

U2 beder dig om et nyt mappenavn. Skriv mappenavnet i 8-punkt computer-Braille og tryk Enter. Den nye mappe bliver oprettet.

12.4.3 Indstillinger

Indstillinger-menuen indeholder 1 punkt: Log-ind-oplysninger. Åbn Indstillinger-menuen og tryk Enter på Log-ind-oplysninger. Dialogen indeholder de samme felter som "Log på"-dialogen, undtagen brugernavn og adgangskode. Her kan du vælge, om dine log-ind-oplysninger skal huskes, og om du vil logge på automatisk. Når du har valgt, hvordan checkboksene skal stå, så Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke vil gemme dine indstillinger, så Tab til Annuller-knappen og tryk Enter, eller tryk Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

13. Bibliotekstjenester

13.1 BookShare Download

Med BookShare-programmet får du adgang til direkte søgning og download fra den store samling af bøger og tidsskrifter, som findes på www.bookshare.org.

Bookshare er en samling af bøger og tidsskrifter, som bliver stillet til rådighed ved hjælp af frivillige, som scanner og læser korrektur på bøger. Både forbundsmyndighederne i USA og private forlag bidrager også på forskellig vis

På BookShare er der titler i forskellige formater, både DAISY, BRF, NIMAC og lyd. U2 understøtter DAISY og BRF-formatet i BookShare download-programmet.

Hvis du vil være medlem på BookShare, skal du gennemføre deres indmeldingsprocedure og betale et årligt kontingent. (I Danmark foregår dette gennem NOTA.) Man kan betale sit medlemskab med penge, men også optjene point ved at skanne eller læse korrektur på nye bøger. Selv om flertallet af titler på BookShare kræver, at du er medlem for at kunne hente dem, er der flere tusind gratis titler, som man kan hente, uanset om man er medlem eller ej.

For yderligere information om BookShare eller om tilmeldingsprocessen kan du se på www.bookshare.org (eller kontakte NOTA i Danmark).

13.1.1 Start BookShare download

Hvis du vil åbne BookShare-programmet, skal du finde punktet Bibliotekstjenester i hovedmenuen og trykke Enter. I Ekstra-menuen finder du "Bookshare download" og trykker Enter. Du kan starte BookShare fra hvor som helst på apparatet ved at taste F1-k.

Bookshare-programmet gør i stort omfang brug af dialoger. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne i en dialog. I forbindelse med instruktionerne her vil vi generelt tale om at "tab'e".

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

Når du første gang starter BookShare-programmet, kommer du ind i dialogen "Log-on-indstillinger, hvor du kan indtaste dine kontooplysninger. Dialogen "Log-on-indstillinger indeholder følgende felter: Brugernavn, adgangskode, anonym tilstand, Gem-knap og Annuller-knap.

Indtast dit BookShare brugernavn og adgangskode i editfelterne i 8-punkt computer Braille. Tryk Enter for at gemme dine oplysninger eller Tab til Gem-knappen og tryk Enter. Hvis du ikke har en BookShare-konto, kan du stadig logge på i anonym tilstand og hente det materiale, som er gratis. Hvis du vil oprette en anonym forbindelse til Bookshare, så lad brugernav og adgangskode være blanke, og tryk Mellemrum på checkboksen "Anonym Tilstand. Tryk på Enter for at gemme indstillingen.

Hvis du vælger at logge på i anonym tilstand, bliver du advaret om, at der vil være restriktioner på download. Når du har gemt dine log-ind-oplysninger, kommer du ind i BookShares hoveddialog, hvor du står på en comboboks, hvor du kan vælge søgetilstand.

13.1.2 BookShares hoveddialog

BookShares hoveddialog indeholder 7 felter:

- "Vælg søgetilstand" (comboboks): Du kan søge i bøger, tidsskrifter eller tidligere hentede bøger. Brug Mellemrum til at ændre indstillingen.

- "Vælg søgemetode" (comboboks): Optræder kun, når Søgetilstand er sat til Bøger. Du kan vælge at søge i BookShares samling af bøger efter ord (titel, forfatter eller ISBN), efter kategori eller søge i hele teksten i bøgerne. Brug Mellemrum til at ændre indstillingen.

- Søgeord (editfelt): Hvis du søger efter tidsskrifter, bliver du bedt om at indtaste tidsskriftets id. Hvis du har valgt at søge i bogsamlingen efter titel, forfatter eller ISBN, bliver du bedt om at indtaste titel, forfatter eller ISBN. Hvis du vælger at lave en fuldtekstsøgning, bliver du bedt om at indtaste søgeteksten.

- Søgeknap: Tryk på denne knap for at starte søgningen.

- "Log-on-indstillinger: åbner den samme dialog, som beskrevet ovenfor. Her kan du skifte til en anden konto eller logge på i anonym tilstand. Du kan også åbne denne dialog ved at trykke Mellemrum-Enter-s.

- Indstillinger-knap: Åbner Indstillinger-dialogen, hvor du kan sætte standard-download-type, standardplacering, og om U2 automatisk skal pakke dine hentede BookShare-filer ud. Du kan også åbne denne dialog med Mellemrum-Enter-o.

- Afslut-knap: Afslutter BookShare-programmet. Du kan også trykke Mellemrum-z.

13.1.3 Søg efter bøger

Når du vælger "bøger" fra comboboksen søgetilstand, som beskrevet ovenfor, er det næste felt i dialogen "Vælg søgemetode. Tryk på Mellemrum for at vælge mellem at søge efter ord, kategorier eller fuld tekst.

Hvis du vælger at søge efter ord, er det næste felt i dialogen et editfelt, hvor du kan indtaste titel, forfatter eller ISBN-nummer. Når du har indtastet det, du vil søge efter, så tryk på Enter eller Tab til Søg-knappen og tryk Enter.

Hvis du vælger søgning efter kategori, er det næste felt i dialogen en liste over de 36 mulige kategorier.  Vælg en kategori og tryk Enter for at starte søgningen.

Når du vælger at søge i den fulde tekst, får du et editfelt, præcis som når du vælger søgeord, men i stedet for at indtaste en del af titel, forfatternavn eller ISBN-nummer, skal du indtaste det du vil søge efter i hele teksten i bøgerne.

U2 fortæller, at den søger, og du kan høre en lyd, der indikerer, at der bliver søgt efter bøger, som svarer til din søgning. Når søgningen er færdig, kommer du ind i en liste over resultater, som matcher din søgning. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at flytte rundt i listen.

BookShare-dialogen indeholder nu 3 yderligere felter: Listen over søgeresultater, Detaljer-knap og Download-knap. Hvis listen over søgeresultater indeholder mere end 250 bøger, vil der også være en Næste-knap lige efter listen. Du kan også nå den ved at taste Mellemrum-Enter-n.

Hvis du trykker Enter på "Detaljerede oplysninger" eller bruger hurtigtasten Mellemrum-Enter-i, kommer du ind i en dialog med flere oplysninger om bogen. Dialogen med detaljerede oplysninger indeholder en liste med oplysninger om bogen og en Luk-knap. Listen med detaljer indeholder følgende:

- "Titel" viser bogens fulde titel.

- "Forfatter" viser bogens forfatter eller forfattere.

- "ISBN" viser det internationale standard bognummer.

- "Kort resume" giver en kort omtale af bogen.

- "Langt resume" giver en mere komplet oversigt over værket.

- "Kategori" viser, hvilken kategori bogen tilhører i BookShare-biblioteket.

- "Sprog" viser det sprog, bogen er trykt på.

- "Udgiver" viser bogens udgiver eller forlag.

- "Udgivelsesdato" viser, hvornår bogen er udgivet.

- "Kvalitet" referer til kvaliteten af det scannede materiale.

- "Gratisstatus" viser, om bogen er gratis, eller om den kræver medlemskab.

Du kan downloade en bog i listen over søgeresultater ved at trykke Enter på den eller ved at Tab'e til Download-knappen og trykke Enter. Hvis du er logget på anonymt og bogen kræver medlemskab, får du at vide, at du ikke kan downloade bogen og kommer tilbage til listen over søgeresultater.

13.1.4 Søg efter tidsskrifter

Hvis du vælger tidsskrifter i comboboksen Søgetilstand, er det næste felt et editfelt, hvor du kan indtaste tidsskriftets id. Hvert tidsskrift i BookShare-samlingen har et nummer, som du kan bruge til hurtigt at finde det. Indtast nummeret i editfeltet og tryk Enter, eller Tab til Søg-knappen og tryk Enter. Når søgningen er færdig, får du en liste over de numre af tidsskriftet, som er til rådighed.

Hvis du ikke kender nummeret på det tidsskrift, du søger efter, så lad editfeltet være blankt og tryk Enter. Hvis du ikke har skrevet noget i editfeltet, får du vist hele listen over tidsskrifter i alfabetisk orden.  Tryk Enter på det ønskede tidsskrift, og du får så en liste over, hvilke numre af tidsskriftet der er til rådighed.

Listen over udgivelser indeholder også en "detaljerede oplysninger"-knap for hver udgivelse. De detaljerede oplysninger om tidsskrifter er følgende:

- "Titel" titlen på tidsskriftet.

- "Udgave": udgivelsesdato for det aktuelle nummer.

- "Revision": nummeret på revisionen af den online-udgave, som ligger på BookShare.

- Revideret". Angiver, hvornår den mest aktuelle udgave blev lagt på BookShare. (Nyttigt, hvis en udgave indeholder fejl i DAISY-strukturen eller teksten, da du så kan vide, om du har den nyeste version).

- Kategori: tidsskriftstypen (newspaper/magazine o.s.v.).

Som med en bog, kan du downloade et nummer af et tidsskrift ved at trykke Enter på det eller Tab'e til Download-knappen og trykke Enter.

13.1.5 Søg i tidligere downloads

Hvis du vil søge i bøger, du allerede har downloadet, så vælg "Historik" i comboboksen Søgetilstand. Du får så en liste over bøger, præcis som når du ellers søger efter bøger. Listen indeholder bøger, du har hentet i den sidste måned fra BookShare. Ligesom når du iøvrigt søger efter bøger, kan du få detaljerede oplysninger om en bog eller hente den igen.

13.1.6 Indstillinger

For at åbne Indstillinger-dialogen skal du tab'e til Indstillinger-knappen og trykke Enter eller trykke Mellemrum-Enter-o fra hvor som helst i Bookshare-programmet. Indstillinger-dialogen indeholder: Liste med indstillinger, standardmappe til download og Luk-knap.

Listen over indstillinger Indeholder 2 emner: Standard download-format og automatisk udpakning til/fra. Tryk på Mellemrum for at ændre værdien af en indstilling. Der er 3 muligheder for standard download-format: DAISY, BRF eller "spørg". Hvis denne indstilling er sat til DAISY eller BRF, vil den rigtige version automatisk blive downloadet, når du starter download af en bog eller et tidsskrift. Hvis du sætter denne indstilling til "spørg", bliver du bedt om at vælge et format, hver gang du starter en download.

Med automatisk udpakning kan du vælge, om U2 automatisk skal pakke bøger og tidsskrifter ud, når de er blevet downloadet. Hvis du slår denne indstilling til, vil du kunne se, at U2 pakker bogen ud, når du er færdig med at downloade den. Den vil automatisk blive anbragt i en mappe med samme navn som zip-filen. Hvis du slår denne indstilling fra, kommer du tilbage til hoveddialogen, så snart du er færdig med at downloade. Du må så pakke filen ud manuelt ved hjælp af Filstyring.

Knappen "Standard download-mappe" åbner en filstyringsdialog, hvor du kan vælge den mappe, dine hentede bøger skal placeres i. Brug de normale navigationskommandoer til filer og mapper for at vælge en mappe, og tryk Mellemrum for at vælge den. Tryk på Enter for at gemme placeringen og komme tilbage til Indstillinger-dialogen. Som udgangspunkt er mappen til downloads indstillet til "/flashdisk/download".

Når du er færdig med at ændre indstillingerne, så tryk på Enter for at gemme dem, eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Hvis du vil lukke Indstillinger-dialogen uden at gemme dine indstillinger, så tryk Enter på Annuller-knappen, eller tryk Mellemrum-z.

13.2 Online DAISY (NOTA)

Med Online-DAISY-programmet kan du downloade bøger fra NOTA via "Mine bøger", såfremt du har et lånernummer og en adgangskode til NOTA.

- Bemærk, at du ikke kan søge efter eller bestille bøger via dette program. Dette skal gøres enten telefonisk eller via www.e17.dk. Ved bestillingen skal bøger lægges ind under "Mine bøger", så Braille Sense kan finde dem. Med dette program kan du så finde og downloade de bøger, du har bestilt.

For at starte Online-DAISY-programmet skal du åbne menuen Bibliotekstjenester, finde menupunktet NOTA og trykke Enter.

Når du starter Online-DAISY-programmet første gang, bliver du bedt om dine log-in-oplysninger. Først skal du indtaste dit brugernummer i 8-punkt. Tab til feltet Adgangskode, og indtast din adgangskode i 8-punkt computer-Braille. Brug Mellemrum til at slå checkboksene "Husk mig" og "Gem adgangskode" til eller fra. Når du har valgt dine log-in-indstillinger, så tab til "Log på" og tryk Enter.

I den danske udgave af programmet kommer du direkte ind i kategorien "Mine bøger". Der kan senere komme flere kategorier, som man kan vælge imellem. Du kan navigere i boglisten med Mellemrum-1 og Mellemrum-4.

Hvis du vil downloade en bog, så find den i listen, og tryk Enter. Apparatet fortæller dig, at hentningen begynder og viser en statusindikator, så du kan vide, at hentningen skrider frem. Når bogen er blevet hentet, kan du afspille den med DAISY-afspilleren.

Bøger, som du har hentet med Online DAISY-programmet, kan findes i mappen "online daisy" med Åbn-dialogen i DAISY-afspilleren.

14. Spil

14.1 Sense Terningspil

Har du nogensinde været til en fest, hvor I ville spille Quarters (terningspil med tre terninger), men ikke havde terninger at spille med? Det behøver du ikke bekymre dig om mere. Med U2 har du altid virtuelle terninger med dig, hvor som helst og når som helst.

14.1.1 Start terningspillet

Du kan starte "Sense Terningspil" ved at trykke Enter på menupunktet i Spil-menuen. Du kan starte Sense terningspil fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-d.

14.1.2 Hvordan det foregår

Når spillet starter, hører du først en sød lille melodi, og derefter bliver du bedt om at vælge, hvor mange terninger du vil bruge. Du kan vælge 1, 2 eller 3 terninger med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og derefter trykke Enter.

Du hører så et lille blop for hver terning, du har valgt.

Tryk på Enter for at kaste terningerne eller ryst din U2 forsigtigt. Du hører så en lyd, der indikerer, at terningerne ruller, og efter et par sekunder bliver resultatet vist.

Efter at resultatet er blevet vist, bliver du bedt om at trykke på Mellemrum eller Enter for at fortsætte. Når du trykker på Mellemrum eller Enter, hører du antallet af terninger igen, og du kan gentage terningkastet. Du kan også trykke Mellemrum-e for at komme tilbage til at vælge antallet af terninger.

Tryk Mellemrum-z for at afslutte spillet.

14.2 Sense Hjernegymnastik

"Sense Hjernegymnastik" indeholder fire forskellige spil. Du kan spille hvor som helst og når som helst og træne din hjerne til at blive skarpere og hurtigere. Hav det sjovt og bliv klogere!

14.2.1 Start Sense Hjernegymnastik

Du kan vælge "Sense hjernegymnastik" i Spil-menuen, eller du kan starte programmet fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-b.

14.2.2 Spil-menuen

Der er 5 punkter i Spil-menuen: 4 spil (Hukommelses-spil, Omvendt-spil, Fang en forbryder, og gangetabellen) og "Vis rangliste". For at starte et spil skal du trykke Enter på det spil, du vil spille. Hvis du vil se dine tidligere resultater, kan du gøre det under "Vis rangliste".

14.2.3 Spil et spil

Når du starter et af spillene, lyder der en åbningsmelodi, og du får instruktioner i, hvordan man spiller. Tryk på Enter for at starte spillet, eller tryk Mellemrum for at få gentaget instruktionerne.

14.2.4 Hukommelsesspil

Når spillet starter, får du præsenteret en gruppe tal og bogstaver.  F.eks., på niveau 1 får du grupper på 3 tal og bogstaver. Du skal huske hvert tal og bogstav i den rækkefølge, de kommer.

Du bliver så bedt om at "skrive svaret". Du skal gengive tallene og bogstaverne i den samme rækkefølge, som du fik dem. Hvis du rammer rigtigt, får du et bifald fra U2, og du får så lov til at fortsætte til den næste gruppe tal og bogstaver. Hvis dit svar ikke er rigtigt, eller hvis du er for lang tid om at svare, hører du en lyd, der markerer, at spillet er slut. Du skal indtaste dit svar inden 10 sekunder for at undgå den hånende lyd og en konstruktiv advarsel om, at du måske er ved at blive sindssyg.

Når spillet er færdig, får du at vide, hvor mange points du har scoret. Hvis din placering er mellem nr. 1 og nr. 5, bliver du bedt om at skrive dit navn. Indtast dit navn og tryk Enter for at gemme dit resultat.  Du kan også trykke Mellemrum-e for at springe over denne dialog.

Til sidst bliver du spurgt, om du vil spille igen. Tryk Enter på Ja for at spille igen. Du kan også trykke Enter på Nej for at komme tilbage til Spil-menuen.

14.2.5 Omvendt-spil

Dette spil fungerer på samme måde som hukommelses-spillet, men omvendt, som navnet antyder. Når du bliver bedt om at skrive dit svar, skal du indtaste tallene og bogstaverne i omvendt rækkefølge og trykke på Enter. Hvis du svarer korrekt, får du et bifald og bliver beæret med et nyt forsøg. Hvis du svarer forkert eller er for langsom, hører du "skamme-lyden", og så er spillet ude.

14.2.6 Fang forbryderen

Når spillet starter, hører du lyden af skridt. En tyv har gemt sig i en 10-etagers bygning. En politimand fortæller, på hvilken etage tyven gemmer sig. Men ingen dygtig tyv bliver på samme sted i lang tid, og dit job er at fange ham. Mens forbryderen løber op og ned ad trapperne, siger politimanden "op" eller "ned" gentagne gange for at fortælle dig, hvor mange etager forbryderen passerer. Lyt godt efter, og indtast så nummeret på den etage, hvor tyven skjuler sig nu. Når du bliver bedt om at skrive svaret, skal du inden 10 sekunder indtaste det rigtige nummer på den etage, hvor tyven har gemt sig. Tænk hurtigt, eller du vil høre den væmmelige brummer, der minder dig om, at din hjerne har svigtet igen, og den nedladende politimand klager over, at du forstyrrer hans efterforskning.

14.2.7 Gange-tabellen

Når spillet starter, får du et sæt tal. Du starter på niveau 1 med to. Du skal gange tallene med hinanden.

Når du bliver bedt om at skrive svaret, skal du indtaste resultatet og trykke på Enter. Hvis svaret er korrekt, bliver du ved med at få udfordringer til dine matematiske evner. Hvis dit svar er forkert, eller hvis du bruger for lang tid, hører du endnu en gang den grimme brummelyd som tegn på din indbildskhed. U2 vil hjælpsomt foreslå, at du forsøger at mestre noget simpelt som at lægge sammen, før du forsøger dig med noget så kompliceret som at gange.

14.2.8 Vis rangliste

Gå ind i menuen "Vis rangliste" for at se dine resultater i de spil, som er beskrevet ovenfor. Tryk Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem spillene, og tryk Enter på det spil, du vil se resultaterne for.

Ranglisten bliver så vist. Den viser placering, navn og antal point. Tryk Mellemrum for at se den næste placering. For at komme tilbage til Rangliste-menuen skal du trykke Enter.

15. Værktøjer

I menuen Værktøjer kan du finde mange specielle funktioner og indstillinger for U2. Du kan flytte imellem menupunkterne i Værktøjer-menuen med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 og trykke Enter for at åbne et menupunkt.

I hvert program kan du komme til funktionerne i programmet ved hjælp af hurtigtaster, menuer og dialoger. Hvis et program har en menu, så tryk Mellemrum-m eller F2 for at komme til menuen. Vælg et menupunkt med Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan også trykke Mellemrum-m og derefter trykke genvejstasten for et menupunkt.

I dialoger kan du bruge Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller F3 og Mellemrum-F3 til at Tab'e mellem felterne. I forbindelse med instruktionerne her vil vi generelt tale om at "tab'e".

Du kan bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller rulletasterne for at navigere i menuer indstillinger og fillister. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk Enter.

15.1 Lommeregner

Med lommeregneren i U2 kan du lave både simple regnestykker og videnskabelige beregninger. Resultaterne og udtrykkene bliver vist i punktdisplayet og udtalt af U2.

For at starte lommeregneren skal du trykke c inde fra Værktøjer-menuen. Du kan starte lommeregneren fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-c. Når du åbner lommeregneren, står der 0 i computer-Braille.

Du kan skrive i 8-punkt computer-Braille, når du laver beregninger og udtryk. Du kan rydde lommeregneren med Mellemrum-Backspace-c. Hvis du indtaster tal eller funktioner oven i et resultat, forsvinder resultatet. Hvis du indtaster en operator, f.eks. regnetegn, bliver resultatet brugt som første led i næste beregning. Desuden kan du gemme dit resultat i lommeregnerens hukommelse og genkalde det til senere brug. Du kan finde operatorer og funktioner i lommeregnerens menu, eller du kan bruge de hurtigtaster, som er tilknyttet de forskellige funktioner.

15.1.1 Generelle funktioner

For at få adgang til generelle matematiske funktioner skal du åbne menuen og trykke Enter på "Generelle funktioner".  Fra beregningslinjen kan du komme til "Generelle funktioner" med Mellemrum-Enter-g.

"Generelle funktioner er en dialogboks, som indeholder en liste over generelle funktioner, en Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan navigere i de matematiske operatorer med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan også indtaste det første bogstav i den operator, du vil bruge.

Vælg den ønskede operation, og tryk Enter for at udføre den. Du kan også bruge hurtigtaster for hurtigt at udføre operationer. Tryk Mellemrum-h for at få en liste over hurtigtaster i lommeregneren, eller se i afsnit 16.12.1 i kommandooversigten.

For at indtaste et negativt tal skal du taste minus (pkt. 3-6-8) og tallet i parentes. Ved procent-operationer skal du skrive tallene først og så procent-tegnet. Lige når du har indtastet procent-tegnet (%), bliver tallet, du har indtastet, lavet om til procent

15.1.2 Brøkregning

U2 kan udføre brøkoperationer såsom at forenkle og multiplicere brøker og desuden lave brøker om til decimaltal.

Når du indtaster brøker, så brug Mellemrum-Backspace-3-4 som brøkstreg (divideret med). For at indtaste 1 divideret med 2 skal du taste "1 Mellemrum-Backspace-3-4 2". Når du indtaster et blandet tal, f.eks. en og en halv, så tryk Mellemrum mellem heltallet og brøken. For at indtaste en og en halv skal du altså skrive "1 Mellemrum 1 Mellemrum-Backspace-3-4 2".

For at gange to tredjedele med tre ottendedele skal du taste "2 Mellemrum-Backspace-3-4 3 pkt.3-5 3 Mellemrum-Backspace-3-4 8". Tryk på Enter for at udføre beregningen. du kan også konvertere brøker til decimaler, decimaler til brøker, uægte brøker til blandede tal eller blandede tal til uægte brøker. Når der er brøker i dit resultat, kan du se mulighederne for brøker ved at trykke på Mellemrum-3-4. Tryk Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte gennem mulighederne. Hvis din brøk er en simpel brøk, er mulighederne ""brøk til decimal" eller "returner oprindelig brøk". Hvis brøken er en uægte brøk, kan du også vælge at lave den om til et blandet tal. Hvis brøken er et blandet tal, kan du lave den om til en uægte brøk. Endelig, hvis dit resultat er et decimaltal, kan du lave det om til en brøk ved at trykke Mellemrum-3-4.

15.1.3 Hukommelsesfunktioner

Hukommelsesfunktionerne bruger svar og beregninger, som er gemt i hukommelsen. For at få adgang til disse funktioner skal du trykke F2 for at åbne menuen og så trykke Enter på Hukommelsesfunktioner.

15.1.3.1 Genkald elementer

"Genkald elementer" er en dialog, der indeholder følgende: Liste over variable, Slet, vis detaljer, Bekræft, og Annuller. Du kan komme til dialogen ved at trykke Mellemrum-Backspace-r, mens du står på beregningslinjen, eller ved at vælge den i menuen Hukommelsesfunktioner.

Listen over variable viser navnet på variablen og værdien. Du kan indsætte værdien af en variable i din beregning ved at trykke Enter på den. Du kan også kopiere emner i listen over variable. Tryk Mellemrum for at vælge et emne i listen over variable. Tryk så Mellemrum-Enter-i for at kopiere de udvalgte emner til udklipsholderen.

Som udgangspunkt er "Vis detaljer" slået fra. Det betyder, at variable kun bliver vist med deres navn og deres værdi. Hvis du vil have vist detaljer, skal du trykke Mellemrum på "Vis detaljer" for at skifte slå dem til. Så bliver variable vist med både navn, udtryk/beregning og resultat.

"Slet" bruges til at fjerne en variabel fra listen.

15.1.3.2 Slet alle gemte elementer

Du kan slette alle variable i hukommelsen. Vælg "slet alle gemte elementer" i menuen Hukommelsesfunktioner, eller tryk Mellemrum-Enter-d, mens du står på beregningslinjen.

15.1.3.3 Gem element

"Gem element" er en dialog, hvor du kan definere en variabel ud fra det resultat, der står på beregningslinjen og gemme den til senere brug. Dialogen består af et editfelt, hvor du kan skrive variabelnavnet, en Bekræft-knap og en Annuller-knap.  Vælg "Gem elementer" i menuen Hukommelsesfunktioner, eller tryk Mellemrum-Backspace-s, mens du står på beregningslinjen.

Når du åbner dialogen, står du i feltet variabelnavn. Indtast et navn på variablen og tryk Enter eller Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter. Det aktuelle udtryk eller resultat bliver så gemt under det variabelnavn, du har indtastet.

Hvis du skriver et variabelnavn, som findes i forvejen, bliver du spurgt om du vil erstatte variablen med den aktuelle værdi. Hvis du vil ændre værdien, så tryk Enter på Ja. Hvis du ikke vil ændre værdien, skal du trykke Enter på Nej. Hvis du bruger navnet på en funktion som et variabelnavn, f.eks. "sin", "cos" eller "pi", får du en fejlmeddelelse, da du ikke kan bruge navne på funktioner i lommeregneren som variabelnavne.

Når du står på beregningslinjen, kan du også definere en variabel ved at skrive variabelnavn = udtryk og trykke Enter for at gemme den.

15.1.3.4 Statistikfunktion

Hvis du vælger dette menupunkt, åbner du en dialog, som indeholder en liste over alle de gemte variable, en liste med resultaterne af forskellige statistikfunktioner og en Luk-knap. Tryk Mellemrum-Backspace-t, mens du står på beregningslinjen, eller vælg Statistikfunktioner i menuen Hukommelsesfunktioner.

Tryk Mellemrum for at vælge hver variabel i listen, som du vil have med i det datasæt, som der skal laves statistik på. Tab til listen over resultater for at få vist summen, gennemsnittet, variansen og standardafvigelsen af de valgte variable. Du kan også vælge emner fra listen over resultater og kopiere dem til udklipsholderen.

15.1.4 Sinus-funktioner

Vælg Sinus-funktioner i lommeregnerens menu, eller tryk Mellemrum-Enter-s, mens du står på beregningslinjen. Listen over sinus-funktioner består af sinus, invers sinus (ARC sinus) og hyperbolsk sinus. Hvis du trykker Enter på en af de tre funktioner, kan du indsætte den i din beregning.

15.1.5 Cosinus-funktioner

Vælg Cosinus-funktioner i lommeregnerens menu, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står på beregningslinjen. Listen over cosinus-funktioner består af cosinus, invers cosinus (ARC cosinus) og hyperbolsk cosinus. Hvis du trykker Enter på en af de tre funktioner, bliver beregningen udført. Du kan også indsætte en af cosinus-funktionerne fra listen ved at taste det første bogstav.

15.1.6 Tangens-funktioner

Du kan åbne Tangens-funktioner ved at trykke Mellemrum-Enter-t, mens du står på beregningslinjen, eller ved at vælge Tangens-funktioner i lommeregnerens menu. Listen over tangens-funktioner består af tangens, invers tangens og hyperbolsk tangens. Hvis du trykker Enter på en af de tre funktioner, bliver beregningen udført.

15.1.7 Logaritmefunktioner

Du kan åbne logaritmefunktionerne ved at trykke Mellemrum-Enter-l, mens du står på beregningslinjen, eller ved at vælge Logaritmefunktioner i lommeregnerens menu.

"Logaritmefunktioner" er en dialog, der indeholder en funktionsliste, en Bekræft-knap og en Annuller-knap.  Funktionslisten indeholder "Almindelig logaritme" og "Naturlig logaritme". Hvis du trykker Enter på en af logaritmefunktionerne, bliver beregningen indsat på din beregningslinje.

15.1.8 konvertering af enheder

Med dialogen "Konverter enheder" kan du konvertere vægt, areal, rumfang, afstand og temperatur mellem forskellige målesystemer. Du kan også konvertere mellem enheder inden for programmering og computere.

Hvis du vil åbne dialogen "Konverter enheder", skal du vælge "Konverter enheder" i lommeregnerens menu eller trykke Mellemrum-Enter-u, mens du står på beregningslinjen.

Dialogen "konverter enheder" består af følgende felter: Kategori, Enhed, Ny enhed, værdi, Konverter-knap, Annuller-knap og resultat. Du kan flytte mellem felterne i dialogen med Tab og Skift-Tab. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 for at flytte mellem emnerne i comboboksene.

De enhedskategorier, du kan vælge imellem, er længde, areal, vægt, rumfang, temperatur, data, tal og tekst. Når du har valgt en kategori, vil felterne "aktuel enhed" og "Ny enhed" indeholde enheder i den kategori, du har valgt. Blandt længdeenheder kan du vælge mellem millimeter, centimeter, meter, kilometer, tommer, fod, yard and miles. De mulige enheder for areal er kvadratmeter, are, kvadratfod, kvadrat-yard, acres og hektar. Vægtenhederne er gram kilo, ton, grains, ounces og pounds. De mulige enheder for rumfang er deciliter, milliliter, liter, kubikcentimeter, kubikmeter, kubiktommer, kubikfod kubik-yard, gallon, Fluid oz, Cups og Quarts. De mulige temperaturenheder er Celsius, Fahrenheit og Kelvin.

Enhederne for data er bit, byte, kilobyte, megabyte og gigabyte. De numeriske enheder er Hex, Dec og Binær. Endelig kan du med tekstkonvertering få oplyst ASCII-værdien af et hvilken som helst teksttegn.

Vælg den enhed, du vil konvertere fra, i den første comboboks. Vælg den enhed, du vil konvertere til, i comboboksen "Ny enhed". Skriv det tal, du vil have konverteret i editfeltet. Endelig, for at konvertere skal du Tab'e til knappen Konverter og trykke Enter. Hvis du vil annullere konverteringen, så Tab til Annuller-knappen og tast Enter. Når du trykker Enter på Konverter-knappen, bliver resultatet vist i resultatfeltet.

15.1.10 Kopier til udklipsholder

Med funktionen "Kopier til udklipsholder" kan du kopiere et udtryk eller resultat til udklipsholderen, så du kan sætte det ind i et andet program, f.eks. et dokument. Du kan også få adgang til de sidste 20 linjers beregning og kopiere dem. Tryk Enter på "Kopier til udklipsholder" For at kopiere det aktuelle udtryk skal du trykke Enter på "Kopier til udklipsholder" i menuen eller trykke Mellemrum-Enter-c, mens du står på beregningslinjen. Du kan nu indsætte beregningen i et dokument i Tekstbehandling eller i et andet program på apparatet.

Hvis du vil se oversigten over tidligere beregninger, så tryk Mellemrum-Enter-h. Du kan så bruge de normale vælgekommandoer til at vælge de linjer, du vil kopiere.

15.1.11 Returner formular

Når du får et resultat, kan det være du gerne vil se igen, hvilken beregning du brugte for at nå frem til resultatet. Med funktionen "Returner formular" kan du få det udtryk tilbage, som du lige har indtastet.

Når du får vist resultatet, så tryk Mellemrum-Enter-r, eller vælg "Returner formel" i menuen.

Du får vist de udtryk, du indtastede for at nå til det aktuelle resultat.

15.1.12 Indstillinger

Du kan aktivere Indstillinger ved at vælge punktet i menuen eller ved at trykke Mellemrum-Enter-o, mens du står på beregningslinjen.

Indstillinger-dialogen indeholder en liste over indstillinger, en Bekræft-knap og en Annuller-knap.  Listen over indstillinger består af "enhed for vinkler" og "Punktkode i lommeregneren". Det sidste er dog p.t. ikke medtaget i den danske udgave. Du kan flytte mellem de to muligheder med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Brug Mellemrum til at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger radianer som vinkelenhed, kan du bruge PI i de trigonometriske funktioner. Hvis du vælger grader og så aktiverer pi, får du en fejlmeddelelse, eftersom det ikke er en gyldig beregning.

Du kan bruge Mellemrum-g til at indstille dette fra hvor som helst i lommeregneren.

15.1.13 Afslut

Du kan lukke lommeregneren ved at trykke Enter på Afslut eller ved at trykke Mellemrum-z.

15.2 Kompas

Brug denne funktion til at vise kompasretningen på U2. Du kan vise kompasretningen fra hvor som helst på apparatet.

Du kan få vist kompasretningen ved at trykke Mellemrum-Enter-5-6 fra hvor som helst på U2.

Den aktuelle kompasstatus bliver vist.

Du kan også komme til kompasset via menuen Værktøjer. Find Kompasretning med Mellemrum-4 og tryk Enter.

Når du skifter retning, kan du se den nye kompasstatus ved at trykke Mellemrum. Den aktuelle retning bliver vist. For at afslutte denne funktion skal du trykke Mellemrum-e eller Mellemrum-z.

- Bemærk: Det vil tage ca. 15 minutter at initialisere apparatet, hvis følgende situationer skulle opstå:

1. Apparatet bliver afladet i meget stor afstand fra det sted, hvor kompasset sidst blev brugt.

2. Apparatet er afladet i mere end en måned.

15.2.1 Indstillinger for gyrokompasset

Der er to mulige indstillinger, når du ser på kompasstatus: Opdateringstid og type af kompasvisning.

Opdateringstiden er tidsintervallet mellem automatiske annonceringer af kompasretningen. Hvis du vil ændre denne indstilling, så tab fra kompasstatus til editfeltet Opdateringstid. Indtast det antal sekunder, der skal gå mellem hver automatisk annoncering. Standard-værdien er 0. Du kan indtaste et tal mellem 0 og 120.

Du kan indstille typen af kompasvisning ved at tab'e til denne mulighed fra feltet Kompasstatus. Mulighederne er ""verdenshjørner og grader", "kun verdenshjørner" og "kun grader". Du kan ændre indstillingen ved at trykke Mellemrum. Som standard vil både verdenshjørner og grader blive vist.

15.3 Vis tid og dato

Du kan bruge denne funktion til at få vist klokkeslæt og dato. Find "Vis tid og dato" i menuen Værktøjer, og tryk Enter. Du kan også få dato og klokkeslæt at vide fra hvor som helst på U2 med Mellemrum-t. Du kan tab'e til "Vis aktuelle dato".

15.4 Alarm

Du kan indstille en alarm til at lyde på et bestemt tidspunkt hver dag. For at åbne alarmen fra Værktøjer-menuen skal du bruge Mellemrum-1 og Mellemrum-4 til at finde "Alarm" og trykke Enter. Du kan starte alarm-programmet fra hvor som helst på U2 ved at trykke F3-a. Hvis du endnu ikke har indstillet tid og dato, bliver du bedt om at gøre det, inden du kommer ind i Alarm-dialogen. Alarm-dialogen indeholder følgende: Tid, type, forekomst, varighed, gentagelsesinterval, antal gange, Bekræft og Annuller.

Når alarmen ringer, bliver der samtidig vist en besked i punktdisplayet. For at stoppe alarmen skal du trykke Mellemrum-Backspace-Enter.

15.4.1 Indstil tid

Når du åbner Alarm-dialogen, står du i det felt, hvor du kan indstille tidspunktet for Alarmen. Tiden er enten indstillet til det aktuelle klokkeslæt eller til det tidspunkt, du tidligere har bestemt. Her kan du skrive tidspunktet direkte eller indstille tidspunktet ved hjælp af de genvejstaster, som er beskrevet i afsnit 8.1.3.

15.4.2 Alarmlyd

Du kan tab'e til næste felt og vælge mellem tre alarmlyde, vibrator, en mediefil eller en radiofrekvens. Tryk Mellemrum-1 eller Mellemrum-4 for at ændre alarmlyden. Lydene bliver afspillet, efterhånden som du flytter mellem dem. Når du når til den fjerde mulighed, vibrator, vil U2 vibrere på samme måde, som hvis du vælger vibratoren som alarmlyd.

Hvis du vælger Mediefil, så Tab til knappen Filnavn og tryk Enter for at vælge den fil, du vil bruge til alarmlyd. Du kommer ind i et filstyringsfelt, hvor du står i mappen medier. Find den fil, du vil bruge, og tryk Enter. Hvis du vælger FM-radio, kan du trykke en gang på Tab for at komme over i et felt, hvor du kan indtaste frekvensen.

Når du har valgt alarmtype, så tab til næste felt.

15.4.3 Forekomst

I dette felt kan du bestemme, hvilke dage alarmen skal ringe. Der er fire indstillinger: "Fra", "En gang", "hverdage" og "alle dage".  Hvis Forekomst er sat til Fra, lyder alarmen ikke på det angivne tidspunkt uanset hvordan de andre indstillinger i dialogboksen er sat.

15.4.4 Varighed

Denne indstilling angiver, hvor længe alarmen lyder. Mulighederne er 1 minut, 2 minutter og 3 minutter. Hvis du indstiller varighed af alarmsignal til 1 minut, ringer alarmen i et minut og bliver derefter tavs. For at stoppe alarmen, inden der er gået et minut, skal du trykke Mellemrum-Backspace-Enter.

15.4.5 Interval mellem gentagelser

Her kan du vælge, hvor lang tid der skal gå mellem hver gang, alarmen ringer. Hvis du eksempelvis indstiller gentagelsesintervallet til tre minutter, ringer alarmen igen 3 minutter, efter, den er stoppet. Mulighederne er 1, 3, 5 10, 15 og 20 minutter.

15.4.6 Antal gange

Hvis du ikke slukker for alarmen ved at trykke Mellemrum-Backspace-enter, vil den ringe igen med mellemrum, alt efter hvordan du sætter denne indstilling. Mulighederne er fra 1 til 10.

15.4.7 Bekræft/Annuller

Hvis du trykker Enter på Bekræft-knappen, bliver ændringerne gemt og dialogen afsluttet. Hvis du ikke vil gemme indstillingerne, så tryk Enter på Annuller-knappen. U2 bevarer de forrige indstillinger for alarmen og lukker dialogen.

15.5 Kalender

Du kan åbne kalenderen ved at trykke Enter på Kalender under Værktøjer. Du kan starte kalenderen fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-l.

I kalenderen kan du se oplysninger om datoer fra år 1841 til år 2043. Hvis du indtaster en dato, som ikke er inden for det område, og trykker enter, får du en fejlmeddelelse og kommer tilbage til datofeltet.

15.5.1 Brug af kalenderen

Kalenderen består af solkalenderen og månekalenderen. I månekalenderen bliver skudmåneder markeret med et l. Kalenderen arbejder efter en datoenhed. Udgangspunktet er den aktuelle dato på U2.

Du kan skifte mellem solkalender og månekalender med Tab og Skift-Tab. Du kan indtaste en dato på formen dd/mm/åååå. Brug to cifre for dag og måned, og fire for år og adskil med Mellemrum eller skråstreg. Hvis du trykker på Enter, efter at du har indtastet en dato, bliver datoen udtalt og vist, og du kan trykke på Tab for at gå til den tilsvarende dato i den anden kalender. Du kan navigere i kalenderen på samme måde som i planlægningskalenderen og i datofelter på Braille Sense iøvrigt.

15.6 Stopur

Du kan åbne stopuret fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-w. Du kan også finde det i menuen Værktøjer og trykke Enter.

Du får vist tiden 00:00:00. Tryk på Enter for at starte Stopuret. Tryk Enter igen for pause, og U2 annoncerer den forløbne tid og viser den i displayet. Tryk Enter igen for at få stopuret til at fortsætte.

Hvis du trykker Backspace, mens stopuret kører eller er på pause, vil U2 udtale den forløbne tid og nulstille stopuret til 00:00:00. Mens stopuret kører, kan du høre den forløbne tid ved at trykke Mellemrum. Da stopuret stadig kører, vil punktdisplayet fortsætte med at vise tiden sekund for sekund, efterhånden som den går.

Tryk på Mellemrum-F2 for at stoppe visning af tiden. Hvis du trykker Mellemrum-F2 en gang til, vil tiden blive vist igen.

Tryk på Tab for at skifte til nedtællingsuret. Du bliver bedt om at skrive timer, minutter og sekunder. Indtast to cifre for timer, minutter og sekunder i 8-punkt.  Du behøver ikke at bruge taltegn. Hvis du starter nedtællingsuret uden at indtaste en tid, vil uret tælle ned fra 1 minut, som er standard. Når du starter nedtællingsuret, får du meddelt starttiden, og uret begynder at tælle ned.

Hvis du trykker Enter under nedtællingen, vil U2 fortælle den resterende tid og sætte nedtællingen på pause. Tryk Enter igen for at få uret til at fortsætte. Hvis du trykker på Backspace annulleres nedtællingen. Når nedtællings-uret når nul, lyder der en 10-sekunders alarm, og nedtællings-uret bliver nulstillet. Når alarmen lyder, kan du trykke Mellemrum-Backspace-Enter. Så stopper alarmen, og uret bliver nulstillet, så det er parat til en ny tid.

Når du vil afslutte stopuret, så tryk Mellemrum-z.

15.7 Terminal til skærmlæser

Med Terminalfunktionen i Braille Sense U2, kan du forbinde apparatet med en computer eller en mobiltelefon, som bruger en kompatibel skærmlæser, f.eks. JAWS For Windows, Window-Eyes, Supernova eller Apples VoiceOver. Du kan så bruge U2 som et punktdisplay. Før du bruger denne funktion, skal du være sikker på, at U2 er forbundet til din computer eller mobiltelefon ved hjælp af Bluetooth seriel port eller USB. For at slå denne funktion til, skal du gå ind i Værktøjer-menuen og finde "terminal til skærmlæser" og trykke Enter. Du kan starte "Terminal til skærmlæser" fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-s.

Du får vist en liste over forbindelsestyper: Bluetooth seriel port, USB-port og Bluetooth for mobile enheder. Tryk Enter på den ønskede forbindelsestype, og U2 går i terminaltilstand. Hvis du vælger Bluetooth seriel port, og du ikke har tændt for Bluetooth, vil Bluetooth blive tændt automatisk, inden apparatet går i terminaltilstand.

Når U2 er i terminaltilstand, vil apparatet ikke længere tale som normalt, da apparatet nu simpelt hen er et punktdisplay for din computer eller mobiltelefon. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, kommer du tilbage til listen over forbindelsestyper.

Du kan bruge apparatet som punktdisplay for en enhed med USB-forbindelse og en enhed med USB-forbindelse samtidig. Når du har etableret den første forbindelse, så tryk Mellemrum-Backspace-Enter-p for at oprette forbindelse nummer 2. Når der er oprettet forbindelse til to apparater, kan du skifte mellem dem ved at trykke Mellemrum-Backspace-Enter-c.

Du kan afslutte terminaltilstand ved at trykke Mellemrum-Backspace-z.

15.7.1 Opret forbindelse til en skærmlæser

15.7.1.1 Opret forbindelse til en computer via USB

For at tilslutte Braille Sense til en skærmlæser, såsom JAWS NVDA System Access eller Window Eyes, via USB, skal du installere den korrekte USB-driver på din PC. Nedenfor er beskrevet de nødvendige trin til installation af USB-driveren.

- Bemærk: For JAWS for Windows version 14 eller lavere skal du hente og installere to drivere, den generelle HIMS USB-driver og en speciel driver til JAWS.

Til alle andre skærmlæsere, eller hvis du bruger JAWS 15, behøver du kun den almindelige Braille Sense USB-driver.

- Hent USB-driveren til Braille Sense fra HIMSs hjemmeside:

Generel USB-driver:

<http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip>

Speciel JAWS-driver til version 14 eller tidligere:

<http://www.himsintl.com/upload/JAWS/HIMS_Braille_Driver_For_Jaws_V2_1.zip>

- Pak den komprimerede fil ud og udføre programmet "Braille_SENSE_USB_Driver.exe".

- Når guiden "Braille Sense USB Driver Installation" vises, skal du trykke på knappen "Installer".

- Når installationsguiden vises, skal du vælge knappen "Næste".

- Når driverne er installeret korrekt, skal du trykke på knappen "Udfør".

- Forbind Braille Sense til computeren med et USB-kabel, og sørg for, at den står i terminaltilstand.

- Hvis du bruger Windows 7 eller 8, vil Windows automatisk finde og installere driverne. Hvis du bruger Windows XP, så følg trin b og de efterfølgende trin nedenunder.

- Når "Guiden ny hardware fundet" kommer til syne, så vælg "Installer fra en specifik placering" med Pil-ned og tryk på Næste-knappen.

- Når meddelelsen "Vælg søgnings- og installations-indstillinger" vises, skal du vælge "Søg ikke. Jeg vælger selv den driver, der skal installeres", og tryk på knappen"Næste".

- Du bliver bedt om at "Vælge den enhedsdriver, du vil installere til denne hardware", Vælg "HIMS USB DRIVER" og tryk på knappen "Næste".

- "Fuldfører guiden fundet ny hardware" kommer til syne. Vælg Færdig-knappen.

Når du er færdig med installation af USB-driveren på din PC, skal du følge instruktionerne for tilslutning af displayet til din skærmlæser via USB.

15.7.1.2 Forbind til en computer via Bluetooth seriel port

De følgende trin vil føre dig igennem opsætningen af Braille Sense som et Bluetooth-display til en skærmlæser. Denne vejledning forudsætter, at du allerede har installeret Bluetooth på computeren. De følgende instruktioner forudsætter også, at du kører minimum Windows XP Service Pack 2.

Før du begynder, skal du sørge for, at din Braille Sense er tændt og være klar over enhedens Bluetooth-navn.

1. Instruktioner for Windows XP

- Gå til Bluetooth-ikonet i systembakken. Du kan åbne systembakken ved at trykke Windows-d og så bruge Højre- og Venstre-pil.

Find Bluetooth-ikonet. Tryk så på applikations-tasten.

- Bemærk, at hvis du ikke har Bluetooth-ikonet i systembakken, kan du blive nødt til at ændre indstillinger for Bluetooth-ikonet, for at det kan vises. Gå til Kontrolpanel, Bluetooth-enheder, indstillinger, og Marker afkrydsningsfeltet "Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet".

Tryk Pil-op eller Pil-ned til du kommer til "Åbn indstillinger for Bluetooth", og tryk Enter.

- Fra listen over faneblade skal du trykke på Ctrl-Tab for at vælge fanebladet Enheder.

- Tab til Tilføj-knappen, og tryk på "Enter".

- Tryk "mellemrum" for at markere afkrydsningsboksen for "min enhed er installeret og klar til at blive fundet", og tryk derefter på enter".

- Windows XP skulle nu finde din Braille Sense under navnet "Braille Sense" efterfulgt af et nummer.

- Tryk Pil-ned for at bringe din HIMS Braille-enhed i fokus.

- Tab til Næste-knappen, og tryk på "Enter".

- PC'en spørger nu efter en PIN-kode. Indtast en firecifret kode efter dit eget valg og tryk Enter. Braille Sense spørger så efter den samme kode. Indtast den i 8-punkt og tryk Enter.

- Computeren bør vise meddelelsen, "Ny hardware fundet", efterfulgt af den afsluttende dialogboks.

Hvis forbindelsen lykkes, bør dialogen vise, at Bluetooth-enheden blev konfigureret korrekt. Noter venligst numrene på den indgående og den udgående com-port. For eksempel kan den udgående COM-port være com5, og den indgående COM-port kan være com6. Vær ikke forbavset, hvis dine COM-porte ikke er angivet som kom 5 og kom 6. De COM-porte, som bliver brugt, kan varierer fra computer til computer.

- Tryk "tab" for at komme til knappen Udfør, og tryk "Enter" for at aktivere den.

- Du kommer tilbage til dialogen Bluetooth-indstillinger. Fra listen over faneblade skal du trykke Tab to gange for at komme til fanebladet Com-porte.

- Tryk tab for at komme til listen over com-porte, og tryk Pil-ned for at gå igennem listen over com-porte og checke deres numre.

- Tab til OK-knappen, og tryk på Enter.

2. Forbind via Bluetooth til en computer med Windows 7 eller Windows 8.

- Åbn kontrolpanelet.

- Åbn "Enheder og printere".

- Tab til "tilføj enhed" og tryk Enter.

- Windows søger efter enheder og viser dem i en liste.

- Brug Pil-op og Pil-ned til at finde Braille Sense, og tryk Enter.

- Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden for enheden. Indtast en firecifret kode efter dit eget valg og tryk Enter. Braille Sense spørger så efter den samme kode. Indtast den i 8-punkt og tryk Enter.

- Computeren bør vise meddelelsen, "Ny hardware fundet", efterfulgt af den afsluttende dialogboks. Dialogen bør vise, at Bluetooth-enheden blev konfigureret korrekt. Det er meget vigtigt, at du noterer dig, hvilken com-port Bluetooth bruger, da du skal bruge denne oplysning, når du skal konfigurere din skærmlæser.

15.7.1.3 Brug Braille Sense med Window-Eyes

Du kan tilslutte din Braille Sense som display til Window-Eyes på følgende måde.

- Sørg for, at din Braille Sense er tændt og står i terminaltilstand.

- Tryk Ctrl-Backslash for at åbne Window-Eyes kontrolpanelet.

- Pil ned til Enheder og tryk Enter.

- Pil ned til Punktdisplays og tryk Tab for at åbne listen over mulige displays.

- Pil ned til "Braille Sense" og tryk Tab for at komme til listen over porte.

- Hvis du bruger Bluetooth, så vælg den com-port, som svarer til din Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger USB, så vælg USB fra listen over porte.

- Tab til "Aktiver" og tryk Enter.

- Hvis aktiveringen lykkes, har du 15 sekunder til at vælge, om du vil beholde de nye indstillinger, eller om du vil vende tilbage til de gamle indstillinger fra før du aktiverede Braille Sense.

- Tab til "Behold indstillinger" og tryk Enter.

- Tab til "Gem indstillinger" og tryk Enter.

- Tab til "Minimer" og tryk Enter for at minimere Window-Eyes kontrolpanel.

- Bemærk: Du skal muligvis genstarte Window-Eyes før Braille begynder at fungere.

15.7.1.4 Brug Braille Sense med JAWS for Windows

Brug følgende instruktioner for at konfigurere Braille Sense som et punktdisplay til skærmlæseren JAWS fra FreedomScientific.

- Sørg for, at din Braille Sense er tændt og står i terminaltilstand. Hvis du vil bruge USB, så forbind apparatet til din computer med det medfølgende USB-kabel.

- Gå til JAWS-vinduet og tryk på "Alt" for at åbne menuen.

- Tryk "Enter" på Indstillinger-menuen.

- Brug Pil-op eller Pil-ned for at navigere til Braille og tryk på "Enter".

- Vælg HIMS Braille Sense som din Braille-enhed.

- Tab til Avanceret og tryk Enter.

- Vælg USB som port, hvis du vil forbinde via USB, og ellers vælg den korrekte com-port til Bluetooth.

- Tab til "OK", og tryk på "Enter".

- Du får besked om, at du skal genstarte JAWS, før dine indstillinger træder i kraft. Genstart JAWS for Windows, og der bør komme punktskrift i displayet.

15.7.1.5 Brug Braille Sense som et punktdisplay med NVDA

Brug følgende instruktioner for at konfigurere Braille Sense som et punktdisplay til den gratis skærmlæser NVDA fra NV Access.

- Sørg for, at din Braille Sense er tændt og står i terminaltilstand. Hvis du vil bruge USB, så forbind apparatet til din computer med det medfølgende USB-kabel.

- Tryk NVDA-tasten sammen med n for at åbne NVDA-menuen.

- Pil ned til Indstillinger og tryk Enter.

- Pil ned til Braille-indstillinger og tryk Enter.

- Vælg HIMS Braille Sense fra comboboksen med punktdisplays.

- Tab til comboboksen med porte og sørg for, at den står rigtigt. (NVDA kan bruge automatisk detektering af porte, så det skulle ikke være nødvendigt at ændre denne indstilling.

- Tab imellem de forskellige combobokse og vælg indstillinger som f.eks. input- og output-tabeller og markørmuligheder. Brug Pil-ned og Pil-op for at vælge mellem mulighederne i hver comboboks.

- Når du er færdig med at vælge dine indstillinger, så Tab til OK og tryk Enter.

- Bemærk, at du skal sørge for, at checkboksen "Gem indstillinger ved afslutning" er slået til i NVDA-menuen, så du kan være sikker på, at dine indstillinger bliver gemt. På den måde vil HIMS Braille Sense automatisk blive forbundet, når du i fremtiden starter NVDA.

15.7.1.6 Brug Braille Sense med System Access.

I øjeblikket virker Braille Sense kun sammen med System Access, hvis du bruger Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil bruge din Braille Sense som et punktdisplay med System Access, skal du sørge for, at den er tændt, at Bluetooth er slået til, den er i terminaltilstand, og at den er blevet parret med din PC. Når du starter System Access, bliver din enhed automatisk detekteret, og der kommer punkt i displayet.

15.7.1.7 Brug Braille Sense med VoiceOver på en Mac

Hvis du vil bruge en Braille Sense som et USB-punktdisplay sammen med en MAC med VoiceOver, kan du simpelt hen tænde for apparatet, sørge for, at du står i terminaltilstand og forbinde apparatet til MAC'en via USB. Enheden bliver genkendt med det samme, og Braille fra VoiceOver bliver vist i displayet.

Du kan forbinde en Braille Sense som et Bluetooth-display til en MAC med VoiceOver på følgende måde:

- Sørg for, at apparatet er tændt, at Bluetooth er slået til, og at det er i terminaltilstand.

- Tryk VO-F8 for at åbne VoiceOver-værktøjet.

- Find Kategorier og tryk VO-Skift-Pil-ned for at begynde at interagere med gruppen.

- Tryk b for Braille.

- Tryk VO-Skift-Op for at stoppe med at interagere med Kategorier-gruppen.

- Tryk VO-Højre for at komme til Display og tryk VO-Mellemrum for at aktivere.

- Find "Tilføj" og tryk VO-Mellemrum for at aktivere.

- VoiceOver meddeler nu, at den søger efter Bluetooth-enheder.

- Find Listen over Bluetooth-enheder og tryk VO-Skift-Ned for at interagere med tabellen.

- Find Braille Sense og tryk VO-Skift-Op for at stoppe med at interagere med tabellen.

- Find "Husk denne enhed", og tryk på VO-Mellemrum for at slå til.

- Find "Vælg" og tryk Mellemrum for at aktivere.

- VoiceOver beder om en parringskode, og du bliver placeret i editfeltet.

- Indtast en 4-cifret kode efter dit eget valg og tryk Enter. Braille Sense spørger så efter den samme kode. Indtast den i 8-punkt og tryk Enter.

Du bør nu høre en lyd, der indikerer, at VoiceOver har fået forbindelse med din Braille Sense, og du bør begynde at kunne se punkt fra VoiceOver i punktdisplayet

15.7.1.8 Brug Braille Sense med IOS-enheder

Brug følgende vejledning, når du vil forbinde Braille Sense som et Bluetooth Braille display med din iPhone, iPad eller iPod.

- Bemærk: Du skal køre IOS 4,2 eller højere på din i-enhed for at bruge HIMS Braille-enheder som Bluetooth Braille display med VoiceOver. Disse anvisninger henviser til iPhone, men de gælder for alle kompatible i-enheder: iPhone 3GS og højere, iPad og iPod Touch 3G og nyere.

- Sørg for, at din Braille Sense er tændt, at Bluetooth er slået til, og at apparatet står i terminaltilstand.

- På din iPhone skal du navigere til Indstillinger / Generelt / Tilgængelighed / VoiceOver / Braille.

- Hvis Bluetooth ikke er aktiveret på din iPhone, vil den bede dig om at gøre dette. Når Bluetooth er aktiveret, søger iPhone efter enheder.

- Braille Sense bør blive vist på listen over tilgængelige Braille enheder.

- Dobbelttap på Braille Sense i listen over Braille-enheder.

- Du bliver bedt om en PIN-kode. Indtast en 4-cifret kode efter eget valg, og tryk på knappen "Dan par".

- Notatapparatet spørger efter pin-koden. Indtast den samme kode, som du indtastede på din iPhone og tryk Enter.

Du skulle nu høre et lydsignal på din iPhone, og den tekst, der vises på iPhone bør blive vist på Braille displayet på din Braille Sense.

15.7.1.9 Brug Braille Sense med BrailleBack for Android.

Hvis du vil bruge din Android-enhed med punktskrift via BrailleBack, skal du først hente programmet fra Google Play Stor og installere det på din Android-enhed.

Brug følgende vejledning for at bruge din Braille Sense som punktdisplay med BrailleBack.

- Sørg for, at din Braille Sense er tændt, at Bluetooth er slået til, og at apparatet står i terminaltilstand.

- På din Android-enhed skal du gå til Indstillinger.

- Vælg Bluetooth.

- Vælg "Søg efter enheder".

- Vælg Braille Sense fra listen.

- Når du bliver bedt om det, så indtast en 4-cifret kode efter dit eget valg og vælg OK-knappen.

Når du har trykket OK på din tablet, beder Braille Sense dig om den samme kode. Indtast den i 8-punkt computer-Braille, og tryk Enter.

- Når Braille Sense er blevet forbundet, så gå tilbage til Indstillinger på din Android-enhed og vælg Tilgængelighed.

- Vælg BrailleBack og marker checkboksen for at slå programmet til. Punktdisplayet skulle blive genkendt og skulle nu begynde at vise punktskrift.

15.7.2 Udklipsholder til terminal

Med den specielle udklipsholder til terminaltilstand kan du skrive og redigere tekst på dit notatapparat, inden du sender den via "Terminal til skærmlæser" til den tilsluttede enhed. Det kan f.eks. være nyttigt, når du bruger en iPhone eller iPad, som afforkorter det, du skriver, mens du skriver det. I dette tilfælde kan bogstaver blive forkert afforkortet, hvis du ikke skriver hurtigt nok. F.eks., hvis du skriver ordet "tale" og ikke skriver hurtigt nok, kunne det blive afforkortet som "tilatligeeller". Hvis man holder pause under indtastningen, kan VoiceOver finde på at oversætte et bogstav til den tilsvarende ordforkortelse i punktskrift. På samme måde kan det være svært at rette i teksten, da hvert bogstav eller tegn kan blive afforkortet, som om det var en ordforkortelse. Så hvis du forsøger at skrive ordet "tale" men kommer til at skrive "talh", når du så sletter h'et og skriver et e, kan e'et blive afforkortet som "eller". Ordet bliver således til "taleller". For virkelig at rette ordet må du slette hele ordet og skrive det igen.

At skrive og rette i tekst, når du bruger dit notatapparat som punktdisplay, kan være et værre pillearbejde. Som forklaret ovenfor, kan du bruge udklipsholderen til terminaltilstand til at skrive og redigere tekst på dit notatapparat og så sende teksten samlet til den tilsluttede computer eller mobiltelefon via "Terminal til skærmlæser".

For at komme ind i udklipsholderen til terminaltilstand skal du taste Mellemrum-Enter-i. Braille Sense fortæller, at du er i "Udklipsholder til terminal". Du kan nu skrive og redigere din tekst med de normale tekstkommandoer. I "udklipsholder til terminal" er forbindelsen fra dit punkttastatur og display til den tilsluttede computer eller mobiltelefon midlertidigt slået fra, så du kan bruge tastaturet og displayet til at skrive og redigere tekst. For flere oplysninger om at redigere tekst, kan du se i kapitel 5 i denne manual. Når du er færdig med at skrive den tekst, du vil sende til din computer eller tablet, så tast Mellemrum-Enter-s. Teksten bliver så hurtigt sendt til enheden via "Terminal til skærmlæser", og du kommer tilbage til terminaltilstand, så du kan kommunikere direkte med den tilsluttede enhed.

Udklipsholder til terminal kan også være nyttig, hvis du vil sende tekst fra et dokument eller en e-mail på dit notatapparat til et dokument eller en e-mail, du er ved at skrive på din computer eller mobiltelefon. Eftersom udklipsholderen til terminal er et almindeligt editfelt, kan du indsætte tekst i det fra den almindelige udklipsholder. (se afsnittene om at vælge tekst i de forskellige programmer, Tekstbehandling, E-mail, Web-browser o.s.v.)

Sådan sender du tekst fra dit notatapparat:

- Tryk Mellemrum-Enter-i for at komme ind i udklipsholderen til terminaltilstand.

- Tryk Mellemrum-Enter-v for at indsætte teksten fra notatapparatets udklipsholder i editfeltet.

- Tryk Mellemrum-Enter-s for at sende teksten via "Terminal til skærmlæser".

15.8 Vis netværksstatus

Dette værktøj giver oplysninger om din nuværende forbindelsestype, apparatets nuværende IP-adresse, undernetmaske, gateway og MAC-adresse. For at kontrollere netværksstatus skal du trykke Enter på "Vis netværksstatus". Du kan også få oplyst netværksstatus, når du står i hovedmenuen, ved at trykke Mellemrum-n.

Oplysningerne om den aktuelle forbindelse bliver vist. Du kan tab'e til Forny-knap og Luk-knap.

Det første punkt i listen over oplysninger fortæller, om U2 har forbindelse til internettet, On-line eller off-line. Hvis der er oprettet forbindelse, får du at vide, hvilken type forbindelse, der er tale om, kablet netværk trådløst netværk o.s.v. Det næste punkt er IP-adressen, efterfulgt af undernetmasken, gatewayen og til sidst MAC-adressen. Du kan flytte mellem disse muligheder med Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Hvis U2 ikke er forbundet til internettet, vil status vise Off-line, og IP-adressen, undernetmasken og gatewaybliver sat til 0.

15.9 Vis strømstatus

Tryk Enter på Batteristatus i Værktøjer-menuen. Du kan også få vist Batteristatus fra hvor som helst på apparatet ved at taste Mellemrum-1-6. Du får vist to oplysninger, nemlig hvor mange procent batteriet er opladet, og hvorvidt U2 får strøm fra batteriet eller fra opladeren. Afslut ved at trykke Mellemrum-z. Du kommer så tilbage til der, hvor du var før.

15.10 Formatering

ADVARSEL!! Med U2 kan du formattere den interne flashdisk for at løse problemer med korrupte filer og starte forfra med et rent drev. Hvis du formatterer flash-disken, bliver alting på drevet slettet. Vær meget forsigtig, når du udfører denne kommando. Når du udfører denne kommando, mister du alle dine data. Du kan ikke genskabe dine data, efter denne kommando er blevet udført. For at formattere flash-disken skal du trykke på Mellemrum-1-2-3 og holde dem nede. Mens du holder Mellemrum-1-2-3 nede, skal du trykke hurtigt på nulstillingsknappen. Bliv ved med at holde Mellemrum-1-2-3 trykket nede, indtil du hører meddelelsen "starter formattering".

Du kan også åbne formateringsfunktionen ved at trykke f i Værktøjer-menuen. Du kan også nå den fra hvor som helst på apparatet ved at taste F3-f.

Hvis du formaterer et hvilket som helst drev på U2, bliver alle informationer på drevet slettet. Derfor bør du tage en sikkerhedskopi af vigtige filer, før du formaterer, hvis det er muligt.

15.10.1 Formatering af disken

- Tryk Enter på Formater, og du står nu på "flashdisk". Tryk Enter, eller vælg et andet drev fra listen, før du trykker Enter.

- Du bliver spurgt, om du vil formatere flashdisken. Tryk på Enter.

- Du bliver gjort opmærksom på, at alle data vil gå tabt, og spurgt, om du vil fortsætte. Tryk Enter.

- Formateringen går nu i gang.

- Når formateringen er færdig, kommer du tilbage til listen over drev.

For at afbryde formateringen kan du trykke Mellemrum eller trykke Enter på Nej på trin 2 eller 3.

15.11 Indstil dvaletid

Du kan indstille dvaletiden, så din Braille Sense U2 slukker efter et vist stykke tid, uanset hvad du er i gang med.

Hvis du vil indstille dvaletiden, så find punktet Dvaletid i Værktøjer-menuen, og tryk Enter. Du kan også trykke Mellemrum-j fra hvor som helst på apparatet.

Du kommer ind i et editfelt, hvor du kan se, at den nuværende dvaletid er 0. Indtast dvaletiden i minutter i editfeltet. Du kan indtaste et tal mellem 0 og 180. Tryk Enter.

Når du har sat en dvaletid, bliver apparatet slukket, når tiden er gået, selv hvis du er i gang med noget. Hvis du sætter dvaletiden til 5 minutter, og du trykker Mellemrum-j efter 2 minutter, vil du se, at der står 3 minutter i editfeltet, fordi der er 3 minutter tilbage, før maskinen går i dvale.

15.12 Makroer

Med makroer kan du let og effektivt udføre flere funktioner automatisk efter hinanden på Braille Sense U2. Det er specielt praktisk, hvis der er situationer, hvor du skal udføre de samme handlinger om og om igen. F.eks. kan du indstille en makro til at åbne nogle faste programmer og dokumenter hver morgen, når du kommer på arbejde. Du kan også lave en makro, der indsætter tekst eller formaterer et dokument. Du kan oven i købet lave en makro, der indstiller en alarm til kl. 6 næste morgen.

15.12.1 . Optag en makro

Når du opretter en makro, beder du simpelt hen apparatet om at "optage" en Stribe funktioner, efterhånden som du udfører dem, og så gemme dem. For at begynde optagelsen af en makro, skal du trykke F2-r hvor som helst på apparatet. Udfør alle de funktioner, du vil have apparatet til at udføre automatisk, og tryk så F2-r for at stoppe optagelsen. Hvis du f.eks. vil oprette en makro, der indstiller en alarm, så tryk F2-r, gå ind i Værktøjer-menuen og start Alarm. Gå igennem proceduren for at indstille alarmen Når du har trykket Enter for at gemme alarmen, så tryk F2-r for at stoppe makrooptagelsen. Du bliver bedt om at indtaste det navn, som makroen skal gemmes under. Indtast det i editfeltet og tryk Enter. Hvis du har lavet en fejl og ikke ønsker at gemme makroen, så tryk Mellemrum-z for at afbryde uden at gemme makroen.

Nogle gange kan det være nødvendigt at indføje en tidsforsinkelse i din makro. Du kan indsætte en forsinkelse i din makro ved at trykke F2-d. Indtast forsinkelsestiden i sekunder, og tryk Enter. Fortsæt med at optage makroen som normalt.

15.12.2 . Udfør en makro

Hvis du vil udføre en makro, som du tidligere har oprettet, så tryk F2-e fra hvor som helst på Braille Sense. Du bliver bedt om at indtaste navnet på en makro, og navnet på den sidste makro, du oprettede, bliver vist som standard. Indtast navnet på makroen, og tryk Enter. Apparatet udfører nu makroen og beder dig om at vente. Makroen kan tage adskillige sekunder om at blive udført, da den skal udføre alle de funktioner, du optog tidligere. Når makroen er færdig, står du der, hvor du normalt ville have stået, hvis du havde udført funktionerne manuelt. Hvis du f.eks. opretter en makro, der åbner din e-mail og checker for ny post, vil du, når makroen er færdig, stå i din indbakke på den første ulæste mail.

Du kan også oprette en makro til en opgave, som skal udføres mange gange. Du kan indstille makroen til at køre et hvilket som helst antal gange fra "Udfør makro"-dialogen. Når du har trykket F2-e, så tab til feltet "Antal gentagelser", og indtast det antal gange, makroen skal gentages. Antallet af gentagelser bliver husket, indtil du ændrer det igen eller nulstiller apparatet.

15.12.3 Makrostyring

Med Makrostyring kan du udføre og administrere de makroer, du har oprettet. Punktet er placeret i menuen Værktøjer lige over "Opdater Braille Sense firmware". Find Makrostyring, og tryk Enter. Du kan også åbne Makrostyring fra hvor som helst på apparatet ved at taste F2-l.

Dialogen i Makrostyring består af følgende felter: Liste over makroer, "Slet makro, "Omdøb makro", "Udfør makro" og Luk-knap.

Listen over makroer indeholder alle de makroer, du har oprettet. Hvis du vil udføre en makro, så tryk Enter på makroens navn, eller Tab til "Udfør makro" og tryk Enter. Som tidligere beskrevet kan du også udføre en makro fra hvor som helst på apparatet ved at taste F2-e. For at slette en makro skal du finde den makro, du vil slette, Tab'e til knappen "Slet makro" og trykke Enter eller trykke Mellemrum-d.  Du kan omdøbe en makro, ved at vælge makroen, og derefter trykke Enter på "Omdøb makro". Du kommer ind i et editfelt, hvor du kan skrive det nye navn på makroen. Det nuværende makronavn bliver vist. For at omdøbe makroen skal du redigere navnet eller skrive et nyt navn og trykke Enter.

15.13 Opdater Braille Sense U2 Firmware

Med dette program kan du opdatere Braille Sense U2, enten via internettet eller via et eksternt medie, som indeholder opdateringen. Hvis du vælger on-line-metoden, skal du sørge for at have en aktiv internetforbindelse, inden du forsøger at opdatere.  Når du opdaterer U2, vender alle indstillinger tilbage til deres udgangspunkt. Data på flashdisken er beskyttet. Vi anbefaler dog, at du sikkerhedskopierer dine filer, inden du opdaterer U2, da der kan opstå uforudsete problemer.

- Bemærk: Du kan ikke afbryde opdateringen, når den først er sat i gang. Du må ikke nulstille enheden under en opdatering. Du skal have apparatet sluttet til lysnettet under hele opgraderingsprocessen. Vi anbefaler, at du ikke rører ved U2 under opgraderingen. Det kan tage op til 30 minutter at opgradere U2, afhængig af hastigheden på din internetforbindelse.

Bemærk også, at opgraderingsfilerne bliver midlertidigt gemt på flashdisken, for at de kan blive installeret. Hvis du ikke har nok plads til rådighed på flashdisken, kan U2 ikke gennemføre opdateringen, før du har skabt plads til opdateringsfilerne.

Du kan komme til programmet "Opgrader Firmware" gennem Værktøjer-menuen, eller starte det fra hvor som helst på apparatet ved at trykke F3-u.

15.13.1 Opgradering af U2 via internettet

Du kan opgradere U2 via internettet på følgende måde:

- Sørg for, at du har forbindelse til internettet og får strøm fra lysnettet. Tryk Enter på "Opdater Braille Sense U2 firmware" i Værktøjer-menuen.

- Tryk Enter på "Opgrader on-line". Din U2 tager forbindelse til HIMS-serveren og sammenligner din aktuelle firmware-version med den version, der ligger på serveren. Du bliver spurgt, om du vil fortsætte opgraderingen.

- U2 begynder at hente opgraderingsfilerne. Hvis opgraderingen mislykkes, kan du muligvis få en meddelelse om, at der ikke er forbindelse til internettet. For at prøve at opgradere igen skal du trykke Mellemrum-z for at afbryde og så igen aktivere "Opdater Braille Sense U2 firmware. Hvis forbindelsen virker, bliver opgraderingsfilerne hentet.

- Når U2 har hentet opgraderingsfilerne, bliver opgraderingsprocessen startet automatisk. Husk venligst at undgå at røre ved Braille Sense U2, indtil opgraderingsprocessen er færdig. Hvis du trykker på taster eller nulstillingsknappen eller tager strømmen fra enheden, kan opgraderingen blive afbrudt, hvilket kan resultere i en ufærdig installation. Når opgraderingen er færdig, kommer du tilbage til hovedmenuen.

- Når opgraderingen er færdig, bør du kontrollere software-versionen ved at trykke Mellemrum-v, mens du står i hovedmenuen.

15.13.2 Opgrader U2 firmware fra et drev

Du kan opgradere Braille Sense U2 fra et drev på følgende måde:

- Hent opgraderingsfilerne fra HIMS's hjemmeside. Pak zip-filen ud og kopier de to filer i zip-filen til et eksternt drev, f.eks. et SD-kort eller et USB-drev.

- Tilslut SD-kortet eller USB-drevet til U2, og sørg for, at apparatet får strøm fra lysnettet Tryk så Enter på "Opdater Braille Sense U2 firmware" i Værktøjer-menuen.

- Du bliver spurgt, om du vil opgradere on-line. Tryk Mellemrum-4 for at gå til "Opgrader off-line". Tryk Enter.

- Hvis du allerede kører den nyeste firmware-version, bliver du spurgt, om du vil opgradere alligevel. Hvis du trykker Enter på Nej, bliver opgraderingen afbrudt. Tryk Mellemrum for at skifte mellem Ja og Nej.

- Hvis du trykker Enter på Ja, bliver du advaret om, at alle indstillinger bliver sat tilbage til standard, og igen bliver du spurgt, om du vil fortsætte med opgraderingen. Tryk Enter på Ja.

- U2 starter opgraderingsprocessen. Husk venligst, at du ikke må røre ved U2, før opgraderingen er færdig. Når opgraderingen er færdig, kommer du tilbage til hovedmenuen.

- Når opgraderingen er færdig, bør du kontrollere software-versionen ved at trykke Mellemrum-v, mens du står i hovedmenuen.

16. Brug af hjælpemenuen

Hjælpen består af forskellige tekstfiler, hvor du kan læse om Braille Sense U2's mange funktioner. For at komme til disse hjælpefiler, går du i hovedmenuen med F1 og trykker gentagne gange på Mellemrum-4, til du når til Hjælp. Du kan også trykke på h for hurtigt at åbne hjælpemenuen. Du kan også starte hjælpen fra hvor som helst på apparatet ved at trykke Mellemrum-h.

Brug Mellemrum-4 for at komme til det afsnit, du vil læse. Tryk Enter på et afsnit for at åbne det. De tastetryk, du kan bruge til at navigere, er de samme som i Tekstbehandling. For en liste over navigationstaster, se venligst afsnit 16.3.2.

Mens du læser manualen i U2, kan du søge efter tekst i de forskellige afsnit ved at trykke på Mellemrum-f. Indtast den tekst, du vil søge efter, og tryk Enter. Du kan søge efter næste forekomst af den tekst" du har søgt efter- ved at taste Mellemrum-Enter-f.

Afsnittet "Oversigt" giver et overblik over U2's fysiske udseende og funktioner.

Afsnittet "Grundlæggende funktioner" giver et grundlæggende overblik over, hvordan man bruger U2.

Afsnittet "Indstillinger" giver en forklaring på indstilling af tid og dato, opsætning af internet, Bluetooth-forbindelse, de generelle indstillinger, samt hvordan du kan bruge dem til at indstille U2 efter dine ønsker.

De fleste af de resterende afsnit beskriver Braille Sense U2's forskellige funktioner i detaljer.

Kommandooversigten er en hurtig oversigt over tastetryk i alle U2's programmer: Den er praktisk, når du bare vil vide de taster, du skal bruge for at udføre en funktion, uden at læse instruktionerne for et program i sin helhed.

Afsnittet "Information om Braille Sense U2" indeholder meddelelse om ophavsret, version af U2, den version af Windows CE, som U2 bruger, firmware-version af U2 og andre nyttige oplysninger, såsom MAC-adresse og serienummer. Når informationsafsnittet er åbent, kan du gemme oplysningerne i en fil ved at trykke Tab for at komme hen til Gem-knappen og så trykke Enter. Apparatet giver besked om, at oplysningerne er blevet gemt, og du kommer tilbage til Gem-knappen. Den gemte fil hedder "bs-information.txt", og den er placeret på roden af flashdisken, så man let kan komme til den.

Du kan også få hjælp til lige præcist det, du prøver at gøre. Tryk Mellemrum-h i et program for at få en liste over de taste tryk, du kan bruge i lige netop det program.

17. Brug af ActiveSync

17.1 Hvad er ActiveSync?

ActiveSync eller Windows Mobile enheder, som det hedder i senere versioner af Windows, er et program, som kan bruges til at forbinde mobile enheder til en PC. Med dette program kan du overføre filer mellem en computer til en mobil enhed. Desuden kan programmet bruges til at synkronisere planlægningskalenderen og adressebogen i U2 med de tilsvarende funktioner i Outlook. ActiveSync/Windows Mobile enheder bliver ikke leveret sammen med Braille Sense U2. Det bliver stillet gratis til rådighed af Microsoft for enhver, der bruger en Windows-PC. Hvis du vil bruge ActiveSync, skal du hente programmet fra internettet og installere det på din computer. Hvis du bruger Windows 7, bliver Windows Mobile Enheder automatisk hentet og installeret, når du tilslutter et apparat med Windows Mobile til din computer.

17.2 Tilslut Braille Sense U2 til din PC

For at bruge ActiveSync/Windows Mobile Enheder sammen med U2 skal du slå indstillingen "Fungerer som USB-disk" fra, før du opretter forbindelse til computeren. For at gøre det skal du trykke Mellemrum-o for at komme ind i "Generelle indstillinger". Tryk Mellemrum-4-5-6 for at komme til bunden af listen, eftersom det er den sidste indstilling, du skal bruge. Hvis "fungerer som USB-disk" er slået til, så tryk på Mellemrum for at slå den fra. Tryk på Enter for at gemme indstillingerne.

Før du tilslutter U2 til computeren for første gang, skal du sikre dig, at U2 er slukket. Når du har installeret ActiveSync, så slut et USB-kabel til mini-USB-porten på højre side af U2. Forbind så den anden ende af USB-kablet til en USB-port på din computer. Tænd nu for U2. Du vil nu høre adskillige lydsignaler. Først hører du startlyden fra U2. Dernæst hører du en lyd fra computeren, som indikerer, at der er oprettet forbindelse til U2. Du hører så igen en lyd fra U2 og computeren, som fortæller, at de genkender hinanden som enhed til synkronisering.

17.3 Opsætning af Braille Sense U2 i ActiveSync-programmet

Når PC'en har registreret U2 som et Windows Mobile-apparat, dukker der en skærm op på computeren, som spørger, om du vil oprette et partnerskab. Du kan vælge Ja eller Nej. Hvis du vælger Ja, vil U2 blive synkroniseret automatisk med Outlook, næste gang du forbinder den til computeren. Hvis du vælger Nej, vil skærmen til opsætning af partnerskab komme frem, hver gang du forbinder U2 til din computer.

Hvis du vil synkronisere U2 med Microsoft Outlook, så vælg Ja og tryk på Næste-knappen. Du bliver så bedt om at vælge et navn til den mobile enhed. Du kan kun bruge bogstaver, tal og understregningstegn i dit navn. Du kan ikke bruge mellemrum. Når du har indtastet et passende navn, så tryk Enter på Næste-knappen.

En liste over funktioner kommer frem på computeren. Hver funktion er forsynet med en checkboks. Du skal sikre dig, at ingen andre checkbokse end Kontakter og Kalender er slået til, da det kun er synkronisering af kontakter og kalender, der i øjeblikket er understøttet af U2. Du kan vælge at slå Kontakter, Kalender eller begge til, alt efter, hvad du foretrækker.  Når du har foretaget dit valg, så tryk på Næste-knappen. Der kommer nu en dialogboks, som fortæller, at opsætningen er gennemført. Tab til Færdig-knappen og tryk Enter.

ActiveSync kigger så efter ændringer og synkroniserer med Microsoft Outlook. For mere information om, hvordan du bruger ActiveSync/Windows Mobile Enheder, se venligst www.microsoft.com.

17.4 Overfør filer til U2 via ActiveSync

Når du vil overføre en fil til U2 fra din computer, skal du først finde den eller de filer, du vil overføre, med Windows Stifinder. Vælg filen/filerne, og tryk Ctrl-c for at kopiere dem til udklipsholderen. Gå ud på skrivebordet på din computer ved at trykke Windows-d. Find "Denne computer". Tryk Enter. Find "Mobil enhed". Den "mobile enhed" er U2. Når du åbner den mobile enhed, kommer du ind i fillisten på U2. Et af emnerne i listen er et andet ikon for "Denne computer". Find "Denne computer" og tryk Enter. En ny filliste bliver åbnet. I denne liste er der en mappe med navnet Flashdisk. Det er den samme Flashdisk, som findes under Filstyring på din U2. Det er det interne drev på dit notatapparat. Find Flashdisk og tryk Enter.  Du kan indsætte filen her ved at trykke Ctrl-v, eller du kan indsætte filen i en mappe under Flashdisk. Du kan også kopiere fra U2 til PC på samme måde.

18. Kommandooversigt

18.1 Almindelige tastekombinationer

Åbn programmenuen: F1

Kør et bestemt program fra programmenuen F1-genvejstast (er forskellig afhængigt af det valgte program)

Åbn listen over aktive programmer: F1-F4

Skift til forrige program: Mellemrum-F2-F3

Skift til næste program: F2-F3

Åbn programafhængig menu: Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller F2

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Escape: Mellemrum-e (pkt. 1-5) eller F4

Flyt til næste felt i en dialogboks: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Flyt til forrige felt i en dialogboks: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Flyt til forrige tegn: Mellemrum-3

Flyt til næste tegn: Mellemrum-6

Flyt til forrige linje: Mellemrum-1

Flyt til næste linje: Mellemrum-4

Flyt til begyndelse af linje/emne: Mellemrum-1-3 eller F2-Rul-op

Flyt til slutning af linje/emne: Mellemrum-4-6 eller F3-Rul-ned

Flyt til start af dokument eller liste: Mellemrum-1-2-3 eller F1-F2-rul-op

Flyt til bunden af dokument eller liste: Mellemrum-4-5-6 eller F3-F4-Rul-ned

Flyt til forrige side eller til starten af forrige gruppe af 32 emner: Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2

Flyt til næste side eller starten af næste gruppe af 32 emner: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4

Rul et display til venstre: Rul-op

Rul et display til højre: Rul-ned

Flyt til en bestemt celle eller et bestemt emne: Tryk på den tilsvarende markørflyttetast

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Store bogstaver: pkt. 7 eller Mellemrum-u (pkt. 1-3-6)

Gentag aktuelle emne: Mellemrum-r (pkt. 1-2-3-5)

Åbn Web-browseren: Mellemrum-w (pkt. 2-4-5-6)

Hvad er klokken / Vis aktuelt klokkeslæt: Mellemrum-t (pkt. 2-3-4-5)

Vis strømstatus: Mellemrum-1-6

Åbn Generelle indstillinger: Mellemrum-o (pkt. 1-3-5)

Online Hjælp: Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)

Vis softwareversion: Mellemrum-v (pkt. 1-2-3-6) (kun i hovedmenuen).

Vis netværksstatus: Mellemrum-n (pkt. 1-3-4-5) (i hovedmenuen)

Vis ledig plads på flashdisk: Mellemrum-i (pkt. 2-4) (i program-menuen)

LCD-skærm til/fra: Mellemrum-Enter-4-5-6 (i hovedmenuen)

Tale til/fra: Backspace-F2

Punktdisplay til/fra: Backspace-F3

Skru op for talen: Backspace-F4

Skru ned for talen: Backspace-F1

Forøg talehastigheden: Mellemrum-F4

Formindsk talehastighed: Mellemrum-F1

Højere toneleje: Enter-F4

Lavere stemmeleje: Mellemrum-Enter-F1

Forøg generel lydstyrke: Backspace-Mellemrum-F4

Formindsk generel lydstyrke: Backspace-Mellemrum-F1

Forøg hastighed for sekundær stemme: Mellemrum-Enter-F4

Formindsk hastighed for sekundær stemme: Mellemrum-Enter-F1

Enhåndstilstand til: Hold F3 nede, mens apparatet tændes

Enhåndstilstand fra: Hold F4 nede, mens apparatet tændes

Enhåndstilstand til/fra: Mellemrum-Backspace-1-2-3

Bluetooth til/fra: Mellemrum-Backspace-3-4-5-6

Trådløst LAN til/fra: Mellemrum-Backspace-1-4-5-6

Ethernet-port til/fra: Mellemrum-Backspace-1-5-6

Skrivetilstand til/fra: Mellemrum-Backspace-Enter-c (pkt. 1-4)

Rediger sprogegenskaber: Mellemrum-Backspace-Enter-i (pkt. 2-4)

Skifte sprog: Mellemrum-Enter-Backspace-v (pkt. 1-2-3-6)

Skift Braille-tabel: Mellemrum-Backspace-Enter-b (pkt. 1-2)

Tale ved rulning til/fra: F3-rul-op

Vis Braille-markørtype: F4-rul-op

Vælg kontroloplysninger: F2-rul-ned

8-punkts-visning til/fra: F1-rul-ned

18.2 Kommandoer til hurtigstart

Brug de følgende kommandoer til at starte programmer fra hvor som helst på Braille Sense U2.

Brug F1 sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Adressebog: a (pkt. 1).

Web-browser: b.

Sense Chat: c.

DAISY-afspiller: d.

E-mail: e.

Filstyring: f.

Google Talk: g.

Hjælp: h.

Twitter: i.

Facebook: j.

Dokumentlæser: k (pkt. 1-3).

BookShare Download: l (pkt. 1-2-3).

Medie-afspiller: m.

RSS-læser: n.

Dropbox: o.

Google Maps: p.

Quick Browser: q.

FM-radio: r.

Planlægningskalender: s.

Databaser: t.

Google-søgning: u.

Sense Navigation: v.

Tekstbehandling: w.

Tekstbehandling 2: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6).

Excel-viser: x.

YouTube: y.

Online DAISY: z.

Brug F3 sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Alarm: a.

Bluetooth-styring: b.

Lommeregner: c.

Sense Terningspil: d.

Formattering: f.

Sense Hjernegymnastik: g.

Opsætning af internet: i.

Sikkerhedskopier/gendan personlige indstillinger: k.

Kalender: l.

Menustyring: m.

Beskyttelse med kodeord: n (pkt. 1-3-4).

Udtaleordbog: p.

Terminal til skærmlæser: s.

Indstil tid og dato: t.

Opgrader Braille Sense: u.

Stopur: w.

Andre hurtigkommandoer:

Vis tid og dato: Mellemrum-t

Vis netværksstatus: Mellemrum-n

Vis batteristatus: Mellemrum-1-6.

Kompasvisning: Mellemrum-Enter-pkt. 5-6.

Skift navn på enheden: Mellemrum-Backspace-Enter-e

Indstil dvaletid: Mellemrum-j

Åbn Generelle indstillinger: Mellemrum-o

Åbn Sense Dictionary: Mellemrum-Backspace-Enter-d

Start/stop optagelse af makro: F2-r.

Udfør makro: F2-e.

Makrostyring: F2-l.

18.3 Filstyring

18.3.1 Navigationstaster til filer og i menuen

Flyt til forrige emne: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til næste emne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til begyndelsen af liste: Ctrl-hjem (Mellemrum-1-2-3 eller Mellemrum-1-3)

Flyt til slutningen af liste: Ctrl-End (Mellemrum-4-5-6 eller Mellemrum-4-6)

18.3.2 Navigationstaster til fillisten

Gå til fil- eller mappeliste: Mellemrum-5-6

Flyt mellem filliste og adressevinduet: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3) / Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Åbn valgte mappe eller fil: Enter

Flyt et niveau op i mappestrukturen: Backspace

Gå til det øverste niveau på disken: Mellemrum-1-2-5-6

Flyt 32 elementer op/tilbage: Mellemrum-1-2-3 eller F1-F2

Flyt 32 elementer ned/frem: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4

18.3.3 Markeringskommandoer til mapper/filer

Marker et bestemt element: Mellemrum

Markering af flere elementer: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

18.3.4 Genvejstaster til menukommandoer

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn med: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Åbn i ny Tekstbehandling: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Åbn i dokumentlæseren: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)

Pak som ZIP-fil: Mellemrum-Enter-z (pkt. 1-3-5-6)

Udpak ZIP-fil: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Send til: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

Sæt ind: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Slet: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Omdøb: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Nyt dokument: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Ny mappe: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Konverter fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Sorter filer: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Angiv filoplysninger: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Vis kun filer af en bestemt type: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

Søg efter fil: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Søg efter tekst: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Oplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Del mappe på netværket: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Stop deling af mappe: Mellemrum-Backspace-u (pkt.1.3.4)

Lokale sikkerhedsindstillinger: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

18.3.5 Genvejstaster til netværk og deling

Opsætning af netværksforbindelse: Mellemrum-Backspace-e (pkt. 1-5)

Annuller indstilling af netværksforbindelse: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Del en mappe med netværket: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Fjern en ekstern mappe fra netværksmappen: Mellemrum-Backspace-u (pkt. 1-3-6)

Indstilling af sikkerhed ved deling: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

18.3.6 Genvejstaster til EML-viser

Besvar e-mail: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Videresend e-mail: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Gå tilbage til listen over filer: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.4 Tekstbehandling

18.4.1 Genvejstaster til menukommandoer

Kommandoer i Fil-menuen

Nyt dokument: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn i ny Tekstbehandling: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Gem: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Gem som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Luk det aktuelle dokument: Mellemrum-q (pkt. 1-2-3-4-5)

Udskriv: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

Indstillinger: Mellemrum-Enter-e (Pkt. 1-5)

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Kommandoer til Word-visning:

Slå Word-visning til/fra: Mellemrum-Backspace-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Læs den aktuelle linje på skærmen: F1-Mellemrum-1-5-6

Flyt til første linje på skærmen: F1-Mellemrum-1-3

Flyt til sidste linje på skærmen: F1-Mellemrum-4-6

Flyt til forrige linje på skærmen: F1-Mellemrum-1

Flyt til næste linje på skærmen: F1-Mellemrum-4

Flyt markørposition til første linje på skærmen: Mellemrum-Backspace-1-5-6

Indstil farve til fremhævelse af den aktuelle linje på skærmen: Mellemrum-Backspace-u (pkt. 1-3-6)

Kommandoer til læsning af PowerPoint-filer

Flyt et dias tilbage: Backspace

Flyt et dias fremad: Mellemrum

Vis diaslisten: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Kommandoer i Rediger-menuen

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Slet indholdet af udklipsholder: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

Sæt ind: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Indsæt fra fil: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Indsæt dato: Mellemrum-Enter-w (pkt 2-4-5-6)

Indsæt klokkeslæt: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Indsæt sideskift: Mellemrum-Backspace-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Indsæt Tab: Backspace-Enter-i (pkt. 12-4-7-8)

Centrer linje: Mellemrum-Backspace-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Slet tomme linjer: Mellemrum-Backspace-e (pkt. 1-5)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Skift mellem indsæt-/overskriv: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

Stavekontrol: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)

Tjek stavningen af det aktuelle ord: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)

Rediger sprogegenskaber: Mellemrum-Backspace-Enter-i (pkt. 2-4)

Indstil skrifttype: Mellemrum-Backspace-m (pkt.1-3-4)

Slå matematikkode til/fra: Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

"Gå til"-kommandoer:

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Gentag søgning: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Søg bagud: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Erstat: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Gå til: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2

Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4

Sæt mærke: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Gå til mærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)

Gå til forrige dokument: Skift-Tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Gå til næste dokument: tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Læsekommandoer:

Læs markeret tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Læs begyndelsen af markeret tekst: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Automatisk læsning: Rul-op-ned

Læs status: Mellemrum-3-4

Læs antal tegn og mellemrum: Mellemrum-Enter-pkt. 3-4

Læs aktuelle markørposition: Mellemrum-1-5-6

Læs den valgte tekst på det aktuelle sprog: Mellemrum-Backspace-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Kommandoer til layout

Braille- dokumentlayout: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Braille-afsnitslayout: Mellemrum-Backspace-1-2-4-6

Generelt dokumentlayout: Backspace-t –pkt ( 2-3-4-5)

Generelt afsnitslayout: Backspace-2-3-4-6

18.4.2 Diverse genvejstaster

Flyt til forrige tegn: Mellemrum-3

Flyt til næste tegn: Mellemrum-6

Flyt til forrige ord: Mellemrum-2

Flyt til næste ord: Mellemrum-5

Flyt til begyndelsen af linjen: Hjem (Mellemrum-1-3)

Flyt til slutningen af linjen: End (Mellemrum-4-6)

Flyt til forrige linje: Pil-op (Mellemrum-1) eller rul-op

Flyt til næste linje: Pil-ned (Mellemrum-4) eller Rul-ned

Flyt til forrige afsnit: Mellemrum-2-3

Flyt til næste afsnit: Mellemrum-5-6

Flyt til begyndelsen af dokumentet: Ctrl-hjem (Mellemrum-1-2-3)

Flyt til slutningen af dokumentet: Ctrl-End (Mellemrum-4-5-6)

Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6

Læs aktuel linje: Mellemrum-1-4

Læs aktuelt ord: Mellemrum-2-5

Læs aktuelt tegn: Mellemrum-3-6

Slet aktuelt afsnit: Mellemrum-Backspace-1-3-4-6

Slet aktuelle linje: Mellemrum-Backspace-1-4

Slet aktuelle ord: Mellemrum-Backspace-2-5

Slet aktuelt tegn: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Bekræft aktuel markørposition: Mellemrum-1-5-6

Indstil visning af formateringstegn: Mellemrum-1-4-6

Indstil enhed for læsning: Mellemrum-2-4-6

Indstil læsetilstand: Mellemrum-3-4-6

Indstil læsetilstand: Mellemrum-1-2-4-6

18.5 Dokumentlæser

Filkommandoer:

Åbn fil: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Liste over seneste dokumenter: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Sideindstillinger: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Stemmeindstillinger: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Opstartsindstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Dokumentoplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Afslut og gem bogmærke: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut og fjern bogmærke: Mellemrum-Enter-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut uden at gemme bogmærke: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

Redigeringskommandoer

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Ryd udklipsholder: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Læsekommandoer:

Skift mellem manuel og fortløbende læsning: Enter

Pause/genoptag læsning: Mellemrum

Læs markeret tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Læs aktuelle side: Backspace

Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6.

Læs aktuel linje: Mellemrum-1-4.

Læs aktuelle sætning: pkt. 2-3-5-6

"Gå til"-kommandoer:

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Søg igen: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Søg bagud: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Gå til position: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Gå til titel: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Mærkekommandoer

Sæt mærke: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Gå til mærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)

Slet mærke: Mellemrum-d (pkt.1.4.5)

Næste mærke: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Forrige mærke: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Mærkestyring: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)

Indstillinger for signal ved mærker: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

18.6 E-mail

18.6.1 Genvejstaster til Indbakken

Åbn Konto-styring: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Skift fra offlinetilstand til onlinetilstand (IMAP): Mellemrum-Enter-pkt. 1-2-3

Tjek for ny post: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Hent gammel e-mail (IMAP): Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Flyt til forrige konto: Mellemrum-Backspace-pkt. 1-2-6

Flyt til næste konto: Mellemrum-Backspace-pkt. 3-4-5

Flyt til forrige mappe: Mellemrum-Enter-pkt. 1-2-6

Flyt til næste mappe: Mellemrum-Enter-pkt. 3-4-5

Skriv ny e-mail: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

Besvar e-mail: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Svar til alle: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)

Videresend e-mail: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Videresend som vedhæftelse: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Åbn "Indstil sti": Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Åbn Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn Indstillinger for uønsket post: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Gentag søgning: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Flyt til ulæst e-mail: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-4)

Flyt til mappe: Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6)

Kopier til mappe: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Tilføj en afsender til adresselisten: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4) (gælder kun for fra-feltet i Indbakken)

Slet aktuel e-mail: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5) (gælder kun fra Emne- og dato-feltet i Indbakken)

Tøm papirkurven: Mellemrum-Backspace-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)

Gem aktuel e-mail som tekstfil: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Udskriv aktuel e-mail: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

Annuller: Mellemrum-e (pkt. 1-5)

Annuller og luk e-mail-programmet: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.6.2 Genvejstaster til at sende e-mail herunder besvare, videresende, og gemme til Udbakken

Søg i adresselisten: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Vedhæft fil: Mellemrum-Enter-f (pkt 1-2-4)

Send e-mail: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Gem til Udbakke: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Annuller: Mellemrum-e (pkt. 1-5)

Annuller og luk e-mail-programmet: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.6.3 Genvejstaster til læsning/skrivning af e-mail

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Kopier til udklipsholder: Mellemrum-Enter-c (pkt..1-4)

Klip til Udklipsholder: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6) (ikke tilgængelig, når du læser e-mails i indbakken)

Sæt ind fra udklipsholder: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6) (ikke tilgængelig, når du læser e-mails i indbakken)

Slet markering/Slet aktuelt tegn: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5) (ikke gyldig, når du læser e-mails i indbakken)

Annuller blok: Mellemrum-e (pkt. 1-5)

18.7 Media

18.7.1 Medieafspiller

18.7.1.1 Genvejstaster til kommandoer

Åbn fil: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn mappe: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Opret fil: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Opret mappe: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Gem spilleliste: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Gem som spilleliste: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Slet element: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Åbn URL: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Informationer om opmærkning (tags): Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Kommandoer til afspilning:

Afspil: Enter, Afspil-knappen

Pause/Fortsæt: Mellemrum, Afspil-knappen

Stop: Backspace, Stop-knappen

Forrige spor: pkt. 3, tilbageknappen

Næste spor: pkt. 6, Fremad-knappen

5 spor tilbage: Pkt. 2-3

5 spor fremad: Pkt. 5-6

Første spor: pkt. 1-3

Sidste spor: pkt. 4-6

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

Forøg hastighed: pkt. 3-4-5

Formindsk hastighed: pkt. 1-2-6

Ændre interval for tidshop: pkt. 2 eller pkt. 5

Flyt et tidsinterval fremad og afspil: pkt. 4

Flyt et tidsinterval tilbage og afspil: pkt. 1

Pause/Fortsæt afspilning: Mellemrum, tryk på Afspil-knappen

Stop: Backspace, Stop-knappen

Slet spilleliste mens medieafspilleren er stoppet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Sæt bogmærke: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Slet bogmærke: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Gå til bogmærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)

Gå til position: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Sæt mærke: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Flyt til mærke: Mellemrum-Backspace-j (pkt. 2-4-5)

Flyt til forrige mærke: Mellemrum-Backspace-pkt. 3

Flyt til næste mærke: Mellemrum-Backspace-pkt. 6

Slet mærke: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Styring af mærker: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)

Konfiguration: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Afspilningsindstillinger: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Optageindstillinger: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Effektindstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Kommandoer til optagelse:

Åbn dialog for optagelse: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5) Optag-knappen

Optag: Optag-knappen

Pause/Fortsæt optagelse: Mellemrum, Optag-knappen

Afspil: Afspil-knappen

Indsæt DAISY-mærke: m (pkt. 1-2-4)

Indsæt DAISY-overskrift: h (pkt. 1-2-5)

Indsæt DAISY-udtryk: p (pkt. 1-2-3-4)

Indsæt DAISY-sideskift: g (pkt. 1-2-4-5)

Kommandoer til internetradio

Åbn liste over kanaler: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj aktuelle adresse til afspilningsliste: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

18.7.1.2 Genvejstaster til fanen afspille informationer

Flyt til næste information: Mellemrum-4

Flyt til forrige information: Mellemrum-1

Pause, under afspilning, og afspilning, under pause: Mellemrum

Start afspilning: Enter

Stop afspilning: Backspace

Afspil næste fil: pkt. 6

Afspil forrige fil: pkt. 3

Afspil sidste fil: pkt. 4-6

Afspil første fil: pkt. 1-3

Afspil den femte fil efter den aktuelle fil: pkt. 5-6

Afspil den femte fil før den aktuelle fil: pkt. 2-3

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

Forøg hastighed: pkt. 3-4-5

Formindsk hastighed: pkt. 1-2-6

Ændre interval for tidshop: pkt. 2 eller pkt. 5

Flyt et tidsinterval fremad og afspil: pkt. 4

Flyt et tidsinterval tilbage og afspil: pkt. 1

Åbn menuen: Mellemrum-m (pkt. 1-3-4)

Åbn Hjælp: Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)

Flyt til fanen spilleliste: Mellemrum-4-5/Mellemrum-1-2

Luk Medieafspiller: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.7.1.3 Genvejstaster til fanen spilleliste

Flyt til næste fil: Mellemrum-4

Flyt til forrige fil: Mellemrum-1

Flyt til sidste fil: Mellemrum-4-6

Flyt til første fil: Mellemrum-1-3

Vælg/fortsæt med aktuel fil (bruges som Afspil/pause under afspilning): Mellemrum

Start markering af filer: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Start afspilning af de markerede filer: Enter

Stop afspilning: Backspace

Slet de valgte filer i spillelisten: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Afspil næste fil: pkt. 6

Afspil forrige fil: pkt. 3

Afspil sidste fil: pkt. 4-6

Afspil første fil: pkt. 1-3

Afspil den femte fil efter den aktuelle fil: pkt. 5-6

Afspil den femte fil før den aktuelle fil: pkt. 2-3

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

Forøg hastighed: pkt. 3-4-5

Formindsk hastighed: pkt. 1-2-6

Ændre interval for tidshop: pkt. 2 eller pkt. 5

Flyt et tidsinterval fremad og afspil: pkt. 4

Flyt et tidsinterval tilbage og afspil: pkt. 1

Åbn menuen: Mellemrum-m (pkt. 1-3-4)

Åbn Hjælp: Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)

Gå til fanebladet Afspilningsinformation: Mellemrum-4-5/Mellemrum-1-2

Luk Medieafspiller: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.7.2 FM-radio

Åbn indstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Åbn menuen: Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller F2

Interne højttalere til/fra: Mellemrum-x (pkt. 1-3-4-6) eller X (pkt. 1-3-4-6)

Flyt til næste frekvens: pkt. 6

Flyt til forrige frekvens: pkt. 3

Skan bagud: pkt. 2, kort tryk på Forrige-knappen

Skan fremad: pkt. 5, kort tryk på Næste-knappen

Gå til frekvens: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Flyt til forrige forudindstillede kanal: pkt. 1, langt tryk på Forrige-knappen

Flyt til næste forudindstillede kanal: pkt. 4, langt tryk på Næste-knappen

Sæt forudindstillet kanal: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4) eller langt tryk på Optag-knappen

Slet kanal: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5) eller langt tryk på Stop-knappen

Åbn optageindstillinger: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Begynd optagelse/pause: kort tryk på Optag-knappen

Stop optagelse: kort tryk på Stop-knappen

Lydløs til: kort tryk på Stop-knappen, Mellemrum

Lydløs fra: kort tryk på Afspil-knappen, Mellemrum

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

18.7.3 Daisy-afspiller

Flyt til titel: Mellemrum-pkt. 1-2-5-6

Åbn DAISY-fil: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Stemmeindstillinger: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Vis oplysninger om bog: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Afspil/Pause: Mellemrum

Flyt til begyndelsen af bogen: Mellemrum-1-3 eller Mellemrum-1-2-3

Flyt til sidste sætning: Mellemrum-4-6 eller Mellemrum-4-5-6

Lydstyrke op: Mellemrum-Backspace-4

Lydstyrke ned: Mellemrum-Backspace-1

Hastighed op: Mellemrum-Backspace-5

Hastighed ned: Mellemrum-Backspace-2

Toneleje op: Mellemrum-Backspace-6

Toneleje ned: Mellemrum-Backspace-3

Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5

Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6

Gå til side: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Vælg forrige tekst/tidsenhed: Pkt. 1

Vælg næste tekst/tidsenhed: Pkt. 4

Flyt til forrige tekst/tidsenhed: Pkt. 2

Flyt til næste tekst/tidsenhed: Pkt. 5

Vælg forrige enhed for flytning: Pkt. 2-3

Vælg næste enhed for flytning: Pkt. 5-6

Flyt til forrige enhed: pkt. 3 eller et kort tryk på Tilbage-knappen

Flyt til næste enhed: pkt. 6 eller et kort tryk på Fremad-knappen

Gå til næste overskrift: Mellemrum-5 eller langt tryk på Næsteknappen

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-2 eller langt tryk på Forrige-knappen

Gå til sidste overskrift: Mellemrum-4-6

Gå til første overskrift: Mellemrum-1-3

Tjek aktuelt læseniveau og overskrift: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

Afsøg overskriftlisten fra aktuel position til slutningen: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5

Find overskrift: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Overskriftsliste: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Gentag søgning: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Sæt mærke ved aktuel position: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Flyt til næste mærke: Mellemrum-pkt. 6

Flyt til forrige mærke: Mellemrum-pkt. 3

Slet mærke: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Opret note: Mellemrum-Backspace m

Læs note: Mellemrum-Backspace-r

Læs forrige note: Mellemrum-Backspace-p

Læs næste note: Mellemrum-Backspace-n

Slet note: Mellemrum-Backspace-d

Afslut og slet position uden at spørge: Mellemrum-Enter-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut og slet mærker uden at spørge: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

18.7.4 YouTube

Afspil aktuel video: Enter

Gå til næste side af resultater: Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

Gå til forrige side af resultater: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Pause: Mellemrum

Stop afspilning: Backspace

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

Gentag til/fra: r (pkt. 1-2-3-5)

Vurder aktuel video: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Skriv en kommentar: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Hent igen: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Hent og afspil: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Føj til foretrukne: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)

Gå til listen over foretrukne: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Tilføj til abonnementer: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Gå til abonnementsliste: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)

Tilbage: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Gå tilbage til topmenuen: Mellemrum-1-2-5-6

Indstil område: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

18.8 Organisering

18.8.1 Adressebog

18.8.1.1 Navigationstaster under tilføjelse af adresser og i menuen

Gå til forrige felt eller element i menuen: Mellemrum-1 eller Rul-op

Gå til næste felt eller element i menuen: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Gå til første felt eller element i menuen: Ctrl-hjem (Mellemrumrum-1-2-3)

Gå til sidste felt eller element i menuen: Ctrl-End (Mellemrum-4-5-6)

18.8.1.2 Navigationstaster til listen over søgeresultater

Flyt til forrige felt: Mellemrum-2

Flyt til næste felt: Mellemrum-5

Flyt til første felt: Hjem (Mellemrum-1-3)

Flyt til sidste felt: End (Mellemrum-4-6)

Flyt til forrige post: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til næste post: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til første post: Mellemrum-1-2-3

Flyt til sidste post: Mellemrum-4-5-6

Flyt til samme felt i forrige post: Mellemrum-3

Flyt til samme felt i næste post: Mellemrum-6

18.8.1.3 Genvejstaster til kommandoer

Tilføj kontaktperson: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Find kontaktperson: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Rediger kontaktperson: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Slet kontaktperson: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Gem som fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Udskriv kontaktpersoner: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

Sikkerhedskopier listen over kontaktpersoner: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gendan listen over kontaktpersoner: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Sikkerhedskopieringsindstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Indstil adressefelter for tilføj/søg: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Importer fra CSV (kommaseparerede værdier): Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

Eksporter til CSV (kommaseparerede værdier): Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6)

18.8.1.4 Diverse genvejstaster

Tab: Mellemrum-4-5 eller F3

Skift-tab: Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3

Annuller: Mellemrum-e (pkt. 1-5) eller F4

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.8.2 Planlægningskalender

18.8.2.1 Genvejstaster til kommandoer

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Flyt til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Tilføj aftale: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Søg aftale: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Rediger aftale: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Slet aftale: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Slet alle aftaler: Mellemrum-Backspace-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)

Sikkerhedskopier aftaler: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gendan aftaler: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Sikkerhedskopieringsindstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Alarmindstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Gem kalender som fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Udskriv kalender: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

18.8.2.2 Navigationstaster til listen over søgeresultater

- Navigationstaster til at flytte mellem aftaler i listen over aftaler

Flyt til forrige aftale samme dag: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til næste aftale samme dag: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til første aftale samme dag: Mellemrum-1-3

Flyt til sidste aftale samme dag: Mellemrum-4-6

- Navigationstaster til at flytte mellem aftaler i hele kalenderen

Flyt til forrige aftale: Mellemrum-2

Flyt til næste aftale: Mellemrum-5

Flyt til første aftale: Mellemrum-2-3 eller Mellemrum-1-2-3

Flyt til sidste aftale: Mellemrum-5-6 eller Mellemrum-4-5-6

18.8.3 Database

Opret post: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Søg poster: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Tabelstyring: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Liste over fundne poster: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Importer/eksporter CSV-fil: Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6).

Opret tabel fra CSV-fil: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Sikkerhedskopi af database: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gendan database: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Flyt til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Flyt til næste listeemne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til forrige listeemne: Mellemrum-1 eller Rul-op

Gå til næste svar i promptfelt: Mellemrum-4, Mellemrum eller Rul-ned

Gå til forrige svar i promptfelt: Mellemrum-1, Backspace eller Rul-op

Flyt til næste post: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til forrige post: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til sidste post: Mellemrum-4-5-6

Flyt til første post: Mellemrum-1-2-3

Flyt til næste felt: Mellemrum-5

Flyt til forrige felt: Mellemrum-2

Flyt til samme felt i forrige post: Mellemrum-3

Flyt til samme felt i næste post: Mellemrum-6

Flyt til sidste felt: Mellemrum-4-6

Flyt til første felt: Mellemrum-1-3

18.9 Web-værktøjer

18.9.1 Web-browser

18.9.1.1 Genvejstaster til kommandoer

Åbn URL: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Gem som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Oplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Automatisk læsning: Rul-op-Rul-ned

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Kopier URL: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Kopier link: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)

Gå til startside: Mellemrum-Backspace-h (pkt. 1-2-5)

Gå til forrige side: Mellemrum-Backspace-3 eller Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Gå til næste side: Mellemrum-Backspace-6 eller Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Gå til næste overskrift: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Gå til forrige tekst: Mellemrum-2-4-6

Gå til næste tekst: Mellemrum-1-2-4-5-6

Gå til forrige besøgte link: Mellemrum-2-3-

Gå til næste besøgte link: Mellemrum-3-5-6

Opdater: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Åbn oversigtslisten: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Tjek adressen på den valgte titel i oversigtslisten: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Gentag søgning: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Liste over links: Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

Liste over RSS-feeds: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)

Anvend den aktuelle hjemmeside som din startside: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Føj til foretrukne: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)

Listen over foretrukne: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Indstillinger: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

18.9.1.2 Genvejstaster til afspilning af lydfiler i webbrowser

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned

Afspil: Tryk på Afspilningsknappen på frontpanelet

Stop: Tryk på Stopknappen på frontpanelet

18.9.1.3 Genvejstaster til læsning af websider

Flyt til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2)

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5)

Vælg næste emne i comboboks (listeboks): Mellemrum-Backspace-4

Vælg forrige emne i comboboks (listeboks): Mellemrum-Backspace-1

Flyt til forrige formularfelt: Mellemrum-1-2-3-4-6

Flyt til næste formularfelt: Mellemrum-1-3-4-5-6

Flyt til forrige tabel: Mellemrum-3-4-5-6

Flyt til næste tabel: Mellemrum-1-4-5-6

Flyt til forrige celle: Mellemrum-2-3

Flyt til næste celle: Mellemrum-5-6

Flyt til cellen ovenover: Mellemrum-3-5

Flyt til cellen nedenunder: Mellemrum-2-6

Læs aktuel celle: Mellemrum-2-3-5-6

Flyt til foregående celle i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-2-3

Flyt til næste celle i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-5-6

Flyt til cellen ovenover i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-3-5

Flyt til cellen nedenunder i tabellen på højere niveau: Mellemrum-Backspace-2-6

Tjek aktuel position: Mellemrum-1-5-6

Flyt til forrige ramme: Mellemrum-3-4-6

Flyt til næste ramme: Mellemrum-1-4-6

Læs aktuel linje: Mellemrum-r (pkt. 1-2-3-5)

18.9.2 Quick Browser

Åbn URL: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Åbn vindue til valg af tekst: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Gå til startsiden: Mellemrum-Backspace-h (pkt. 1-2-5)

Gå til forrige side: Mellemrum-Backspace-3 eller Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Gå til næste side: Mellemrum-Backspace-6 eller Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2) eller pkt. 1

Gå til næste overskrift: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4) eller pkt. 4

Gå til forrige tekst: Mellemrum-pkt. 2-4-6 eller pkt. 3

Gå til næste tekst: Mellemrum-pkt. 1-2-4-5 eller pkt. 6

Opdater: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Åbn oversigtslisten: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Tjek adressen på den valgte titel i oversigtslisten: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Gentag søgning: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Anvend den aktuelle hjemmeside som din startside: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Føj til foretrukne: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)

Listen over foretrukne: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Kommandoer til navigation på en side:

Flyt mellem felter

Flyt til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2) eller pkt. 2

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5) eller pkt. 5

Vælg næste emne i comboboks (listeboks): Mellemrum-Backspace-4

Vælg forrige emne i comboboks (listeboks): Mellemrum-Backspace-1

Flytte til formularfelter

Flyt til forrige formularfelt: Mellemrum-1-2-3-4-6

Flyt til næste formularfelt: Mellemrum-1-3-4-5-6

18.9.3 Google-søgning

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5)

Flyt til forrige element: Skift-tab (Mellemrum-1-2)

Vælg kategori eller søgeresultat: Pil-op/Pil-ned (Mellemrum-1 eller Mellemrum-4)

Åbn søgeresultat i Browser: Enter

Afslut Google-søgning: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.9.4 RSS-læser

Modtag nye overskrifter: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Importer OPML: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Eksporter OPML: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Hent podcast: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Læs hele beskrivelsen: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Indstillinger: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

I kategorilisten:

Tilføj kategori: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Slet kategori: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Rediger kategori: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

I feed-listen

Søg efter feeds: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Tilføj feed: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Slet feed: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Rediger feed: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Flyt feed: Mellemrum-Backspace-v (pkt. 1-2-3-4)

18.10 Sociale netværk

18.10.1 Twitter

Log af: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Personlige oplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Gem aktuel tidslinje: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Hjemmetidslinje: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Brugertidslinje: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Aktuel brugertidslinje: Mellemrum- Backspace -u (pkt 1-3-6)

Mention-tidslinje: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Retweet af mig: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Liste-tidslinje: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Favorit-tidslinje: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Tweet: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Fjern tweet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Retweet: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Besvar: Mellemrum-Enter-y (pkt. 1-3-4-5-6)

Føj til foretrukne: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Liste over foretrukne: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Send direkte meddelelse: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Sendt direkte meddelelse: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Modtagne direkte meddelelser: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)

Følg bruger: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)

Hold op med at følge bruger: Mellemrum-Backspace-n

Følger: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)

Følgere: Mellemrum-Backspace-e (pkt. 1-5)

Generel søgning: Mellemrum-f (pkt.1-2-4)

Brugersøgning: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Liste over søgeord: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Søg efter tweets på den aktuelle tidslinje: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Søg igen efter tweets på den aktuelle tidslinje: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Administrer lister: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Tilføj bruger til liste: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)

Vis brugere på listen: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)

Liste over visninger af aktuelle tweet: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

Næste liste: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Opdater: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Flyt til næste tweet: Mellemrum-4

Flyt til forrige tweet: Mellemrum-1

Flyt til første tweet i opdateringslisten: Mellemrum-pkt. 1-2-3

Flyt til sidste tweet i opdateringslisten: Mellemrum-pkt. 4-5-6

Flyt 32 emner tilbage i listen: Mellemrum-pkt. 1-2-6

Flyt 32 emner frem i listen: Mellemrum-pkt. 3-4-5

Flyt til forrige listeemne: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til næste listeemne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til begyndelsen af liste: Ctrl-Home (Mellemrum-1-2-3) / Home (Mellemrum-1-3)

Flyt til bunden af liste: Ctrl-End (Mellemrum-4-5-6) / end (Mellemrum-4-6)

Åbn valgte mappe eller valgte fil: Enter

Flyt et niveau op i mappestrukturen: Backspace

18.10.2 Google talk

Log ud: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Eksporter kontaktliste: Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6)

Importer kontaktliste: Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

Tilføj kontakt: Mellemrum-Backspace-q (pkt. 1-2-3-4-5)

Slet kontakt: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Bloker kontakt: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Administrer blokeringsliste: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Kontaktinfo: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Administrere kontaktliste: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Mine statusindstillinger: Mellemrum-Backspace-u (pkt. 1-3-6)

Handlingsindstillinger: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)

Alarmindstillinger: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Indstillinger for sti: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Kommandoer i chat-vinduet:

Gem samtale: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Luk chat: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Indsæt: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Søg: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Gentag søgning: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Start chat (s): Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Start stemme-chat: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Stop stemme-chat: Mellemrum-e (pkt. 1-5)

Send fil: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Vis kontaktliste: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Chat-styring: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Gå til forrige chat: Mellemrum-2-3

Gå til næste chat: Mellemrum-5-6

18.10.3 Sense Chat

Kommandoer i chat-vinduet:

Flyt mellem felterne: Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2

Send meddelelse: Skriv meddelelse og tryk Enter

Flyt i meddelelsesoversigten: Mellemrum-1 og Mellemrum-4

Flyt til toppen af listen: Mellemrum-1-2-3

Flyt til bunden af listen: Mellemrum-4-5-6

Gem samtale: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Gem samtale under et andet navn: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Sæt ind: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Afslut Sense Chat: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Kommandoer til Sense Chat Indstillinger:

Flyt mellem felterne: Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2

Flyt i listen over indstillinger: Mellemrum-1 og Mellemrum-4

Ændre en indstilling: Mellemrum

Gem Indstillinger: Enter

Annuller indstillinger: F4 eller Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.10.4 . Facebook

Gå til nyheder: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Gå til venneliste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Gå til hjemmetidslinje: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Log af: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Indstillinger: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Søg efter venner: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Næste side: Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

Forrige side: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Slå op på væg: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

Vis detaljer om opslag: Enter

Gå til tidslinje for bruger: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-4)

Opdater tidslinje: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Bekræft venneanmodning: Mellemrum-Backspace-q (pkt. 1-2-3-4-5)

18.11 Ekstra

18.11.1 Google Maps

Søgekommandoer

Søg adresse: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Søg kategori: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Søg efter interessepunkter i nærheden: f (pkt. 1-2-4)

Angiv startpunkt: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Angiv som destination: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Tilføj viapunkt: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Tilføj til brugerinteressepunkter: Mellemrum-Backspace-u (pkt. 1-3-6)

Valg af område: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

Flyt til næste område (høj kategori): Enter eller F3 eller Mellemrum-4-5

Flyt til næste område (lav kategori) ” Mellemrum-F3 eller Mellemrum-4-5

Kommandoer til indstilling af position

Tilføj den aktuelle position til brugerinteressepunkter

Angiv GPS position som startpunkt: s (pkt. 2-3-4)

Hvor er jeg: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Angiv som destination: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Tilføj viapunkt: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Kommandoer til brugerinteressepunkter

Styring af brugerinteressepunkter: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gem brugerinteressepunkter: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Indlæs brugerinteressepunkter: Mellemrum-Enter-l (pkt. s1-2-3)

Angiv som startpunkt: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Angiv som destination: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Angiv som viapunkt: Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)

Tilføj til brugerinteressepunkter: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

Rediger brugerinteressepunkt: Mellemrum-m (pkt. 1-3-4)

Slet brugerinteressepunkt: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Rutekommandoer

Opret rute: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Vis tilbagelagte rute: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Initialiser rute: Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

Ruteinfo: Mellemrum-Enter-c (pkt 1-4)

Retning og afstand til destination: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Start note: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Gem rute: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Kommandoer til indstillinger

Meddelelses- og afstandsindstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Valg af GPS-modtager: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Signalstyrke for GPS-Modtager: Mellemrum-pkt. 3-4

18.11.2 Excel viser

Kommandoer til navigering:

Flyt til næste række: Mellemrum-4

Flyt til forrige række: Mellemrum-1

Flyt til næste kolonne: Mellemrum-6

Flyt til forrige kolonne: Mellemrum-3

Flyt til begyndelsen af rækken: Mellemrum-1-3

Flyt til slutningen af rækken: Mellemrum-4-6

Flyt til toppen af kolonnen: Mellemrum-2-3

Flyt til bunden af kolonnen: Mellemrum-5-6

Flyt til toppen af regnearket: Mellemrum-1-2-3

Flyt til slutningen af regnearket: Mellemrum-4-5-6

Flyt til næste regneark: Mellemrum-3-4-5

Flyt til forrige regneark: Mellemrum-1-2-6

Flyt til næste gruppe: Mellemrum-Backspace-5-6

Flyt til forrige gruppe: Mellemrum-Backspace-2-3

Flyt til næste gruppe på rækken: Mellemrum-5

Flyt til forrige gruppe på rækken: Mellemrum-2

Flyt til næste gruppe i kolonnen: Mellemrum-5-6

Flyt til forrige gruppe i kolonnen: Mellemrum-2-3

Filkommandoer:

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn hyperlink: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Indstil brugertabel: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Celleegenskaber: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Hurtig opsætning: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

"Gå til"-kommandoer:

Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4) Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Find forrige: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Flyt til celle: Mellemrum-Enter-j (pkt.2-4-5)

Næste ark: Mellemrum-3-4-5

Forrige ark: Mellemrum-1-2-6

Liste over ark: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Sæt mærke: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Gå til mærke: Mellemrum-Backspace-j (pkt. 2-4-5)

Slet mærke: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Læsekommandoer:

Indstillinger: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Titel på ark: Mellemrum-1-5-6

Læs fra toppen af kolonnen til markøren: Mellemrum-Backspace-1

Læs fra markøren til bunden af kolonnen: Mellemrum-Backspace-4

Læs fra begyndelsen af rækken til markøren: Mellemrum-Backspace-3

Læs fra markøren til slutningen af rækken: Mellemrum-Backspace-6

Læs den aktuelle række: Mellemrum-c (pkt. 1-4)

Læs den aktuelle kolonne: Mellemrum-y (pkt. 1-3-4-5-6)

Læs overskriftscelle i rækken: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Læs overskriftscelle i kolonnen: Mellemrum-Backspace-y (pkt. 1-3-4-5-6)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs et tegn (i aktiv celle): Mellemrum-3-6

Læs den aktuelle celle: Mellemrum-3-6

Læs filnavn: Mellemrum-3-4

Læs markeret tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Vis-kommandoer

Vis/skjul ark: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Vis/skjul række: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Vis/Skjul kolonne: Mellemrum-Enter-y (pkt. 1-3-4-5-6)

Aktiver celle: Enter

Deaktiver celle: Backspace

Indstil tid og dato: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Redigeringskommandoer

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Kopier valgt tekst: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

18.11.3 Dropbox

Åbn dialogen Brugerinformation: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Søg efter fil: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Hent fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Send fil: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Link til fil: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Flyt til udklipsholder: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

Sæt ind: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Ny mappe: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Indstil log-ind-oplysninger: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

18.12 Bibliotekstjenester

18.12.1 BookShare Download

Flyt til forrige felt: Skift-Tab (Mellemrum-F3 eller Mellemrum-pkt-1-2)

Flyt til næste felt: Tab (F3 eller Mellemrum-pkt. 4-5)

Flyt til søgefeltet: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Flyt til søgeresultater: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Åbn Download-dialogboksen: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Åbn indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Luk programmet: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.12.2 Online DAISY (NOTA)

Flyt mellem liste over bøger og kategorier: F3 og Mellemrum-F3

Flyt mellem emner i liste: Mellemrum-1 og Mellemrum-4

Hent bog: Enter

Returner bog: Mellemrum-Enter-r

18.13 Spil

18.13.1 Sense Terningspil

Start terningspillet: i (pkt. 2-4)

Flyt til næste emne: Mellemrum-pkt. 4

Flyt til forrige emne: Mellemrum-pkt. 1

Flyt til første emne: Mellemrum-pkt. 1-2-3

Flyt til sidste emne: Mellemrum-pkt. 4-5-6

Kast terningerne: Enter

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.13.2 Sense Hjernegymnastik

Start Sense Hjernegymnastik: a (pkt. 1)

Flyt til næste emne: Mellemrum-pkt. 4

Flyt til forrige emne: Mellemrum-pkt. 1

Flyt til første emne: Mellemrum-pkt. 1-2-3

Flyt til sidste emne: Mellemrum-pkt. 4-5-6

Start spillet: Mellemrum-Enter

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.14 Værktøjer

18.14.1 Lommeregner

Slet beregning: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Slet tal eller operatorer: Backspace

Oversigt over beregninger: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Generelle funktioner: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Plus: pkt. 2-3-5-8

Minus: Pkt. 3-6-8

Division: Pkt. 3-4-8

Multiplikation: Pkt. 3-5

Procent: Pkt. 2-4-5-7-8

Potens: Mellemrum-Backspace-4-5

Kvadratrod: Mellemrum-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)

Decimalkomma: Pkt. 2

Venstre parentes: Pkt. 2-3-6-8

Højre parentes: Pkt. 3-5-6-8

PI: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Eksponent: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Trigonometriske funktioner: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Sinus: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4), s (pkt. 2-3-4)

ARC sinus: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4), a (pkt. 1)

Hyperbolsk sinus: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4), h (pkt. 1-2-5)

Cosinus: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4), i (pkt. 2-4)

ARC cosinus: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4), a (pkt. 1)

Hyperbolsk cosinus: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4), h (pkt.	 1-2-5)

Tangens: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5), t (pkt. 2-3-4-5)

Arcus tangens: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5), a (pkt. 1)

Hyperbolsk tangens: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5), h (pkt. 1-2-5)

Logaritme funktion: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)

Naturlig logaritme: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3), e (pkt. 1-5)

Almindelig logaritme: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3), n (pkt. 1-3-4-5)

Genkald hukommelse: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)

Slet alt i hukommelsen: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Gem i hukommelsen: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

Konverter enhed: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Kopier til udklipsholder: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Brøkindstillinger: Mellemrum-pkt. 3-4

Returner formel: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Ændre Braille-kode: Mellemrum-g (pkt. 1-2-4-5)

18.14.2 Kompas

Åbn kompasvisning: Mellemrum-Enter-pkt. 5-6

Flyt til næste felt: Mellemrum-4-5 eller F3

Flyt til forrige felt: Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3

Skift kompasvisningstype: Backspace eller Mellemrum

Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6) eller Mellemrum-e (pkt. 1-5)

18.14.3 Kalender

Flyt til forrige emne: Skift-Tab (Mellemrum-1-2)

Flyt til næste emne: tab (Mellemrum-4-5)

Flyt til næste dag: Mellemrum-6

Flyt til foregående dag: Mellemrum-3

Flyt til næste uge: Mellemrum-5

Flyt til forrige uge: Mellemrum-2

Flyt til næste måned: Mellemrum-4

Flyt til foregående måned: Mellemrum-1

Flyt til næste år: Mellemrum-5-6

Flyt til forrige år: Mellemrum-2-3

18.14.4 Stopur

Start, afbryd og genstart stopur, Mellemrum:Enter

Tjek forløbet tid: Backspace

Stop og genstart Braille-display: Mellemrum-F2

Skift mellem stop- og nedtællingsur: Tab (Mellemrum-4-5) eller skift-tab (Mellemrum-1-2)

Skift mellem stopur og nedtællingsur: Tab (Mellemrum-4-5) eller Skift-Tab (Mellemrum-1-2)

Nedtællingsur pause eller genstart: Enter

Initialiser nedtællingsur: Backspace

Afslut Stop- eller nedtællingsur: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

18.14.5 Terminal til skærmlæser

Gå ind i udklipsholder til terminal: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Send indhold af udklipsholder til terminal: Mellemrum”Enter-s -pkt( -2-3-4).

Afslut Terminal til skærmlæser: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

18.14.6 Makrokommandoer

Start/stop optagelse af makro: F2-r.

Indsæt tidsforsinkelse: F2-d (pkt. 1-4-5)

Udfør makro: F2-e.

Makrostyring: F2-l.

18.14.7 Andre kommandoer til værktøjer

Vis netværksstatus: Mellemrum-n (pkt. 1-3-4-5)

Vis strømstatus: Mellemrum-1-6

Format: Mellemrum-1-2-3

Indstil dvaletid: Mellemrum-j (pkt. 2-4-5)

Tjek hentning af opgradering: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

Kontroller Dato og Tid: Mellemrum-t (punkt 2-3-4-5)

18.15 Indstillinger

18.15.1 Indstil klokkeslæt og dato

Flyt til næste dag: Mellemrum-6

Flyt til foregående dag: Mellemrum-3

Flyt til næste uge: Mellemrum-5

Flyt til forrige uge: Mellemrum-2

Flyt til næste måned: Mellemrum-4

Flyt til foregående måned: Mellemrum-1

Flyt til næste år: Mellemrum-5-6

Flyt til forrige år: Mellemrum-2-3

Flyt til 1 time senere: Mellemrum-4

Flyt til 1 time tidligere: Mellemrum-1

Flyt til 10 minutter senere: Mellemrum-5

Flyt til 10 minutter tidligere: Mellemrum-2

Flyt til 1 minut senere: Mellemrum-6

Flyt til 1 minut tidligere: Mellemrum-3

Skift mellem A.M. og P.M.: Mellemrum-x (pkt. 1-3-4-6) Skift mellem AM. og PM: Mellemrum-x (pkt. 1-3-4-6)

18.15.2 Bluetooth-styring

Søg efter Bluetooth-enhed: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Forbind enhed: Tryk Enter på enhedens navn

Forbind tjeneste: Tryk Enter på tjenestenavn

Frakoble tjeneste: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Gå til Bluetooth-enhedslisten og listen over tjenester: Backspace

Fjern enhedens indstillinger fra listen over Bluetooth-enheder: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

- FTP-tjeneste

Åbn lokal mappe: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Sæt ind: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Send til: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Hent fil: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Ny mappe: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Slet fil/mappe: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Oplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

18.15.3 Udtaleordbog

Flyt til forrige felt: Skift-Tab (Mellemrum-1-2)

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5)

Flyt til forrige opslag: Mellemrum-1

Flyt til næste opslag: Mellemrum-4

Tilføj ord: Mellemrum-i (pkt. 2-4)

Redigere ord: Mellemrum-m (pkt. 1-3-4)

Slet ord: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

18.15.4 Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger

Flyt til forrige emne: Mellemrum-1 eller Rul-op

Flyt til næste emne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Flyt til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Marker/afmarker checkboks: Mellemrum

Sikkerhedskopiering: Mellemrum-Enter-b (pkt.-1-2)

Gendan: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

18.15.5 BESKYTTELSE med adgangskode

Indstil adgangskode: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Ændre adgangskode: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Opsætning: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Nulstil til fabriksindstillinger: i (pkt. 2-4)

19. Kommando-oversigt til USB-tastatur

19.1 Almindelige tastekombinationer

Åbn hovedmenuen: Windows-tast

Tastaturhjælp: Ctrl-Esc

Kør et bestemt program fra programmenuen Windows-genvejstast (er forskellig afhængigt af det valgte program)

Åbn listen over aktive programmer: FN-F10

Skift til forrige program: Alt-Skift-Tab

Skift til næste program: Alt-Tab

Åbn programafhængig menu: Alt

Afslut: Alt-F4

Escape: Esc

Flyt til næste felt i en dialogboks: Tab

Flyt til forrige felt i en dialog: Skift-Tab

Flyt til forrige tegn: Venstre-pil

Flyt til næste tegn: Højre-pil

Flyt til forrige linje/emne: Pil-op

Flyt til næste linje/emne: Pil-ned

Flyt til begyndelsen af linje/emne: Home

Flyt til slutningen af linje/emne: End

Flyt til start af dokument eller liste: Ctrl-Home

Flyt til slutningen af et dokument eller en liste: Ctrl-End

Flyt til forrige side eller til det første element af den foregående gruppe på 32 elementer: Side-op (FN-Pil-op)

Flyt til næste side eller til det første element i den næste gruppe på 32 elementer: Side-ned (FN-Pil-ned)

Rul et display til venstre: Rul-op

Rul et display til højre: Rul-ned

Flyt til en bestemt celle eller et bestemt emne: Tryk på den tilsvarende markørflyttetast

Tegn for stort bogstav: Capslock

Gentag det aktuelle emne: FN-r

Sig aktuelt klokkeslæt: FN-t

Vis batteristatus: FN-b

Åbn "Generelle indstillinger": F10

On-line hjælp: F1

Vis softwareversion: FN-v (kun i hovedmenuen).

Vis netværksstatus: FN-n (i hovedmenuen)

Punkt-display til/fra: F4

Tale til/fra: F5

Højere stemmelydstyrke: F6

Lavere stemmelydstyrke: Skift-F6

Højere stemmehastighed: F7

Lavere stemmehastighed: Skift-F7

Højere toneleje: F8

Lavere toneleje: Skift-F8

Skru op for hovedlydstyrken: Windows-F6

Skru ned for hovedlydstyrken: Skift-Windows-F6

Forøg hastighed for sekundær stemme: Windows-F7

Formindsk hastighed for sekundær stemme: Skift-Windows-F7

Enhåndstilstand til/fra: FN-h

Bluetooth til/fra: F9

Trådløst netværk til/fra: F11

Netværksport til/fra: FN-F11

Læsestemme til/fra: FN-F5

Vælg sprog: Windows-Alt-v

Vælg Braille-tabel: Windows-Alt-b

Vælg Braille markør: FN-F3

Vælg oplysninger om felter: FN-F1

Otte-punkt-tilstand: til/fra: FN-F4

Åbn hjælpetekst for det aktuelle program: Windows-F1, mens programmet kører.

Rediger sprogegenskaber: Windows-Alt-i

19.2 Kommandoer til hurtigstart

Brug de følgende kommandoer til at starte programmer fra hvor som helst på Braille Sense U2.

Brug Windows-tasten sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Adressebog: a

Web-browser: b.

Sense Chat: c.

DAISY-afspiller: d.

E-mail: e.

Filstyring: f.

Google Talk: g.

Hjælp: h.

Twitter: i.

Facebook: j.

Dokumentlæser: k

BookShare Download: l

Medie-afspiller: m.

RSS-læser: n.

DropBox: o.

Google Maps: p.

Quick Browser: q.

FM-radio: r.

Planlægningskalender: s.

Databaser: t.

Google-søgning: u.

Sense Navigation: v

Tekstbehandling: w.

Tekstbehandling 2: Skift-w.

Excel-viser: x.

YouTube: y.

Online DAISY: z.

Brug Capslock sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Alarm: a.

Bluetooth-styring: b.

Lommeregner: c.

Sense Terningspil: d.

Formatering: f.

Sense Hjernegymnastik: g.

Opsætning af internet: i.

Sikkerhedskopier/gendan personlige indstillinger: k.

Kalender: l.

Menustyring: m.

Beskyttelse med kodeord: n.

Udtaleordbog: p.

Terminal til skærmlæser: s.

Indstil tid og dato: t.

Opgrader Braille Sense: u.

Stopur: w.

Andre hurtigkommandoer:

Vis tid og dato: FN-t

Vis netværksstatus: FN-n

Vis batteristatus: FN-b

Kompasvisning: FN-Mellemrum.

Skift navn på enhed: Ctrl-Alt-e

Indstil dvaletid: FN-j

Åbn "Generelle indstillinger": F10

Åbn Sense Dictionary: Ctrl-Windows-d

Start/stop optagelse af makro: FN-r.

Indsæt tidsforsinkelse i makro: Win-FN-d

Udfør makro: FN-e

Åbn Makrostyring: FN-l

19.3 Filstyring

19.3.1 Navigationstaster til filer og i menuen

Forrige emne: Pil-op eller Rul-op

Næste emne: Pil-ned eller Rul-ned)

Begyndelsen af listen: Ctrl-Home

Slutningen af listen: Ctrl-End

19.3.2 Navigationstaster til fillisten

Gå til fil- eller mappeliste: Ctrl-Pil-ned

Flyt mellem adressevinduet og fillisten: Tab/Skift-Tab

Gå ind i den valgte mappe eller åbn den valgte fil: Enter

Flyt et niveau op i mappestrukturen: Backspace

Gå til det øverste niveau på disken: Skift-Backspace

19.3.3 Vælg mapper og filer

Marker et bestemt element: Mellemrum

Fortsat markering: Ctrl-b

Vælg alt: Ctrl-a

19.3.4 Genvejstaster til menukommandoer

Åbn: Ctrl-o

Åbn med: Ctrl-h

Åbn i ny Tekstbehandling: Alt-w

Åbn i dokumentlæseren: Alt-r

Zip: Ctrl-z

Pak ud: Ctrl-u

Send: Ctrl-s

Kopier: Ctrl-c

Flyt: Ctrl-x

Sæt ind: Ctrl-v

Slet: Del

Omdøb: F2

Nyt dokument: Ctrl-n

Ny mappe: Alt-f

Filkonvertering: Alt-t

Vælg alt: Ctrl-a

Sorter filer efter: Ctrl-t

Angiv Filoplysninger: Ctrl-l

Vis kun filer af typen: Ctrl-w

Søg efter fil: Ctrl-f

Søg efter tekst: Alt-c

Oplysninger: Alt-Enter.

Del mappe på netværket: Alt-s

Stop deling af mappe: Alt-u

Lokale sikkerhedsindstillinger: Alt-p

Opsætning af netværksforbindelse: Alt-e

Annuller indstilling af netværksforbindelse: Alt-F4

Del mappe på netværket: Alt-s

Stop deling af mappe: Alt-u

Indstil sikkerhed for deling: Alt-p

19.3.5 EML-viser

Åbn Meddelelse: Enter

Videresend: Ctrl-f

Besvar: Ctrl-r

Luk og gå tilbage til filliste: Alt-F4

19.4 Tekstbehandling

19.4.1 Genvejstaster til menukommandoer

Kommandoer i Fil-menuen

Nyt dokument: Ctrl-n

Åbn: Ctrl-o

Åbn i ny Tekstbehandling: Alt-o

Gem: Ctrl-s

Gem som: Alt-s

Luk aktuelle dokument: Ctrl-F4

Udskriv: Ctrl-p

Indstillinger: Ctrl-e

Afslut: Alt-F4

Kommandoer til Word-visning:

Slå Word-visning til/fra: Ctrl-Alt-m

Læs den aktuelle linje på skærmen: Alt-FN-s

Flyt til første linje på skærmen: Alt-Home

Flyt til sidste linje på skærmen: Alt-End

Flyt til forrige linje på skærmen: Alt-Pil-op

Flyt til næste linje på skærmen: Alt-Pil-ned

Flyt markør til øverste linje på skærmen: Alt-Side-op Alt-FN-Pil-op

Indstil farve til fremhævning af den aktuelle linje på skærmen: Alt-u

Kommandoer til læsning af PowerPoint-filer

Flyt et dias tilbage: Backspace

Flyt et dias fremad: Mellemrum

Vis diaslisten: Alt-Skift-s

Kommandoer i Rediger-menuen

Start blok-markering: Ctrl-b

Kopier: Ctrl-c

Flyt: Ctrl-x

Sæt ind: Ctrl-v

Slet: Del

Slet tomme linjer: Alt-e

Føj til Udklipsholder: Ctrl-Insert

Ryd udklipsholder: Ctrl-del eller Ctrl-d

Vælg alt: Ctrl-a

Indsæt fra fil: Ctrl-i

Indsæt dato: Ctrl-w

Indsæt tid: Alt-w

Indsæt sideskift: Ctrl-Enter

Indsæt Tab: Tab-tasten

Centrer linje: Ctrl-Skift-c

Skift mellem Indsæt/overskrivning: Insert

Stavekontrol: Ctrl-k

Kontroller stavning af det aktuelle ord: Alt-k

Rediger sprogegenskaber: Windows-Alt-i

Indstil skrifttype: Alt-m

Slå matematikkode til/fra: Alt-n

"Gå til"-kommandoer:

Søg: Ctrl-f

Søg igen: F3

Søg bagud: Skift-F3

Erstat: Ctrl-r

Gå til position: Ctrl-g

Gå til forrige side: Side-op FN-Pil-op

Gå til næste side: Side-ned FN-Pil-ned

Sæt mærke: Ctrl-m

Gå til Mærke: Ctrl-j

Gå til forrige dokument: Skift-Tab

Gå til næste dokument: Tab

Læsekommandoer:

Læs markeret tekst: Alt-b

Læs starten af markeret tekst: Ctrl-u

Læse fra begyndelsen til markøren: Alt-g

Læs fra markør til slutning: FN-Enter

Automatisk læsning: Rul-op-ned

Læs status: FN-Skråstreg

Læs antal tegn og mellemrum: Ctrl-Skråstreg

Læs aktuelle markørposition: FN-s

Læs valgte tekst på et andet sprog (virker ikke på dansk): Alt-Windows-r

Kommandoer til layout

Punktskrifts-layout: Alt-F5

Sort-layout: Alt-F6

Punkt-afsnits-layout: Alt-F7

Sort-afsnits-layout: Alt-F8

19.4.2 Diverse genvejstaster

Flyt til forrige tegn: Venstre-pil

Flyt til næste tegn: Højre-pil

Flyt til forrige ord: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste ord: Ctrl-Højre-pil

Flyt til begyndelsen af linjen: Home

Flyt til slutningen af linjen: End

Forrige linje: Pil-op

Næste linje: Pil-ned

Flyt til forrige afsnit: Ctrl-Pil-op

Flyt til næste afsnit: Ctrl-Pil-ned

Flyt til begyndelsen af dokumentet: Ctrl-Home

Flyt til slutningen af dokumentet: Ctrl-End

Læs aktuelle afsnit: FN-v

Læs aktuelle linje: FN-c

Læs aktuelle ord: FN-x

Læs aktuelle tegn: FN-z

Slet det aktuelle afsnit: Alt-Del

Slet den aktuelle linje: Ctrl-Backspace

Slet det aktuelle ord: Alt-Backspace

Slet aktuelle tegn: Del

Bekræft aktuelle markørposition: FN-s

Indstil visning af formateringstegn: Ctrl-5

Indstil enhed for læsning: Ctrl-3

Læsetilstand: Ctrl-2

Indstil læsetilstand: Ctrl-4

19.5 Dokumentlæser

Filkommandoer:

Åbn fil: Ctrl-o

Listen over seneste dokumenter: Ctrl-r

Sideindstillinger: Ctrl-p

Stemmeindstillinger: Ctrl-s

Opstartsindstillinger: Ctrl-e

Dokumentoplysninger: Ctrl-i

Afslut og gem bogmærke: Alt-F4

Afslut og fjern bogmærke: Ctrl-F4

Afslut uden at gemme bogmærke: Ctrl-Alt-F4

Redigeringskommandoer

Start markering: Ctrl-b

Kopier: Ctrl-c

Tilføj til udklipsholder:Ctrl-Insert

Ryd udklipsholder: Ctrl-Delete

Læsekommandoer:

Skift mellem manuel og fortløbende læsning: Enter

Pause/genoptag læsning: Mellemrum

Læs markeret tekst: b

Læs aktuelle side: r

Læs aktuelle afsnit: p

Læs aktuelle linje: l

Læs aktuelle sætning: s

"Gå til"-kommandoer:

Søg: Ctrl-f

Søg igen: F3.

Søg bagud: Skift-F3

Gå til position: Ctrl-g

Gå til titel: Ctrl-t

Mærkekommandoer

Sæt mærke: Ctrl-m

Gå til mærke: Ctrl-j

Slet mærke: Delete (Slet)

Næste mærke: Alt-Højre-pil

Forrige mærke: Alt-Venstre-pil

Styring af mærker:Ctrl-k

Indstillinger for signal ved mærker: Alt-o

19.6 E-mail

19.6.1 Hurtigtaster i indbakken

Åbn kontostyring: Ctrl-m

Skift fra offline-tilstand til online-tilstand (IMAP): Alt-l

Check for ny post: Alt-m

Hent tidligere e-mail (IMAP): Alt-e

Flyt til forrige kontokategori: Alt-FN-Pil-op

Flyt til næste kontokategori: Alt-FN-Pil-ned

Gå til forrige mappe: Ctrl-FN-Pil-op

Gå til næste mappe: Ctrl-FN-Pil-ned

Skriv ny meddelelse: Ctrl-n

Besvar: Ctrl-r

Besvar til alle: Alt-r

Videresend: Ctrl-f

Videresend som vedhæftelse: Alt-w

Åbn "Indstil sti": Ctrl-p

Åbn Indstillinger: Ctrl-o

Åbn Indstillinger for uønsket post": Ctrl-e

Søg: Ctrl-f

Søg igen: F3

Gå til næste ulæste meddelelse: Ctrl-u

Flytte til mappe: Alt-x

Kopier til mappe: Alt-c

Tilføj en afsender til adresselisten: Ctrl-i (gælder kun for fra-feltet i Indbakken)

Slet aktuel e-mail: Del (gælder kun fra Emne- og dato-feltet i Indbakken)

Tøm papirkurv: Ctrl-Alt-q

Gem meddelelse som fil: Alt-s

Udskriv meddelelse: Alt-p

Annuller: Esc

Annuller og luk e-mail-programmet: Alt-F4

19.6.2 Genvejstaster til at sende e-mail herunder besvare, videresende, og gemme til udbakken

Søg i adresselisten: Ctrl-l

Vedhæft fil: Ctrl-f

Send e-mail: Ctrl-s

Gem i mappe: FN-s

Annuller: Esc

Annuller og luk e-mail-programmet: Alt-F4

19.6.3 Genvejstaster til læsning-skrivning af e-mail

Start blok-markering: Ctrl-b

Vælg alt: Ctrl-a

Kopier til udklipsholder: Ctrl-c

Klip til Udklipsholder: Ctrl-x (ikke tilgængelig, når du læser e-mails i indbakken)

Sæt ind fra udklipsholder: Ctrl-v(ikke tilgængelig, når du læser e-mails i indbakken)

Slet: Del (ikke gyldig, når du læser e-mails i indbakken)

Annuller blok: Esc

19.7 Media

19.7.1 Medieafspiller

19.7.1.1 Genvejstaster til kommandoer

Åbn fil: Ctrl-o

Åbn mappe: Ctrl-f

Tilføj fil: Alt-o

Tilføj mappe: Alt-f

Gem afspilningsliste: Ctrl-s

Gem som afspilningsliste: Alt-s

Slet emne: Del

Åbn URL: Ctrl-l

Gentag oplysninger: Ctrl-t

Kommandoer til afspilning:

Afspil: Enter, Afspil-knappen

Forrige spor: Alt-Venstre-pil, Tilbage-knap

Næste spor: Alt-Højre-pil, Fremad-knap

Forrige afsnit (i Audible-filer): Ctrl-Side-op Ctrl-FN-Pil-op

Næste afsnit (i Audible-filer): Ctrl-Side-ned, Ctrl-FN-Pil-ned

5 spor tilbage: Alt-Pil-op

5 spor fremad: Alt-Pil-ned

Første spor: Ctrl-Home

Sidste spor: Ctrl-End

Lydstyrke op: Skift-Pil-op

Lydstyrke ned: Skift-Pil-ned

Hastighed op: Skift-Højre-pil

Hastighed ned: Skift-Venstre-pil

Pause/Fortsæt: Mellemrum, Afspil-knappen

Stop: Backspace, Stop-knappen

Sæt interval for tidshop: Ctrl-Pil-op eller Ctrl-Pil-ned

Flyt et tidsinterval fremad og afspil: Ctrl-Højre-pil

Flyt et tidsinterval tilbage og afspil: Ctrl-Venstre-pil

Slet spilleliste mens medieafspilleren er stoppet: Del

Pause/Fortsæt afspilning: Mellemrum, tryk på Afspil-knappen

Stop: Backspace, Stop-knappen

Sæt bogmærke: Ctrl-m

Slet bogmærke: Ctrl-d

Gå til bogmærke: Ctrl-j

Gå til position: Ctrl-g

Sæt mærke: Alt-m

Gå til mærke: Alt-j

Gå til forrige mærke: v

Gå til næste mærke n

Slet mærke: Alt-d

Styring af mærker: Alt-k

Konfigurationsdialog: Alt-c

Afspilningsindstillinger: Ctrl-p

Optageindstillinger: Alt-r

Kommandoer til optagelse:

Åbn dialog for optagelse: Ctrl-r, Optag-knappen

Optag: Optag-knappen

Pause/Fortsæt optagelse: Mellemrum, Optag-knappen

Indsæt DAISY-mærke: m

Indsæt DAISY-overskrift: h

Indsæt DAISY-udtryk: p

Indsæt DAISY-sideskift: g

Afspil: Afspil-knappen

Kommandoer til internetradio

Åbn liste over kanaler: Ctrl-c

Tilføj aktuelle kanal til afspilningsliste: Ctrl-w

19.7.1.2 Genvejstaster til fanen afspillein formationer

Flyt til den næste oplysning: Pil-ned

Flyt til den forrige oplysning: Pil-op

Pause, under afspilning, og afspilning, under pause: Mellemrum

Start afspilning: Enter

Stop afspilning: Backspace

Afspil næste fil: Alt-Højre-pil

Afspil forrige fil: Alt-Venstre-pil

Afspil sidste fil: Ctrl-End

Afspil første fil: Ctrl-Home

Afspil den femte fil efter den aktuelle fil: Alt-Pil-ned

Afspil den femte fil før den aktuelle fil: Alt-Pil-op

Lydstyrke op: Skift-Pil-op

Lydstyrke ned: Skift-Pil-ned

Hastighed op: Skift-Højre-pil

Hastighed ned: Skift-Venstre-pil

Sæt interval for tidshop: Ctrl-Pil-op eller Ctrl-Pil-ned

Flyt et tidsinterval fremad og afspil: Ctrl-Højre-pil

Flyt et tidsinterval tilbage og afspil: Ctrl-Venstre-pil

Åbn menuen: Alt

Åbn Hjælp: F1

Flyt til fanen spilleliste: Tab/Skift-Tab

Afslut Medieafspiller: Alt-f4

19.7.1.3 Genvejstaster til fanen spilleliste

Flyt til næste fil: Pil-ned

Flyt til forrige fil: Pil-op

Flyt til sidste fil: End

Flyt til første fil: Home

Vælg/fortsæt med aktuel fil (bruges som Afspil/pause under afspilning): Mellemrum

Start valg af filer: Ctrl-b

Start afspilning af de markerede filer: Enter

Stop afspilning: Backspace

Slet de valgte filer fra afspilningsliste: Del

Afspil næste fil: Alt-Højre-pil

Afspil forrige fil: Alt-Venstre-pil

Afspil sidste fil: Ctrl-End

Afspil første fil: Ctrl-Home

Afspil den femte fil efter den aktuelle fil: Ctrl-Pil-ned

Afspil den femte fil før den aktuelle fil: Ctrl-Pil-op

Lydstyrke op: Skift-Pil-op

Lydstyrke ned: Skift-Pil-ned

Hastighed op: Skift-Højre-pil

Hastighed ned: Skift-Venstre-pil

Sæt interval for tidshop: Ctrl-Pil-op

Flyt et tidsinterval fremad og afspil: Ctrl-Højre-pil

Flyt et tidsinterval tilbage og afspil: Ctrl-Venstre-pil

Åbn menuen: Alt

Åbn Hjælp: F1

Gå til fanebladet Afspilningsinformation: Tab/Skift-Tab

Afslut Medieafspiller: Alt-f4

19.7.2 FM-radio

Åbn indstillinger: Ctrl-e

Åbn menuen: Alt

Interne højttalere til/fra: x eller FN-x

Flyt til næste frekvens: Ctrl-Pil-op

Flyt til forrige frekvens: Ctrl-Pil-ned

Skan bagud: Ctrl-Venstre-pil, kort tryk på Forrige-knappen

Skan fremad: Ctrl-Højre-pil, kort tryk på Næste-knappen

Gå til frekvens: Ctrl-f

Gå til forrige kanal: Alt-Venstre-pil eller langt tryk på Forrige-knappen

Gå til næste kanal: Alt-Højre-pil eller langt tryk på Frem-knappen

Sæt forudindstillet kanal: Ctrl-s eller langt tryk på Optag-knappen

Slet kanal: Del eller langt tryk på Stop-knappen

Åbn dialog for optagelse: Ctrl-r

Begynd optagelse/pause: kort tryk på Optag-knappen

Stop optagelse: kort tryk på Stop-knappen

Lydløs til: kort tryk på Stop-knappen eller Mellemrum.

Lydløs fra: kort tryk på Afspil-knappen, Mellemrum eller Mellemrum

Lydstyrke op: Skift-Pil-op

Lydstyrke ned: Skift-Pil-ned

19.7.3 DAISY-afspiller

Flyt til listen over titler: Skift-Backspace

Åbn DAISY-fil: Ctrl-o

Stemmeindstillinger: Ctrl-s

Bogoplysninger: Alt-Enter

Afslut: Alt-F4

Afspil/Pause: Mellemrum

Gå til start af dokument: Home

Flyt til sidste Udtryk: End

Lydstyrke op: Ctrl-4

Lydstyrke ned: Ctrl-Skift-4

Hastighed op: Ctrl-5

Hastighed ned: Skift-Ctrl-5

Toneleje op: Ctrl-6

Toneleje ned: Ctrl-Skift-6

Flyt til næste enhed for tid/tekst: Ctrl-Højre-pil eller et kort tryk på Fremad-knappen

Flyt til forrige enhed for tid/tekst: Ctrl-Venstre-pil eller et kort tryk på Tilbage-knappen

Vælg næste tekst/tidsenhed: Ctrl-Pil-ned

Vælg forrige tekst/tidsenhed: Ctrl-Pil-op

Gå til næste side: Side-ned FN-Pil-ned

Gå til forrige side: Side-op FN-Pil-op

Gå til side: Ctrl-g

Forrige enhed for flytning: Alt-Venstre-pil

Næste enhed for flytning: Alt-Højre-pil

Vælg forrige enhed for flytning: Alt-Pil-op

Vælg næste enhed for flytning: Alt-Pil-ned

Gå til næste overskrift: Ctrl-F6 eller langt tryk på Næste-knappen

Gå til forrige overskrift: Ctrl-F5 eller langt tryk på Forrige-knappen

Gå til sidste overskrift: Ctrl-F8

Gå til første overskrift: Ctrl-F7

Check aktuelt læseniveau og overskrift: Ctrl-w

Afsøg overskriftlisten fra aktuel position til slutningen: Ctrl-n

Find overskrift: Ctrl-f

Søg igen: F3

Skan overskrifter: Ctrl-n

Læs overskrift: Ctrl-w

Sæt mærke ved aktuel position: Ctrl-m

Gå til næste mærke: n

Gå til forrige mærke: v

Slet mærke: Del

Opret note: Alt-m

Læs note: Alt-r

Læs forrige note: Alt-p

Læs næste note: Alt-n

Slet note: Alt-d

Afslut uden at gemme aktuelle position: Ctrl-F4

Afslut og slet alle mærker: Ctrl-Alt-F4

19.7.4 YouTube

Afspil aktuel video: Enter

Gå til næste side resultater: Alt-n

Gå til forrige side resultater: Alt-p

Pause: Mellemrum

Stop afspilning: Backspace

Lydstyrke op: Skift-Pil-op

Lydstyrke ned: Skift-Pil-ned

Gentag til/fra: r

Vurder aktuel video: Ctrl-e

Skriv en kommentar: Ctrl-m

Genindlæs: Ctrl-o

Hent og afspil: Ctrl-p

Føj til foretrukne: Alt-a

Gå til listen over foretrukne: Ctrl-l

Tilføj til abonnementer: Alt-c

Abonnementsliste: Alt-l

Tilbage: Alt-b

Tilbage til topmenuen: FN-Omvendt skråstreg

Indstil område: Ctrl-r

19.8 Organisering

19.8.1 Adressebog

19.8.1.1 Navigationstaster under tilføjelse af adresser og i menuen

Flyt til forrige felt eller menupunkt: Venstre-pil

Flyt til næste felt eller menupunkt: Højre-pil

Flyt til første felt eller menupunkt: Home

Flyt til sidste felt eller menupunkt: End

19.8.1.2 Navigationstaster til listen over søgeresultater

Gå til forrige felt: Ctrl-Venstre-pil

Gå til næste felt: Højre-pil

Flyt til første felt: Home

Flyt til sidste felt: End

Gå til forrige post: Pil-op

Gå til næste post: Pil-ned

Flyt til første post: Ctrl-Home

Flyt til sidste post: Ctrl-End

Flyt til samme felt i forrige post: Venstre-pil

Flyt til samme felt i næste post: Højre-pil

19.8.1.3 Genvejstaster til kommandoer

Tilføj adresse: Ctrl-n

Søg efter adresse: Ctrl-f

Rediger adresse: Ctrl-m

Slet adresse: Del

Vælg alt: Ctrl-a

Gem som fil: Alt-s

Udskriv adresse: Ctrl-p

Sikkerhedskopier adresseliste: Alt-u

Gendanne adresseliste: Alt-r

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Ctrl-e

Indstil adressefelter for tilføj/søg: Ctrl-o

19.8.1.4 Diverse Genvejstaster

Annuller: Esc

Afslut: Alt-F4

19.8.2 Planlægningskalender

19.8.2.1 Genvejstaster til kommandoer

Flyt til næste felt: Tab

Flyt til forrige felt: Skift-Tab

Tilføj aftale: Ctrl-n

Rediger aftale: Ctrl-m

Slet aftale: Del

Slet alle aftaler: Ctrl-Alt-q

Alarmindstillinger: Ctrl-o

Sikkerhedskopier aftaler: Ctrl-u

Gendan aftaler: Ctrl-r

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Ctrl-e

Gem kalender som fil: Alt-s

Udskriv aftaler: Ctrl-p

19.8.2.2 Navigationstaster til listen over søgeresultater

Navigationstaster til at flytte mellem aftaler i listen over aftaler

Gå til forrige aftale på samme dag: Pil-op

Gå til næste aftale på samme dag: Pil-ned

Flyt til første aftale samme dag: Home

Flyt til sidste aftale samme dag: End

Navigationstaster til at flytte mellem aftaler i hele kalenderen

Flyt til forrige aftale: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste aftale: Ctrl-Højre-pil

Flyt til første Aftale: Ctrl-Home

Flyt til sidste aftale: Ctrl-End

19.8.3 Database

Tilføj post: Ctrl-n

Søg efter poster: Ctrl-f

Tabelstyring: Ctrl-t

Liste over fundne poster: Ctrl-r

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Ctrl-e

Sikkerhedskopier database: Ctrl-u

Gendan database: Ctrl-r

Importer/Eksporter til csv-fil: Alt-x

Opret tabel fra CSV-fil: Ctrl-x

Gå til næste felt: Tab

Gå til forrige felt: Skift-Tab

Flyt til næste emne i liste: Pil-ned eller Rul-ned

Flyt til forrige emne i liste: Pil-op eller Rul-op

Gå til næste svar i promptfelt: Mellemrum eller Pil-op

Gå til forrige svar i promptfelt: Backspace eller Pil-ned

Flyt til næste post: Pil-ned eller Rul-ned

Flyt til forrige post: Pil-op eller Rul-op

Flyt til sidste post: Ctrl-End

Flyt til første post: Ctrl-Home

Gå til næste felt: Højre-pil

Gå til forrige felt: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til sidste felt: End

Flyt til første felt: Home

Flyt til samme felt i forrige post: Venstre-pil

Flyt til samme felt i næste post: Højre-pil

19.9 Web-værktøjer

19.9.1 Web-browser

19.9.1.1 Genvejstaster til menukommandoer

Åbn URL: Ctrl-l

Åbn: Ctrl-o

Gem som: Alt-s

Oplysninger: Alt-Enter.

Afslut: Alt-F4

Læse fra begyndelsen til markøren: Alt-g

Læs fra markør til slutning: FN-Enter

Automatisk læsning: Rul-op-Rul-ned

Start blok-markering: Ctrl-b

Kopier: Ctrl-c

Føj til Udklipsholder: Ctrl-Insert

Kopier Adresse: Alt-d

Kopier link: Alt-l

Gå til startside: Alt-h

Gå til forrige side: Alt-Venstre-pil

Gå til næste side: Alt-Højre-pil

Gå til forrige overskrift: Alt-b eller Ctrl-F3

Gå til næste overskrift: Alt-f eller Ctrl-F4

Gå til forrige tekst: Ctrl-F5

Gå til næste tekst: Ctrl-F6

Gå til forrige besøgte link: Alt-Skift-v

Gå til næste besøgte link: Alt-v

Opdater: Ctrl-r

Åbn oversigtslisten: Ctrl-h

Tjek adressen på den valgte titel i oversigtslisten: FN-i

Søg: Ctrl-f

Søg igen: F3

Linksliste: Alt-i

Liste over RSS-feeds: Ctrl-j

Sæt som startside: Ctrl-s

Føj til foretrukne: Alt-a

Liste over foretrukne: Ctrl-l

Indstillinger

19.9.1.2 Genvejstaster til afspilning af lydfiler i webbrowser

Lydstyrke op: Skift-Pil-op

Lydstyrke ned: Skift-Pil-ned

Afspil: Afspilningsknappen på frontpanelet

Stop: Stopknappen på frontpanelet

19.9.1.3 Genvejstaster til læsning af websider

Flyt mellem felter

Gå til forrige felt: Skift-Tab

Gå til næste felt: Tab

Vælg næste emne i comboboks (listeboks): Alt-Pil-ned

Vælg forrige emne i comboboks (listeboks): Alt-Pil-op

Flyt til forrige formular: Ctrl-F1

Flyt til næste formular: Ctrl-F2

Flyt til forrige tabel: Ctrl-F7

Flyt til næste tabel: Ctrl-F8

Flyt til forrige celle: Ctrl-Skift-Venstre-pil

Flyt til næste celle: Ctrl-Skift-højre-pil

Gå til cellen ovenover: Ctrl-skift-Pil-op

Gå til cellen nedenunder: Ctrl-Skift-Pil-ned

Læs aktuelle celle: Ctrl-Skift-c

Flyt til forrige celle i tabellen på højere niveau: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste celle i tabellen på højere niveau: Ctrl-Højre-pil

Flyt til cellen ovenover i tabellen på højere niveau: Ctrl-Pil-op

Flyt til cellen nedenunder i tabellen på højere niveau: Ctrl-Pil-ned

Tjek aktuel position: FN-s

Flyt til forrige ramme: Ctrl-F9

Flyt til næste ramme: Ctrl-F10

Læs aktuelle linje: FN-r

19.9.2 Quick Browser

Åbn adresse: Ctrl-u

Afslut: Alt-F4

Læse fra begyndelsen til markøren: Alt-g

Læs fra markør til slutning: FN-Enter

Åbn vindue til valg af tekst: Ctrl-s

Start markering: Ctrl-b

Kopier: Ctrl-c

Tilføj til udklipsholder: Ctrl-p

Gå til startside: Alt-h

Gå til forrige side: Alt-Venstre-pil

Gå til næste side: Alt-Højre-pil

Gå til forrige overskrift: Ctrl-F3

Gå til næste overskrift: Ctrl-F4

Gå til forrige tekst: Ctrl-F5

Gå til næste tekst: Ctrl-F6

Opdater: Ctrl-r

Åbn oversigtslisten: Ctrl-h

Søg: Ctrl-f

Søg igen: F3

Sæt som startside: Alt-s

Føj til foretrukne: Alt-a

Liste over foretrukne: Ctrl-t

Kommandoer til navigation på en side:

Flyt mellem felter

Flyt til forrige felt: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste felt: Ctrl-højre-pil

Vælg næste emne i comboboks (listeboks): Alt-Pil-ned

Vælg forrige emne i comboboks (listeboks): Alt-Pil-op

Flytte til formularfelter

Flyt til forrige formularfelt: Ctrl-F1

Flyt til næste formularfelt: Ctrl-F2

19.9.3 Google-søgning

Gå til næste felt: Tab

Gå til forrige felt: Skift-tab

Vælg kategori eller søgeresultat: Pil-op/Pil-ned

Åbn søgeresultat i Browser: Enter

Afslut Google søgning: Alt-F4

19.9.4 RSS-læser

Modtag nye overskrifter: Ctrl-r

Import OPML: Ctrl-o

Eksporter til OPML: Ctrl-s

Hent podcast: Ctrl-d

Læs hele beskrivelsen: Ctrl-l

Indstillinger: Alt-o

I kategorilisten:

Indsæt kategori: Ctrl-i

Slet kategori: Del

Rediger kategori: Ctrl-m

I feed-listen

Søg efter feeds: Ctrl-n

Indsæt feed: Ctrl-i

Slet feed: Del

Rediger feed: Ctrl-m

Flyt feed: Alt-v

19.10 Sociale netværk

19.10.1 Twitter

Log af: Ctrl-t

Personlige oplysninger: Ctrl-i

Gem aktuelle tidslinje: Alt-s
Min tidslinje: Ctrl-h

Brugers tidslinje: Ctrl-u

Tidslinje for aktuelle bruger: Alt-u

Omtaletidslinje: Ctrl-m

Retweet af mine tweets: Alt-o

Listetidslinje: Alt-p

Tidslinje for foretrukne: Ctrl-l

Tweet: Ctrl-t

Slet tweet: Del

Retweet: Ctrl-e

Besvar: Ctrl-y

Føj til foretrukne: Ctrl-v

Liste over foretrukne: Ctrl-l

Send direkte meddelelse: Ctrl-s

Sendte direkte meddelelser: Alt-m

Modtagne direkte meddelelser: Alt-r

Følg bruger: Alt-a

Følg ikke længere bruger: Alt-n

Følger: Alt-l

Følgere: Alt-e

Global søgning: Ctrl-f

Søg efter bruger: Alt-f

Liste over Søgeord: Alt-w

Søg efter tweets på den aktuelle tidslinje: Ctrl-Alt-f

Søg igen efter tweets på den aktuelle tidslinje: Alt-Skift-f

Administrer lister: Ctrl-p

Tilføj bruger til liste: Ctrl-k

Vis brugere på listen: Ctrl-j

Lister fra aktuelle tweet: F3

Næste liste: Ctrl-n

Opdater: Ctrl-r

Afslut: Alt-F4

Escape: Esc-tast

Flyt til næste tweet: Pil-ned

Flyt til forrige tweet: Pil-op

Flyt til første tweet i opdateringslisten: Ctrl-Home

Flyt til sidste tweet i opdateringslisten: Ctrl-End

Flyt 32 emner tilbage i listen: FN-Pil-op

Flyt 32 emner frem i listen: FN-Pil-ned

Flyt til forrige emne i liste: Pil-op

Flyt til næste emne i liste: Pil-ned

Flyt til toppen af listen: Ctrl-Home eller Home

Gå til slutningen af liste: Ctrl-End eller End

Åbn valgte mappe eller valgte fil: Enter

Flyt et niveau op i mappestrukturen: Backspace

19.10.2 Google talk

Log af: Ctrl-l

Eksporter kontaktliste: Alt-x

Importer kontaktliste: Alt-i

Afslut: Alt-F4

Tilføj kontakt: Alt-q

Slet kontakt: Del

Bloker kontakt: Alt-b

Administrere blokeringsliste: Alt-m

Kontaktoplysninger: Ctrl-i

Administrer liste over kontaktpersoner: Ctrl-p

Statusindstillinger: Alt-u

Indstillinger for handlinger: Alt-a

Alarmindstillinger: Alt-o

Filplaceringer: Alt-p

Kommandoer i chat-vinduet:

Start chat: Ctrl-s

Start stemme-chat: Ctrl-h

Stop stemme-chat: Esc-tast

Send fil: Alt-f

Vis kontaktliste: Ctrl-t

Chat-styring: Ctrl-m

Gå til forrige chat: Ctrl-Skift-Tab

Gå til næste chat: Ctrl-Tab

Gem samtale: Alt-s

Luk chat: Alt-F4

Flyt: Ctrl-x

Kopier: Ctrl-c

Slet: Del

Sæt ind: Ctrl-v

Start markering: Ctrl-b

Vælg alt: Ctrl-a

Søg: Ctrl-f

Søg igen: F3

19.10.3 Sense Chat

Kommandoer i chat-vinduet:

Flyt mellem felterne: Tab og Skift-Tab

Send meddelelse: Skriv meddelelse og tryk Enter

Flyt i meddelelsesoversigten: Pil-op og Pil-ned

Flyt til toppen af listen: Ctrl-Home

Flyt til bunden af listen: Ctrl-End

Gem samtale: Ctrl-s

Gem samtale under andet navn: Alt-s

Start markering: Ctrl-b

Vælg alt: Ctrl-a

Kopier: Ctrl-c

Sæt ind: Ctrl-v

Afslut Sense Chat: Alt-F4

Kommandoer til Sense Chat Indstillinger:

Flyt mellem felterne: Tab og Skift-Tab

Flyt i listen over indstillinger: Pil-op og Pil-ned

Ændre en indstilling: Mellemrum

Gem Indstillinger: Enter

Annuller indstillinger: Esc eller Alt-F4

19.10.4 . Facebook

Gå til nyheder: Ctrl-n

Gå til venneliste: Ctrl-f

Gå til min tidslinje: Ctrl-h

Log af: Ctrl-g

Indstillinger: Ctrl-s

Find venner: Alt-f

Næste side: Alt-n

Forrige side: Alt-p

Slå op på væg: Ctrl-w

Vis detaljer om opslag: Enter

Gå til tidslinje for bruger: Ctrl-u

Opdater tidslinje: Ctrl-r

Bekræft venneanmodning: Alt-q

19.11 Ekstra

19.11.1 Google Maps

Søgekommandoer

Søg efter adresse: Ctrl-f

Avancerede interessepunkts-søgning: Alt-f

Sæt som startposition: Alt-s

Sæt som destination: Alt-d

Angiv som viapunkt: Alt-w

Føje til bruger-interessepunkter: Alt-u

Vælg område: Alt-c

Kommandoer til indstilling af position

Tilføj den aktuelle position til brugerinteressepunkter: Enter

Angiv GPS position som startpunkt: s

Oplysninger om aktuelle position: Ctrl-i

Kommandoer til brugerinteressepunkter

Styring af brugerinteressepunkter: Ctrl-u

Gem bruger-interessepunkter: Alt-s

Indlæs bruger-interessepunkter: Ctrl-l

Rutekommandoer

Opret rute: Ctrl-r

Vis den rejste rute: Ctrl-h

Initialiser rute: Alt-i

Ruteoplysninger: Ctrl-c

Retning og afstand til Destination: Ctrl-d

Indstillingskommandoer:

Alarm-afstand til Destination: Ctrl-o

GPS-indstillinger: Ctrl-g

19.11.2 Excel viser

Kommandoer til navigering:

Flyt til næste række: Pil-ned

Flyt til forrige række: Pil-op

Flyt til næste kolonne: Højre-pil

Flyt til forrige kolonne: Venstre-pil

Flyt til start på række: Home

Flyt til slutning af række: End

Flyt til top af kolonne: Ctrl-Skift-Pil-op

Flyt til bunden af række: Ctrl-Skift-Pil-ned

Flyt til toppen af regnearket: Ctrl-Home

Flyt til bunden af regnearket: Ctrl-End

Gå til næste regneark: Side-ned FN-Pil-ned

Gå til forrige regneark: Side-op FN-Pil-op

Flyt til næste gruppe: Windows-Pil-ned

Flyt til forrige gruppe: Windows-Pil-op

Flyt til næste gruppe på rækken: Ctrl-Højre-pil

Flyt til forrige gruppe på rækken: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste gruppe i kolonnen: Ctrl-Pil-ned

Flyt til forrige gruppe i kolonnen: Ctrl-Pil-op

Filkommandoer:

Åbn: Ctrl-o

Åbn henvisning: Ctrl-h

Indstil brugertabel: Ctrl-t

Celleegenskaber: Alt-Enter

Hurtig opsætning: Ctrl-x

"Gå til"-kommandoer:

Søg: Ctrl-f

Find næste: F3

Find forrige: Skift-F3

Flyt til celle: Ctrl-j

Næste ark: Side-ned

Forrige ark: Side-op

Arkliste: Ctrl-l

Sæt mærke: Alt-m

Gå til mærke: Alt-j

Slet mærke: Alt-d

Læsekommandoer:

Indstillinger: Alt-o

Titel på ark: FN-s

Læs fra toppen af kolonnen til markøren: Alt-Pil-op

Læs fra markøren til bunden af kolonnen: Alt-Pil-ned

Læs fra begyndelsen af rækken til markøren: Alt-Venstre-pil

Læs fra markøren til slutningen af rækken: Højre-pil

Læs aktuelle række: FN-r

Læs aktuelle kolonne: FN-y

Læs overskriftscelle til række: Alt-r

Læs overskriftscelle til kolonne: Alt-c

Læse fra begyndelsen til markøren: Alt-g

Læs fra markøren til slutning: FN-Enter

Læs filnavn: FN-Skråstreg

Læs markeret tekst: Alt-b

Vis-kommandoer

Vis/skjul ark: Ctrl-s

Vis/skjul række: Ctrl-r

Vis/skjul kolonne: Ctrl-y

Aktiver celle: Enter

Deaktiver celle: Backspace

Visning af tid og dato: Ctrl-d

Redigeringskommandoer

Start markering: Ctrl-b

Vælg alt: Ctrl-a

Kopier valgt tekst: Ctrl-c

19.11.3 Dropbox

Åbn dialogen Brugeroplysninger: Ctrl-i

Søg efter fil: Ctrl-f

Download fil: Ctrl-t

Upload fil: Ctrl-u

Link til fil: Ctrl-l

Kopier: Ctrl-c

Klip til Udklipsholder: Ctrl-x

Sæt ind: Ctrl-v

Slet: Del

Ny mappe: Ctrl-n

Indstil log-ind-oplysninger: Alt-i

19.12 Bibliotekstjenester

19.12.1 BookShare Download

Gå til næste felt: Tab

Gå til forrige felt: Skift-tab

Gå til søgefelt: Ctrl-e

Gå til søgeresultater: Ctrl-l

Åbn Download-dialogen: Alt-d

Åbn indstillinger: Ctrl-o

Afslut: Alt-F4

19.12.2 online DAISY

Flyt mellem liste over bøger og kategorier: Tab og Skift-Tab

Flyt mellem listeemner: Pil-op eller Pil-ned.

Hent bog: Enter

Returner bog (ikke på dansk): Ctrl-r

19.13 Spil

19.13.1 Sense Terningspil

Start terningspillet: i

Flyt til næste emne: Pil-ned

Flyt til forrige emne: Pil-op

Flyt til første emne: Ctrl-Home

Flyt til sidste emne: Ctrl-End

Kast terningerne: Enter

Afslut: Alt-F4

19.13.2 Sense Hjernegymnastik

Start Sense Hjernegymnastik: a

Flyt til næste emne: Pil-ned

Flyt til forrige emne: Pil-op

Flyt til første emne: Ctrl-Home

Flyt til sidste emne: Ctrl-End

Start spillet: Mellemrum-Enter

Afslut: Alt-F4

19.14 Værktøjer

19.14.1 Lommeregner

Nulstil Lommeregner: Alt-c

Slet tal eller operatorer: Backspace

Generelle funktioner: Ctrl-g

Plus: +

Minus: -

Division: /

Multiplikation: *

Procent

Potens: ^

Brøkstreg: FN-Skråstreg

Kvadratrod: Ctrl-q

Decimalkomma: ,

Venstre parentes: (

Højre parentes: )

PI: Ctrl-p

Exp: Ctrl-e

Trigonometriske funktioner: Ctrl-s

Sinus: Ctrl-s s

Invers sinus: Ctrl-s a

Hyperbolsk sinus: Ctrl-s h

Cosinus: Ctrl-c c

Invers cosinus: Ctrl-c a

Hyperbolsk cosinus: Ctrl-c h

Tangens: Ctrl-t t

Invers tangens: Ctrl-t a

Hyperbolsk tangens: Ctrl-t h

Logaritmefunktioner: Ctrl-l

Naturlig logaritme: Ctrl-l e

Almindelig logaritme: Ctrl-l n

Diverse:

Genkald variable: Alt-r

Slet alle gemte emner: Ctrl-d

Gem element: Alt-s

Konverter enhed: Ctrl-u

Kopier til udklipsholder: Ctrl-insert

Returner beregning: Ctrl-r

Brøkmuligheder: Ctrl-Skråstreg

Indstillinger: Ctrl-o

Skift Braille-tabel: FN-g

19.14.2 Kalender

Flyt til forrige emne: Skift-Tab

Flyt til næste emne: tab

Flyt til næste dag: Højre-pil

Flyt til foregående dag: Venstre-pil

Flyt til næste uge: Ctrl-Højre-pil

Flyt til forrige uge: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste måned: Pil-ned

Flyt til foregående måned: Pil-op

Flyt til næste år: Ctrl-Pil-ned

Flyt til forrige år: Ctrl-Pil-op

19.14.3 Stopur

Start, afbryd og genstart stopur: Enter

Tjek forløbet tid: Backspace

Stop punktdisplay: FN-Mellemrum

Start punktdisplay igen: FN-Mellemrum

Skift mellem stopur og nedtællingsur: Tab eller skift-tab

Nedtællingsur pause eller genstart: Enter

Initialiser nedtællingsur: Backspace

Afslut stopur og nedtællingsur: Alt-F4

19.14.4 Terminal til skærmlæser

Gå ind i udklipsholder til terminal: Ctrl-FN-i

Send indhold af udklipsholder til terminal: Ctrl-s

Afslut Terminal til skærmlæser: Alt-x

19.14.5 Andre kommandoer til værktøjer

Vis netværksstatus: FN-n

Vis dato og tid: FN-t

Vis batteristatus: FN-b

Formater drev: FN-f

Indstil dvaletid: FN-j

Vis oplysninger om download af opgradering: Mellemrum

19.15 Indstillinger

19.15.1 Indstil klokkeslæt og dato

Flyt til næste dag: Højre-pil

Flyt til foregående dag: Venstre-pil

Flyt til næste uge: Ctrl-Højre-pil

Flyt til forrige uge: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til næste måned: Pil-ned

Flyt til foregående måned: Venstre-pil

Flyt til næste år: Ctrl-Pil-ned

Flyt til forrige år: Ctrl-Pil-op

Flyt til 1 time senere: Pil-ned

Flyt til 1 time tidligere: Pil-op

Flyt til 10 minutter senere: Ctrl-Højre-pil

Flyt til 10 minutter tidligere: Ctrl-Venstre-pil

Flyt til 1 minut senere: Højre-pil

Flyt til 1 minut tidligere: Venstre-pil

Skift mellem A.M. og P.M.: Mellemrum-x (pkt. 1-3-4-6) Og

19.15.2 Bluetooth-styring

Søg efter Bluetooth-enheder: Ctrl-r

Tilslut enhed: Enter på enhedsnavnet

Forbind tjeneste: Tryk Enter på tjenestenavn

Afbryd forbindelse til tjeneste: Ctrl-d

Gå til Bluetooth-enhedslisten og listen over tjenester: Backspace

Fjern enhedens indstillinger fra listen over Bluetooth-enheder: Del

1) FTP-tjeneste

Åbn lokal mappe: Ctrl-o

Kopier: Ctrl-c

Sæt ind: Ctrl-v

Send til: Ctrl-s

Hent fil: Ctrl-r

Ny mappe: Ctrl-f

Slet fil/mappe: Del

Oplysninger: Ctrl-i

19.15.3 Udtaleordbog

Flyt til forrige felt: Skift-Tab

Flyt til næste felt: Tab

Flyt til forrige opslag: Pil-op

Flyt til næste opslag: Pil-ned

Tilføj ord: Alt-i

Ændre ord: Alt-m

Slet ord: Del (Slet)

19.15.4 Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger

Forrige emne: Pil-op eller Rul-op

Næste emne: Pil-ned eller Rul-ned)

Gå til forrige felt: Skift-tab

Gå til næste felt: Tab

Marker/afmarker checkboks: Mellemrum

19.15.5 . Beskyt med adgangskode

Indstil adgangskode: Ctrl-i

Rediger adgangskode: Ctrl-m

Konfiguration af adgangskoder: Ctrl-c

Nulstil til fabriksindstillinger: i

20. Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med din Braille Sense U2, så tag et kig på de følgende forslag til løsninger på mange almindelige problemer:

20.1 Jeg kan ikke tænde for U2

1. Kontroller, at batteriet sidder ordentligt på sin plads.

2. Hvis batteriet sidder ordentligt, så tilslut opladeren, og sæt opladeren i en stikkontakt. Batteriet skal måske oplades.

3. Kontroller, hvordan tastaturlåsen står. Hvis alle taster er låst, fungerer tænd/sluk-knappen heller ikke.

20.2 Jeg kan ikke høre talen

1. Sørg for, at der er skruet højt nok op for lydstyrken. Tryk på Mellemrum-Backspace-F4 for at skrue op for lydstyrken.

2. Sørg for, at talen er slået til. Tryk Backspace-F2 for at slå talen til eller fra.

20.3 Talen er for hurtig til at forstå

1. Tryk Mellemrum-F1 for at skrue ned for hastigheden.

20.4 Talen har for dybt eller for højt toneleje til at forstå

1. Tryk Mellemrum-Enter-F1 for at gøre tonelejet på stemmen dybere eller Mellemrum-Enter-F4 for at gøre det højere.

20.5 Jeg ved ikke, hvor jeg er

1. Hvis du har mistet orienteringen på din U2 og ikke kan huske, hvor du er, så tryk på F1. Så kommer du ud i hovedmenuen. Derefter kan du trykke på F2-F3 for at skifte mellem de programmer, der er åbne. Hvis du står i Tekstbehandling, kan du høre, hvor du er i dokumentet, ved at trykke Mellemrum-1-5-6.

20.6 Ingen internetforbindelse

1. Hvis du bruger et netværkskabel, så sørg for, at kablet er ordentligt forbundet i begge ender, og at netværksporten er slået til under "Generelle Indstillinger".

2. Hvis du bruger et modem, så sørg for, at der er forbindelse til telefonlinjen.

3. Hvis du bruger en ADSL-forbindelse, så sørg for, at netværkskablet er ordentligt forbundet i begge ender, og at netværksporten er slået til under "Generelle Indstillinger".

4. Hvis du bruger et trådløst netværk, så sørg for, at "Trådløst netværk" er slået til under "Generelle indstillinger". Du kan bruge Mellemrum-Backspace-1-4-5-6 til at slå det trådløse netværk til og fra.

20.7 E-mail

1. Hvis du har problemer med at hente e-mail, så kontakt din internet-udbyder, så du kan være sikker på, at du har de rigtige POP3- og SMTP-indstillinger.

2. Hvis du hverken kan sende eller modtage mail, så kontroller, at du har forbindelse til internettet.

20.8 Punktdisplayet viser ikke punktskrift

1. Hvis der ikke er punktskrift i punktdisplayet, så kontroller, at displayet er slået til. Brug Backspace-F3 for at slå punktdisplayet til og fra.

20.9 Braille Sense U2 reagerer ikke.

1. Hvis U2 ikke reagerer på tastetryk eller kommandoer, kan det være nødvendigt at nulstille apparatet. For at nulstille apparatet skal du trykke på Nulstil-knappen på bagsiden eller trykke F2-F3-1-2-3-4-5-6 Hold ikke knappen "Nulstil" inde i mere end 5 sekunder.

2. Hvis Nulstil-knappen ikke får U2 til at komme til live, kan du blive nødt til at udføre en "hård nulstilling". Tryk og hold Fremad-knappen på forsiden af apparatet. Det er knappen længst til højre i gruppen af medieknapper, og den ligner en pil, der peger mod højre. Mens du holder Fremad-knappen inde, skal du trykke hurtigt på Nulstil-knappen. Fortsæt med at holde Fremad-knappen inde, indtil apparatet kommer til live igen. Det bør ske inden for 30-45 sekunder.

20.10 LCD-displayet virker ikke

Hvis LCD-displayet ikke viser noget, så kontroller, at det er tændt. Tast Mellemrum-o for at åbne "Generelle indstillinger". Tryk to gange på F3-F4. Tryk Mellemrum for at slå LCD-displayet til, og tryk på Enter for at gemme indstillingerne.

21.  Support og service

Hvis du har problemer med din Braille Sense, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger om funktioner eller tilbehør, så kontakt den forhandler, hvor du købte apparatet, eller kontakt HIMS på adressen hims@himsintl.com.

Hvis du vil have fat i de nyeste manualer eller andre downloads, så gå ind på din forhandlers hjemmeside, eller gå ind på HIMS's hjemmeside (www.himsintl.com)

Appendikser

Appendiks 1: Dansk 8-Punkt-tabel (octo-Braille)

Kontroltegn, de fleste sjældent brugt

0 Nul-tegn: Pkt. 8

1 Start af overskrift: Pkt. 1-7-8

2 Start af tekst: Pkt. 1-2-7-8

3 Slut på tekst: Pkt. 1-4-7-8

4 Slut på transmission: Pkt. 1-4-5-7-8

5 "Enquiry": Pkt. 2-4-5-6-8

6 "Acknowledge": Pkt. 1-2-4-7-8

7 "Bell": pkt. 1-2-4-5-7-8

8 Backspace: Pkt. 1-2-5-7-8 BACKSPACE

9 Tab: Pkt. 2-4-7-8

10 "Line feed": Pkt. 678

11 Lodret tab: Pkt. 1-3-6-8

12 "Form feed": Pkt. 1-2-3-78

13 Vogn retur: Pkt. 2-5-7

14 "Shift out": Pkt. 1-3-4-5-7-8 SHIFT OUT

15 "Shift in": Pkt. 1-2-3-5-8

16 "Data link escape": Pkt. 1-2-3-4-7-8

17 "Device control 1": Pkt. 1-2-3-4-5-7-8

18 "Device control 2": Pkt. 1-3-5-6-8

19 "Device control 3": Pkt. 4-5-7-8

20 "Device control 4": Pkt. 2-6-8

21 "Negative acknowledge": Pkt. 1-3-6-7-8

22 "Synchronous idle": Pkt. 2-7-8

23 Slut på transmissionsblok: Pkt. 3-5-7-8

24 Annuller: Pkt. 7-8

25 Slut på medium: Pkt. 6-8

26 Substitut: Pkt. 1-3-5-6-7-8

27 Escape: Pkt. 2-6-7-8

28 Informationsseparator 4: Pkt. 4-5-6-7-8

29 Informationsseparator 3: Pkt. 1-2-3-6-8

30 Informationsseparator 2: Pkt. 1-2-3-4-6-7-8

31 Informationsseparator 1: Pkt. 2-3-5-6-7-8

Grundlæggende ASCII-tegn

32 Mellemrum

33 ! (udråbstegn): Pkt. 2-3-5

34 " (Anførselstegn): Pkt. 2-3-5-6

35 # (nummertegn): Pkt. 3-4-5-6-8

36 $ (dollar-tegn): Pkt. 2-5-6-7-8

37 % (procent): Pkt. 2-4-5-7-8

38 & (og-tegn): Pkt. 1-2-3-4-6-8

39 ' (apostrof): Pkt. 4

40 ( (venstre parentes): Pkt. 2-3-6-8

41 ) (højre parentes): Pkt. 3-5-6-8

42 * (stjerne): Pkt. 3-5

43 + (plus): Pkt. 2-3-5-8

44 , (komma): Pkt. 2

45 - (streg): Pkt. 3-6-8

46 . (punktum): Pkt. 3

47 / (skråstreg): Pkt. 3-4-8

48 0: Pkt. 2-4-5-8

49 1: Pkt. 1-8

50 2: Pkt. 1-2-8

51 3: Pkt. 1-4-8

52 4: Pkt. 1-4-5-8

53 5: Pkt. 1-5-8

54 6: Pkt.1-2-4-8

55 7: Pkt. 1-2-4-5-8

56 8: Pkt. 1-2-5-8

57 9: Pkt. 2-4-8

58 : (kolon) Pkt. 2-5

59 ; (semikolon): Pkt. 2-3

60 < (mindre end): Pkt. 3-5-8

61 = (lig med): Pkt. 2-3-5-6-8

62 > (større end): Pkt. 2-6-7

63 ? (spørgsmålstegn): Pkt. 2-6

64 @ (snabel-a): Pkt. 4-7-8

65 A (stort A): 1-7

66 B (stort B): 1-2-7

67 C (stort C): Pkt. 1-4-7

68 D (stort D): Pkt. 1-4-5-7

69 E (stort E): Pkt. 1-5-7

70 F (stort F) Pkt. 1-2-4-7

71 G (Stort G): Pkt. 1-2-4-5-7

72 H (stort H): Pkt. 1-2-5-7

73 I (stort I): Pkt. 2-4-7

74 J (stort J): Pkt. 2-4-5-7

75 K (stort K): Pkt. 1-3-7

76 L (stort L): Pkt. 1-2-3-7

77 M (Stort M): Pkt. 1-3-4-7

78 N (stort N): Pkt. 1-3-4-5-7

79 O (stort O:) Pkt. 1-3-5-7

80 P (stort P): Pkt. 1-2-3-4-7

81 Q (stort Q): Pkt. 1-2-3-4-5-7

82 R (stort R): Pkt. 1-2-3-5-7

83 S (stort S): Pkt. 2-3-4-7

84 T (stort T): Pkt. 2-3-4-5-7

85 U (stort U): Pkt. 1-3-6-7

86 V (stort V): Pkt. 1-2-3-6-7

87 W (stort W): Pkt. 2-4-5-6-7

88 X (stort X): Pkt. 1-3-4-6-7

89 Y (stort Y): Pkt. 1-3-4-5-6-7

90 Z (stort Z): Pkt. 1-3-5-6-7

91 [ (venstre klamme): Pkt. 2-3-6-7-8

92 \ (omvendt skråstreg): Pkt. 3-4-7

93 ] (højre klamme): Pkt. 3-5-6-7-8

94 ^ (accent circumflex): Pkt. 1-2-3-4-8

95 _ (understregning): Pkt. 3-6-7-8

96 ` (accent grave): Pkt. 5

97 a (lille a): Pkt. 1

98 b (lille b): Pkt. 1-2

99 c (lille c): Pkt. 1-4

100 d (lille d): Pkt. 1-4-5

101 e (lille e): Pkt. 1-5

102 f (lille f): Pkt. 1-2-4

103 g (lille g): Pkt. 1-2-4-5

104 h (lille h): Pkt. 1-2-5

105 i (lille i): Pkt. 2-4

106 j (lille j): Pkt. 2-4-5

107 k (lille k): Pkt. 1-3

108 l (lille l): Pkt. 1-2-3

109 m (lille m): Pkt. 1-3-4

110 n (lille n): Pkt. 1-3-4-5

111 o (lille o): Pkt. 1-3-5

112 p (lille p): Pkt. 1-2-3-4

113 q (lille q): Pkt. 1-2-3-4-5

114 r (lille r): Pkt. 1-2-3-5

115 s (lille s): pkt. 2-3-4

116 t (lille t): Pkt. 2-3-4-5

117 u (lille u): Pkt. 1-3-6

118 v (lille v): Pkt. 1-2-3-6

119 w (lille w): Pkt. 2-4-5-6

120 x (lille x): Pkt. 1-3-4-6

121 y (lille y): 1-3-4-5-6

122 z (lille z): Pkt. 1-3-5-6

123 { (venstre tuborg): Pkt. 1-2-3-6-7-8

124 | (lodret linje): Pkt. 4-5-6-8

125 } (højre tuborg): Pkt. 3-4-5-6-7-8

126 ~ (tilde): Pkt. 4-6-7

127 (delete): 7

128 € (euro): Pkt. 1-5-7-8

129  (intet tegn): Pkt. 4-5

130 ‚ (lav apostrof): Pkt. 4-5-7

131 ƒ (flurin): Pkt. 5-8

132 „ (lavt anførselstegn): Pkt. 2-3-7-8

133 … (tre prikker): Pkt. 6

134 † (dagger): Pkt. 2-3-5-7

135 ‡ (dobbelt-dagger): Pkt. 2-3-5-7-8

136 ˆ (circumflex): Pkt. 5-6-7-8

137 ‰ (promille): Pkt. 2-4-5-6-7-8

138 Š (stort S med caron): Pkt. 2-3-4-7-8

139 ‹ (enkelt vinklet anførselstegn mod venstre): Pkt. 4-5-6

140 Œ (stort latinsk oe): Pkt. 1-3-5-7-8

141 (ikke defineret i CP1252): Pkt. 3-5-6-7

142 Ž (Stort Z med caron): Pkt. 3-4-6-7

143 (ikke defineret i CP1252): Pkt. 2-7

144 (ikke defineret i CP1252): Pkt. 3-5-7

145 ‘ (enkelt anførselstegn mod venstre): Pkt. 4-7

146 ’ (enkelt anførselstegn mod højre): Pkt. 4-8

147 “ (dobbelt anførselstegn mod venstre): Pkt. 2-3-7

148 ” (dobbelt anførselstegn mod højre): Pkt. 5-6-8

149 • (punkt-tegn): Pkt. 3-7

150 – (lang tankestreg): Pkt. 3-6

151 — (kort tankestreg): Pkt. 3-6-7

152 ˜ (lille tilde): Pkt. 4-6

153 ™ (varemærke): Pkt. 2-3-4-5-7-8

154 š (lille s med caron): Pkt. 2-3-4-8

155 › (enkelt vinklet anførselstegn mod højre): 4-5-6-7

156 œ (lille oe): Pkt. 1-3-5-8

157 (ikke defineret i CP-1252): Pkt. 2-5-6-7

158 ž (lille z med caron): Pkt. 3-4-6

159 Ÿ (stort Y med trema): Pkt. 2-3-4-5-6-7-8

160   (ikke ombrudt mellemrum): Pkt. 2-3-4-5-8

161 ¡ (omvendt udråbstegn): Pkt. 2-5-6

162 ¢ (cent-tegn): Pkt. 2-5-7-8

163 £ (pundtegn): Pkt. 1-2-3-8

164 ¤ (valuta-tegn): Pkt. 2-3-6-7

165 ¥ (yen-tegn): Pkt. 6-7

166 ¦ (brudt linje): Pkt. 3-4-7-8

167 § (paragraftegn): Pkt. 5-7-8

168 ¨ (trema): Pkt. 5-6

169 © (copyright): Pkt. 1-3-4-6-7-8

170 ª (hævet a): Pkt. 2-3-4-6-7-8

171 « (dobbelt vinklet anførselstegn mod venstre): Pkt. 5-7

172 ¬ (ikke-tegn): Pkt. 3-4-5-6-7 NOT SIGN (0xac)

173  (valgfri bindestreg): Pkt. 3-7-8

174 ® (registreret): Pkt. 1-2-3-5-7-8

175 ¯ (macron): Pkt. 2-3-5-6-7

176 ° (gradtegn): Pkt. 3-5-6

177 ± (plus eller minus): Pkt. 1-2-3-4-5-8

178 ² (hævet 2-tal): Pkt. 2m3m8

179 ³ (hævet 3-tal): Pkt. 2-5-8

180 ´ (accent): Pkt. 4-6-8

181 µ (my): Pkt. 2-3-6

182 ¶ (pilcro): Pkt. 1-2-3-4-5-6-8

183 · (prik midtfor): Pkt. 3-8

184 ¸ (cedilla): Pkt. 4-6-7-8

185 ¹ (hævet 1-tal): Pkt. 2-8

186 º (maskulin indikator): Pkt. 1-2-3-4-5-6-7-8

187 » (dobbelt vinklet anførselstegn mod højre): Pkt. 5-6-7

188 ¼ (1/4): Pkt. 1-3-4-5-8

189 ½ (1/2): Pkt. 4-5-8

190 ¾ (3/4): Pkt. 3-4-5-6

191 ¿ (omvendt spørgsmålstegn): Pkt. 3-4

192 À (stort A med grave): Pkt. 1-2-3-5-6-7

193 Á (stort A med accent): Pkt. 1-2-3-5-6-7-8

194 Â (stort A med circumflex): Pkt. 1-6-7-8

195 Ã (stort A med tilde): Pkt. 1-4-6-78

196 Ä (stort A med trema, svensk/tysk æ): Pkt. 3-4-5-7-8

197 Å (stort dansk bolle-å): Pkt. 1-6-7

198 Æ (stort dansk Æ): Pkt. 3-4-5-7

199 Ç (stort C med cedilla): pkt. 1-2-3-4-6-7

200 È (stort E med grave): Pkt. 2-3-4-6-7

201 É (stort E med accent): Pkt. 1-2-3-4-5-6-7

202 Ê (stort E med circumflex): Pkt. 1-2-6-7

203 Ë (stort E med trema): Pkt. 1-2-4-6-7

204 Ì (stort I med grave): Pkt. 1-5-6-7-8

205 Í (stort I med accent): Pkt. 1-2-6-7-8

206 Î (stort I med circumflex): Pkt. 1-4-6-7

207 Ï (stort I med trema \x00cf 124567 LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS

208 Ð (stort Eth): Pkt. 1-3-4-5-6-7-8

209 Ñ (stort N med tilde): Pkt. 1-2-4-5-6-7-8

210 Ò (stort O med grave): Pkt. 1-2-4-6-7-8

211 Ó (stort O med accent): Pkt. 3-4-6-7-8

212 Ô (stort O med circumflex): Pkt. 1-4-5-6-7

213 Õ (stort O med tilde): Pkt. 1-4-5-6-7-8

214 Ö (stort O med trema, svensk/tysk ø): Pkt. 2-4-6-7-8

215 × (gangetegn): Pkt. 1-3-4-6-8

216 Ø (stort dansk Ø): Pkt. 2-4-6-7

217 Ù (stort U med grave): Pkt. 2-3-4-5-6-7

218 Ú (stort U med accent): Pkt. 1-2-5-6-7-8

219 Û (stort U med circumflex): Pkt. 1-5-6-7

220 Ü (stort U med trema, tysk y): Pkt. 1-2-5-6-7

221 Ý (stort Y med accent): Pkt. 1-3-4-7-8

222 Þ (stort Thorn): Pkt. 1-3-7-8

223 ß (lille tysk dobbelt-s): Pkt. 2-3-4-6-8

224 à (lille a med grave): Pkt. 1-2-3-5-6

225 á (lille a med accent): Pkt. 1-2-3-5-6-8

226 â (lille a med circumflex): Pkt. 1-6-8

227 ã (lille a med tilde): Pkt. 1-4-6-8

228 ä (lille a med trema, svensk/tysk æ): Pkt. 3-4-5-8

229 å (lille dansk å): Pkt. 1-6

230 æ (lille dansk æ): Pkt. 3-4-5

231 ç (lille c med cedilla): Pkt. 1-2-3-4-6

232 è (lille e med grave): Pkt. 2-3-4-6

233 é (lille e med accent): Pkt. 1-2-3-4-5-6

234 ê (lille e med circumflex): Pkt. 1-2-6

235 ë (lille e med trema): Pkt. 1-2-4-6

236 ì (lille i med grave): Pkt. 1-5-6-8

237 í (lille i med accent): Pkt. 1-2-6-8

238 î (lille i med circumflex): Pkt. 1-4-6

239 ï (lille i med trema): Pkt. 1-2-4-5-6

240 ð (lille eth): Pkt. 1-3-4-5-6-8

241 ñ (lille n med tilde): Pkt. 1-2-4-5-6-8

242 ò (lille o med grave): Pkt. 1-2-4-6-8

243 ó (lille o med accent): Pkt. 3-4-6-8

244 ô (lille o med circumflex): Pkt. 1-4-5-6

245 õ (lille o med tilde): Pkt. 1-4-5-6-8

246 ö (lille o med trema, svensk/tysk ø): Pkt. 2-4-6-8

247 ÷ (divisionstegn): Pkt. 2-5-6-8

248 ø (lille dansk ø): Pkt. 2-4-6

249 ù (lille u med grave): Pkt. 2-3-4-5-6

250 ú (lille u med accent): Pkt. 1-2-5-6-8

251 û (lille u med circumflex): Pkt. 1-5-6

252 ü (lille u med trema, tysk y): Pkt. 1-2-5-6

253 ý (lille y med accent): Pkt. 1-3-4-8

254 þ (lille thorn): Pkt. 1-3-8

255 ÿ (lille y med trema): Pkt. 2-3-4-5

Appendiks 2: Formateringstegn I Braille

Formateringstegn bliver vist som "retur ($p)" og "bogmærke-indikator ($pl)".

Avanceret formattering bliver vist med følgende tegn:

Skriftegenskaber:

$sf $ef → Start/End font

$n → Font Name (ex: $nAr → Arial, $nTNR → Times New Roman, $nWi → $Wingdings)

$s → skriftstørrelse

$c → skriftfarve

$sb $eb → Start/slut fed

$si $ei → Start/End kursiv

$su $eu → Start/End understreget

Formattering af tabeller:

$stb $etb → Start/End tabel

$str $etr → Start/End tabelrække

$std $etd → Start/End tabelcelle

$w → tabelbredde

$h → tabelhøjde

$cp → Tabelcellefyldning

$cd → Table cell spacing

$vt → Tabbel juster top

$vm → Tabel juster midte

$vb → Tabel juster bund

Egenskaber for typografier:

$ml → venstre margen

$mr → Højre margen

$ti → Indryk tekst

$mt → topmargen

$mb → Bundmargen

$lh → linjehøjde

$c → Centreret

$j → Align Justeret

$r → Højrejusteret

$l → Venstrejusteret

Diverse:

$sl $el → Start/End Hyperlink.

$pg → Sideskift

$le → Engelsk sprogkode

$ls → Spansk sprogkode

$lf → Fransk sprogkode

$lg → Tysk sprogkode

$li → Italiensk sprogkode